01.Quin és el rendiment d’un escalfador que consumeix 1 m3 de gas natural per incrementar en

30 ºC la temperatura de 400 L d’aigua si el poder calorífic del gas natural és de 10.500

kcal/m3, la pressió de subministrament és d’1,5 atm i la temperatura ambient és de 30 ºC?

02.Calcular el cost d’una dutxa de 10 minuts amb aigua a 35 ºC utilitzant un escalfador que

funciona amb butà i té un rendiment del 80%.

L’aigua surt de la dutxa a raó de 4 litres/minut i està inicialment a 15 ºC.

Dades que cal esbrinar:

Poder calorífic del butà en condicions normals (en taula annexa)
Volum de butà que conté una bombona comercial
Cost d’una bombona de butà
A la web de Repsol trobareu les dades que necessiteu sobre el butà:

http://www.repsol.com/SA/Herramientas/ListadoPreciosButanoPropanoEnvasado/precios.aspx

03.Una explotació d’extracció subterrània d’antracita utilitza aquest mateix combustible per

alimentar la grua d’elevació del mineral fins a la superfície, la qual rep la força motriu d’una

màquina de vapor.

Calculeu la massa d’antracita que consumeix aquesta màquina de vapor per elevar, des de

150 m de profunditat, una tona de mineral si el rendiment total del sistema és del 19%.

04.Un usuari consumeix un promedi de 4 botelles de butà mensuals i vol contractar gas natural.

a.Calcula el volum de gas natural que consumirà mensualment.

b.Calcula el preu que ha de pagar per el butà consumit i el que pagarà pel gas natural,

suposant el mateix consum energètic.

Dades que cal esbrinar:

Poder calorífic dels combustibles (en taula annexa)
Dades del butà d’una bombona comercial (de l’exercici 02)
Preu del gas natural (darrera factura de gas)

05.Calcula les equivalències següents:

3,5 tec =. .. ... .. .. J
7 tep =.. .. .. .. .. MJ
10 kJ =. ... .. .. .. kcal

4 kW·h =. .. .. .. .. . cal

1 MW·h =.. .. .. .. .. tep

06.Es vol mantenir un local de 750 m3 a 23 ºC durant 12 hores diàries ininterrompudes tots els

dies de la semana utilitzant un sistema de calefacció amb gas natural, què costa 0,47 €/m3, iamb un rendiment del 80 %. El local es troba inicialment a 10 ºC, i a travès de les parets i deles finestres es perden 16 kW de calor. Calcular:

a.El cost inicial necessari per escalfar l’aire de l’habitació, sabent que el procés dura una

hora.
b.El cost mensual d’aquest sistema de calefacció.
c.El cost mensual si s’utilitzèssin sistem,es elèctrics del mateix rendiment a 0,09 €/kWh

07.Calcular la quantitat (m3) de gas ciutat què cal cremar en una coqueria per transformar el

carbó d’hulla en carbó de coc, si calen 2.108 kcal i el rendiment del sistema és del 95%.

La pressió de subministrament del gas ciutat és de 2 atm i la temperatura de 30 ºC

08.Si 1 kg d’urani produeix una energia similar a 200.000 kg de carbó, quantes TEC produirà la

fissió d’1 kg d’urani?

09.Calcular les quantitats de benzina i d’antracita que es necessitarien per generar l’energia

produïdaen la desintegració total de 10 g d’urani enriquit.

10.El consum mitjà d’energia a Espanya és de 3,35 TEP per habitant i any. Estimant què el 93%

d’aquesta energia prové de fonts no renovables, calcula el nombre de barrils equivalents de

petroli (BEP) que caldríen a l’any per obtenir l’energia procedent de fonts renovables.

Dades: 1 TEP = 7,2056 BEP / població = 45 milions d’habitants