TEMA 0

- W=F·s·cosα

- P=W/t

(cas particular)   P=F·v

1kp = 9.81N

1kgm = 9.81J

1kgm/s = 9.81W

1CV = 736 W

- F = m·a

(cas particular) G=m·g

- Ec=(1/2)·m·v2

- Ep=m·g·h

- Em=Ec+Ep

- E=m·c2

- Vàlid per E,W,P

Consumit =util+perdut

9. Rendiment

η=util/consumit (tant per 1)

η(%)=(útil/consumit)*100

(tant per 100)

TEMA 1

- Pc=E/m

(formula implicita, potser massa o volum)

- Pc=Pc(CN)·(P/101300)·(273/(273+T))

- Q= m·Ce·(T2-T1)

1 J = 0,24 cal

1dm3= 1 L

- (usat al problema 14)

Ch=E/pc

On:

Ch=consum horari

E=energia

pc=poder calorific

TEMA 2

- Corrent en un circuit trifàsic

I = P / ( `/3·V·cosφ)

- Perdua de potència en un cir. Trifàsic

P = (3·ρ·L·I2) / s

TEMA 10

ESTÀTICA

- Equilibri d’un punt O

Σ Fo=0

- Equilibri d’un sòlid

Σ F = 0	Σ M = 0

Moment d’una F respecte un punt

F

d

O

M = F · d

On:

M= moment d’una força (N·m)

F=força(N)

d=distància perpendicular entre força i punt (m)

- Parell de forces

F

F

D

- Diagrama del cos lliure

Consisteix en dibuixar l’objecte aïllat de la resta de cossos, representat les forces forces que li produeixen.

TEMA 11

- Relació de transmissió

i 1->2 = z1/z2= ω2/ω1=n2/n1=Ѓ1/ Ѓ2

on:

i 1->2 = relació de transmissió de 1 a 2

z1=nombre de dents de 1

ω1=velocitat angular de 1 (rad/s)

n1= velocitat en rpm de 1 (rpm)

Ѓ 1= parell de 1 (N.m)

Per a tots els mecanismes

i 1->n = ωn/ ω1=Ѓ1/ Ѓn

- velocitat lineal

v = ω.r

on

v=velocitat lineal (m/s)

ω =velocitat angular (rad/s)

r = radi o distancia (m)

- conversió de rpm a (rad/s)

1 rpm = (π / 30) rad/s

- Potència

P = Ѓ· ω

On:

P= potencia en W

Ѓ= parell en (N·m)

ω = velocitat angular en (rad/s)

5. Rendiment

η = P sortida / P entrada

P = potència en (W)