- TECNOLOGIA INDUSTRIAL 1

- PROVA EXEMPLE

- ALUMNE /A:

- DATA:

1a PART-------------QÜESTIONARI  (3 punts)

(les respostes incorrectes resten ¼  d’una resposta correcta) (busca la resposta més correcta)

(posa les solucions al full apart)

- S’anomena font renovable a:

  - Aquelles que la natura regenera amb rapidesa

  - Totes les energies que no generen gran quantitat d’energia útil

  - A les que generen la major quantitat d’energia útil d’un país.

  - La a) i la c) son correctes

- La torba té un poder calorífic

  - Superior a la hulla

  - Superior a l’antracita

  - Cap resposta es certa

  - La a) i b) son certes

- Quina afirmació es falsa del gas natural

  - Els jaciments son grans embossaments blocats per roques impermeables

  - Va substituir al gas d’hulla degut a la seva toxicitat i que era molt imfamable.

  - Totes

  - Cap

- Quina funció tenen els economitzadors en una central tèrmica

  - Generar energia a partir de turbines de diferents pressions

  - Aprofitar directament el vapor de les centrals tèrmiques per a fer electricitat

  - Aprofitar l’energia tèrmica dels fums per a escalfar l’aigua abans de tornar-la a la caldera

  - Cap de les anteriors

- En quina part d’una Central s’obté l’energia elèctrica?

  - Als transformadors

  - Al nucli reactor

  - A l’alternador

  - No hi ha un part concreta

- Quina missió tenen les barres de control de dins el reactor nuclear

  - Aportar neutrons per produir la reacció nuclear

  - Reduir la velocitat dels neutrons

  - Regular el nombre de neutrons emesos que hi ha a l’interior del reactor

  - Regula la quantitat d’urani que hi ha dins el reactor

- Les turbines Pelton s’utilitzen:

  - En salts de gran altura (més de 200m)

  - En salts de mitjana temperatura (25ºC)

  - En salts de baixa altura (fins 20 m)

  - En salts de mitjana altura (de 20 m a 200m)

- Quina resistència té un conductor d’alumini de 5 mm de diàmetre de 200 metres de longitud?( = 0,028 (.mm2) /m)

  - 1,12 

  - 0,285 

  - 0,356 

  - Cap de les anteriors

- Digues quina afirmació és correcta al voltant dels col·lectors plans

  - Està format per una caixa recoberta de material aïllant i al sostre hi ha vidre.

  - El seu funcionament es basa en l’efecte hivernacle

  - S’eleva la temperatura del fluid fins a 60 o 70 ºC

  - Totes les anteriors son certes

- Indica quina afirmació es falsa al voltant de l’energia eòlica.

  - Es calcula la densitat de potencia per saber la màxima Potència per àrea escombrada pel vent.

  - Els emplaçaments situats en zones baixes garanteixen vents mancats de turbulències.

  - La naveta es la part del aerogenerador on es transforma l’energia cinètica en elèctrica.

  - Els aerogeneradors d’eix vertical son poc usats.

- Als jaciments on s’obté energia geotèrmica:

  - El focus pot arribar a temperatures de 1250ºC

  - Als jaciments de baixa temperatura la temperatura del focus està al voltant dels 100ºC

  - a) i b) son correctes

  - Cap

- La pirolisi és un procediment

d’obtenció de bioenergia de tipus

  - Biològics

  - De combustió directa

  - Tèrmic

  - Cap

- De la distribució del gas en bombones quina afirmació és certa:

  - S’usa en el cas de la mescla de propà i butà.

  - Les proporcions dels gasos depenen de les dimensions de l’envàs.

  - Els gasos que contenen formen part dels  GLP.

  - Totes son correctes

- El noli és:

  - La mitjana dels preus per tona mètrica (en dolars) que tenen el butà i el propà

  - Depen del tipus de gas i s’ajusta a una taula publicada en un BOE

  - El cos d’embarcament d’una tona mètrica de cru en vaixells d’una capacitat

  - Cap es correcta.

- Respecte als graus d’electrificació dels habitatges:

  - El grau d’electrificació mínim té una potència limitada a 3000 W i 2 circuits.

  - El grau d’electrificació bàsic  té una potència limitada a 5750 i 2 circuits.

  - El grau d’electrificació bàsic  té una potència limitada a 5750 i 5 circuits.

  - El grau d’electrificació elevada  té una potència limitada a 8000W i mínim 5 circuits.

2a PART-------------TEORIA  (1 punt cada pregunta)

- Tipus de reactors nuclears.

- Fes una breu explicació de com es pot usar l’energia tèrmica dels mars i oceans.

3a PART-------------PROBLEMES  (1 punt cada pregunta)

- Des de dalt d’una muntanya de 1250m llencem una pedra de massa 250g  que s’atura a una alçada de 1000 m. Quina es l’energia que s’ha dissipat pel fregament amb la muntanya?

- Es vol instal·lar a una nau industrial panells solars per a poder cobrir un consum mensual de 1000 kWh.  Calcula la superfície necessària de panells,  suposant una densitat de radiació 1000 W/m2, un aprofitament solar diari de 8 hores i un rendiment de la instal·lació del 50%.

- Calcula la potència que desenvolupa un aerogenerador l’hèlice del qual té 15 m de diàmetre quant el vent bufa a 100 km/h (densitat aire = 1,293 kg/m3), si el  coeficient d’aprofitament és de 0,4 i el rendiment del  grup es del 80%.

- Una caldera d’aigua de 100 L s’escalfa amb pinyola d’oliva (PC=4850kcal/kg). Si el sistema té un rendim.del 50%, calcula quants kg de pinyola d’oliva calen per fer bullir l’aigua si està una tª incial de 15ºC?(daigua= 1kg/L,Ce-aigua=1cal/gºC)

- Determina el cost de climatització d’una sala de 100m2 en la qual volem una aportació de 50 kcal/h.m2 durant 2 hores.  Suposem que fem servir calefacció elèctrica amb un rendiment de transferència de calor del 90% i que el usuari ho contractat una tarifa 2.0.