A)

Per trobar la resistència equivalent del conjunt faig:

- el paral·lel de les dues resistències de dalt de 10 i 5 ohms respectivament quedant un valor de 3.333 ohms,   (recorda producte partit per la suma)

- la nova resistència de 3.33 és en sèrie amb la de 8 per tant queda un total de 11.333 ohms

- la resistència resultant de 11.333 és en paral·lel amb la de 10 per lo tant podem trobar una nova parcial de les dues de 5.312 ohms

- Ara finalment tenim una resultant de les dues resistències en sèrie q ens queden de 13.312 ohms

Per trobar les intensitats del circuit defineixo:

- les intensitats de referència  de les malles (els hi poso un numero per diferenciar les malles)

- les intensitats que circulen per les branques

- un lletra pels nodes (A,B)

Amb aquestes definicions aplicant les lleis de kirchoff trobo:

Node A

i1=i2+i3+i4			(1)

Node B

i3+i4=i5			(2)

Malla 1

64=i1*8+10*i2		(3)

Malla 2

0 = -i2*10+5*i4+8*i5	(4)

Malla 3

0=i3*10-i4*5			(5)

i1=i2+i3+i4			(1)

i3+i4=i5			(2)

64=i1*8+10*i2		(3)

0 = -i2*10+5*i4+8*i5	(4)

0=i3*10-i4*5			(5)

Amb aquestes 5 equacions i les 5 incògnites tinc  un sistema que es pot resoldre de  diferents maneres per exemple:

- Si a  la (5) aïllo i4 obtinc:

i4=2*i3	(5)

- Ara que tinc i4 puc substituir-la a la (2) quedant:

i3+i4=i5

i3+2*i3=i5

i5=3*i3 	(2)

- Ara me’n vaig a (4) i substitueixo els nous i4 i i5 que he trobat:

0 = -i2*10+5*i4+8*i5

0 = -i2*10+5*2*i3+8*3*i3

10*i2=34*i3

i2=3.4*i3	(4)

- Ara me’n vaig a (1) substituint tot el que he trobat per deixar i1 en funció de i3

i1=i2+i3+i4

i1=3.4*i3++i3+2*i3

i1=6.4*i3	(1)

- Finalment vaig a la darrera equació que em queda que és la (3) per a trobar el primer valor de intensitat que es i3

64=i1*8+10*i2

64=6.4*i3*8+10*3.4*i3

64=85.2*i3

i3=0.75A

un cop trobat i3 puc trobar totes les demés

i4=2*i3=1.50A

i5=3*i3=2.25A

i2=3.4*i3=2.55A

i1=6.4*i3=6.4A

B)

Per trobar la resistència equivalent del conjunt faig:

- el paral·lel de les dues resistències de la dreta de 8 i 10 ohms respectivament quedant un valor de 4.444 ohms,   (recorda producte partit per la suma)

- la nova resistència de 4.444 és en sèrie amb la de 5 per tant queda un total de 9.444 ohms

- la resistència resultant de 9.444 és en paral·lel amb la de 10 per lo tant podem trobar una nova parcial de les dues de 4.857 ohms

- Ara finalment tenim una resultant de les dues resistències en sèrie q ens queden de 12.857 ohms

Per trobar les intensitats del circuit defineixo:

- les intensitats de referència  de les malles (els hi poso un numero per diferenciar les malles)

- les intensitats que circulen per les branques

- un lletra pels nodes (A,B)

Amb aquestes definicions aplicant les lleis de kirchoff trobo:

Node A

i1=i2+i3			(1)

Node B

i3=i4+i5			(2)

Malla 1

64=i1*8+10*i2		(3)

Malla 2

0 = -i2*10+5*i3+8*i4	(4)

Malla 3

0=-i4*8-i5*10			(5)

i1=i2+i3			(1)

i3=i4+i5			(2)

64=i1*8+10*i2		(3)

0 = -i2*10+5*i3+8*i4	(4)

0=-i4*8+i5*10		(5)

Amb aquestes 5 equacions i les 5 incògnites tinc  un sistema que es pot resoldre de  diferents maneres per exemple:

- Si a  la (5) aïllo i4 obtinc:

i4=1,25*i5	(5)

- Ara que tinc i4 puc substituir-la a la (2) quedant:

i3=i4+i5

i3=1,25*i5 +i5

i3= 2,25*i5

- Ara me’n vaig a (4) i substitueixo els nous i3 i i4 que he trobat:

0 = -i2*10+5*i3+8*i4

0 = -i2*10+5*(2,25*i5) +8*(1,25*i5)

i2*10=11,25*i5+10*i5=21,25*i5

i2= 2,125* i5

- Ara me’n vaig a (1) substituint tot el que he trobat per deixar i1 en funció de i5

i1=i2+i3

i1=2,125* i5+2,25*i5

i1=4,375*i5	(1)

- Finalment vaig a la darrera equació que em queda que és la (3) per a trobar el primer valor de intensitat que es i5

64=i1*8+10*i2

64=4,375*i5*8+10*2,125* i5

64=35*i5+21,25* i5

64=56,25*i5

i5=1.137A

i5=1.137A

un cop trobat i5 puc trobar totes les demés

i4=1,25*i5 = 1.42A

i3= 2,25*i5 = 2.55A

i2= 2,125* i5 = 2.416A

i1=4,375*i5 = 4.974A

C)

Per trobar les intensitats del circuit defineixo:

- les intensitats de referència  de les malles (els hi poso un numero per diferenciar les malles)

- les intensitats que circulen per les branques

- un lletra pels nodes (A,B)

Amb aquestes definicions aplicant les lleis de kirchoff trobo:

Node A

i1=i2+i3+i4			(1)

Node B

i3+i4=i5+i6			(2)

Malla 1

220=i1*8+10*i2		(3)

Malla 2

0=4*i3-5*i4			(4)

Malla 3

-12= -i2*10+5*i4+8*i6	(5)

Malla 4

0= -i6*8+10*i5		(6)

Amb aquestes 6 equacions i les 6 incògnites tinc  un sistema que es pot resoldre de  diferents maneres per exemple:

- Si a  la (4) aïllo i3 obtinc:

i3=1,25*i4	(4)

- Quant tinc i3 puc substituir-la a la (1) quedant:

i1=i2+i3+i4

i1=i2+1,25*i4+i4

i1=i2+2,25*i4

0=-i1+i2+2.25*i4

- Ara a l’equació anterior (1) li sumaré la (-1/10) de l’equació (3) per tal d’eliminar i2 de l’equació resultant:

0=-i1+i2+2.25*i4			(1)

(-1/10) (220=i1*8+10*i2)		(3)

+_______________________________

-22=(-1-0,8)*i1+2.25*i4

Aïllo i1 en funció de i4 quedant   i1 = 1,25*i4+12,222

I un cop trobat i1 en funció de i4 puc retornar a l’equació (3) i trobar i2 en funció de i4

220=i1*8+10*i2

220=8(1,25*i4+12,222) +10*i2

220=10*i4+97,777 +10*i2

i2=12,222-i4

- Ara me’n vaig a (5) substituint tot el que he trobat per deixar i6 en funció de i4

-12= -i2*10+5*i4+8*i6	(5)

-12= -10*(12,222-i4) +5*i4+8*i6

-12= -122,22 +i4*10+5*i4+8*i6

110,222-15*i4=8*i6

i6= 13,777-1,875*i4

- Vaig a (6) per trobar i5 en funció de i4

0= -i6*8+10*i5

0= -110,222+15*i4+10*i5

110,222-15*i4=10*i5

i5=11,022-1,5*i4

- Finalment vaig a la darrera equació que em queda que és la (2) per a trobar el primer valor de intensitat que es i4

i3+i4=i5+i6

1,25*i4 + i4= 11,022-1,5*i4+13,777-1,875*i4

1,25*i4 + i4+1,5*i4 +1,875*i4= 11,022+13,777

5,625*i4=24,8

i4= 4,408A

un cop trobat i4 puc trobar totes les demés

i3=1,25*i4=5,511A

i1 =1,25*i4+12,222=17,733A

i2=12,222-i4=7,81A

i6= 13,777-1,875*i4=5,510A

i5=11,022-1,5*i4=4,408A

Per trobar les potencies fem servir P=V·I que substituint la V per la llei d’ohm tenim

P=(I·R)·I es a dir ,   P=I2·R

P1=I12·R=17,733A*17,733A*8=2515,674W

P2=I22·R=7,81A*7,81A*10=609,961W

P3=I32·R=5,511A*5,511A*4=121,484484W

P4=I42·R=4,408A*4,408A*5=97,15232W

P5=I52·R=4,408A*4,408A*10=194,30464W

P6=I62·R =5,510A *5,510A *8=242,880W

D)

Amb aquestes definicions aplicant les lleis de kirchoff trobo:

Node A

i1=i2+i3+i4			(1)

Node B

i3+i4=i5+i6			(2)

Malla 1

64-12=i1*8+5*i4+8*I5	(3)

Malla 2

0=4*i3-5*i4			(4)

Malla 3

-12= i2*10-10*i6-4*i3	(5)

Malla 4

12+12= -i5*8+10*i6		(6)

Amb aquestes 6 equacions i les 6 incògnites tinc  un sistema que es pot resoldre de  diferents maneres , donant com a resultat:

I1=5.27A

I2=2.19A

I3=1.71A

I4=1.37A

I5=0.378A

I6=2.70A