SISTEMA DE REG PER DEGOTEIG:

INDEX:

-Presentació…………………………………………………pàg. 2

-Materials i eines………………………………………..pàg. 3

-Especejament de la bomba…………………… .pàg. 4

-Prespectiva isomètrica ………………………….. pàg. 5

-Procés de treball……………………………………… pàg. 6

Presentació:

Aquest projecte ha estat pensat per realitzar-se com a pràctiques per al crèdit comú de 2n curs de primer cicle  L`alimentació i el vestit.

Consisteix en la construcció d`un sistema de rec, en el qual també es construeix la bomba.

En aquest projecte l`alumne repassarà continguts i procediments que ha après el curs anterior com: interpretar plànols,  manejar diferents materials i eines així com treballar amb precisió.  També s`introduirà  en el funcionament dels sistemes de rec i en diferents paràmetres tècnics .

No hi he dissenyat cap sistema de control seria una part que hi podríeu afegir.

Té, però un seguit de característiques tècniques que el fan molt interessant.  Dues de les seves millors peculiaritats són: que és molt econòmic, ja que pot realitzar-se amb un pot dels rodets de fotografia i el material amb que ja es compte a l`aula de Tecnologia,  i la més important que funciona¡¡.

Si seguiu tot el procés segons he indicat no us trobareu amb cap problema. Sort i endavant . Però si teniu algun dubte podeu demanar-m`ho  a:

Rdot@pie.xtec.es.

MATERIALS:

- 1 pot de rodet de fotografia(els de color negre).

- Barilla roscada M3. (en qualsevol ferreteria la venen en barres de metre).

- Cargols i femelles M3 i volanderes.

- 1 motor universal(aula de Tecnologia).

- 2 politges de 20 mm de diàmetre.

- 1 pinça per sostenir el motor.

- 100 cm de tub de plàstic transparent de 6 mm de diàmetre.(en qualsevol ferreteria).

- 4 plafons per realitzar l`estructura,(equip Galileo-2000). També es poden fer amb fusta.

- Plastilina.

- Recipient per contenir l`aigua. Qualsevol ampolla d`aigua tallada a la mida.

- 1 brida de 40 mm de diàmetre.

- Ràncors per fer les unions entre els tubs.(en llocs de subministraments neumàtics.)

EINES:

-Pistola termoselladora  per silicona.

-Trepant.

-Broques de 3mm, 4mm, 5 mm de HSS.

-Claus fixes.

-Tisores.

-Rosset per assenyalar,(el construirem nosaltres),

PROCÉS DE TREBALL:

| . | # OPERACIÓ |  | # DIBUIX | # EINES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Construir una eina per marcar els 15 mm que fa la caixa de la bomba: -Unir dues peces d`aglomerat d`uns 100x80mm. -Clavar la punta per assenyalar a una distància de 15 mm de la base.. |  |  | -Martell |
| 2 | Preparar la caixa de la bomba: -Assenyalar amb el rosset sobre el pot de fotografia a una mida de 15 mm. -Tallar amb tisores pel senyal que s`ha fet amb el rosset. |  |  | -Rosset. -Tisores. |
| 3 | Foradar amb el trepant segons el dibuix. |  |  | -Trepant. -Broques: 3mm,4mm5mm |
| 4 | Unir el tub de sortida a la bomba. -Tallar un tros de plàstic transparent uns 30 cm . -Es pot utilitzar un tros de irofix i col.locar-lo a l`interior de la caixa de la bomba amb la finalitat que, quan es selli el tub amb la silicona, aquesta no penetri a l`interior. Una vegada seca l`unió entre el tub i la caixa de la bomba, s`ha d`extreure la cinta d`irofix, ja que sinó la sortida de l`aigua quedaria tapada. |  |  | -Tisores. -“ironfix” -Pistola termose-lladora. |

| 5 |  | Preparar la tapa de la bomba: -Tallar la pestanya interior. -Foradar segons el dibuix. |  |  | -Trepant. -Tisores. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | Construcció dels àleps de l`hèlice: -Amb el plàstic que ha sobrat del pot de fotografia, dibuixar les hèlices segons el dibuix i tallar-les. |  |  | -Punta de asse-nyalar. -Tisores. |  |
| 7 |  | Construir l`eix de la bomba: -Amb una barilla de M3 tallar-ne 130mm. -Llimar els extrems. |  |  |  | -Serra d`arc. -Llima plana. |
| 8 |  | Construir l`hèlice: -Foradar una fusta de retall amb una broca de 3mm. Serà el suport. -Col.locar l`eix dins del forat anterior. -Fer un anell de plastilina . -Fixar les hèlices amb una pislola de silicona, amb molt de compte. |  |  |  | -Plastilina -Pistola termose-lladora. -Silicona |
| 9 |  | Muntatge de la bomba: -Fer el muntatge segons el dibuix. -Sellar la tapa a la bomba amb silicona. |  |  |  | -Pistola termose-lladora |
| 10 |  | Muntatge de l`estructura per suportar la bomba: -Unir els plafons amb cargols i femelles M3. |  |  |  | -Claus fixes. |
| 11 |  | Muntatge dels elements mecànics: |  | (Veure el plànol núm 2 a on es veu el muntatge amb prespectiva isomètrica.) |  | -Claus fixes. |
| 12 | Preparar el sistema de regatge: -Unir el tub de sortida de la bomba al rancor. -Tallar els tubs de plàstic transparent a la mida que arribi a tota la superfìcie de cultiu. -Foradar els tubs de regatge amb tisores. |  |  |  |  | -Tisores. |