XULETA ARRAN DE

megapíxels, resolució, grandària de foto, megabytes

Existeix un vocabulari comú que et trobaràs en el món de la fotografia digital, com per exemple: megapíxel, resolució i DPI. ¿Què volen dir?

Megapíxels

“Megapíxel" vol dir un milió de píxels. Un píxel és un petit punt de color. Una imatge digital està conformada per píxels, com si fos un trencaclosques, o més ben dit, un puzzle. Quan tots els píxels s'ajunten, formen una foto. Els nostres ulls processen tota la imatge al temps, però un ordinador o una càmera digital divideixen una imatge en píxels. 

Com més megapíxels tingui una imatge, serà més clara i nítida. La majoria de càmeres digitals actuals capturen entre 2 i 6 megapíxeles per foto. Això afectarà la qualitat de la foto igual que la grandària de l'arxiu. 

Resolució

La resolució és la grandària de la imatge que produeix una càmera digital. Encara que normalment s'usa ‘megapíxels’, també és comú utilitzar les dimensions (altura x ample) en píxels. Una imatge de resolució de 1600 x 1200 és equivalent a 1,92 megapíxels.

Per a calcular això simplement has de multiplicar las dues dimensions: 1600 per 1200 = 1,92 milions de píxels, o 1,92 megapíxels. Atès que normalment s'aproxima al nombre següent, diríem que aquesta càmera és de 2 megapíxeles. 

Com més alta sigui la resolució de la càmera, les fotos que pren seran més nítides i detallades.


DPI - Punts per polzada (Una polzada equival a 2,54 cm) ('Dots Per Inch' en anglès) També es diu ppp.

DPI significa 'punts per polzada'. Aquest és el detall que utilitzarà la teva impressora al processar la imatge. Els monitors d’ordinador estan calibrats en PPP ('píxels per polzada'). Aquesta diferència pot causar problemes al tractar d'imprimir decentment una imatge que en la pantalla es veu perfecta. 

Una imatge a 72 PPP es veurà perfecta en la teva pantalla (aquesta és la resolució màxima de moltes pantalles). Cada polzada de la imatge contindrà 72 píxels. No obstant això, en imprimir la imatge, no es veurà bé. És probable que es vegi distorsionada o pixelada.

Per imprimir una imatge de qualitat, calcula una mitjana del 25% de la grandària que veus sobre la pantalla. Cal que la imatge estigui a un DPI més alt perquè aconsegueixis una impressió acceptable.

La millor manera d'aconseguir que la teva impressió es fidel a la imatge capturada per la càmera i sobretot, per l’escanner, és utilitzar una grandària de 300 DPI. Això assegurarà que la imatge sigui de la grandària correcta en ser impresa.

Grandàries d'impressió

Però, què vol dir això a fi de comptes? Per a acabar amb un producte d'alta qualitat, necessitaràs tenir imatges a alta resolució (més megapíxeles) i un alt DPI. Desafortunadament, això representa arxius i impressions molt grans. ¿Com es pot calcular la grandària de les imatges abans d'imprimir-les?

Aquesta és una guia de referència pràctica:

| Mega-píxels | Grandària de la imatge en la pantalla | Grandària de la impressió en polzades | Grandària de la impressió en cm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | 640 x 480 | 2,1" x 1,6" | 5,33 | x | 4,06 | cm |
| 1,2 | 1280 x 960 | 4,25" x 3,2" | 10,80 | x | 8,13 | cm |
| 2,0 | 1600 x 1200 | 5,3" x 4" | 13,46 | x | 10,16 | cm |
| 3,0 | 2048 x 1536 | 6,8" x 5,1" | 17,27 | x | 12,95 | cm |
| 5,3 | 3008 x 1960 | 10" x 6,5" | 25,40 | x | 16,51 | cm |
| 6,3 | 3088 x 2056 | 10,25" x 6,8" | 26,04 | x | 17,27 | cm |
| 11,1 | 4064 x 2704 | 13,5" x 9" | 34,29 | x | 22,86 | cm |

Com pots veure, entre més grans vulguis que siguin les teves impressions, has de tenir una càmera amb un major nombre de megapíxels. Del contrari les impressions es veuran arenoses en comptes de definides.