- Unitat didàctica 2

# Introducció a la modelització de peces

|  | En aquesta unitat didàctica, aprendreu la modelització de peces, les eines de modelització paramètriques i les operacions adaptadores d’Autodesk Inventor™ . |
| --- | --- |

### Objectius

|  | - Examinar el procés de modelització paramètrica de peces. - Aprendre les diferències entre operacions d’esbós, predefinides i de treball. - Aplicar els vostres coneixements a la inserció d'una peça en un acoblament existent i realitzar un pla amb múltiples vistes. Aquesta unitat didàctica presenta els conceptes fonamentals que necessiteu per conèixer el procés de modelització en Autodesk Inventor. S'introdueixen algunes de les capacitats especials, però no s'estudien en detall. Podeu trobar més informació sobre possibilitats avançades en el Design Support System (DSS). |
| --- | --- |

#### Introducció a la modelització de peces amb operacions predefinides

|  | En aquesta unitat didàctica, aprendreu els avantatges de la modelització paramètrica de peces i com la creació de models sòlids paramètrics pot reduir el temps emprat en disseny i documentació de peces. |
| --- | --- |

### Avantatges de la modelització paramètrica

|  | Crear models sòlids paramètrics amb Autodesk Inventor us ajuda en el disseny i en la documentació. - Amb Autodesk Inventor, podeu: - Començar amb formes simples que siguin senzilles de crear. Durant el procés de disseny, afegiu detalls i restriccions per desenvolupar el disseny del vostre model. - Incorporar una intenció de disseny als vostres models fent servir restriccions dimensionals i geomètriques que determinin la forma i la grandària del model. Quan utilitzeu aquestes restriccions, els models intel·ligents que vau crear, automàticament reforcen la intenció de disseny. - Avaluar ràpidament alternatives al disseny canviant les restriccions geomètriques i dimensionals, o afegint i eliminant operacions. - Crear plans de fabricació dels vostres models amb acotament ortogonal, detalls, presentacions, seccions, talls i vistes de disseny. - Crear sistemes d'equacions que governin les vostres peces. És més senzill que unes poques cotes dominin la peça sencera o per crear una família de peces relacionades. - Aplicar restriccions a sòlids paramètrics per crear acoblaments paramètrics. Els canvis realitzats a les peces es reflecteixen automàticament en l'acoblament i en els dibuixos d'acoblament. |
| --- | --- |
|  | - Fer peces adaptables i operacions adaptadores. En els primers passos del disseny d'un acoblament, alguns requeriments ja són coneguts mentre que uns altres estan subjectes a canvi. Les peces adaptables poden ser útils perquè s'ajusten automàticament als canvis de les altres peces en un acoblament. Ambdós tipus de peces, les creades in situ (en un arxiu d'acoblament) i les peces inserides, poden ser definides com a adaptables. Autodesk Inventor fa més fàcil la creació i documentació de models sòlids paramètrics amb operacions predefinides que formen acoblaments complexos. |

## El procés de modelització de sòlids paramètrics

|  | La modelització paramètrica us proporciona flexibilitat per dissenyar models sòlids que són intel·ligents. Ajustant els paràmetres que controlen la grandària i la forma d'un model, podeu observar ràpidament l'efecte de les vostres modificacions. |
| --- | --- |

### Analitzar les peces per determinar el procediment de treball

|  | Abans de començar, és important analitzar la peça per determinar quines operacions necessiteu crear i l'ordre més eficient. Les seccions següents són una guia per a l'anàlisi de peces. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - El primer pas en crear una peça és l'anàlisi. En analitzar el disseny d'una peça, heu de determinar el procés més eficient per crear-la. Una peça amb una estratègia dolenta duu hores de creació, una peça amb una bona estratègia pot dur minuts. |  |
|  | - Hauríeu de ser capaç de respondre les preguntes següents abans de començar a modelitzar: - Esteu creant una peça única, un component d'un acoblament o la primera d'una família de peces? La vostra resposta a aquesta pregunta us ajudarà a determinar a quin tipus d'arxiu creareu la peça, en un arxiu de peça o en un arxiu d'acoblament, i, quan creeu les restriccions, si utilitzareu valors fixos o equacions. Quina vista de la peça descriu millor la seva forma bàsica? L'operació més prominent d'aquesta vista és, en general, la millor operació per la qual començar. La primera operació del vostre model es diu Operació base de la peça adjacent Operació base. - Quines operacions requereixen l'ús de plans i punts de treball per precisar la posició de la geometria del model? |  |
|  | - Quines són les operacions més importants de la vostra peça? Aquestes operacions, normalment, han de ser fetes al principi del procés de disseny perquè les cotes de les altres operacions s'hi puguin basar. - Quines operacions poden ser basades en esbossos? - Quines operacions poden ser predefinides? - Basant-se en aquestes decisions sobre operacions, quines operacions han de crear-se abans? Examinant la vostra peça abans de començar a treballar, us assegureu que podeu crear un model que compleixi els vostres requisits de disseny en el mínim de temps possible. |  |

## Tècniques de modelització paramètrica

|  | Els passos següents descriuen el procés general de creació de models sòlids paramètrics i plans associats. - Creeu una nova peça en un arxiu de peça (.ipt) o acoblament (.iam). Si esteu treballant en un acoblament molt petit o acabeu de començar el procés de disseny, podeu crear la vostra peça en un arxiu de peça. |
| --- | --- |
|  | Nota: Autodesk Inventor és un modelitzador centrat en els acoblaments. Normalment, creeu noves peces que estan relacionades amb les vostres peces corresponents en un arxiu d’acoblament. |
|  | - Utilitzeu eines de la barra del tauler o de la barra d'eines Esbós per dibuixar la forma bàsica de l'operació base. Quan creeu geometria d'esbós, Autodesk Inventor afegeix restriccions geomètriques a les línies properes a l'horitzontal, vertical, paral·leles, perpendicular o coincidents, i mostra símbols per assenyalar la localització de cada restricció geomètrica. Podeu dibuixar utilitzant el punt mitjà, el centre i la intersecció de la geometria esbossada. |
|  | - Analitzeu la geometria de l'esbós i, si cal, seleccioneu les restriccions geomètriques necessàries des de la barra del tauler o des de la barra d'eines Esbós. Quan afegiu restriccions geomètriques, definiu la forma de l'objecte en el vostre esbós. Podeu afegir o suprimir restriccions més tard per modificar la forma de l'esbós. - Feu clic sobre l'eina Cota general a la barra del tauler o a la barra d'eines Esbós i apliqueu restriccions dimensionals. Quan afegiu restriccions dimensionals, definiu les mesures dels objectes del vostre esbós. Podeu afegir o suprimir restriccions més tard per modificar la forma de l'esbós. - Extrudiu, revolucioneu, feu un escombratge, solleveu o feu una espira amb l’esbós paramètric per crear la primera operació de la peça o operació base. - Repetiu el procés per crear operacions addicionals, seleccionant unió, diferència o intersecció per completar la peça. |
|  | - Documenteu la peça en un arxiu de pla d’Autodesk Inventor per crear les vistes 2D desitjades. |
|  | En qualsevol moment durant el procés de modelització de la peça, podeu crear un arxiu de pla (.idw) i començar a crear un pla de fabricació de la vostra peça. Els canvis que realitzeu a la peça es reflectiran automàticament a les vistes de la peça. |

## Anatomia d’una peça paramètrica

|  | Podeu crear cinc tipus d'operacions utilitzant Autodesk Inventor que, basades en un esbós, creades in situ, són de treball i del catàleg. Algunes operacions requereixen que creeu un esbós o camins. Algunes representen geometria visible i la majoria, com ara les operacions de treball, us ajuden a situar la geometria en una peça amb exactitud. Les operacions basades en un esbós, in situ i de treball que podeu crear es descriuen a continuació. |
| --- | --- |

### Operacions d’esbós

|  | Les operacions d’esbós són les que depenen de geometria esbossada. Podeu crear operacions de revolució, extrusió, escombratge, sollevament i espira. La primera operació d’una peça, l’operació base, és, normalment, una operació d’esbós. |
| --- | --- |

### Operacions in situ

|  | Els empalmaments i aixamfranaments són operacions d'enginyeria conegudes que podeu crear amb Autodesk Inventor sense esbós. Quan creeu aquestes operacions, determineu la localització i unes poques mesures. |
| --- | --- |

### Operacions de treball

|  | Una operació de treball és un pla, eix o punt paramètric que utilitzeu per controlar la posició i l'orientació d'operacions geomètriques en una peça. Un pla de treball és un pla de construcció relacionat amb una o més operacions de la vostra peça. Si un pla de treball es mou, a causa de canvis en restriccions o cotes, qualsevol operació basada en el pla també es mourà. Un eix de treball és un eix la posició típica del qual ve determinada per la posició d'una operació cilíndrica. Els eixos de treball són projectats en un esbós per establir l'eix de rotació per a operacions de revolució. Un eix de treball ha de servir, també, per ajudar a definir un pla de treball o el centre d'un patró. Els eixos de treball poden ser situats utilitzant dos punts, la intersecció de dos plans i la normal d'un pla a través d'un punt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Un punt de treball és un punt la posició del qual està determinada per la seva relació amb una operació o operacions existents. Podeu fer servir punts de treball en la construcció de plans i eixos de treball situant un punt en la intersecció aparent de plans o cares. |  |
|  | Les unitat didàctiques següents donen més informació i exercicis que mostren com crear operacions d'esbós, in situ i de treball. |  |

## Modificar operacions de peça

|  | Després de crear operacions, podeu canviar-les modificant-ne la grandària i la forma, o realitzant una simetria o una rotació de la peça. Podeu suprimir una operació que no es considerarà en el càlcul de la vostra peça. L'habilitat de modificar les operacions de peça amb facilitat us permet afinar les vostres peces al mateix temps. |
| --- | --- |

### Editar restriccions geomètriques i  dimensionals

|  | Podeu canviar les restriccions o cotes per reflectir canvis en el disseny de la peça. |
| --- | --- |

### Operacions de simetria

|  | Podeu realitzar operacions de simetria per crear peces simètriques. |
| --- | --- |

### Suprimir operacions

|  | Podeu suprimir que es mantinguin en la peça, però que els seus efectes no siguin visibles. Quan una operació és suprimida, totes les operacions dependents també se suprimeixen. |
| --- | --- |

## Consells i trucs per a la modelització de peces

|  | Utilitzeu aquestes tècniques per ajudar-vos a reduir el temps que empreu creant i editant peces. - En començar el projecte, creeu moltes peces in situ en un arxiu d'acoblament. Els canvis de disseny són més senzills a l'entorn d'acoblament, ja que podeu evitar obrir múltiples arxius per canviar peces individuals. Vegeu la unitat didàctica 9, Fonaments de l’acoblament de models. - Creeu esborranys d'esbossos del model abans de començar a crear operacions d'esbós. Això us assegurarà els objectius del disseny. Vegeu la unitat didàctica 3, Treballar amb esbossos. - Feu la vostra geometria d'esbós tan senzilla com sigui possible. No afegiu arcs que després pugueu crear amb empalmaments o línies obliqües que després podreu fer amb xamfrans. Dibuixar aquests elements requereix restriccions geomètriques i dimensionals innecessàries. Vegeu la unitat didàctica 3, Treballar amb esbossos. - Situeu empalmaments i xamfrans al final del procés de disseny. Vegeu la unitat didàctica 6, Afegir operacions in situ a peces. |
| --- | --- |
|  | - Utilitzeu paràmetres i equacions per controlar els valors de cotes a les vostres operacions de peça. Feu servir un full de càlcul de Microsoft  Excel per assegurar-vos que moltes peces d'un acoblament mantinguin la sincronització. Vegeu la unitat didàctica 12, Treballar amb paràmetres. - Seleccioneu la vista final a l'arxiu de dibuix abans de netejar les cotes. Si seleccioneu una escala menor abans, haureu de netejar una altra vegada les cotes. Vegeu la unitat didàctica 8, Crear dibuixos de peces. - Ajusteu les normes d'acotament per als arxius de dibuix. Això permetrà que les cotes paramètriques i de les quals hi hagi referència apareguin a les vistes ajustades a les normes. Vegeu la unitat didàctica 8, Crear dibuixos de peces - Per construir models flexibles, feu servir peces adaptables quan el disseny de l'acoblament no estigui completament acabat. Vegeu la unitat didàctica 9, Peces adaptables. |

##### Exercici 2-1 Treballar amb Autodesk Inventor

|  | Autodesk Inventor posseeix un gran nombre d'eines i operacions, utilitzables en el procés de disseny d'un acoblament 3D. En aquest exercici, us familiaritzareu amb un procediment típic mentre utilitzeu Autodesk Inventor. S'ha creat un acoblament d'una abraçadora, però està incomplet. Us han enviat el projecte per completar-lo i analitzar-lo. |
| --- | --- |

Figura 2-1 Abraçadora completa

###### Examinar un acoblament

| 1. | Obriu l’arxiu twist clamp.iam. L'acoblament ha de ser com el de la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 2-2 Arxiu twist clamp.iam

|  | Nota: Si apareix un quadre de diàleg que us demana si voleu actualitzar l'acoblament, escolliu No. |
| --- | --- |
|  | Les peces de l'acoblament no estan en la posició correcta. |
| 2. | Seleccioneu l'eina Actualitzar a la barra de comandaments. Les restriccions de l'acoblament s'aplicaran i l'abraçadora s'assemblarà correctament. |

Figura 2-3  Abraçadora amb les restriccions d'acoblament aplicades

| 3. | L'acoblament té una icona Quadern de l'enginyer i una llista en el navegador. Moveu el cursor sobre la icona per mostrar les notes enllaçades. |
| --- | --- |

Figura 2-4  Previsualització de la nota de l'enginyer

| 4. | Una entrada del Quadern de l'enginyer és una finestra separada. En el navegador, expandiu Notes i feu clic amb el botó dret del ratolí sobre Nota 1. Seleccioneu Mostrar per obrir la finestra. |
| --- | --- |

Figura 2-5 Engineer’s Notebook

| 5. | Tanqueu la finestra del Quadern de l’enginyer (Engineer’s Notebook). |
| --- | --- |
|  | Com indica la nota, l'acoblament està incomplet. Primer, utilitzeu les eines de visualització per mostrar l'abraçadora des de diferents punts i després creeu els passadors. |

###### Eines de visualització

|  | En Autodesk Inventor trobem eines de manipulació de vistes que us ajuden durant el treball en els vostres dissenys. En aquesta secció de l'exercici, aprendreu a utilitzar aquestes eines. |
| --- | --- |
| 1. | Seleccioneu l'eina Zoom tot a la barra Estàndard. El model apareixerà en el centre de la finestra gràfica. |
| 2. | Seleccioneu l'eina Zoom finestra a la barra d'eines Estàndard. El cursor canviarà a una creu i una icona amb un rectangle amb dos punts. Seleccioneu un punt inferior a un dels passadors, arrossegueu el cursor per expandir la finestra de previsualització i feu clic per definir el zoom finestra. |
|  | Nota: La finestra de previsualització manté la relació de la finestra gràfica actual. Es pot fer un enquadrament simultani limitat, movent el cursor per arrossegar l'aresta vertical o horitzontal de la finestra de previsualització. Per expandir la finestra de previsualització, arrossegueu la cantonada. |

Feu clic en aquests dos punts

Figura 2-6 La finestra gràfica i el zoom mostrat

| 3. | Per tornar a una vista isomètrica de l'acoblament, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la finestra gràfica i seleccioneu Isomètric. Ara esteu veient l'acoblament complet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Consell: A l’últim pas, la vista isomètrica va ser l’última vista. Premeu F5 com a mode abreujat per a Vista prèvia, podeu restaurar fins a deu vistes prèvies. |  |
|  | Durant una sessió de disseny, voleu girar el model per veure les diferents parts de l'acoblament. |  |
| 4. | Seleccioneu l'eina girar a la barra d'eines Estàndard. El símbol Girar 3D apareixerà a la pantalla. |  |

Figura 2-7 El símbol Girar 3D

| 5. | Moveu el cursor per l'interior del símbol Girar 3D, advertiu que apareix el cursor. Feu clic i arrossegueu el cursor per girar el model. Per tornar al menú previ, premeu F5. |  |
| --- | --- | --- |
| 6. | Situeu el cursor en una de les línies horitzontals del símbol Girar 3D, noteu que apareix el cursor. Arrossegueu el cursor a esquerra i a dreta per girar el model sobre l'eix Y. Per girar el model sobre l'eix X, arrossegueu una de les línies verticals. |  |
|  | També podeu fer zoom o moure el model. |  |
| 7. | Seleccioneu l'eina Zoom de la barra Estàndard. Per fer zoom sobre el vostre model, feu clic, no deixeu anar el botó esquerre del ratolí i arrossegueu el cursor cap a la part inferior de la pantalla. Per allunyar el model, arrossegueu el cursor cap a la part superior de la pantalla. Practiqueu amb el zoom en el vostre model, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la finestra gràfica i seleccioneu Vista isomètrica. |  |
|  | Consell: Mentre esteu en un comandament portant a terme una altra operació, podeu seleccionar les eines de visualització o prémer F2 per a l'enquadrament, F3 per al zoom o F4 per girar la vista. |  |

###### Utilitzar les eines de visualització comunes

|  | En el dibuix, les vistes estàndard d'un model són definides utilitzant una caixa transparent. Podeu accedir a una eina similar quan feu Girar 3D. |
| --- | --- |
| 1. | Seleccioneu l'eina Girar a la barra d'eines Estàndard. Apareix el símbol a la pantalla. |
| 2. | Premeu la BARRA ESPAIADORA per mostrar la caixa transparent. |

Figura 2-8 L’eina Vista

| 3. | Tal com moveu el cursor sobre una fletxa, es torna vermella. Feu clic sobre la fletxa, perquè el model adopti les vistes predefinides. Seleccioneu altres fletxes per revisar les opcions estàndard de Vista. |
| --- | --- |

Figura 2-9 Vistes estàndard d’exemple

| 4. | Feu clic amb el botó dret del ratolí a la finestra gràfica, després seleccioneu Rotació lliure per tornar a l'eina Girar 3D. Feu clic amb el botó dret del ratolí a la finestra gràfica, després seleccioneu Fet per cancel·lar l'eina Girar 3D. |
| --- | --- |
| 5. | Torneu a una vista isomètrica, tal com mostra la figura següent. |

Figura 2-10 Vista isomètrica del model

###### Crear una peça in situ

|  | L'ordre de les operacions durant el treball afecta l'eficiència. En aquesta secció de l'exercici, utilitzeu l'acoblament per crear una peça in situ. Crear i editar una peça in situ és una tècnica de disseny molt còmoda i hauria de ser considerada en la creació de peces coincidents. |
| --- | --- |
| 1. | Des del navegador, seleccioneu les Vistes de disseny per mostrar el quadre de diàleg Vistes de disseny. Les Vistes de disseny són perspectives guardades d'un model d'acoblament. En el quadre de diàleg Vistes de disseny, seleccioneu Vista 1 per mostrar l'àrea en la qual creareu el passador. Premeu Acceptar per mostrar la vista. |

Figura 2-11 Vista de disseny 1

|  | Les peces existents dificulten l’esbós a l'àrea del nou passador. Podeu desactivar la visualització de les peces per facilitar el treball en aquesta àrea. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Feu clic sobre la placa frontal de l'acoblament. Noteu que brace b.ipt:1 ara està ressaltat en el navegador. Aquest és un mètode d'identificació de peces a l'acoblament. |  |
| 3. | En el navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre brace b.ipt:1, i després seleccioneu Visible per desactivar-la. |  |
| 4. | Per desactivar la visibilitat de les altres peces, premeu CTRL, manteniu-lo premut i seleccioneu les altres peces del navegador. Feu clic sobre shaft 6.ipt:1, hinge b.ipt:1, grip b.ipt:1 i 10-32 hex head.ipt:1. Amb totes aquestes peces seleccionades, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre qualsevol i seleccioneu Visible per desactivar-les totes. El vostre model haurà de ser com el de la figura següent. |  |

Figura 2-12 Visible desactivat

|  | En el navegador, les icones de les peces invisibles són grises. |
| --- | --- |
| 5. | Seleccioneu l'eina Crear component a la barra del tauler o a la barra d'eines Acoblament i apareixerà el quadre de diàleg Crear components in situ. Introduïu pin b en el camp Nom del nou arxiu. Assegureu-vos que l'opció Restringir el pla d'esbós a la cara seleccionada està marcada i premeu Acceptar. |

Figura 2-13  Ajustaments per a la nova peça..

|  | Consell: Per especificar la ubicació del nou arxiu, premeu el botó Més. |  |
| --- | --- | --- |
| 6. | Seleccioneu la cara frontal de brace b.ipt:2. L’acoblament s'atenuarà i tindrà una representació filferro. Es crearà el nou arxiu de peça en el directori del projecte actual, la peça ipn b.ipt:1 s'afegirà al navegador i es crearà un esbós a la cara de pin b. L'esbós coincideix amb la cara seleccionada, està anivellat i coincideix amb la cara de la peça, perquè vau seleccionar l'opció Pla d'esbós restringit en el quadre de diàleg Crear component in situ. Una icona d'esbós s'afegirà sota pin b.ipt:1 en el navegador. |  |

Figura 2-14 Crear l’esbós

|  | Després, desactiveu la visualització de la reixeta i els eixos. |
| --- | --- |
| 7. | Des del menú Eines, seleccioneu Opcions de l'aplicació. Seleccioneu la pestanya Esbós i desactiveu les opcions Línies de reixeta, Línies secundàries de la reixeta i Eixos. Quan hàgiu acabat, premeu Acceptar. |

Figura 2-15  Canviar la visualització de la reixeta

|  | Nota: Aquests són ajustaments que s'apliquen a tots els vostres dibuixos. Podeu activar la reixeta i els eixos en qualsevol moment repetint l'operació. |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Seleccioneu l'eina Projectar geometria a la barra del tauler o a la barra d'eines Esbós. Moveu el cursor sobre l'aresta frontal del forat mostrat a continuació i feu clic per projectar el cercle sobre el pla d'esbós. Un punt indica el centre del cercle. |  |
| 9. | Premeu esc i seleccioneu el cercle projectat. Des de la barra d'eines Comandaments, seleccioneu Normal de la llista d'estils. L'element projectat, ara pot ser modificat paramètricament. |  |

Figura 2-16  Seleccionar l'aresta del cercle i la geometria projectada

###### Extrudir la geometria projectada

|  | Ara esteu preparat per extrudir la geometria projectada i finalitzar la creació del passador. |
| --- | --- |
| 1. | Seleccioneu l'eina Extrusió de la barra del tauler o de la barra d'eines Operacions. En el quadre de diàleg Extrusió introduïu .1875 in per a la distància d’extrusió. Apareixerà una previsualització de l’extrusió. Si s'està creant en la direcció positiva de l'eix Z, seleccioneu l'eina Canviar direcció i premeu Acceptar. L'operació d’extrusió ha estat creada i s'ha afegit una entrada al navegador. |

Figura 2-17  Paràmetres d’Extrusió i l'operació d’extrusió

|  | Podeu continuar amb el disseny del passador. |
| --- | --- |
| 2. | Feu clic sobre l'eina Esbós a la barra de comandaments, després seleccioneu la cara frontal de la peça. Podeu dibuixar a la cara frontal del passador. Una icona d'esbós s'afegirà al navegador. |
| 3. | Seleccioneu l'eina Cercle per centre a la barra del tauler o a la barra d'eines Esbós. Moveu el cursor sobre el punt central fins que aparegui el símbol de coincidència, després premeu sobre el símbol. Moveu el cursor i premeu sobre un punt per crear un cercle de radi, aproximadament, .15 in. |

Figura 2-18  El símbol de la restricció de coincidència i la geometria esbossada

| 4. | Feu clic sobre l'eina Cota general de la barra del tauler o de la barra d'eines Esbós. Feu clic sobre el cercle, després feu clic sobre un punt a l'esquerra del cercle per situar la cota. Apareixerà la cota aproximada. Feu clic sobre la cota per mostrar el quadre de diàleg Editar cota i introduïu .31 in. Premeu sobre la marca per acceptar el valor. |
| --- | --- |

Figura 2-19  Dimensions aproximada i editada

| 5. | Seleccioneu l'eina Extrusió de la barra del tauler o de la barra d'eines Operacions. En el quadre de diàleg Extrusió introduïu 8 per a la distància d’extrusió. Apareixerà una previsualització de l’extrusió. Premeu Acceptar. Es crearà l'operació de extrusió i s'afegirà una icona al navegador. |
| --- | --- |

Figura 2-20  Paràmetres d’extrusió i operació d'extrusió

|  | Ara ja podeu acabar el passador. |  |
| --- | --- | --- |
| 6. | Feu clic sobre l'eina Esbós a la barra de comandaments, després seleccioneu la cara frontal de la peça. Podeu dibuixar a la cara frontal del passador i s'afegirà una icona d'esbós al navegador. |  |
| 7. | Seleccioneu l'eina Cercle per centre a la barra del tauler o a la barra d'eines Esbós. Moveu el cursor sobre el punt central fins que aparegui el símbol de coincidència, després premeu sobre el símbol. Moveu el cursor i premeu sobre un punt per crear un cercle de radi, aproximadament, .1 in. |  |
| 8. | Feu clic sobre l'eina Cota general de la barra del tauler o de la barra d'eines Esbós. Feu clic sobre el cercle, després feu clic sobre un punt a l'esquerra del cercle per situar la cota. Apareixerà la cota aproximada. Feu clic sobre la cota per mostrar el quadre de diàleg Editar cota, i després introduïu .25 in. Premeu sobre la marca per acceptar el nou valor. |  |

Figura 2-21 Acotar el cercle

| 9. | Seleccioneu l'eina Extrusió de la barra del tauler o de la barra d'eines Operacions. En el quadre de diàleg Extrusió introduïu 8 per a la distància d’extrusió. Apareixerà una previsualització de l’extrusió. Premeu Acceptar. Es crearà l'operació de extrusió i s'afegirà una icona al navegador. |
| --- | --- |

Perfil seleccionat

Figura 2-22  Paràmetres d’extrusió i operació extrudida

###### Utilitzant peces adaptables

|  | El passador que heu creat té una longitud aproximada. Després, convertiu el passador en adaptable i apliqueu les restriccions al passador i l'abraçadora. El passador s'adaptarà a la longitud correcta. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | En el navegador, feu doble clic sobre Twist Clamp.iam:1. El focus ara es troba sobre l'acoblament, no sobre una peça. La visualització de l'acoblament passa de ressaltada a enfosquida. |  |
| 2. | L'abraçadora coincident no és visible. En el navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre brace b.ipt:1 i seleccioneu visibilitat. Apareixerà l'abraçadora. |  |

Figura 2-23 Restaurar la visibilitat

| 3. | Seleccioneu l'eina Girar a la barra d'eines Estàndard i després gireu la vista al voltant de l'eix Y per mostrar la cara coincident del passador amb més claredat. |
| --- | --- |

Mostreu aquesta cara

Figura 2-24 Cara a mostrar

|  | Quan apliqueu les restriccions d'acoblament al passador i l'abraçadora, voleu que el passador s'adapti a la distància actual entre les dues abraçadores. Per fer-ho, heu de convertir el passador en adaptable. |
| --- | --- |
| 4. | En el navegador, feu doble clic sobre pin b.ipt:1. Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre Extrusion2 i seleccioneu Adaptable. Apareixerà el símbol Adaptable. Feu doble clic sobre Twist Clamp.iam:1. |
|  | Quan convertiu l’extrusió del passador en adaptable, la peça serà adaptable automàticament. Noteu que en el navegador el símbol adaptable és al costat de Pin b.ipt:1. |
|  | Nota: Han de ser adaptables tant l'operació individual com la peça. |
| 5. | Des de la barra de comandaments, premeu sobre la fletxa situada al costat de Seleccionar i seleccioneu Prioritat de cara. Això simplificarà la selecció de les cares coincidents. |

Figura 2-25 Seleccionar Prioritat de cara

|  | Consell: Manteniu premuda la tecla SHIFT i després feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la peça per mostrar les opcions de prioritat de selecció. |
| --- | --- |
| 6. | Seleccioneu l'eina Afegir restricció a la barra del tauler o a la barra d'eines Acoblament. Moveu el cursor sobre la cara coincident del passador perquè apareguin les fletxes, tal com es veu a la figura següent. |

1a. cara coincident

Figura 2-26 Cara que cal fer coincidir

|  | Consell: Si no apareix la fletxa, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre el passador i escolliu Seleccionar-ne una altra. Moveu-vos de cara en cara fins a seleccionar la correcta. Podeu fer-ho utilitzant un IntelliMouse®. Moveu la roda quan el cursor canviï per mostrar el cursor de l’IntelliMouse. |
| --- | --- |
| 7. | Premeu i manteniu premuda la tecla F4, després arrossegueu el cursor per girar la vista. Gireu el model per mostrar la cara coincident, tal com apareix a la figura següent, després seleccioneu la segona cara a restringir. |

Segona cara coincident

Figura 2-27 Vista girada i segona cara per a la restricció de coincidència

| 8. | En el quadre de diàleg Afegir restricció, seleccioneu Aplicar. El passador s'adaptarà a la distància actual entre les abraçadores, tal com es mostra a la figura. |
| --- | --- |
|  | Consell: Feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu Aplicar per mantenir el quadre de diàleg Afegir restricció en pantalla i estalviar temps quan apliqueu múltiples restriccions. |

Figura 2-28  Passador adaptable després d'aplicar les restriccions

| 9. | Repetiu aquest procés per fer coincidir la cara de l'altre extrem del passador amb l'altra abraçadora. La distància d’extrusió s'adaptarà per fer coincidir les dues cares de l'abraçadora amb els extrems del passador. |
| --- | --- |
| 10. | Després, restringiu el passador al llarg de l'eix del forat. Moveu el cursor sobre la secció central del passador per mostrar l'eix i feu clic per acceptar. Moveu el cursor sobre l'extrem del passador, perquè aparegui l'eix de l'abraçadora i feu clic per acceptar. |

Figura 2-29 Primera i segona selecció de l’eix

| 11. | En el quadre de diàleg Afegir restricció, seleccioneu Aplicar, després premeu Cancel·lar per tancar el quadre de diàleg. Les noves restriccions apareixeran en el navegador. Quan passa per sobre de l'última restricció de coincidència, la previsualització de l'acoblament mostra la restricció. |
| --- | --- |
|  | Nota: Situant-se sobre una restricció en el navegador, apareix una línia vermella que envolta ambdues peces. Seleccionant la restricció canvia el color de les cares que es fan servir. |

Figura 2-30 Aparença de la restricció de coincidència

###### Arrossegar i deixar anar peces en Autodesk Inventor

|  | La nota en el Quadern de l'enginyer us informava de l'addició de passadors a l'acoblament. El segon passador és el mateix que el passador adaptatiu que acabeu de crear. Per afegir un altre passador, arrossegueu i deixeu anar una còpia del passador des del navegador. |
| --- | --- |
| 1. | Des del navegador, feu clic sobre les Vistes de disseny perquè aparegui el quadre de diàleg. Seleccioneu la vista 2 i premeu Acceptar. |

Figura 2-31 Vista de disseny 2

| 2. | Arrossegueu pin b.ipt:1 des del navegador fins a la finestra gràfica. Després de situar el passador, arrossegueu-lo a una posició per sobre dels forats. No hi ha restriccions en el passador, per tant pot ser desplaçat a qualsevol lloc. |
| --- | --- |

Figura 2-32 Passador en posició

|  | Aplicarà tres restriccions entre el passador i les abraçadores: una restricció de coincidència entre les cares de les abraçadores i el passador i una restricció axial entre el passador i els forats de l'abraçadora. |
| --- | --- |
| 3. | Seleccioneu l'eina Afegir restricció a la barra del tauler o a la barra d'eines Acoblament. Seleccioneu la cara del passador mostrada a la figura següent. Feu girar l'acoblament i seleccioneu la cara interior de l'abraçadora tal com es mostra a continuació. |

Figura 2-33 Les dues cares coincidents

| 4. | En el quadre de diàleg Afegir restricció, seleccioneu Aplicar. El passador es mourà segons la restricció de coincidència. |
| --- | --- |

Figura 2-34  El passador amb la restricció de coincidència aplicada

| 5. | Després, restringiu el passador al llarg de l'eix del forat. Seleccioneu l'eix central del passador. Moveu el cursor sobre el forat perquè aparegui l'eix del forat i feu clic per acceptar. |
| --- | --- |

Figura 2-35 Crear la restricció axial

| 6. | En el quadre de diàleg Afegir restricció, seleccioneu Aplicar. El passador es mourà segons la restricció axial aplicada. |
| --- | --- |
|  | Heu d’aplicar una restricció de coincidència més i serà més senzill seleccionar les cares si moveu el passador. |
| 7. | Seleccioneu l'eina Moure component a la barra del tauler o a la barra d'eines Acoblament. Arrossegueu el passador des de la seva posició actual. |

Figura 2-36 Passador en una nova ubicació

| 8. | Seleccioneu una altra vegada l'eina Afegir restricció. Seleccioneu la cara del passador. Gireu l'acoblament i feu clic sobre la cara coincident de l'abraçadora. |
| --- | --- |

Figura 2-37 Crear la restricció de coincidència

| 9. | Seleccioneu Aplicar en el quadre de diàleg Afegir restricció. |
| --- | --- |

###### Simular restriccions

|  | L'acoblament té un nombre de restriccions que controlen les ubicacions i la interdependència de les peces. Podeu usar el Simulador de restriccions d’Autodesk Inventor per demostrar el moviment de les peces. Això us proporciona un mètode efectiu de verificació dels objectius de disseny de l'acoblament. |
| --- | --- |
| 1. | Des del navegador, seleccioneu la icona Vista de disseny per mostrar el quadre de diàleg Vistes de disseny. Seleccioneu Vista 3 i premeu Acceptar. |
| 2. | En el navegador, expandiu la llista de brace b.ipt:1. Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre l'angle (65.0º) i seleccioneu Simular restricció. |
| 3. | En el quadre de diàleg Simular restricció, feu clic sobre la fletxa Endavant. L'acoblament es mourà segons els paràmetres llistats en el quadre de diàleg. |

Figura 2-38 Quadre de diàleg Simular restricció

|  | Podeu modificar els paràmetres per crear diferents escenaris. |
| --- | --- |
| 4. | En el quadre de diàleg Simular restricció, introduïu 45 en Inici, 55 a Fi i 0 a la Durada de pausa. Feu clic a la fletxa Mínim per reajustar la restricció i premeu la fletxa Endavant amb els nous paràmetres. |
| 5. | Reajusteu la restricció i feu clic en el botó Més per expandir el quadre de diàleg. Seleccioneu Inici/Fi/Inici, introduïu 10 en el quadre Repeticions i després premeu la fletxa Endavant. |
| 6. | Quan es mogui l'acoblament, canviarà la visualització de l'acoblament, de fosca a ressaltada, per ocultar les arestes i tornar després al seu estat inicial. Modifiqueu els valors per considerar diversos escenaris de disseny. |
| 7. | Tanqueu el quadre de diàleg Simular restricció. |

###### Editar una peça existent

|  | Una revisió del disseny de l'abraçadora ha creat un canvi. Heu decidit tallar les vores inclinades de brace a i brace b. Les peces poden ser modificades a l'acoblament o a l'arxiu de peça. En aquest exercici, editareu l'arxiu de peça, actualitzareu l'acoblament i anotareu els canvis. |
| --- | --- |
| 1. | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre brace a.ipt:1 en el navegador i seleccioneu Obrir. |
| 2. | Mostreu la peça en una vista isomètrica. La peça haurà de ser com la de la figura següent. |

Figura 2-39 Brace a.ipt en una vista isomètrica

| 3. | Seleccioneu l'eina Xamfrà a la barra del tauler o a la barra d'eines Operacions. Seleccioneu les arestes frontal i posterior i, en el camp Distància, introduïu 0.02 in. Es mostra una previsualització del xamfrà. Premeu Acceptar. |
| --- | --- |

Seleccioneu aquestes arestes

Figura 2-40 Arestes seleccionades i paràmetres de xamfrà

| 4. | Guardeu l’arxiu. |
| --- | --- |
| 5. | Des del menú Finestra, seleccioneu Twist Clamp.iam per convertir l'acoblament en la finestra actual. Seleccioneu l'eina actualitzar a la barra d'eines Estàndard. Ambdues peces de l'abraçadora mostren els xamfrans. |
| 6. | Repetiu els passos 1-5 per a brace b.ipt. Després tanqueu els dos arxius de peça. |

###### Crear dibuixos de documentació

|  | L'acoblament ara està complet. Usant les capacitats d’Autodesk Inventor per a la creació de plans, podeu crear làmines de dibuix de l'acoblament i de les peces en un arxiu de plans. En aquest exercici, començareu el procés de creació d'un conjunt de dibuixos creant una làmina per a l'acoblament. |
| --- | --- |
| 1. | Obriu l’arxiu clamp.idw. El dibuix conté un full ANSI C– amb un marc predefinit. |
| 2. | Seleccioneu l'eina Crear vista a la barra del tauler o a la barra d'eines de dibuix. Apareixerà el quadre de diàleg Crear vista i una previsualització del dibuix actual. |

Figura 2-41 Quadre de diàleg Crear vista

| 3. | Verifiqueu que twist clamp.iam està seleccionat a la llista d'arxius i l'estil és Línia oculta, després feu clic en un punt a la cantonada inferior esquerra de la làmina per crear i col·locar la vista frontal. |
| --- | --- |

Figura 2-42 Vista base del dibuix

|  | Es requereixen tres vistes (superior, lateral dreta i isomètrica), farem servir l'alçat com a vista pare. |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Seleccioneu l'eina Vista projectada a la barra del tauler o a la barra d'eines de dibuix. Moveu el cursor fins a l'alçat, feu clic sobre un punt i després pugeu el cursor. Apareixerà una previsualització de la vista superior. Seleccioneu un punt per situar la vista superior. La vista apareixerà després de situar les vistes addicionals. |  |
| 5. | Moveu el cursor fins al costat dret, feu clic sobre un punt i després feu clic per col·locar la vista lateral a la cantonada superior dreta de la làmina. Seleccioneu un punt per situar la vista isomètrica. Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre el dibuix i seleccioneu Crear. |  |
|  | El vostre dibuix haurà de ser com el de la figura següent. |  |

Figura 2-43 Presentació de dibuix

|  |  | Nota: Les vistes inicials que es creen són previsualitzacions. És així per permetre una creació de vistes més ràpida. La qualitat final de les vistes no es processa fins que no seleccioneu el botó Crear. El procés es farà en un segon pla (background) i vosaltres podreu continuar treballant. |
| --- | --- | --- |
| 6. | Guardeu el dibuix. Fi de l’exercici. |  |

## Sumari de la unitat didàctica

| Per | Fer | Eina |
| --- | --- | --- |
| Crear una operació d'extrusió | Seleccioneu l’eina Extrusió en el tauler |  |
| Crear una peça in situ | Seleccioneu l’eina Crear component en el tauler |  |
| Activar una peça o l’acoblament | Feu doble clic a la icona del navegador |  |
| Visualitzar la geometria de l’esbós | Feu clic amb el botó de la dreta a la icona del navegador i seleccioneu Visualitzar |  |
| Crear una vista del dibuix | Seleccioneu l'eina Crear vista en el tauler o a la barra d'eines del Gestor de dibuixos |  |
| Crear múltiples vistes | Seleccioneu l'eina Crear vista projectada en el tauler o a la barra d'eines del Gestor de dibuixos |  |
| Crear un arxiu de dibuix | Seleccioneu Nou i seleccioneu Dibuix |  |
| Obrir un arxiu | Seleccioneu Obrir de la barra d'eines Estàndard |  |
| Guardar un arxiu | Seleccioneu Guardar de la barra d'eines Estàndard |  |

## Apliqueu el vostre nivell: crear una peça

|  | Amb els coneixements que heu adquirit en aquesta unitat didàctica, creeu el suport d'eix que es mostra a continuació. |
| --- | --- |
|  | - Comenceu un nou arxiu de peça utilitzant la plantilla standard(mm).iam. - Modelitzeu la peça amb la informació que es mostra a continuació. - Guardeu l’arxiu com a Ch_02-as1.iam. |

Figura 2-44 Geometria d’esbós acotada i la peça final

## Avalueu el vostre nivell

|  | Utilitzeu aquestes preguntes per avaluar el vostre coneixement de la matèria exposada en aquesta unitat didàctica. |
| --- | --- |
| 1. | Per què és tan important analitzar la vostra peça abans del procés de disseny en Autodesk Inventor? - Ajuda a determinar la quantitat i el tipus d’operacions que es necessiten per crear i l’ordre de creació. - Ajuda a crear peces senzilles en menys temps i peces que reforçaran els objectius del disseny. - Permet seleccionar una aproximació que minimitza el temps de creació. - Totes les anteriors. |
| 2. | Quina és la diferència entre una operació d'esbós i una operació predefinida? - Es triga menys a crear les operacions d'esbós. - Les operacions predefinides no requereixen esbós, restriccions 2D o cotes paramètriques addicionals. - Les operacions d'esbós sempre requereixen plans de treball i punts de treball. - Una operació predefinida és sempre la primera operació d'una peça. |
| 3. | La modelització d'operacions d’Autodesk Inventor us fa estalviar temps perquè: - Redueix el temps de creació de dibuixos per documentar les vostres peces. - Us ajuda a assegurar-vos que els vostres arxius de dibuix sempre reflecteixen l'última versió de la peça. - Us permet crear cotes, restriccions i equacions que governen les vostres peces i reforcen els vostres objectius de disseny quan la peça canvia. - Totes les anteriors. |
| 4. | Quina és l’operació base d'una peça i per què és tan important? - És l'última operació d'una peça. És tan important perquè significa que la peça està acabada. - És la primera operació volumètrica d'una peça. És important perquè totes les operacions següents estan enllaçades a aquesta operació mitjançant restriccions i cotes. - És sempre l'operació més llarga. És important perquè és la que requereix més restriccions i cotes. - És l’única operació de la peça que no és paramètrica. |