Unitat didàctica 6

# Afegir operacions predefinides a les peces

|  | En aquesta unitat didàctica, aprendreu les eines per afegir operacions predefinides a les vostres peces. |
| --- | --- |

Objectius

|  | - Aprendre pel que fa a les operacions predefinides i quan utilitzar-les. - Familiaritzar-se amb les següents operacions predefinides: - Forats - Empalmaments - Aixamfranaments - Patrons - Buidatge - Crear diverses operacions predefinides. Aquesta unitat didàctica presenta els conceptes fonamentals que necessiteu per conèixer el procés de modelització en Autodesk Inventor. En aquesta unitat didàctica s'introduiran algunes de les capacitats especials, però no seran estudiades en detall. Podeu trobar més informació sobre possibilitats avançades en el sistema de suport al disseny d'Autodesk Inventor (DSS). |
| --- | --- |

## Introducció a les operacions predefinides

|  | - En aquesta unitat didàctica aprendreu a utilitzar les operacions predefinides. Descobrireu les diferències entre les operacions predefinides i les operacions d'esbós i quan i per què utilitzar cadascuna. - No heu de crear un esbós per definir cada operació d'una peça. Podeu crear certes operacions, com ara els aixamfranaments i empalmaments, especificant uns valors i seleccionant ubicacions en una peça. Les operacions geomètriques que no requereixen esbós s’anomenen Operacions predefinides. Operacions de forat, empalmament i aixamfranament - A més de aixamfranaments i empalmaments hi ha altres operacions predefinides, com ara forat, buidatge, patró i simetria. Operacions de patró i buidatge |
| --- | --- |
|  | Consell: Per copiar operacions predefinides podeu arrossegar-les des del navegador i deixar-les anar a la peça o fer clic amb el botó dret del ratolí i seleccionar Copiar i després enganxar. Per a més informació, vegeu l'ajuda en línia a la còpia d'operacions. |

## Operacions de forat

|  | Amb Autodesk Inventor podeu crear diferents tipus de forats usant les operacions de modelització següents: - Trepat - Mandrinatge - Aixamfranament En aquests operacions es pot especificar un aixamfranament i terminació de forat estàndard. |
| --- | --- |

Exemples de forats trepat, mandrinat, aixamfranat i roscat

|  | Quan creeu un forat roscat, les dades de la rosca s'emmagatzemen amb el forat i els caps de cargol apareixen quan s'activa una vista isométrica. |
| --- | --- |
|  | Podeu especificar la profunditat de forat utilitzant una de les tres opcions de terminació: Distància, Passant i Fins a superfície. |

|  | La ubicació del forat s'especifica utilitzant una de les dues formes d'emplaçament: - Centre de forat esbossat Abans de seleccionar l'opció Forat, podeu esbossar punts de centre per als forats que necessiteu. Quan seleccioneu una ubicació, apareix una creu en el punt seleccionat. Si cal, podeu restringir aquest centre de forat. Autodesk Inventor reconeix automàticament aquests punts com a centres de forat durant l'operació de creació de forats. |
| --- | --- |
|  | Consell: Per eliminar un centre de forat d'un esbós, feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu Eliminar. Si heu esbossat múltiples centres de forat, podeu eliminar els centres des de l'operació Forat, prement i mantenint premuda la tecla SHIFT o CTRL i seleccionant els punts a eliminar; el botó Centres ha d'estar activat en el quadre de diàleg Forats. |
|  | - Geometria d'esbós Els centres d'arcs i cercles i els punts finals de qualsevol geometria esbossada es poden fer servir com a centre de forat. A l'exemple següent, el forat de la xapa inferior va ser situat usant el centre de l'arc i el forat de la xapa superior usant un centre de forat Esbossat. |

|  | Els passos següents us mostren com crear diversos tipus de forats amb diferents opcions de terminació. No apareixen totes les possibilitats, però les podeu aprendre fàcilment amb una mica de pràctica i experiència. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nota: Com que un forat es considera una operació predefinida, cal un esbós per situar-la. |

### L’eina Forat

|  | - L’eina Forat situa forats en operacions existents. |
| --- | --- |

#### Accés des de la barra d’eines

#### Accés des de la barra del tauler

Barra del tauler – Mode d'aprenentatge i Mode expert

#### El quadre de diàleg Forat

|  | Quan seleccioneu l’eina Forat, apareix el quadre de diàleg. En aquest quadre de diàleg hi ha tres pestanyes. |
| --- | --- |
|  | A la pestanya Tipus, seleccioneu els centres de forat esbossats o una altra geometria per a la ubicació del forat. També podeu seleccionar l'estil, Trepat, Mandrinat o Aixamfranat. La terminació es pot definir mitjançant Distància, Passant o Fins a. |
|  | Per especificar el diàmetre i la profunditat d'un forat trepat i altres paràmetres de forat, feu clic en un valor a la finestra de previsualització i canvieu-lo. Podeu utilitzar valors, equacions i paràmetres en aquests camps. La figura següent mostra la localització dels valors a la finestra de previsualització. |

diàmetre

profunditat

mandrinat (o aixamfranat)

|  | - A la pestanya Rosques podeu triar un forat roscat i ajustar el diàmetre nominal i la sortida de rosca basant-vos en la norma estàndard. En aquest exemple, la norma ANSI és l'estàndard. |
| --- | --- |
|  | - Ajustareu la profunditat de trepat i la de roscat a la finestra de previsualització. Si vau seleccionar l'opció Tota la profunditat, no apareix l'opció profunditat de rosca. |

|  | - A la pestanya Grandària, podeu especificar la grandària del cargol. |
| --- | --- |

|  | - A la pestanya Opcions, ajusteu el perfil del punt de trepat. Si el perfil té angle, introduïu el valor angular. Aquesta pestanya no apareix si la terminació escollida va ser Passant. |
| --- | --- |

##### Exercici 6-1 Situar forats i operacions de rosca

|  | Un cap de cilindre, que és la part superior de l'acoblament d'una vàlvula, està incomplet. En aquest exercici, afegireu forats de trepant, aixamfranats i roscats. Utilitzareu l’eina Rosca per crear rosques a les cares coincidents d'una ampolla de plàstic i el seu tap. Els resultats dels exercicis s'observen a la figura següent: |
| --- | --- |
|  | Nota: El cap de cilindre té un patró de sis forats aixamfranats. En aquest exercici, creareu un forat aixamfranat. A l'exercici 6-3 creareu l'operació base de la peça mostrada aquí i a l'exercici 6-4 creareu un patró circular per afegir la resta dels forats aixamfranats. |

Figura 6-1 Exercicis 6-1a i 6-1b completats

###### Situar operacions de forat utilitzant el centre d'arcs

| 1. | Obriu l'arxiu ch_06-1a.ipt. La peça hauria de ser com la de la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 6-2 Arxiu ch_06-1a.ipt

| 2. | Feu clic sobre el botó Esbós a la barra de comandaments, després seleccioneu la cara rectangular. Les vores de la cara i els centres dels arcs es projectaran en el nou esbós i us permetran posicionar les operacions de forat. |
| --- | --- |

Figura 6-3  Pla d'esbós i  centres dels arcs

| 3. | Feu clic sobre l’eina Forat a la barra del tauler o a la barra d’eines Esbós. Seleccioneu els quatre centres d'arc. |
| --- | --- |
| 4. | En el quadre de diàleg, introduïu un diàmetre de 6 i seleccioneu la terminació Fins a. |

diàmetre

Figura 6-4  Introduir el diàmetre i la terminació

|  | Noteu que el botó Seleccionar una superfície no està premut. Ara podeu seleccionar la cara de terminació. |
| --- | --- |
| 5. | Moveu el cursor sobre la cara lateral del sortint com es mostra a la figura següent. Quan la cara inferior quedi ressaltada, seleccioneu-la. |

Botó Seleccionar cara

Figura 6-5 Seleccionar la cara

| 6. | Premeu Acceptar. L'operació de forat es crearà i la icona s'afegirà al navegador. Noteu que una operació controla els quatre forats. |
| --- | --- |

Figura 6-6 Operacions de forats

###### Situar un forat roscat utilitzant un centre de forat

| 1. | Seleccioneu l’eina Girar model i feu girar el model per veure la ubicació del forat roscat. |
| --- | --- |
| 2. | Feu clic sobre el botó Esbós a la barra de comandaments i seleccioneu la cara circular. |

Figura 6-7  Crear el nou pla d'esbós

| 3. | Feu clic sobre l’eina Centre de forat a la barra del tauler o a la barra d’eines Esbós. Feu clic sobre el punt del centre del cercle. Noteu que apareix el símbol de la restricció de coincidència quan passeu el cursor sobre el punt del centre del cercle. Se situa un punt i es restringeix al centre del cercle. |
| --- | --- |

Figura 6-8  Crear el centre del forat

| 4. | Feu clic sobre l’eina Forat a la barra del tauler o a la barra d’eines Esbós. En aquest exemple, el punt situat és automàticament seleccionat com el centre del forat i apareix una previsualització del forat usant els paràmetres actuals. |  |
| --- | --- | --- |
| 5. | En el quadre de diàleg Forats, seleccioneu la pestanya Rosques. Seleccioneu les opcions Roscat i Tota la profunditat, i després seleccioneu el tipus de rosca Perfil M mètric ANSI. |  |

Figura 6-9  Ajustaments de rosca

| 6. | Seleccioneu la pestanya Grandària. Establiu un diàmetre nominal de 16 i un pas de M16x1.5. Assegureu-vos que els altres ajustaments són com els de la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 6-10  Ajustaments de grandària

| 7. | Seleccioneu la pestanya Tipus. Seleccioneu Passant a la Terminació i premeu Acceptar per generar el forat. |
| --- | --- |

Figura 6-11 Forat roscat

|  | Noteu que els forats apareixen a la peça. |
| --- | --- |

###### Situar una operació de forat aixamfranat

| 1. | Feu clic sobre el botó Esbós a la barra de comandaments, després seleccioneu la cara circular. |
| --- | --- |
| 2. | Seleccioneu l’eina Mirar a, de la barra Estàndard, després seleccioneu el pla d'esbós. |

Figura 6-12 Mirar el pla d’esbós

| 3. | Seleccioneu l’eina Cercle per centre a la barra del tauler o a la barra d’eines Esbós. Feu un cercle com a la figura següent. |
| --- | --- |
|  | Consell: Per localitzar el centre del cilindre més fàcilment, canvieu la visualització del model Arestes ocultes. |

Figura 6-13 Situar el cercle

| 4. | Feu clic sobre l’eina Cota general de la barra del tauler o de la barra d’eines Esbós. Acoteu el cercle i introduïu un valor de diàmetre de 88. |
| --- | --- |
|  | Consell: Per introduir els valors de cota quan la inseriu, feu clic amb el botó dret del ratolí mentre l’eina està activa. Seleccioneu Editar cota en el menú contextual. |
| 5. | Feu clic sobre l’eina Forat per centre a la barra del tauler o a la barra d’eines Esbós. Situeu el cursor sobre l'origen d'esbós i arrossegueu-lo horitzontalment a l'esquerra (mostrant la línia de punts). Feu el centre coincident amb la intersecció del cercle i l'eix X a l'esquerra de la peça. |
| 6. | Feu clic sobre l’eina Forat a la barra del tauler o a la barra d’eines. Seleccioneu la pestanya Rosques i l'opció Roscat. A Terminació seleccioneu Passant. Introduïu una profunditat d'aixamfranament de 15 i un diàmetre de mandrinatge de 9, el diàmetre del forat ha de ser de 6. |

Figura 6-14  Tipus d'ajustaments

| 7. | Premeu Acceptar. S'afegirà al forat aixamfranat. Feu girar la peça per examinar el forat. |
| --- | --- |

Figura 6-15 Forat aixamfranat

|  | El cap de cilindre complet té sis forats aixamfranats al voltant de la part semiesfèrica. Per situar els cinc forats restants, utilitzeu l’eina Patró circular (vegeu més endavant en aquesta mateixa unitat didàctica). El cilindre complet apareix a la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 6-16 Cilindre complet

| 8. | Mostreu la peça en una vista isomètrica. |
| --- | --- |
| 9. | Guardeu l'arxiu i tanqueu-lo. |

###### Afegir rosques

|  | Ara, fareu servir l’eina Rosques per crear rosques personalitzades a les cares coincidents d'una ampolla de plàstic i el seu tap. |
| --- | --- |
| 1. | Obriu l'arxiu ch_06-1b.iam. L'arxiu conté una ampolla de plàstic i el seu tap. |

Figura 6-17 Arxiu ch_06-1b.iam

| 2. | Feu zoom sobre l'àrea mostrada a la figura. |
| --- | --- |

Figura 6-18 Ajustar la vista

| 3. | A la finestra gràfica o en el navegador, seleccioneu el tap i després feu clic amb el botó dret del ratolí i desactiveu-ne la visibilitat. |
| --- | --- |
| 4. | A la finestra gràfica o en el navegador, feu doble clic per activar el mode edició. |
| c | Feu clic a Rosca a la barra d’eines Operació o la barra del tauler. |
| 6. | A la pestanya Ubicació, introduïu els mateixos ajustaments que apareixen a la figura següent. |

Figura 6-19 Ajustaments de la pestanya Ubicació

| 7. | Seleccioneu la cara dividida com es mostra a la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 6-20 Seleccionar la cara dividida

|  | Noteu que la rosca es previsualitza en el model. |
| --- | --- |
|  | Nota: Les cares dividides es comenten a la unitat didàctica següent. |
| 8. | Seleccioneu la pestanya Especificació, feu que les opcions siguin com les de la figura següent i premeu Acceptar. |

Figura 6-21 Pestanya Especificació

|  | Es crearà l'operació de Rosca i s'afegirà al navegador, tal com mostra la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 6-22 La nova operació de rosca

|  | Consell: Podeu canviar temporalment el color de la peça per veure millor la rosca. |
| --- | --- |
| 9. | En el navegador, desactiveu la visibilitat de l’ampolla i feu doble clic sobre el tap per activar el mode d'edició. |
| 10. | Premeu F4 i gireu la vista com es mostra a la figura següent. |

Figura 6-23 Vista girada

| 11. | Repetiu els passos 5 a 8 i seleccioneu la cara interior del tap mostrada a la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 6-24  Rosca del tap i la superfície seleccionada

|  | La rosca completa apareix a la figura següent: |
| --- | --- |

Figura 6-25 Operació de rosca finalitzada

| 12. | Feu doble clic sobre l'acoblament en el navegador, desactiveu la visibilitat de l’ampolla i restaureu la vista isomètrica. El model complet hauria de ser com el de la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 6-26 El model complet

| 13. | Tanqueu l'arxiu. No guardeu els canvis a cap dels arxius. |
| --- | --- |
|  | Fi de l'exercici. |

Operacions d'empalmament

|  | Les operacions d'empalmament consisteixen en empalmaments i arrodoniments de vèrtexs. Els empalmaments afegeixen material a les arestes interiors per crear una transició circular d'una cap a una altra. Els arrodoniments de vèrtexs eliminen material de les arestes exteriors. Creeu els empalmaments especificant els valors en un quadre de diàleg i seleccionant les arestes on aplicar-los. Podeu crear empalmaments de radi constant o de radi variable. |
| --- | --- |

|  | Podeu utilitzar els modes de selecció Interns i Externs per aplicar els empalmaments a múltiples arestes com mostra la figura següent. |
| --- | --- |

Interns i Externs aplicats a una peça

|  | L'estil de cantonada pot ser Empalmament corb bitangent o fusió. |
| --- | --- |

Empalmament corb bitangent i fusió

|  | Quan es creen empalmaments de radi variable, elegeix entre una transició suau entre un radi i un altre o una transició lineal entre un radi i un altre. El mètode depèn del disseny de la peça i de la forma en què les operacions adjacents es fusionen a l'aresta. També podeu especificar els punts d'inici i final d'una aresta seleccionada, i després definir les distàncies relatives des del seu punt d'inici i els seus radis. Això proporciona flexibilitat a la creació d'empalmaments de radi variable. |
| --- | --- |

Transició suau i lineal d'un empalmament de radi variable

|  | Podeu modelitzar empalmaments en què convergeixen més de tres arestes. Podeu seleccionar un radi diferent per a cada aresta, si és necessari. |
| --- | --- |

|  | Per conèixer el radi d'un empalmament existent, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre l'operació en el navegador, seleccioneu Mostrar cotes i apareixerà el radi de l'empalmament. |
| --- | --- |

L’eina Empalmament

|  | L’eina Empalmament crea empalmaments de radi variable i constant. |
| --- | --- |

Accés des de la barra d’eines

#### Accés des de la barra del tauler

El quadre de diàleg Empalmament

|  | Quan seleccioneu l’eina Empalmament, apareix el quadre de diàleg Empalmament. Té tres pestanyes. A la pestanya Constant, seleccioneu múltiples arestes amb radis diferents i apliqueu un dels cinc modes de selecció. |
| --- | --- |

Múltiples arestes amb diferents radis d'empalmament

|  | Els modes de selecció són: - Aresta Arestes soltes o cadenes d'arestes - Contorn El contorn tancat d'una cara - Operació Totes les arestes d'una operació - Interns Totes les arestes interiors i cantonades - Externs Totes les arestes exteriors i cantonades |
| --- | --- |
|  | A la pestanya Variable, seleccioneu una aresta que pot ser fragmentada en segments i llavors especifiqueu un radi d'inici i de fi. Podeu afegir punts al llarg de l'aresta i definir-ne les distàncies relatives des del punt d'inici i els seus radis. Podeu controlar el valor dels diàmetres per aconseguir una transició de radi suau. |

Una aresta segmentada amb tres  punts afegits, cadascun amb un valor de radi diferent

|  | A la pestanya Aparença del vèrtex, podeu controlar l'aparença dels vèrtexs quan en convergeixen tres o més. |
| --- | --- |

|  | Feu servir la pestanya Aparença del quadre de diàleg Empalmament per fer la identificació dels vèrtexs que voleu canviar. |
| --- | --- |

|  | Per a cada vèrtex que identifiqueu, podeu especificar les condicions de cada aresta que entra. |
| --- | --- |

|  | Fent clic en el botó Més del quadre de diàleg apareixen opcions addicionals. |
| --- | --- |

|  | Aquests opcions són: - Cadena d'arestes automàtica Encadena l'aresta seleccionada amb totes les seves arestes tangents. - Preservar totes les operacions Quan està seleccionada, totes les operacions que intersequen amb l'empalmament són revisades i les seves interseccions calculades durant l'operació d'empalmament. - Preservar arestes rectes Controla l'aparença de l'empalmament quan es troben arestes que interfereixen. |
| --- | --- |

|  | L'exemple següent mostra una comparació d'un empalmament amb i sense l'opció Preservar arestes rectes seleccionada. |
| --- | --- |

## Operacions d'aixamfranament

|  | Els aixamfranaments són similars als empalmaments, excepte que l'aresta és bisellada i no arrodonida. Quan creeu un xamfrà en una aresta interior, s’afegeix material al model. Quan creeu un xamfrà en una aresta exterior, s'elimina material del model. Quan creeu un xamfrà, podeu especificar una d'aquests operacions: - Distància - Distància i Angle - Dues distàncies |
| --- | --- |

|  | Un xamfrà per Distància crea una nova cara a la mateixa distància de les dues cares que componen l'aresta seleccionada. Un xamfrà per Distància i Angle s’estableix a una distància de l'aresta i amb angle respecte de la cara seleccionada. El xamfrà per Dues distàncies crea una nova cara amb distàncies de desfasament diferents per a cada cara. |
| --- | --- |

Distància, Distància i Angle i Dues distàncies

### L’eina Xamfrà

|  | L’eina Xamfrà crea una operació que bisella l'aresta d'una peça i es defineix segons la seva ubicació, grandària i angle. |
| --- | --- |

#### Accés des de la barra d’eines

#### Accés des de la barra del tauler

#### El quadre de diàleg Xamfrà

|  | Quan seleccioneu l’eina Xamfrà, apareix el quadre de diàleg Xamfrà. Podeu seleccionar algun dels tipus de xamfrà que s'han comentat prèviament. |
| --- | --- |

|  | Feu clic sobre el botó Més per expandir el quadre de diàleg i mostrar les opcions de Cadena d'arestes i Tipus de cantonada. |
| --- | --- |

|  | - Cadena d’arestes Encadena qualsevol aresta tangent a les arestes incloses en el xamfrà. |
| --- | --- |
|  | - Tipus de cantonada Defineix l'aparença de la cantonada per a xamfrans amb distàncies iguals. El botó de l'esquerra crea una cantonada acordonada i el botó de la dreta un punt, tal com apareix a la figura següent. |

Tipus de cantonada

##### Exercici 6-2 Afegir operacions d'aixamfranament i empalmament

|  | En aquest exercici, afegireu operacions d'aixamfranament i empalmament per completar el braç de suport. El model acabat apareix a la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 6-27 Model completat

###### Afegir xamfrans

| 1. | Obriu l'arxiu ch_06-2.ipt. L'arxiu conté un model d'un braç de suport. |
| --- | --- |

Figura 6-28 Arxiu ch_06-2.ipt

| 2. | Seleccioneu l’eina Xamfrà a la barra del tauler o a la barra d’eines Operació. Seleccioneu les quatre arestes verticals de la base. |
| --- | --- |
|  | Nota: Per seleccionar correctament les arestes per a xamfrans i empalmaments d'aquest exercici, premeu F4 i gireu el model transparent. Feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu Vista isométrica a qualsevol moment per tornar a la vista original. |
| 3. | En el quadre de diàleg Xamfrà, assegureu-vos de seleccionar l'opció Distància. Introduïu un valor de 10 mm i premeu Acceptar. Els xamfrans s'afegiran al model i al navegador. |

Figura 6-29 L’operació Chamfer 1 afegida

|  | Després, afegiu xamfrans de distàncies iguals a l'aresta superior dels forats. |
| --- | --- |
| 4. | Feu clic a Xamfrà i seleccioneu l'aresta superior dels tres forats de la peça. En el quadre de diàleg Xamfrà, canvieu la distància a 1 mm i premeu Acceptar. |

Figura 6-30 Arestes superiors dels forats

|  | Afegiu xamfrans de distàncies diferents per completar la forma bàsica del cap del suport. |
| --- | --- |
| 5. | Feu clic a Xamfrà. En el quadre de diàleg Xamfrà, seleccioneu el botó Dues distàncies i l'aresta que es mostra a la figura següent. |

Selecció d’aresta

Figura 6-31 Selecció d’aresta per al xamfrà

| 6. | A Distància 1, introduïu el valor de 14 mm. A Distància, introduïu el valor de 18 mm. Feu clic en el botó de direcció per veure la previsualització dels canvis quan s'alternen les distàncies. |
| --- | --- |
| 7. | Feu clic en el botó direcció una altra vegada per tornar als ajustaments originals, premeu Acceptar per crear el xamfrà. |

Figura 6-32 El xamfrà per Dues distàncies, aplicat

| 8. | Repetiu aquest procés per afegir el mateix xamfrà a l'altra part de la peça, com mostra la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 6  Xamfrà idèntic afegit a l'altra cara de la peça

###### Afegir empalmaments

| Les dues arestes a seleccionar | Afegiu empalmaments per completar la forma final de la peça. |
| --- | --- |
| 1. | Seleccioneu l’eina Empalmament a la barra del tauler o a la barra d’eines Operació. Seleccioneu les dues arestes que es mostren a la figura següent. |

Figura 6-34  Les dues arestes a seleccionar

| 2. | Feu girar la peça i seleccioneu les dues mateixes arestes de l'altra cara de la peça. En el quadre de diàleg Empalmament, canvieu el radi a 16 mm. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Sota el text Arestes i Radi, premeu sobre la línia on es llegeix Premeu aquí per afegir. Per al nou conjunt d'arestes, seleccioneu les dues arestes verticals a les cantonades superiors de la peça. |  |
| 4. | Canvieu el radi de l'empalmament a 32 mm. Quan el vostre quadre de diàleg i la previsualització siguin com els de la figura següent, premeu Acceptar per afegir l'operació. |  |

Figura 6-35 Quadre de diàleg i previsualització

|  | L'operació d'empalmament s'afegirà a la peça i al navegador. |
| --- | --- |

Figura 6-36  Operació creada i afegida al navegador

| 5. | Seleccioneu l’eina Empalmament a la barra del tauler o a la barra d’eines Operació. Seleccioneu les dues arestes horitzontals de la cara frontal del reforç que es mostren a la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 6-37  Les dues arestes del primer conjunt de selecció

| Les dues arestes a seleccionar 6. | En el quadre de diàleg Empalmament, introduïu un radi de 30 mm. Després feu clic en el text Premeu aquí per afegir. |
| --- | --- |
| 7. | Seleccioneu les dues arestes que es mostren a la figura següent. |

Les dues arestes a seleccionar

Figura 6-38  Les dues arestes del segon conjunt de selecció

| 8. | En el quadre de diàleg Empalmament, canvieu el radi del segon conjunt de selecció a 22 mm. Feu clic en el text Premeu aquí per afegir. |
| --- | --- |
| 9. | Feu girar el model i seleccioneu l'aresta horitzontal de la cara posterior directament oposada al segon conjunt de selecció. Introduïu un radi de 10 mm. Quan el quadre de diàleg i la previsualització siguin com la figura següent, premeu Acceptar. |

Figura 6-39  Quadre de diàleg i previsualització

|  | L'operació d'empalmament s'afegirà a la peça i al navegador. |
| --- | --- |

Figura 6-40  Operació d'empalmament afegida

| 10. | Seleccioneu Empalmament i les tres arestes que uneixen el reforç amb el cilindre superior de la peça. Canvieu el radi a 2 mm i premeu Acceptar. |
| --- | --- |

Figura 6-41  Empalmament afegit entre el reforç i el cilindre

| Intersecció entre reforç i cilindre 11. | Seleccioneu Empalmament i les dues arestes frontals del reforç i l'aresta posterior del suport (A). Ara hauria d'haver-hi 23 arestes a la selecció. |
| --- | --- |
| 12. | Seleccioneu les tres arestes de cada cara on la base connecta amb les altres operacions (B). |
| 13. | En el quadre de diàleg Empalmament, seleccioneu l'opció Contorn. Seleccioneu qualsevol lloc de la part posterior de la peça per damunt de la base (C). Noteu com l'opció Contorn selecciona automàticament arestes addicionals. |
| 14. | Assegureu-vos que el radi de l'empalmament és de 2 mm. Quan la vostra previsualització sigui com la figura següent, premeu Acceptar. |

A

B

C

Figura 6-42  Previsualització de l'operació d'empalmament

| 15. | Si l'operació d'empalmament falla, premeu Editar. En el quadre de diàleg Empalmament, seleccioneu el mode de selecció Aresta. Premeu SHIFT i seleccioneu les sis arestes que connecten la base amb les altres operacions. Quan s’hagin eliminat del conjunt de selecció, premeu Acceptar. |
| --- | --- |

Figura 6-43  Operació d'empalmament afegida

| 16. | Afegiu un empalmament de 2 mm a les arestes que connecten la base amb les altres operacions. Adoneu-vos de com les arestes de Fillet 4 connecten amb totes les arestes, per tant, només cal un punt de selecció a cada cara. La peça completada hauria de ser com la de la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 6-44  L'exercici completat

|  | Notes: - Les arestes i cantonades d'aquesta peça amb empalmaments representen la forma final sortint de foneria. - Les arestes i cantonades d'aquesta peça sense empalmaments representen la forma final de la peça després d’operacions de mecanització. |
| --- | --- |
|  | No guardeu l'arxiu. Fi de l'exercici. |

## Operacions de buidatge

|  | Afegir una operació de buidatge a una peça proporciona una manera correcta d'eliminar material desfasant cares per crear-ne de noves a l'interior, exterior o ambdues parts de la peça. |
| --- | --- |

|  | Quan inicieu el procés de buidatge, totes les cares de la peça se seleccionen i s'aplica un gruix per defecte. Podeu excloure cares una a una de l'operació de buidatge i controlar el gruix de cada cara de la peça. |
| --- | --- |

Gruix igual o gruix diferent per a cada cara

|  | Feu servir l'operació de buidatge per crear peces amb múltiples cares com ara caixes. Una peça pot tenir múltiples operacions de buidatge. |
| --- | --- |

### L’eina Buidatge

|  | L’eina Buidatge utilitza un gruix de paret específic per crear una cavitat en una peça. |
| --- | --- |

#### Accés des de la barra d’eines

#### Accés des de la barra del tauler

#### El quadre de diàleg Buidatge

|  | Quan seleccioneu l’eina Buidatge, apareix el quadre de diàleg Buidatge. En aquest quadre de diàleg, podeu seleccionar les cares a excloure del procés de buidatge, definir la direcció de desfasament i especificar el gruix. Podeu fer clic sobre el botó Més per expandir el quadre de diàleg i mostrar l'opció Gruix de cara única. |
| --- | --- |

##### Exercici 6-3 Crear una operació de buidatge

|  | L'operació Buidatge proporciona un mètode eficient per a la creació de peces de parets estretes com ara caixes o components de plàstic. En aquest exercici, començareu amb una presentació d'esbós del cap del cilindre que es va utilitzar a l'exercici 6-1. Creareu una operació de revolució per fer una peça de foneria buida. |
| --- | --- |

Figura 6-45 Exercici completat

###### Crear una operació de Revolució

| 1. | Obriu l'arxiu ch_06-3.ipt. El vostre arxiu hauria de ser com el de la figura següent: |
| --- | --- |

Figura 6-46 Arxiu ch_6-03.ipt

| 2. | Seleccioneu l’eina Revolució a la barra del tauler o a la barra d’eines Operació. Seleccioneu la línia vertical situada a l'esquerra del perfil com a eix de l'operació. Apareixerà una previsualització de l'operació. |
| --- | --- |

Figura 6-47 Previsualització de l’operació de revolució

| 3. | Premeu Acceptar. Es crearà l'operació. |
| --- | --- |

Figura 6-48 Operació de revolució

###### Crear una operació de Buidatge

|  | El disseny del cap del cilindre requereix un gruix de paret de 6 mm. Afegireu una operació de buidatge per crear el gruix adequat. |
| --- | --- |
| 1. | Seleccioneu l’eina Buidatge a la barra del tauler o a la barra d’eines Operació. |
| 2. | Feu girar la peça per mostrar-ne la cara inferior. Feu clic a Cares a suprimir en el quadre de diàleg Buidatge i seleccioneu-ne la cara inferior. |
| 3. | En el camp Gruix de paret, introduïu un valor de 6 i premeu Acceptar. L'operació de buidatge s'afegirà. |

Figura 6-49  Quadre de diàleg i operació completa

| 4. | Tanqueu l'arxiu. No guardeu els canvis. Fi de l'exercici. |
| --- | --- |

## Operacions Patró

|  | Molts dissenys necessiten la repetició d'una o més operacions en una peça. Per exemple, un patró rectangular d'idèntics forats rectangulars s’afegeix a la tapa d'una calculadora. Crear aquestes operacions rectangulars idèntiques sense fer servir una eina especial pot trigar molt de temps. Les operacions Patró rectangular i Patró circular us permeten crear una matriu rectangular o polar d'operacions, i fan més senzill el disseny de peces com les mostrades a continuació. Podeu utilitzar, al seu torn, l'operació Simetria per fer la simetria d'una o més operacions en un pla. |
| --- | --- |

Exemples de patró rectangular i circular

|  | Consell: També podeu afegir patrons no rectangulars com el que apareix a continuació. |
| --- | --- |

### L’eina Patró rectangular

|  | L’eina Patró rectangular crea columnes i files de les operacions seleccionades espaiades regularment. |
| --- | --- |

#### Accés des de la barra d’eines

#### Accés des de la barra del tauler

#### El quadre de diàleg Patró rectangular

|  | Quan seleccioneu l’eina Patró rectangular, apareix el quadre de diàleg Patró rectangular. Des d'aquest quadre de diàleg podeu seleccionar les operacions que formaran el patró i definir els valors de columna i fila. A més, podeu fer clic en el botó Més per expandir el quadre de diàleg i mostrar l'opció Mètode de creació. |
| --- | --- |

|  | Els mètodes de creació de patrons són: - Idèntic Totes les operacions fan servir la mateixa terminació. - Ajustar al mètode La terminació de cada operació es calcula individualment. |
| --- | --- |

### L’eina Patró circular

|  | L’eina Patró circular duplica una o més operacions i enllaça les operacions resultants amb una distància i espaiat específics al llarg d'un arc o un cercle. |
| --- | --- |

#### Accés des de la barra d’eines

#### Accés des de la barra del tauler

#### El quadre de diàleg Patró circular

|  | Quan seleccioneu l’eina Patró circular, apareix el quadre de diàleg Patró circular. En aquest quadre de diàleg, se seleccionen les operacions que formaran part del patró, l'eix de rotació, el nombre d'operacions i l'angle. A més, podeu fer clic en el botó Més per expandir el quadre de diàleg i mostrar l'opció Mètode de creació. |
| --- | --- |

|  | Els mètodes de creació de patrons són: - Idèntic Totes les operacions fan servir la mateixa terminació. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Ajustar al mètode La terminació de cada operació es calcula individualment. |  |
|  | Els mètodes de moviment són: - Incremental Les operacions es creen de forma incremental respecte a l'angle indicat. |  |
|  | - Ajustat Les operacions es creen en l'angle especificat. |  |
|  | Consell: Podeu crear un patró circular en un cilindre tal com mostra la figura següent. |  |

### L’eina Simetria

|  | L’eina Simetria crea una imatge simètrica d'una o més operacions sobre un pla. El pla ha de ser un pla d'esbós existent o la cara d'una peça. |
| --- | --- |

#### Accés des de la barra d’eines

#### Accés des de la barra del tauler

El quadre de diàleg Patró de simetries

|  | Quan seleccioneu l’eina Simetria, apareix el quadre de diàleg Patró de simetries. En aquest quadre de diàleg podeu seleccionar l'operació o operacions que s'usaran per a la simetria i el pla de simetria. A més, podeu fer clic en el botó Més per expandir el quadre de diàleg i mostrar l'opció Mètode de creació. |
| --- | --- |

|  | Els mètodes de creació de patrons són: - Idèntic Crea operacions de simetria idèntiques, sense tenir en compte el pla de terminació. - Ajustar al model Crea operacions de simetria que acaben en el mateix pla. |
| --- | --- |
|  | Consell: Si penseu utilitzar el Patró de simetries per crear peces simètriques, creeu la vostra operació base des d'una extrusió per pla mitjà (si és possible). Llavors podeu utilitzar el pla d'esbós de l'operació base per fer la simetria d'operacions simètriques. |

##### Exercici 6-4 Crear operacions patró

|  | Les operacions poden ser duplicades mitjançant les matrius d'un patró rectangular o circular. En aquesta primera part de l'exercici, afegireu un patró rectangular de forats a una coberta de plàstic. Després, completareu un exercici usant un patró circular. |
| --- | --- |

Figura 6-50 Exercicis de patró rectangular i circular acabats

###### Crear un patró rectangular

|  | Per crear un patró rectangular, primer heu de crear el forat. |
| --- | --- |
| 1. | Obriu l'arxiu ch_06-4a.ipt. Feu girar la vista perquè la peça es vegi com a la figura següent. |

Figura 6-51 Arxiu ch_06-4a.ipt

| 2. | Feu clic sobre el botó Esbós a la barra de comandaments, després seleccioneu la superfície superior de la peça. |
| --- | --- |
|  | Consell: Podeu seleccionar primer la cara i després fer clic a l’eina Esbós. |
| 3. | Feu clic sobre l’eina Forat per centre a la barra del tauler o a la barra d’eines Esbós. Després seleccioneu un punt qualsevol a la cantonada inferior esquerra de la peça. |

Ubicació del centre del forat

Figura 6-52 Situar el centre del forat

| 4. | Feu zoom sobre la cantonada esquerra de la peça i situeu el centre utilitzant cotes. El centre està a 20 mm de l’aresta esquerra i a 10 mm de l'aresta superior, tal com apareix a la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 6-53  Afegir les cotes per ubicar el centre

| 5. | Feu clic sobre l’eina Forat a la barra del tauler o a la barra d’eines Operació. Afegiu un forat de 3 mm de diàmetre utilitzant la Terminació passant. |
| --- | --- |

Figura 6-54  Paràmetres de Forat i previsualització

###### Afegint un patró de forats

| 1. | Premeu l’eina Zoom tot per veure la peça sencera. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Feu clic sobre l’eina Patró rectangular a la barra del tauler o a la barra d’eines Operació. Seleccioneu el forat. |  |
| 3. | Feu clic en el botó Direcció 1 i seleccioneu l'aresta horitzontal de la part inferior de la peça. Apareixerà una previsualització del patró. En aquest exemple, invertiu la direcció. Premeu el botó Canviar. A Nombre introduïu 5 i a Separació 17.5. |  |
| 4. | Premeu el botó Direcció 2, seleccioneu l'aresta vertical esquerra de la peça i n'apareixerà una previsualització. A nombre introduïu 4 i a Separació 17.5. |  |

Figura 6-55 Paràmetres de patró i previsualització

| 5. | Premeu Acceptar. S'afegirà el patró rectangular. A la part següent de l'exercici, suprimireu operacions del patró. |
| --- | --- |

Figura 6-56 Patró rectangular de forats

###### Suprimir operacions del patró

|  | Una revisió del disseny de la peça mostra que s'han afegit al patró tres operacions no necessàries. Podeu suprimir totes les operacions d'un patró individualment. |
| --- | --- |
| 1. | Expandiu Rectangular Pattern1 en el navegador per mostrar totes les operacions. |
| 2. | En el navegador, seleccioneu les operacions. Cada operació es ressalta a la finestra gràfica quan la seleccioneu en el navegador. |
| 3. | Manteniu la tecla CTRL premuda i seleccioneu les operacions a suprimir, tal com es mostra a continuació. |

Operacions a suprimir

Figura 6-57 Suprimir operacions del patró

| 4. | Feu clic amb el botó dret del ratolí a qualsevol de les operacions ressaltades en el navegador i seleccioneu Eliminar. |
| --- | --- |

Figura 6-58 Operacions del patró eliminades

| 5. | Tanqueu l'arxiu. No guardeu els canvis. |
| --- | --- |

###### Crear un patró circular

|  | A l'exercici 6-1 vau afegir operacions de forat al cap d'un cilindre. En aquest exercici, creareu un patró circular utilitzant el forat aixamfranat. |
| --- | --- |

Figura 6-59 Cap de cilindre complet

| 1. | Obriu l’arxiu ch_06-4b.ipt. Feu girar la vista fins que sigui com la de la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 6-60 Arxiu ch_06-4b.ipt

| 2. | Seleccioneu l’eina Patró circular a la barra del tauler o a la barra d’eines Operació. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Seleccioneu l'operació de forat aixamfranat. |  |
| 4. | Seleccioneu el botó Eix de rotació en el quadre de diàleg Patró circular. En el navegador, seleccioneu Work Axis1. Apareixerà una previsualització del patró. |  |

Figura 6-61  Previsualització del patró circular

| 5. | Assegureu-vos que en el camp Nombre hi ha el valor 6. En aquest exemple, podeu introduir un valor incremental de 60 o un valor ajustat de 360 pel mètode de moviment. |
| --- | --- |
| 6. | Feu clic en el botó Més. En el mètode de moviment assegureu-vos que s'ha seleccionat Ajustat. A l'Angle, introduïu un valor de 360 i premeu Acceptar. El patró circular s'afegirà a la peça. |

Figura 6-62  Paràmetres i previsualització del patró circular

| 7. | Tanqueu l’arxiu. No guardeu els canvis. Fi de l'exercici. |
| --- | --- |

## Sumari de la unitat didàctica

| Per | Fer | Eina |
| --- | --- | --- |
| Crear una operació de forat | Seleccioneu l’eina Forat per centre a la barra d’eines Esbós. Seleccioneu l’eina Forat a la barra del tauler o a la barra d’eines Operació. |  |
| Crear un empalmament | Seleccioneu l’eina Empalmament a la barra del tauler o a la barra d’eines Operació. |  |
| Crear un xamfrà | Seleccioneu l’eina Xamfrà a la barra del tauler o a la barra d’eines Operació. |  |
| Crear una operació de buidatge | Seleccioneu l’eina Buidatge a la barra del tauler o a la barra d’eines Operació. |  |
| Crear un patró rectangular | Seleccioneu l’eina Patró rectangular a la barra del tauler o a la barra d’eines Operació. |  |
| Crear un patró circular | Seleccioneu l’eina Patró circular a la barra del tauler o a la barra d’eines Operació. |  |
| Crear una operació de simetria | Seleccioneu l’eina Simetria a la barra del tauler o a la barra d’eines Operació. |  |
| Suprimir una operació o ocurrència | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre l'entrada del navegador i seleccioneu Eliminar. |  |

## Apliqueu els vostres coneixements

|  | Utilitzant els coneixements que heu adquirit en aquesta unitat didàctica, creeu una peça de transició de plàstic per a un sistema de ventilació d'un automòbil. Per crear aquesta peça: - Creeu geometria d'esbós - Extrudiu el perfil esbossat - Afegiu empalmaments de radi variable - Buideu la peça La peça completa apareix a la figura següent. La longitud total de la peça és de 175 mm amb un rectangle major de 75 mm i un menor de 50 mm. Seleccioneu valors aproximats per als radis dels empalmaments i el gruix. |
| --- | --- |

Figura 6-63  Peça de transició completa

## Avalueu el vostre nivell

|  | Feu servir aquestes preguntes per avaluar els coneixements adquirits en aquesta unitat didàctica. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podeu afegir múltiples operacions de buidatge a una peça. - Veritable - Fals |  |
| 2. | Les operacions de forat només poden ser situades en una peça si s'ha creat amb anterioritat un forat per centre. - Veritable - Fals |  |
| 3. | Una peça que esteu dissenyant té diversos empalmaments diferents. Els empalmaments exteriors tindran un radi constant. Quin mode de selecció utilitzaríeu? - Bucle - Operacions - Interns - Externs |  |