### Lliçó 9—Creant vistes en perspectiva

- Quan finalitzi aquesta lliçó, podrà usar l'opció càmera d'Autocad Architectural Desktop per crear vistes en perspectiva d'un edifici realitzant les següents tasques:

- afegir i posicionar la càmera per crear una vista en perspectiva

- ajustar la càmera i les posicions de l'objectiu per modificar una vista en perspectiva.

- crear un arxiu animació AVI del model d'edifici d’Architectural Desktop

Aquesta lliçó ensenya com crear una vista en perspectiva i crear animacions del model amb el propòsit de la seva presentació. Per anar practicant, els arxius que com exemple són usats en aquesta lliçó ensenyen un simple model. Vostè pot utilitzar l'eina Càmera en qualsevol model d'Autocad Architectural Desktop i en qualsevol instant del disseny del seu projecte.

- Instal·lar l'arxiu dataset21 del CD-ROM tutorial del curs.

- Aquesta lliçó fa referència a les següents terminologies:

Càmera	Un objecte en un punt en l'arxiu model, el qual defineix la situació d'on vostè observa el model.

Recorregut de la Càmera	El recorregut que usa una càmera quan vostè crea el vídeo. En general, la càmera apareix per ser utilitzada mentre observa un punt estacionari.

Objectiu	Un punt a l'arxiu model que defineix una situació que està considerant quan observa un model.

Recorregut de l'Objectiu	L'objectiu utilitza un recorregut quan vostè crea el vídeo. En general, la càmera apareix per a romandre estacionària mentre que l'objectiu apareix per a moure's dins de l'espai del model en 3D.

Vídeo compressió	Quan crea un vídeo AVI, la variable vídeo compressió redueix la mida del byte de l'animació final usant diversos formats de compressió.

Zoom	La longitud focal dels lents de la càmera actua segons el model que està vostè observant (per exemple, 28mm, 50mm, 100mm).

#### Característica clau: Afegir una Càmera i Modificar Vistes

Utilitzar l'opció càmera per crear vistes en perspectiva. Posicionar la càmera com si fos una càmera real, i desprès col·locar la càmera en la direcció de la vista que desitgi. Ajustar els lents de la càmera, i realitzar canvis en la càmera  o en la posició de la vista per a generar la imatge.

Canviar l'augment de la vista, i la font i els punts de l'objectiu usant les opcions de càmera, o accedint en el quadre de diàleg a les Propietats de Càmera.

##### Creant una Vista en Perspectiva

Existeixen diferents maneres per localitzar la càmera en un punt d'on desitja observar l'edifici. Vostè ha de localitzar l'objectiu, que ens donarà la direcció de la càmera. El mètode més precís per localitzar la càmera i el punt de l'objectiu és dibuixant una simple línia, amb la càmera situada en el final de la mateixa i el punt de l'objectiu a l'altre extrem de la línia.

- Obrir Camera_01.dwg per completar el següent exemple, que ensenya com afegir una càmera i com modificar la perspectiva mostrada.

###### Afegir una càmera

1.	Seleccionar un punt en la finestra esquerra per a fer-ho possible.

Quatre finestres estan generades en espai model, amb una vista en planta en la finestra superior esquerra, i una vista en 3D en les finestres restants. La configuració de visualització Concept_Group està assignada a les quatre finestres.

2.	En el menú Disseny, polsar Generar perspectives ► Afegir càmera per mostrar el quadre de diàleg d'Afegir càmera.

3.	Especificar els següents paràmetres per a aquest quadre de diàleg.

- Introduir Ground View per al Nom

- Introduir 35 mm per al Zoom

- Introduir 1500 per al Nivell ocular

- Seleccionar la casella Associació de finestra.

4.	Seleccionar el punt final de l'esquerra de la línia de construcció més elevada per al punt d'Inserció, i a continuació seleccionar el punt final de la dreta de la línia de construcció per al punt de l'Objectiu.

###### Generar una vista des de terra

5.	Seleccionar la càmera de vista des de terra, i a continuació polsar el botó dret del ratolí i seleccionar Crear Vista.

6.	Seleccionar un punt en la finestra de l'esquerra més baixa, per generar la vista en perspectiva.

La vista des de terra ha estat generada en la finestra esquerra més baixa.

7.	Seleccionar un punt en l'esmentada finestra per a fer-ho possible, i a continuació escriure Oculta.

La vista des de terra ara apareix amb línies ocultes.

###### Afegir una càmera de vista des de terra i generar una vista des de sostre

8.	Seleccionar un punt en la finestra esquerra superior, per a activar-la.

9.	En el menú Disseny, polsar Generar perspectives ► Afegir càmera, per mostrar el quadre de diàleg d'Afegir càmera.

10.	Especificar els següents paràmetres en el quadre de diàleg corresponent:

- Introduir Roof View per al Nom

- Introduir 35 mm per al Zoom

- Introduir 6000 per al Nivell ocular

- Seleccionar la casella Generar vista després d'afegir

- Seleccionar la casella Associació de finestra

11.	Seleccionar el punt final de l'esquerra de la línia inferior construïda com a punt d'inserció i a continuació seleccionar el punt final de la dreta de la línia inferior construïda per al punt de l'Objectiu.

12.	Seleccionar un punt en la finestra esquerra inferior per a generar una vista en perspectiva.

La vista des de sostre ha estat generada en la finestra esquerra inferior.

13.	Seleccionar un punt en la finestra esquerra inferior per a activar-la, i introduir Oculta.

La vista des de terra ara apareix amb línies ocultes.

14.	Esborrar les dues línies construïdes.

###### Modificar les propietats de la càmera de vista des de terra usant punts de pinçament

15.	Seleccionar un punt en la finestra dreta superior per a activar-la.

16.	Fer un Zoom ampliar en la càmera de vista des de terra , i a continuació seleccionar-la per mostrar els seus punts de pinçament.

17.	Seleccionar el punt de pinçament de l'objectiu, per a posar-lo vermell, i a continuació seleccionar un punt en el sostre de l'edifici base, per a recol·locar l'objectiu.

18.	Polsar botó dret en el ratolí, i seleccionar Crear Vista.

Des que la càmera de vista des de terra està associada amb la finestra esquerra inferior, qualsevol modificació realitzada a la vista de càmera és automàticament reflectida en aquesta finestra.

19.	Seleccionar un punt en la finestra esquerra inferior per a activar-la, i introduir Oculta.

La vista des de terra ara apareix amb línies ocultes.

###### Modificar propietats de càmera de vista des de terra

20.	Seleccionar un punt en la finestra dreta superior per a activar-la.

21.	Seleccionar la càmera de vista des de terra, polsar botó dret del ratolí i seleccionar Modificar càmera per mostrar el quadre de diàleg de Modificar càmera.

22.	Introduir 10 mm per al valor del Zoom.

23.	Polsar en la icona de Propietats per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de càmera.

24.	Polsar en la fitxa Situació, i sota de Punt d'inserció, introduir 9000 per al valor de Z.

25.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg de Modificar càmera.

26.	Polsar Acceptar per continuar.

27.	Seleccionar la càmera de vista des de sostre, polsar botó dret del ratolí i seleccionar Crear vista.

Des que la càmera de vista des de sostre està associada amb la finestra esquerra inferior, qualsevol modificació realitzada a la vista en càmera està automàticament reflectida en aquesta finestra.

28.	Seleccionar un punt en la finestra esquerra inferior per a activar-la, i introduir Oculta.

La vista des de sostre ara apareix amb línies ocultes.

##### Ajustar Posició de Càmera

Utilitzar l'opció d'Ajustar Posició per moure la càmera i els punts de l'objectiu dins i fora, i prendre una vista de costat a costat i de a dalt a baix.

1.	Seleccionar un punt en la finestra superior esquerra per a fer-ho possible.

2.	Seleccionar la càmera de vista des de sostre, i a continuació polsar botó dret en el ratolí i polsar Ajustar posició per visualitzar el quadre de diàleg d'Ajustar posició de càmera.

3.	Especificar els següents paràmetres en aquest quadre de diàleg:

- Sota d'Increments d'ajust, introduir 1500 per al Pas

- Introduir 2 graus per a l'Angle

- Introduir 5 mm per al Zoom

###### Moviment Endavant i Posterior

4.	Polsar Endavant tres vegades

La vista en perspectiva en la finestra esquerra inferior mostra la càmera i els punts de l'objectiu movent-se 4.5 metres, que és tres vegades la distància de 1500.

5.	Polsar Posterior tres vegades.

La vista en perspectiva ensenya la càmera i els punts de l'objectiu movent-se cap a endarrere 4500, tornant a la situació original.

###### Moviment cap a la Dreta i cap a l'Esquerra

6.	Polsar Esquerra cinc vegades

La vista en perspectiva ensenya com la càmera i el punt de l'objectiu es mou 7.5 metres Cap a l'esquerra, que és cinc vegades l'increment de 1500.

7.	Polsar Dreta cinc vegades

La vista en perspectiva ensenya la càmera i el punt de l'objectiu movent-se 7.5 metres cap a la dreta, que és cinc vegades l'increment de 1500.

###### Moure A dalt i A baix

8.	Polsar A dalt tres vegades.

La vista en perspectiva ensenya la càmera i el punt de l'objectiu movent-se cap a dalt 4.5 metres, que és tres vegades l'increment de 1500.

9.	Polsar Avall tres vegades.

La vista en perspectiva ensenya la càmera i el punt de l'objectiu movent-se cap a baix 4.5 metres, que és 3 vegades l'increment de 1500.

###### Girar esquerra i dreta

10.	Polsar Girar esquerra vuit vegades.

El punt de l'objectiu mou 16 graus cap a l'esquerra, que és vuit vegades els 2 graus de l'angle.

11.	Polsar Girar dreta vuit vegades.

El punt de l'objectiu es mou 16 graus cap a la dreta , restaurant-lo a la seva posició inicial.

###### Cap a dalt i cap a baix

12.Polsar Cap a dalt quatre vegades.

El punt de l'objectiu es mou cap a dalt 8 graus, que és 4 vegades els 2 graus de l'angle.

13.	Polsar Cap a baix quatre vegades.

El punt de l'objectiu es mou cap a baix 8 graus, restaurant-lo a la posició inicial.

###### Zoom Ampliar i Reduir

14.	Polsar Zoom Reduir tres vegades.

El valor principal del zoom per a la vista en perspectiva és 10 mm, el qual és mostrat en la cantonada inferior esquerra del quadre de diàleg d'Ajustar Posició de Càmera. Quan realitzem un zoom ampliar o un zoom reduir, la posició de la càmera roman estacionària mentre que la longitud del lent va canviant, observant-ho en el valor especificat del zoom.

El valor del zoom canvia a 25 mm, el qual és tres vegades el valor del zoom de 5 mm, més el valor principal del zoom de 10 mm.

Anotar que ‘Zoom Actual’ de la càmera equival a les longituds dels lents d'una càmera estàndard de 35mm. Un factor de ‘Zoom Actual’ de 50mm és equivalent als lents estàndard en la majoria de càmeres. Els factors de ‘Zoom Actual’ de 35mm i inferiors, seran considerats com a angles amples, i 80mm i superiors ‘telephoto’.

15.	Polsar Zoom Ampliar tres vegades.

El valor del zoom és restaurat a 10 mm, com els paràmetres originals.

###### Ocultar la vista en perspectiva

16.	Polsar Ocultar.

Les línies ocultes en la vista en perspectiva estan desplaçades.

17.	Polsar Acceptar per continuar.

##### Creant una Animació AVI

Una animació és més o menys una vista en perspectiva - els dos components principals de l'animació són la càmera i l'objectiu. Aquesta opció inclou el moviment dels dos al mateix temps (càmera, objectiu), individualment, o de cap d'ells. Crear una animació AVI que tingui una càmera en moviment i un objectiu estacionari.

- Obrir Camera_02.dwg per completar el següent exemple, que ensenya com crear una animació AVI.

###### Afegir una càmera movie

1.	Seleccionar un punt en la finestra esquerra per a fer-ho possible

Dues finestres són mostrades a l'espai model, amb una vista en Planta en la finestra esquerra i amb una vista en 3D en la finestra dreta. La configuració de visualització Concept_Group està assignada en les dues finestres.

Una polilínia apareix englobada en els quatre grups de massa.

2.	En el menú Disseny, polsar Generar perspectives ► Afegir càmera per mostrar el quadre de diàleg d'Afegir càmera.

3.	Especificar els següents paràmetres per a aquest quadre de diàleg.

- Introduir Movie per al Nom

- Introduir 25 mm per al valor del Zoom

- Introduir 1500 per al Nivell ocular

- Seleccionar la casella Generar vista després d'afegir

- Seleccionar la casella Associació de finestra

4.	Seleccionar el punt final inferior de la polilínea de la càmera com a punt d'Inserció.

5.	Utilitzar l'opció Refent per seleccionar el punt situat al mig del pati.

6.	Seleccionar un punt en la finestra dreta per a la vista en perspectiva.

Una vista en perspectiva és mostrada en la finestra dreta.

###### Suprimir Associació de finestra

7.	En la finestra esquerra, polsar el botó dret del ratolí en la càmera i seleccionar Modificar Càmera per mostrar el quadre de diàleg de Modificar Càmera.

8.	Deseleccionar la casella Associació de finestra i polsar Acceptar.

###### Generar un Vídeo

9.	En el menú de Disseny, polsi Generar perspectives ► Crear vídeo.

10.	Seleccionar la càmera per mostrar el quadre de diàleg Crear Vídeo.

11.	Sota de Ruta de càmera, polsi Designar ruta <, i a continuació seleccionar un punt en la polilínia de camí de la càmera.

12.	Sota de Ruta de destí, polsi Designar punt <, i a continuació usar l'opció Refent per seleccionar el punt situat al mig del pati.

13.	Seleccionar Ombrejat – 256 Color de la llista Regenerar.

14.	Sota d'Imatges seleccionar 45 a la llista de Número, i a continuació seleccionar 5 de la llista de Velocitat.

15.	Polsar Acceptar per mostrar el quadre de diàleg Arxiu de vídeo de càmera.

16.	Buscar una carpeta adequada per a la situació de l'arxiu, i introduir com a Nom de l'arxiu Movie_01.

17.	Polsar Guardar per mostrar el quadre de diàleg de Compressió de Vídeo.

18. Seleccionar Imatges completes (sense comprimir) a la llista de Compressor.

19.	Polsar Acceptar per continuar.

El quadre de diàleg de Vídeo càmera és mostrat, i la càmera es mou al llarg de la polilínia.

20.	Quan el procés Creant vídeo hagi finalitzat, es mostrarà el quadre de diàleg de Càmera AEC.

21.	Polsar Sí per veure l'animació AVI.

Generar i veure un arxiu d'animació AVI és dependent del tipus de visor AVI que tingui instal·lat en el seu ordinador. El tipus de compressor que esculli quan generi un arxiu AVI, determina la qualitat del resultat de l'animació AVI.

Haurà d'experimentar amb diversos tipus de compressió quan generi animacions AVI en el seu ordinador.

#### Resum

Usar l'opció Càmera per crear vistes en perspectiva, col·locant la càmera en la direcció de la vista desitjada, i ajustant la longitud focal dels lents de la càmera. Canviar l'augment de la vista, la font i els punts de l'objectiu usant els punt de pinçament de la càmera, o accedint al quadre de diàleg de les Propietats de la Càmera. Utilitzar l'opció d'Ajustar la Posició de la Càmera per ajustar la posició de la càmera i dels punts de l'objectiu.

Crear una animació AVI que tingui una càmera en moviment i un objectiu estacionari. Establir una polilínia on es mourà la càmera i a continuació establir un punt de l'objectiu. Especificar un nou nom de la càmera, factor de zoom, i nivell ocular. Especificar la qualitat del vídeo, incloent número d'imatges en el vídeo, i velocitat de les imatges per segon del vídeo.