### Lliçó 6—Utilitzant Característiques del Modelat de Masses

- Quan completi aquesta lliçó, estarà capacitat per usar les característiques del modelat de masses d'Autocad Architectural Desktop i realitzar les següents tasques:

- crear primitives i elements de massa extrusionats, i modificar les propietats d'elements de massa.

- crear grups de massa a partir d'elements de massa i modificar grups de massa modificant elements de massa.

- usar l'Explorador de models per veure elements de massa i grups de massa.

- controlar les operacions de Booleanes per determinar la relació entre elements de massa en un grup de massa.

- crear referències d'elements de massa i grups de massa.

- guardar una imatge bitmap d'un model de massa.

Aquesta lliçó ensenya com crear i modificar elements de massa i grups de massa, i com usar l'Explorador de models. Completi la primera secció d'aquesta lliçó per aprendre com crear i modificar elements de massa, incloent com extrudir un element de massa d'un perfil AEC. En la següent secció, aprendrà com reunir elements de massa en grup de massa, el qual forma la geometria del seu model de massa.

En la secció final, aprendrà a usar l'Explorador de models per veure i completar el seu model de massa. Aprendrà com controlar la direcció de visualització i les opcions d'ombrejat, i després guardar el model com imatge bitmap. Aprendrà com completar el model de massa aplicant l'operació Booleanes a elements de massa individuals dins d’un grup de massa , i fent referència a elements del seu edifici per unir porcions de l’edifici a la vegada.

- Instal·lar l'arxiu dataset09 del CD-ROM tutorial del curs.

- Aquesta lliçó fa referència a les següents terminologies:

Referència d'entitats AEC	Una còpia d'un element de massa o grup de massa que conserva les propietats de l'element de massa original o del grup de massa original.

Operacions Booleanes	Afegir, sostreure, o intersecar elements de massa dins d'un grup de massa per modificar el model de massa.

Element de massa	Una de les 12 formes bàsiques en 3D, o formes definides per l'usuari, amb dimensions especificades per l'usuari, usades com a blocs de construcció per crear un grup de massa.

Grup de massa	Una reunió d'elements de massa definint un model de construcció total o parcial.

Model de massa	Una unió finalitzada de grups de massa definint opcions clau d'edificis 3D: Creant i Modificant Elements de Massa.

#### Característica clau: Creant i Modificant Elements de Massa

Usar elements de massa per crear un model de massa d'un edifici. Començar amb formes en 3D, reunir-les en grups, i a continuació modificar els elements de massa per reflectir la configuració de l'edifici. Escollir de les 12 formes d'elements de massa bàsiques o crear la seva pròpia forma en 3D. Definir la geometria habitual com un perfil AEC i a continuació usar-lo per definir noves formes d'elements de massa.

##### Creant Elements de massa

Autocad Architectural Desktop té 12 formes d'elements de massa predefinides per elegir, així com opcions d'extrusió i de revolució per generar formes desitjades. Veure elements de massa usant el Visor Flotant, generar elements de massa igualant elements de massa existents en el dibuix, i modificar les propietats dels elements de massa com sigui necessari.

- Obri mass_01_m.dwg per completar el següent exemple, que ensenya com crear elements de massa.

###### Seleccionar un element de massa

1.	Seleccionar un punt en la finestra esquerra.

2.	Polsar Elements de massa ► Afegir element de massa, en el menú de Concepte, per mostrar el quadre de diàleg d'Afegir element de massa.

###### Previsualitzar elements de massa

3.	Polsar en la icona de Visor Flotant per mostrar el quadre de diàleg de Visor Flotant, i a continuació a la llista de Vistes, seleccionar Isomètric de nord-est.

4.	En el quadre de diàleg d'Afegir element de massa, a la llista de Forma, seleccionar Cilindre, i a continuació verificar que un cilindre està sent mostrat en el Visor Flotant.

5.	A la llista de Forma, seleccionar qualsevol altra forma, i observar que es van mostrant en el Visor Flotant.

6.	Tancar el Visor flotant.

###### Posar la situació i la mida d'element de massa Quadrat

7.	En el quadre de diàleg d'Afegir element de massa, a la llista Forma, seleccionar Quadrat, i a continuació verificar que la casella Especificar en pantalla està seleccionada.

8.	Teclejar 6000,12000 per a la primera cantonada, i després teclejar @6000,6000 per a la segona cantonada.

9.	Seleccionar un punt en la finestra, i a continuació arrossegar el cursor a dalt i a baix per canviar l'altura del quadrat.

10.	Teclejar 12000 per a l'Altura.

11.	Polsar INTRO per a acceptar per defecte, 0.00 graus, com a angle de rotació, i a continuació polsar INTRO per a finalitzar l'ordre.

###### Posar la situació i la mida d'element de massa Cilindre

12.	Seleccionar un punt en la finestra Grup, i a continuació polsar el botó dret del ratolí i seleccionar Repetir Afegir element de massa per mostrar el quadre de diàleg d'Afegir element de massa.

13.	A la llista de Forma, seleccionar Cilindre.

14.	Teclejar 12000,12000 per al punt d'inserció , 3000 per al radi, i 9000 per a l'altura.

15.	Polsar INTRO per a acceptar per defecte, 0.00 graus, com a angle de rotació, i a continuació polsar INTRO per finalitzar l'ordre.

###### Enllaçar un element de massa existent

16.	Seleccionar un punt en la finestra Grup, i a continuació polsar el botó dret del ratolí i seleccionar Repetir Afegir element de massa, per mostrar el quadre de diàleg d'Afegir element de massa.

17.	Assegurar-se que la casella ‘Especificar en pantalla’ no està seleccionada, i polsar en la icona Igualar, i a continuació en la finestra esquerra seleccionar el quadrat.

18.	Polsar INTRO per acceptar per defecte, Tot, per als paràmetres d'Igualar.

19.	Teclejar 15000,9000 per al punt d'inserció , i a continuació polsar INTRO per acceptar per defecte, 0 graus, per a l'angle de rotació.

20.	Polsar INTRO per finalitzar l'ordre.

##### Creant Elements de Massa Extrusionats

Crear elements de massa extrusionats a formes personalitzades de model. Usar una polilínia per a definir la geometria de l'element de massa. Definir un Perfil AEC de la polilínia i aplicar-lo a l'extrusió de l'element de massa per a completar la forma desitjada l'element de massa.

Per usar perfils AEC definir la geometria a dibuixar com una polilínia tancada, a continuació definir un perfil AEC amb un nom i una descripció opcional. Aplicar la polilínia tancada al perfil AEC. Aplicar el perfil AEC a un objecte AEC com si creés objectes nous o modificant objectes existents.

- Obrir mass_02_m.dwg per a completar el següent exemple, i crear elements de massa extrusionats.

###### Definir un Perfil AEC

1.	Seleccionar un punt en la finestra esquerra.

2.	Polsar Perfils AEC ► Definir Perfil AEC, en el menú Escriptori, per a mostrar el quadre de diàleg de Perfils.

3.	Polsar Nou, per mostrar el quadre de diàleg de Nom, i teclejar Profile_1 com el nou nom.

4.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg de Perfils.

5.	Polsar Establir des de < i a continuació seleccionar la polilínia.

6.	Polsar INTRO per acceptar per defecte, No, per a afegir un altre anell.

7.	El quadre de diàleg de Perfils es mostra una altra vegada, polsar Editar per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de definició de perfil.

8.	Teclejar Perfil AEC des de Polilínia, per a la descripció.

9.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg de Perfils.

10.	Polsar Acceptar per continuar.

11.	Polsar Elements de massa ► Afegir elements de massa, en el menú de Concepte, per mostrar el quadre de diàleg d'Afegir element de massa.

12.	A la llista de Forma, seleccionar Extrusió, i verificar que a la llista de Perfil tenim el creat Profile_01.

13.	Introduir 6000 per a l'altura en el quadre de diàleg.

14.	Teclejar 9750,9750 per al punt d'inserció , i a continuació polsar INTRO per acceptar per defecte, 0 graus, per a l'angle de rotació.

15.	Polsar INTRO per finalitzar l'ordre.

##### Modificar Elements de Massa

Modificar elements de massa canviant les seves propietats, incloent forma, situació i dimensions. Vostè pot modificar elements de massa accedint a les propietats d'element de massa individual, o editant punts de pinçament.

- Obrir mass_03_m.dwg per completar el següent exemple, que mostra com editar elements de massa.

###### Modificar propietats d'element de massa

1.	Seleccionar un punt en  la finestra esquerra.

2.	Polsar Elements de massa ► Modificar elements de massa, en el menú de Concepte.

3.	Seleccionar el quadrat de la dreta, i a continuació polsar INTRO per mostrar el quadre de diàleg de Modificar elements de massa.

4.	Teclejar 15000 per a l'Altura.

5.	Polsar Acceptar per continuar.

La caixa de la dreta és ara 15m més alta.

6.	Seleccionar la caixa de l'esquerra per mostrar els punts de pinçament.

7.	Subjectar la tecla SHIFT, i a continuació seleccionar els punts de pinçaments superiors de la dreta i de l'esquerra.

8.	Deixar anar la tecla SHIFT, seleccionar un punt de pinçament actiu, i a continuació arrossegar cap a l'esquerra 3 metres.

9.	Polsar ESC dues vegades per treure els punts de pinçament.

10.	Ara seleccionar l'extrusió.

11.	Polsar botó dret del ratolí i seleccionar Propietats per mostrar el quadre de diàleg de Propietats.

12.	En la fitxa Alfabètic, teclejar 5000 per a l'altura.

- Quan vostè seleccioni altres objectes en el dibuix, la llista situada en la part superior del quadre de diàleg de Propietats mostra tots els elements seleccionats. Vostè pot clarificar la selecció seleccionant un altre objecte de la llista.

13.	Tancar el quadre de diàleg de Propietats.

L'element de massa extrusionat és ara 5m més alt.

#### Característica Clau: Creant i Modificant Grups de Massa

Combinar elements de massa en un grup de massa. Una vegada que un grup de massa està reunit, modificar-lo amb l'operació Booleanes per a afegir, sostreure, o inserir elements de massa individuals. A mesura que els elements de massa canvien, el grup de massa associat automàticament canvia. Similar a un Xref, l'aparició del grup de massa és únicament dependent en els elements de massa subjectats.

##### Creant Grups de Massa

Reunir elements de massa en grups de massa. Per defecte, això és un procés additiu, encara que vostè també podrà sostreure e intersecar elements de massa. Per començar, afegir un indicador de grup de massa en el seu dibuix, i a continuació acoblar qualsevol combinació d'elements de massa, objectes AEC, o sòlids 3D en Autocad per a l'indicador, per crear un grup de massa.

- Obrir mass_04_m.dwg per completar el següent exemple, que ensenya com crear grups de massa.

###### Situar la configuració de visualització de finestra i visualitzar-la

1.	Seleccionar un punt en la finestra esquerra.

2.	Polsar Seleccionar visualització, en el menú d'Escriptori,  per mostrar el quadre de diàleg de Configuració de visualització de finestra.

3.	Sota de Nom, verificar que CONCEPT_MASS està seleccionat.

4.	Polsar Acceptar per continuar.

5.	Seleccionar un punt en la finestra dreta.

6.	Polsar Seleccionar visualització, en el menú d'Escriptori,  per mostrar el quadre de diàleg de Configuració de visualització de finestra.

7.	Sota de Nom, verificar que CONCEPT_GROUP està seleccionat, i a continuació polsar Acceptar per continuar.

###### Crear una definició de grup de massa

8.	Polsar Eines d'agrupació de masses ► Afegir grup de masses, en el menú de Concepte.

9.	Teclejar 1700,2500 per a la posició, i a continuació polsar INTRO per acceptar per defecte, 0 graus, per a l'angle de rotació.

L'indicador de grup de massa apareix en la finestra dreta.

###### Enllaçar elements de massa a un grup de massa

10.	Seleccionar la icona de grup de massa, polsar el botó dret del ratolí i seleccionar Enllaçar elements.

11.	En la finestra de Massa, seleccionar els dos cubs, el cilindre, i l'extrusió com elements a enllaçar.

12.	Polsar INTRO per finalitzar l'ordre.

13.	Seleccionar un punt en la finestra Grup, i teclejar Ocultar.

##### Modificar Grups de Massa

Modificar grups de massa modificant elements de massa enllaçats. Pot Canviar la posició del grup de massa, enllaçant elements de massa addicionals, o separant elements de massa del grup de massa. També pot encaixar grups de massa dins d'altres grups de massa per a crear variacions de disseny.

- Obrir mass_05_m.dwg per completar el següent exemple, que ensenya com modificar grups de massa.

###### Modificar un grup de massa editant un element de massa

1.	Seleccionar un punt en la finestra esquerra.

2.	Seleccionar el quadrat de l'esquerra, i a continuació polsar botó dret del ratolí i seleccionar Propietats per mostrar el quadre de diàleg de Propietats.

3.	En la fitxa Alfabètic, teclejar 10500 per a la Posició X.

4.	Tancar el quadre de diàleg de Propietats.

5.	Observar que la caixa de l'esquerra ara té una nova posició en la finestra Massa, i el grup de massa també reflecteix aquest canvi.

###### Desenllaçar un element de massa d'un grup de massa

6.	En la finestra dreta, seleccionar el grup de massa, i a continuació polsar el botó dret del ratolí i seleccionar Desenllaçar elements.

7.	En la finestra Massa, seleccionar el cilindre, i polsar INTRO per finalitzar l'ordre.

8.	Observar que el cilindre ha sigut desplaçat del grup de massa.

###### Enllaçar un element de massa simple al grup de massa

9.	En la finestra Grup, seleccionar el grup de massa, i a continuació polsar el botó dret del ratolí i seleccionar Enllaçar elements.

10.	En la finestra Massa, seleccionar el cilindre, i a continuació polsar INTRO per finalitzar l'ordre.

10.	Observar que ara el cilindre és part del grup de massa una altra vegada.

#### Característica Clau: Usant Explorador de Models

Usar l'Explorador de Models per mostrar i modificar elements de massa i grups de massa. Utilitzar les opcions de Mostrar Explorador de models per generar i manipular vistes d'objectes. Utilitzar les ordres d'Explorador de models, per crear nous grups de massa i nous elements de massa. Vostè podrà tallar, copiar, i enganxar objectes de l’Explorador de models. També podrà enllaçar i desenllaçar objectes per a grups de massa, o des de grups de massa, modificar les propietats del grup de massa, i canviar la configuració de visualització de l'objecte amb l'Explorador de Models.

##### Controlant visualització de models

Utilitzar les ordres de Mostrar Explorador de models, per generar estructures tipus filferro, ocultes, i vistes d'objectes modelitzats. Manipular les vistes en l'Explorador de models amb Enquadrament, Zoom, o Òrbita 3D.

- Obrir mass_06_m.dwg per completar el següent exemple, que ensenya com controlar les vistes model.

###### Visualitzar un model de massa amb l'Explorador de models

1.	Seleccionar un punt en la finestra dreta.

2.	Seleccionar el grup de massa, polsar el botó dret del ratolí, i seleccionar Mostrar Explorador de models, per mostrar l'Explorador de models.

3.	A la llista Control de visualització, seleccionar Isomètrica SO.

4.	Polsar en la icona Ocultar.

5.	Polsar en la icona Modelitzat.

6.	Polsar en la icona de Estruct. tipus filferro, polsar en la icona Zoom, i a continuació moure el cursor en la finestra vista, per ampliar o reduir.

7.	Polsar en la icona d'Enquadrament i moure el cursor per enquadrar en el costat dret de la finestra.

8.	Restaurar la vista isomètrica SO, polsar en la icona Òrbita, i a continuació moure el cursor dins del cercle indicat, per a rotar a la vegada la càmera i l'objectiu.

9.	Restaurar la vista Isomètrica SO, polsar en l'indicador del quadrant dret, i a continuació moure el cursor a esquerra i dreta, per a rotar la càmera sobre l'eix vertical.

10.	Restaurar la vista Isomètrica SO, polsar en l'indicador del quadrant superior, i moure el cursor a dalt i a baix per a rotar la càmera sobre l'eix horitzontal.

11.	Restaurar la vista Isomètrica SO, i a continuació moure el cursor fora del cercle per a rotar l'objectiu, mentre la càmera roman estacionària.

##### Controlant Operacions Booleanes

Controlar operacions de Booleanes en l'Explorador de models afegint, sostraient, e intersecant elements de massa. Canviar la posició d'elements i grups de massa en l'arbre de projectes per controlar els resultats de les operacions de Booleanes. Copiar un grup de massa d'un arxiu a un altre usant arrossegar i enganxar dins de l'Explorador de models.

- Obrir mass_07_m.dwg per completar el següent exemple que ensenya com controlar les operacions Booleanes.

###### Canviar noms en l'arbre de projectes

1.	Seleccionar un punt en la finestra dreta per a activar-la.

2.	Seleccionar el grup de massa, polsar el botó dret del ratolí, i a continuació seleccionar Mostrar Explorador de models per mostrar l'Explorador de models.

3.	A la llista de Vistes, seleccionar Isomètrica SO.

4.	En l'arbre de projectes, seleccionar el primer text de Quadrat, i a continuació polsar botó dret en el ratolí i seleccionar Reanomenar.

5.	Teclejar Tall Wing per al nom de l' element.

6.	Seleccionar el segon text de Quadrat, polsar el botó dret del ratolí i seleccionar Reanomenar.

7.	Teclejar Short Wing per al nom de l' element.

8.	Seleccionar el text d'Extrusió, polsar botó dret del ratolí i seleccionar Reanomenar.

9.	Teclejar Base per al nom de l'element.

10.	Seleccionar el text de Cilindre, polsar botó dret del ratolí i seleccionar Reanomenar.

11.	Teclejar Tower per al nom de l' element.

12.	Seleccionar el text de Grup de masses, polsar botó dret del ratolí i seleccionar Reanomenar.

13.	Teclejar Scheme_1 per al nom del grup.

###### Sostraure un element de massa del grup de massa

14.	Seleccionar el text de Tower (Cilindre), polsar el botó dret del ratolí i seleccionar Operació ►  Sostractiu.

15.	Seleccionar el text de Scheme_1 (Grup de masses),  i polsar la icona d'Ocultar.

16.	Observar que el cilindre ha estat sostret de l'extrusió i dels dos cubs.

17.	Arrossegar el text de Tower (Cilindre) cap a dalt en l'arbre de projectes i situar-lo dins del text de Short Wing (Quadrat).

18.	El cilindre ha estat sostret sol del quadrat element de massa de la dreta. Cap element de massa sostractiu, sostraurà sol d'elements de massa que estan dins d'ell en l'arbre de projectes.

###### Intersecar elements de massa en el grup de massa

19.	Seleccionar el text de Tower (Cilindre), polsar el botó dret del ratolí i seleccionar Operació ►  Intersecció.

20.	Seleccionar el text de Scheme_1 (Grup de masses).

21.	Observar que l'extrusió i la caixa de l'esquerra no han modificat, i només el cilindre i la caixa de la dreta intersecats, resulten reflectits en el model.

22.	Arrossegar el text de Tower (Cilindre) cap a sota en l'arbre de projectes i situar-lo dins del text de Short Wing (Quadrat).

23.	Observar que l'extrusió no ha canviat, i la intersecció del cilindre, el quadrat de l'esquerra, i el quadrat de la dreta és reflectida en el model.

##### Fent Referència de Grups i Elements de Massa

Quan fa referència a un element de massa o un grup de massa, qualsevol canvi realitzat en l'element de massa original és reflectit en el grup de massa al qual fa referència. Si vostè copia, fa simetria, o gira un objecte de referència, s'actualitzarà automàticament si canvia l'element de massa original.

- Obrir mass_08_m.dwg per completar el següent exemple per a referenciar elements de massa.

###### Fer referència d'un element de massa

- 1.	Seleccionar un punt en la finestra esquerra inferior, per a activar-la.

2.	Polsar Utilitats AEC ►  Objectes AEC de referència, en el menú d'Escriptori.

3.	Polsar el botó dret del ratolí, seleccionar Afegir, i a continuació seleccionar el grup de massa.

4.	Utilitzar Centre com a refent i seleccionar el cercle de referència com el punt d'inserció.

5.	Utilitzar Centre com a refent, i seleccionar el cercle de referència per a la situació.

6.	Arrossegar cap a l'esquerra, i seleccionar un punt per introduir 180 graus com l'angle d'inserció, i a continuació polsar INTRO per finalitzar l'ordre.

- 7.	Fer una simetria d'un grup de massa cap a dalt i cap a la dreta, utilitzant el centre de la referència del cercle com el principi de la línia de simetria en cada temps.

###### Desplaçar un element de massa

- 8.	Seleccionar un punt en la finestra superior esquerra, i a continuació seleccionar el cub superior per mostrar punts de pinçament.

- 9.	Seleccionar el punt de pinçament central, i arrossegar el cub 3000 cap a l'esquerra. A continuació polsar ESC dues vegades per ocultar els punts de pinçament.

- 10.	Observar que el grup de massa original i els grups de massa als quals fan referència, reflecteixen aquest canvi.

###### Modificar propietats d'elements de massa

- 11.	Seleccionar un punt en la finestra superior dreta, i seleccionar el cub de la dreta.

- 12.	Polsar el botó dret del ratolí i seleccionar Propietats, per mostrar el quadre de diàleg de propietats.

- 13.	Teclejar 25000 per a l'altura.

- 14.	Tancar el quadre de diàleg de Propietats, i a continuació polsar ESC dues vegades per treure els punts de pinçament.

- 15.	Observar que el grup de massa original i els grups de massa als quals fan referència reflecteixen aquest canvi.

##### Guardant una Imatge Bitmap

Usar l'Explorador de models per guardar una imatge bitmap (.bmp) d'una vista especificada. Una vegada creada, vostè podrà visualitzar, editar, o importar la nova imatge bitmap com qualsevol arxiu d'imatge bitmap.

- Obrir  mass_09.dwg per completar el següent exemple que ensenya com guardar una  imatge bitmap.

###### Especificar una vista per a guardar com bitmap

1.	Seleccionar un punt en la finestra Grup per a activar-la.

2.	Seleccionar el grup de massa, polsar botó dret del ratolí, i seleccionar Mostrar Explorador de models per mostrar l'Explorador de models.

3.	A la llista de vistes, seleccionar Isomètrica SO.

4.	Seleccionar la icona Modelitzat.

5.	Polsar el botó dret en la finestra, i a continuació seleccionar Altres ►  Guardar com mapa de bits, per mostrar el quadre de diàleg de Guardar com a.

6.	Navegar per les carpetes, i teclejar Model_1 com a nom d'arxiu.

7.	Polsar Acceptar per continuar.

8.	Obrir Microsoft Paint, i obrir Model_1.bmp.

9.	Tancar Microsoft Paint.

#### Resum

Utilitzar elements de massa i grups de massa com edificis de disseny esquemàtics per al seu projecte. Utilitzar una de les 12 formes estàndard d'Autocad Architectural Desktop, o crear formes personalitzades dels perfils AEC.

Una vegada enllaçats elements de massa a grups de massa, utilitzar operacions Booleanes per afegir, sostreure, e intersecar elements de massa, dins del grup de massa per refinar el seu disseny. Utilitzar l'Explorador de Models per veure i modificar elements de massa i grups de massa. Crear imatges bitmap del seu disseny de l'Explorador de models, i importar-les a altres programes per revisar la presentació.