### Lliçó 12—Usant Característiques de Murs

- Quan hagi completat aquesta lliçó, podrà usar les característiques dels murs d'Autocad Architectural Desktop realitzant les següents tasques:

- crear murs dibuixant segments de mur i convertint polilínies en murs

- modificar murs utilitzant els comandaments de Modificar d'Autocad i utilitzant els estils de mur.

- control en unir murs i en crear grups d'unió de murs.

- retallar i estirar murs fins a les línies del sostre i del terra

- crear estils de mur

- control en la prioritat dels components del mur i en els patrons d'ombrejat dels components.

- Aquesta lliçó mostra com crear i modificar murs, i com crear i utilitzar estils de mur. A la primera part d'aquesta lliçó, aprendrà a dibuixar murs rectes i segments de mur corbs, i convertir murs de polilínies.

En la següent secció, aprendrà a modificar murs, incloent els comandaments de Modificar d'Autocad com Retallar, Estirar, i Desfasar, i a aplicar estils de mur a un objecte mur. També aprendrà a controlar com suprimir murs component el suprimir murs radials i utilitzant grups de murs per suprimir. Finalment, aprendrà a modificar murs retallant-los i estirant-los fins als objectes sostre i escales.

En l'última part d'aquesta lliçó, aprendrà a crear i a utilitzar estils de mur. Primer, aprendrà a crear un estil de mur que inclourà diversos components materials. A continuació, aprendrà a controlar la prioritat d'aquests components així que una vegada el mur s'uneixi faran que treballi correctament. Per últim, aprendrà a aplicar models d'ombrejat a aquests components de mur.

- Instal·lar l'arxiu dataset26 del CD-ROM tutorial del curs.

- Aquesta lliçó fa referència a la següent terminologia:

Línia Base	La línia des de la qual tots els marges de components (marges d'impressió) són delimitats (la línia base d'una totxana blanquejada o arrebossada és el marge del bloc)

Marge de desfasament	La distància des de la cara d'un component a la línia base de l'estil de mur – des d'on l'ample del component es mesura.

Acabat de buit (de “hueco”)	Una condició d'acabat personalitzada per als marges verticals d'obertura d'una porta o finestra.

Prioritat	El paràmetre numèric que determina com se suprimiran els components dels murs en les interseccions. El número prioritari és el menor, el major és prioritari (un component d'un mur amb una prioritat d'1 suprimirà a una altra prioritat 1 d'un mur, però estesa fins a una component de mur amb una prioritat de 2).

Ajust+contracció	Un contorn que ressalta només les línies externes d'un segment de mur en el pla de tall. Ajust+contracció és una entitat d'ajust per a una presentació.

Acabat del mur	Una condició predeterminada d'acabar per al marge vertical d'un mur independent.

#### Característiques clau: Crear Murs

- Crear murs havent seleccionant prèviament un estil de mur, després havent especificat els punts d'inici i final per a cada segment de mur. Es poden dibuixar segments de mur rectes o corbs, o combinacions de tots dos. Modificar murs existents especificant un nou estil de mur, o canviant l'altura base del mur, amplada, i justificació. També podrà igualar les característiques d'un mur amb aquelles d'un altre mur existent.

- Manipular unions de segments de mur creant grups d'unió d'estils de mur similars, i especificant els valors apropiats de radis d'unió. Podrà importar grups d'unió de murs d'un dibuix a un altre, de la mateixa manera que exportar grups d'unió d'un dibuix existent.

- Modificar les propietats de dimensió del mur especificant uns nous paràmetres de línia de sostre i terra. Podrà afegir trams al perímetre de la teulada, i escales a qualsevol línia de sostre o terra. Canviar els vèrtexs en sostre i terra si fora necessari o invertir l'ordre de les línies de sostre i terra. Afegir modificadors en la forma dels components especificant la seva localització en el mur. Pot especificar la posició d'inici i les distàncies d'elevació per als modificadors de mur, així com els valors finals de distància d'elevació.

##### Dibuixar Murs

Dibuixar murs rectes utilitzant l'opció Tancament ortogonal, especificar una nova justificació, i per últim dibuixar un segment corb de mur. Convertir polilínies a murs, i després especificar un nou estil de mur, justificació, i ample.

En el següent exemple dibuixat, ambdues finestres a la Presentació 3D del Treball tenen assignada la configuració de visualització del Treball. Tres parells de línies de referència estan afegides per a ajudar-lo a dibuixar murs.

- Obrir el dibuix Walls_01.dwg i completar el següent exemple, que mostra com dibuixar murs.

###### Dibuixar murs utilitzant l'opció Tancament Ortogonal

1.	Seleccionar un punt de la finestra esquerra per a fer-la actual.

La finestra esquerra és una vista en Planta, i la finestra dreta és una vista 3D. Les dues finestres tenen assignada la configuració en pantalla del Traçador. Tres parells de línies de referència s’afegeixen per a ajudar-lo a dibuixar els murs.

2.	En el menú Disseny, polsar Murs ► Afegir Murs per mostrar el quadre de diàleg d'Afegir Murs.

3.	Seleccionar Brick_102_Lined a la llista Estil, i a continuació seleccionar Dreta a la llista de Justificació.

4.	Teclejar 0,0 per al punt inicial, i a continuació seleccionar la intersecció de les línies de referència de la dreta més baixes per al punt següent.

5.	Seleccionar la intersecció de les línies de referència més altes de la dreta per al punt següent.

6.	En el quadre de diàleg d'Afegir Murs, polsar Tancar Ortogonal, i després seleccionar un punt a l'esquerra de l'últim punt.

Quatre segments de mur són mostrats, formant un recinte de 3000 mm. per 3000 mm. Les cantonades exteriors dels segments de mur coincideixen amb la intersecció de cada parell de línies de referència. La totxana apareix a la cara interior de cada segment de mur, a causa de què el mur està justificat a l'esquerra.

###### Invertir la justificació del mur

7.	Seleccionar un punt en qualsevol dels quatre segments de mur, i a continuació polsar amb el botó dret del ratolí i polsar Invertir.

La justificació del mur és invertida, donant com a resultat que la totxana aparegui a la cara exterior de cada segment de mur. Ara, la cantonada interior de cada segment de mur coincideix amb la intersecció de cada parell de línies de referència.

###### Dibuixar un segment corb de mur

8.	Seleccionar un punt en qualsevol dels quatre segments de mur, i a continuació polsar el botó de la dreta del ratolí i polsar Esborrar.

9.	En el menú Disseny, polsar Murs ► Afegir Mur per mostrar el quadre de diàleg d'Afegir Murs.

10.	Especificar els següents ajustos per al quadre de diàleg:

- Seleccionar Brick_102_Lined a la llista d'Estil.

- Seleccionar Corbat per a Segment

- Seleccionar Línia Base a la llista de Justificar.

11.	Teclejar 0,0 per al punt inicial, i a continuació seleccionar la intersecció de les línies de referència més baixes pel punt mitjà.

12.	Seleccionar la intersecció de les línies de referència més altes pel punt final, i a continuació prémer la tecla INTRO per finalitzar l'ordre.

El punt inicial, el punt mitjà, i el punt final de les línies base dels segments corbs de mur coincideixen amb la intersecció de cada parell de línies de referència.

##### Convertir Polilínies a Murs

Pot convertir polilínies, línies, arcs, cercles, i objectes seccionats (utilitzant polilínies) a murs. Quan hagi convertit una geometria a mur, podrà també conservar o esborrar la geometria original.

- Obrir el dibuix Walls_02.dwg i completar el següent exemple, que mostra com convertir polilínies a murs.

1.	Seleccionar un punt de la finestra esquerra per a fer-la actual.

La finestra de l'esquerra és una vista en Planta, i la finestra de la dreta és una vista 3D. Ambdues finestres tenen assignada la configuració de pantalla del Traçador. Les polilínies apareixen en negre, amb línies guies blaves afegides per a ajudar-lo en el procés de conversió.

2.	En el menú Disseny, polsar Mur ► Convertir en Mur.

3.	Seleccionar un punt de la polilínia negra, i a continuació prémer la tecla INTRO per continuar.

4.	Teclejar No per esborrar la geometria traçada.

5.	Com el quadre de diàleg de Propietats de Mur està mostrant-se, polsar en la fitxa Estil.

6.	Sota de Nom, seleccionar Block 140.

7.	Seleccionar la fitxa Dimensions, i a continuació seleccionar Línia Base a la llista de Justificació.

8.	Polsar Acceptar per continuar.

Dos segments de mur com blocs de treball de 140 mm han estat dibuixats, centrats relativament a les línies guies blaves. La finestra esquerra mostra una vista en Planta dels nous segments de mur, mentre que la de la dreta mostra una vista en 3D.

#### Característiques Claus: Modificar Murs

Modificar les propietats d'un mur individualment amb l'opció Modificar Mur polsant el botó dret del ratolí. Utilitzar els comandaments d'edició d'Autocad per retallar, allargar i desfasar els murs existents.

Utilitzar unir murs perquè automàticament s'uneixin les interseccions entre murs. Utilitzar els comandaments d'allargar la línia del sostre i la línia del terra predefinits per projectar murs verticalment a objectes AEC o polilínies.

###### Modificar la justificació del mur

1.	Seleccionar un punt en ambdós segments de mur, i a continuació polsar el botó de la dreta del ratolí i polsar Modificar Mur per mostrar el quadre de diàleg de Modificar Mur.

2.	Seleccionar Esquerra a la llista de Justificar.

3.	Polsar Aplicar.

Els segments de mur són reposicionats a l'esquerra, dins de les línies guies blaves. Atès que l'estil de mur ‘Block 140’ té fixat un ample (predefinit) de 140 mm, l'opció amplada del quadre de diàleg de Modificar Mur no està disponible. No obstant això, hi ha altres estils de mur que tenen amplades variables que es poden especificar.

4.	En el quadre de diàleg Modificar Mur, seleccionar Dreta a la llista de Justificar.

5.	Polsar Aplicar.

Els segments de mur són reposicionats a l'esquerra, fora de les línies guies blaves.

###### Especificar un nou estil de mur

6.	En el quadre de diàleg Modificar Mur, seleccionar Brick_102_Lined a la llista d'Estil i justificació Centrada.

7.	Polsar Aplicar.

Els dos segments de mur són assignats amb el nou estil de mur Brick_102_Lined, i són centrats en les línies guies blaves.

8.	En el quadre de diàleg Modificar Mur, seleccionar Línia Base a la llista de Justificar.

9.	Polsar Aplicar

Els segments de mur són reposicionats per la qual cosa ara el revestiment de totxana de la cara interior apareix en les línies guies blaves.

Quan aquest particular estil de mur va ser creat, la posició de la línia base va ser assignada a aquesta localització del revestiment de totxana a la cara interior. Això permet la secció del mur que succeeix a l'interior de la línia base per tenir una amplada variable.

###### Especificar un nou ample de mur

10.	En el quadre de diàleg de Modificar Mur, teclejar 300 per a l'ample.

11.	Polsar Acceptar.

Les porcions dels segments de mur que es troben dins de la línia base ara tenen 300 mm d'ample, mentre que la totxana revestida manté els seus 102 mm. (personalitzat) d'amplada.

12.	Tancar el quadre de diàleg de Modificar Mur.

##### Modificant Murs Individuals

Utilitzar ordres d'Autocad com Retallar, Allargar, i Desfasar per modificar murs. Actualitzar murs igualant estils de murs existents. Invertir segments de mur per canviar els punts d'inici i de final.

- Obrir el dibuix Walls_03.dwg i completar el següent exemple, que mostra com modificar murs.

###### Retallar segments de mur

1.	Seleccionar un punt a la finestra de l'esquerra per fer-la actual.

Dos segments de mur són mostrats. La finestra de l'esquerra és una vista en Planta, i la finestra de la dreta és una vista en 3D. Les dues finestres tenen assignada la configuració en pantalla del Traçador.

2.	Introduir Retalla, seleccionar un punt del segment de mur vertical, i a continuació prémer la tecla INTRO per continuar.

3.	Seleccionar un punt a l'esquerra del segment de mur horitzontal, i després prémer la tecla INTRO per finalitzar l'ordre .

L'esquerra del segment de mur horitzontal està retallat pel segment de mur vertical.

###### Desfasar segments de mur

4.	Introduir Desfasar, i a continuació teclejar 3000 per a la distància a desfasar.

5.	Seleccionar un punt del segment de mur vertical, i a continuació seleccionar un punt a la dreta. Prémer la tecla INTRO per finalitzar l'ordre.

El segment de mur vertical està desfasat 3000 mm. cap a la dreta.

###### Allargar segments de mur

6.	Introduir Allarga, seleccionar un punt a la dreta del segment de mur vertical, i després prémer la tecla INTRO per continuar.

7.	Seleccionar un punt en el segment de mur horitzontal, i a continuació prémer la tecla INTRO per finalitzar l'ordre.

El segment de mur horitzontal és allargat a la dreta del segment de mur vertical.

###### Canviar estils de mur

8.	Seleccionar un punt en qualsevol dels segments de mur verticals, i després polsar el botó de la dreta de ratolí i polsar Modificar Mur per mostrar el quadre de diàleg de Modificar Mur.

9.	Polsar la icona Canviar.

10.	Seleccionar un punt del segment de mur horitzontal, i després prémer la tecla INTRO per continuar.

11.	Prémer la tecla INTRO per acceptar per defecte, Tot, el canviar totes les propietats dels segments de mur horitzontals, i després, en el quadre de diàleg de Modificar Mur, posar justificació Centrada i polsar Acceptar.

12.	Polsar Acceptar per finalitzar l'ordre.

El segment de mur vertical ara canvia l'estil de segment de mur horitzontal, Cavity 100 75 102.

###### Invertir un segment de mur

13.	Seleccionar un punt a la dreta del segment de mur vertical, i després polsar el botó de la dreta del ratolí i polsar Invertir.

Ara la banda dreta del segment de mur vertical té totxana fora, canviant els altres dos segments de mur.

###### Especificar un nou estil de mur

14.	Seleccionar un punt en qualsevol dels tres segments de mur, i a continuació polsar el botó de la dreta del ratolí i polsar Modificar Mur per mostrar el quadre de diàleg de Modificar Mur.

15.	Polsa la icona de Visor Flotant per mostrar el Visor Flotant.

16.	Seleccionar la Isomètrica SO a la llista de Vista.

Un mur genèric és mostrat, amb l'estil de mur ‘Cavity 100 75 102’ assignat.

17.	En el quadre de diàleg de Modificar Mur, seleccionar Brick a la llista d'Estil.

Ara l'estil de mur és ‘Brick’.

###### Especificar una nova alçària de mur

18. En el quadre de diàleg de Modificar Mur, introduir 3600 per a l'alçària.

Els murs tenen ara una alçària de 3.6 metres.

###### Especificar un nou estil de mur i gruix

19.	En el quadre de diàleg de Modificar Mur, seleccionar Brick_102_Lined a la llista d'Estil.

20.	Introduir 300 per a l'ample, i després polsar Acceptar.

Els segments de mur tenen un nou estil de mur, Brick_102_Lined, i un nou ample de 300 mm. L'estil de mur Brick_102_Lined té una variable, l'opció de personalitzar una amplada.

21.	Tancar el Visor Flotant.

22.	En el quadre de diàleg de Modificar Mur, polsar Acceptar per continuar.

##### Controlar la unió de murs

El radi d'unió del mur controla la intersecció dels murs. El radi d'unió s'allarga des del punt mitjà de cada final del segment de mur. Pot veure gràficament el cercle de radi d'unió del mur especificant en la configuració de pantalla Tot.

El centre dels cercles de radi d'unió sempre es troba en l'última cara dels punts mitjans del segment de mur. L'ordre perquè dos murs s’intersequin i uneixin correctament, el cercle de radi d'unió d'un dels segments de mur ha d'envoltar el punt central de l'altre cercle de radi d'unió del segment de mur. Si li especifica un radi d'unió massa petit, alguns estils de mur gruixuts no s'uniran adequadament. Si li especifica un radi d'unió massa llarg, involuntàriament la intersecció del mur ocorrerà

El radi d'unió per defecte és de 350 mm. Pot especificar un valor de radi d'unió personalitzat per a segments de mur individuals o per a tots els murs del dibuix actual.

En el següent dibuix d'exemple, la finestra de l'esquerra té assignada la configuració de pantalla de Treball mentre que la finestra de la dreta té assignada  la configuració de pantalla Tot. Els cercles de radis d'unió per a cada segment de mur estan assignats com a cercles grocs en la finestra de la dreta. La finestra de la dreta presenta totes les possibles components d'un mur.

- Obrir el dibuix Walls_04.dwg i completar el següent exemple, que mostra com unir les interseccions de murs.

###### Verificar cercles de radis d'unió

1.	Seleccionar un punt de la finestra de l'esquerra per a fer-la actual.

Es mostren quatre segments de mur. La finestra de l'esquerra és una vista en Planta, amb una configuració en pantalla de Traçador assignada. La finestra de la dreta és també una vista en Planta, amb una configuració en pantalla Total assignada.

Els cercles de radis d'unió per a cada final de segment de mur són mostrats com a cercles grocs en la finestra de la dreta.

###### Presentació de marques d'avís per defecte

2.	Introduir Copiar, seleccionar la banda esquerra del segment de mur vertical, i a continuació prémer la tecla INTRO per continuar.

3.	Seleccionar qualsevol punt a prop del mur com a punt base, i després introduir @200<0 per al segon punt d'inserció.

Les referències a objectes per defecte vermells són mostrades en els punts mitjans de cada un dels tres segments de mur afectats. Les referències a objectes per defecte van ser generades perquè el segment de mur copiat coincideix amb el segment de mur existent. Si dos o més objectes mur estan massa a prop l'un de l'altre, es mostraran les referències a objectes.

4.	Seleccionar la referència a objecte per defecte associada amb el segment de mur vertical copiat, i a continuació polsar el botó de la dreta del ratolí i polsar la tecla d'esborrar

El mur torna a la seva aparença original, sense mostrar cap marca de referència a objecte.

###### Unir a 90º les interseccions de murs

5.	Introduir Desfasar, i després introduir 4700 per a la distància a desfasar.

6.	Seleccionar el segment de mur horitzontal, seleccionar un punt per damunt del mur, i després prémer la tecla INTRO per finalitzar l'ordre.

El segment de mur desfasat no s’interseca amb cap altre segment de mur.

7.	Seleccionar el segment de mur desfasat, i després polsar el botó de la dreta del ratolí i polsar Invertir

El segment de mur desfasat invertit ara s’interseca amb els dos segments de mur vertical de la dreta.

El centre dels cercles de radis d'unió sempre es troba en els punts mitjans de la cara final del segment de mur. En ordre, per a dos murs que van a intersecar-se i a unir-se apropiadament, el cercle de radi d'unió d'un dels segments de mur ha d’abraçar el punt central de l'altre cercle de radi d'unió del segment de mur

En aquest cas, invertint el resultat del mur desfasat, portant-lo més a prop del segment de mur vertical. El punt central del cercle de radi d'unió de cada segment de cada un dels dos segments de mur verticals de la dreta abraçaran en punt central del cercle de radi d'unió del segment de mur horitzontal.

El cercle de radi d'unió del segment de mur vertical de l'esquerra no abraçava el punt central del cercle de radi d'unió del segment de mur horitzontal, així que els murs no s’intersecaven i no s'unien .

8.	Seleccionar un punt del segment de mur horitzontal desfasat i del segment de mur vertical de l'esquerra, i després prémer el botó de la dreta del ratolí i prémer Propietats de Mur per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de Mur.

9.	Polsar en la fitxa de Dimensions, i després sota de Paràmetres d'Unió, introduir 600 per al Radi d'Unió.

10.	Polsar Acceptar per continuar.

Els dos segments de mur ara són intersecats i units correctament

###### Unió<90º les interseccions de murs

11.	Seleccionar un punt a la part superior del segment de mur horitzontal, i a continuació polsar el botó de la dreta del ratolí i polsar Esborrar.

12.	Seleccionar un punt a la dreta dels dos segments de mur vertical, i després seleccionar el pinçament més elevat lluny a la dreta del segment de mur vertical per a activar-lo.

13.	Arrossegar cap a l'esquerra i allargar el pinçament solapant-lo amb el pinçament del mig del segment del mur vertical.

14.	Polsar per fixar el pinçament en la seva nova localització, i a continuació prémer la tecla ESC dues vegades per treure els pinçaments.

La nova intersecció de mur no s'ha unit correctament, i són mostrades les referències a objectes. Els cercles de radi d'unió no abracen els seus respectius punts centrals dels cercles de radis d'unió.

15.	Seleccionar un punt en qualsevol dels segments de mur, i després polsar el botó dret del ratolí i polsar Propietats per mostrar el quadre de diàleg de Propietats.

16.	En la fitxa de Categoria, introduir 900 per al radi d'unió.

17.	Tancar el quadre de diàleg de Propietats.

Els segments de mur estan ara units correctament.

###### Control individual d'unió dels murs

18.	Teclejar Desfasar, i després teclejar 4500 per a la distància a desfasar.

19.	Seleccionar el segment de mur horitzontal, seleccionar un punt per damunt del mur, i després prémer la tecla INTRO per finalitzar l'ordre.

El segment de mur desfasat no intersecciona ni s'uneix correctament, mostrant tres referències a objectes presents.

20.	Seleccionar un punt en el segment de mur desfasat, i després polsar el botó de la dreta del ratolí i polsar Propietats per mostrar el quadre de diàleg de Propietats.

21.	En la fitxa de Categoria, seleccionar No de la llista d'Unió.

22.	Tancar el quadre de diàleg de Propietats.

23.	Prémer la tecla ESC dues vegades per treure els pinçaments.

El segment de mur desfasat està ara independent, sense cap cercle de radi d'unió associat, i sense mostres de referències a objectes.

##### Crear un Grup d'Unió de Mur

Un grup d'unió de murs és un tipus similar a quan es vol unir de la mateixa manera. Per defecte, tots els murs estan col·locats en el grup d'unió Standard, així que tots els murs s'uniran amb la resta de murs del dibuix. Crear grups d'unió per a determinats tipus de murs que vol unir de forma diferent, i per a murs que no vol unir amb altres murs seleccionats.

Assignar murs a qualsevol grup d'unió de murs que hagi escollit, així com dibuixar nous murs, o canviar els murs existents d'un grup d'unió de mur d'un dibuix a un altre.

###### Crear un grup d'unió de murs

24.	En el menú Disseny, polsar Murs ► Definició de grups d'unió per mostrar el quadre de diàleg de Definició de grups d'unió.

25.	Polsar Nou per mostrar el quadre de diàleg de Nom.

26.	Introduir Demo_Walls com a nom nou.

27.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg de Definició de grups d'unió.

28.	Sota de Nom seleccionar Demo_Walls, i després polsar Editar per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de definició de grups d'unió.

29.	Teclejar Demolir tots els murs de la capa A-Wall-Demo.

30.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg de Definició de grups d'unió.

31.	Polsar Acceptar per continuar.

###### Desfasar murs

32.	Teclejar Desfasar, i a continuació teclejar 300 per a la distància a desfasar.

33.	Seleccionar un punt en el costat esquerre del segment de mur vertical, i després seleccionar un punt a la dreta del mur.

34.	Seleccionar un punt del segment de mur inferior, i després seleccionar un punt per damunt del mur.

35.	Seleccionar un punt al mig del segment de mur vertical, i a continuació seleccionar un punt a l'esquerra del mur.

36.	Prémer la tecla INTRO per finalitzar l'ordre.

Els tres segments de mur desfasats no s'uneixen adequadament, mostrant les referències a objectes.

37.	Crear una nova capa anomenada A-Wall-Demo.

38.	Seleccionar un punt a cadascun dels segments de mur desfasats, i a continuació canviar-los a la capa nova A-Wall-Demo.

39.	Seleccionar un punt a cadascun dels segments de mur desfasats, i després polsar el botó de la dreta del ratolí i polsar Propietats de mur per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de mur.

40.	Polsar en la fitxa de Dimensions, i després seleccionar Demo_Walls a la llista de Definició de grups d'unió.

41.	Polsar Acceptar per continuar.

42.	Congelar la capa A-Wall-Demo.

Els tres segments de mur desfasats que estan en el grup d'unió Demo_Walls no els afectarà cap mur adjacent amb grup d'unió.

- Pot col·locar aquests murs en una altra capa a part i congelar-la si és necessari.

##### Retallar i allargar murs

Retallar i allargar línies de sostre (la part alta del mur) o línies de terra (la part inferior del mur) per a intersecar polilínies o objectes AEC. Quan retalla un mur a una línia de sostre o de terra, els segments de mur i l'objecte AEC no estan units, necessita repetir l'ordre de Línia de coberta per a actualitzar l'enllaç del mur.

El final del mur i el final de l'objecte AEC ha de coincidir segons l'ordre de l'ordre Línia de sostre perquè es produeixi correctament. Per exemple, si retalla o allarga una unió per error, comprovi per a assegurar-se que el final del mur i el final de l'escala coincideixen.

- Obrir el dibuix Walls_05.dwg i completar el següent exemple, que mostra com allargar murs.

1.	Seleccionar un punt en la finestra dreta per a fer-la actual.

Ambdues finestres que mostren complements de la construcció són vistes 3D. Ambdues finestres tenen assignada la configuració de pantalla del Traçador. Tres polilínies de diferent to de blau també són mostrades.

Els dos segments de mur comencen on l'escala interseca el terra (elevació = 0). Les icones de referència a objectes apareixeran si l'objecte AEC i el mur que ha de ser allargat estan tots dos solapant-se i si també se situen a la mateixa alçària.

###### Retallar murs amb la superfície d'un esglaó

2.	En el menú Disseny, polsar Murs ► Eines per a murs ►  Línia de coberta.

3.	Introduir A per a l'opció de Projecció automàtica, i a continuació seleccionar els dos segments de mur adjacents a l'esglaó.

4.	Prémer la tecla INTRO per continuar.

5.	Seleccionar l'esglaó, i després prémer la tecla INTRO per continuar.

6.	Prémer la tecla INTRO per finalitzar l'ordre .

La vora superior dels dos murs (“línia de coberta”) està ara retallada per la superfície de l'esglaó.

L'esglaó i el segment de mur no estan units de cap forma. Si anés a canviar l'estil de l'esglaó, necessitaria repetir l'ordre de Línia de coberta per actualitzar el mur a l'enllaç amb l'esglaó.

###### Projectar murs fins a la coberta

7.	Seleccionar un punt de la finestra esquerra per a fer la actual.

8.	En el menú Disseny, polsar Murs ► Eines per a murs ► Línia de coberta.

9.	Introduir A per a l'opció de Projecció automàtica, i després seleccionar els dos segments de mur que estan sota la coberta a dues aigües.

10.	Prémer la tecla INTRO per continuar.

11.	Seleccionar la coberta, i després prémer la tecla INTRO per continuar.

12.	Prémer la tecla INTRO per finalitzar l'ordre.

Els segments de mur i la coberta no s’intersequen correctament en la part esquerra de l'edifici. Les cantonades dels finals dels segments de mur no coincideixen amb les cantonades dels segments de mur laterals.

###### Reposició de les cantonades dels murs

13.	Seleccionar els dos segments de mur finals perquè apareguin els pinçaments.

14.	Mantenir premuda la tecla SHIFT i seleccionar els dos pinçaments del costat esquerre per a activar-los.

15.	Deixar anar la tecla SHIFT i seleccionar els pinçaments activats.

16.	Seleccionar un dels pinçaments activats i arrossegar-lo fins al final del segments de mur adjacent.

17.	Prémer la tecla ESC dues vegades per treure els pinçaments.

Les cantonades dels finals dels segments de mur coincideixen ara amb les cantonades dels segments de mur laterals.

###### Projectar un mur fins a la coberta una altra vegada

18.	En el menú Disseny, polsar Murs ► Eines per a murs ► Línia de coberta.

19.	Introduir A per a l'opció de Projecció automàtica, i després seleccionar els dos segments de mur que estan sota la coberta a dues aigües.

20.	Prémer la tecla INTRO per continuar.

21.	Seleccionar la coberta, i després prémer la tecla INTRO per continuar.

22.	Prémer la tecla INTRO per finalitzar l'ordre.

El final dels murs s'uneix correctament amb la superfície de la coberta.

###### Canviar a una vista del lateral esquerre

23.	Seleccionar un punt a la dreta de la finestra per a fer-la actual.

24.	En el menú Veure, polsar Vistes guardades per mostrar el quadre de diàleg de Vistes.

25.	Polsar sobre la fitxa de Vistes ortogonal i isomètrica, i després seleccionar Esquerra a la llista de Vista Actual.

26.	Polsar Definir Actual.

27.	Polsar Acceptar per continuar.

La vista del lateral esquerre en la finestra del costat dret mostra tots els objectes del dibuix incloent les tres polilínies de tons blaus.

###### Projectar el primer ajust de mur a partir d'un tipus de polilínia

28.	Seleccionar un punt en la finestra esquerra per a fer-la actual.

29.	En el menú Disseny, polsar Murs ► Eines per a murs ► Línia de coberta.

30.	Introduir P per a l'opció Projectar, i a continuació seleccionar els dos segments de mur per sota de l'escala.

31.	Seleccionar els dos costats de construcció de segments de mur, i després prémer la tecla INTRO per continuar.

32.	Seleccionar el tipus de polilínia més llarg, i després prémer la tecla INTRO per continuar.

El quart segment de mur seleccionat està ara projectat fins a aquest tipus de polilínia.

###### Projectar el segon mur a un tipus de polilínia

33.	Introduir P per a l'opció de Projectar, i després seleccionar el segment de mur frontal de la construcció.

34.	Prémer la tecla INTRO per continuar.

35.	Seleccionar l'única polilínia frontal.

El segment de mur frontal està ara projectat fins a la polilínia.

###### Projectar la tercera paret fins a un tipus de polilínia

36.	Introduir P per a l'opció de Projectar, i després seleccionar el segment de mur posterior de l'edifici.

37.	Prémer la tecla INTRO per continuar.

38.	Seleccionar l'última polilínia, i després prémer la tecla INTRO per finalitzar l'ordre.

El segment de mur del darrere està ara projectat sobre la polilínia.

#### Característiques Claus: Crear i Utilitzar Estils de Mur

Crear un estil nou de mur combinant components i remats. Pot crear nous estils de mur partint de zero, o pot editar estils de mur ja existents per a adaptar-los a qualsevol aplicació. Establir la línia base, i després afegir els components adequats per determinar com ha d’unir-se amb els altres components dels murs. Especificar l'inici i el final dels desfasaments d'alçària si és necessari. Els estils de mur també poden ser importats d'altres dibuixos utilitzant tant l'ordre d'Estil de Mur com Dissenyar Centre

##### Importar Estils de Mur

Quan comença un nou dibuix en Autocad Architectural Desktop, sols un únic estil de mur, l’Estàndard, està carregat en el dibuix. Treballar amb estils de mur addicionals, transferir estils de mur existents en un dibuix utilitzant tant la característica d'importar de l'Estil de mur com DesignCenter.

- Obrir el dibuix Walls_06.dwg i completar el següent exemple, que mostra com importar i crear estils de mur.

###### Importar estils de mur en un dibuix

1.	Seleccionar un punt en la finestra per a fer-la actual.

En estil de mur Estàndard és mostrat en la vista en Planta en una sola finestra, amb una configuració de visualització de Traçador assignada.

L'estil de mur Estàndard és l'únic estil disponible en aquest dibuix.

2.	En el menú Disseny, polsar Murs ► Estils de mur per mostrar el quadre de diàleg d'Estils de mur.

3.	Polsar Importar/Exportar per mostrar el quadre de diàleg d'Importar/Exportar.

4.	Polsar Obrir per mostrar l'arxiu a Importar des del quadre de diàleg.

5.	Conduir a Arxius de programa/Architectural Desktop /Índex/Mètric/Carpeta d'estils.

6.	Seleccionar Murs (Mètric) a la llista d'Arxius .dwg.

7.	Polsar Obrir per tornar al quadre de diàleg d'Importar/Exportar.

8.	Seleccionar tots els estils de mur Brick* a la llista d'Arxius Exteriors, i a continuació polsar<<<Importar per a copiar-los a la llista Actual del Dibuix.

9.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg d'Estils de mur.

Tots els estils de mur de totxana disponibles estan ara en el dibuix.

10.	Polsar Acceptar per continuar.

###### Transferir estils de murs en el dibuix amb el DesignCenter

11.	En el menú d'Eines, polsar Autocad DesignCenter per mostrar el DesignCenter.

12.	Polsar la icona d'Escriptori.

13.	En el panell d'arbre, conduir a Arxius de programa/ Architectural Desktop/ Índex/ Mètric/ Carpeta d'estils.

14.	En el panell de mostra, seleccionar Estils de mur.

15.	Seleccionar tots els estils de mur Block*, i després arrossegar-los fins al dibuix.

16.	En el menú Disseny, polsar Murs ► Estils de mur per mostrar el quadre de diàleg d'Estils de mur.

Tots els estils de mur Block estan ara disponibles en el dibuix.

17.	Polsar Acceptar per continuar.

##### Crear Estils de Mur

Crear un nou estil de mur amb els següents quatre components: CMU, aïllant rígid, una cambra d'aire, i totxana.

###### Termes de creació de mur

- Línia base – línia des de la qual tots els marges dels components (marges de desfasament) són mesurats (la línia base d'un mur de totxana envernissat és la vora del bloc).

- Marge de desfasament – distància des de la cara d'un component fins a la línia base de l' estil de mur –on l'amplada dels components es mesura.

- Prioritat – paràmetre numèric que determina com s'uniran els components en les interseccions dels murs. El més baix dels números de prioritat, el més alt de prioritat (un component d'un mur de prioritat 1 s'unirà amb un altre mur de prioritat 1, però s'allargarà a través d'un mur de component amb prioritat 2).

- Ajust+contracció - Un contorn que destaca només les línies a retallar exteriors d'un segment de mur en el pla de tall. Ajust+contracció és una entitat d'ajust per a una presentació.

- Acabat de mur - Una condició predeterminada d'acabar per al marge vertical d'un mur independent.

- Acabat de buit – Una condició d'acabat personalitzada per als marges verticals d'obertura d'una porta o finestra.

###### Crear un nou estil de mur

1.	En el menú Disseny, polsar Murs ► Estils de mur per mostrar el quadre de diàleg d'Estils de mur.

2.	Polsar Nou per mostrar el quadre de diàleg de Nom.

3.	Introduir Brick-Block com a Nom.

4.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg d'Estils de mur.

5.	Sota de Nom, seleccionar Brick-Block.

6.	Polsar Editar per mostrar el quadre de diàleg de Propietats d'estils de mur.

7.	En la fitxa General, introduir 150 Block CMU i 102 Brick w/ Insulation com a Descripció.

###### Especificar els paràmetres dels components del Bloc

8.	Polsar la fitxa de Components, i a continuació introduir Block com a Nom i 1 en Prioritat.

9.	Seleccionar Desfasament de marge per mostrar el quadre de diàleg de Desfasament de components.

10.	Introduir 0 per al valor Base, i després desactivar la casella d'Ample Base a Utilitzar.

A una especificació de desfasament de 0 és que els marges exteriors del CMU coincideixen amb la línia base del mur.

11.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg de Propietats d'estils de mur.

12.	Polsar Amplada per mostrar el quadre de diàleg de Components d'Amplada.

13.	Introduir –150 com a valor Base, i després desactivar la casella d'Ample Base a Utilitzar.

Això especifica que el bloc de treball té un ample fixat de 150, desfasat per sota de la línia base del mur (dibuixant de dreta a esquerra).

14.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg de Propietats d'estils de mur.

###### Especificar un paràmetre del component d'aïllant

15.	Polsar Afegir per mostrar l'altra llista de Components per al Component 2.

16.	Introduir Aïllament com a Nom i 1 per a la Prioritat.

17.	Seleccionar el Desfasament de marges per mostrar el quadre de diàleg de Desfasament de components.

18.	Introduir 0 com a valor de Base, i després desactivar la casella d'Ample de Base a Utilitzar.

A una especificació de desfasament de 0 el marge interior de l'aïllament rígid coincideix amb la línia base del mur.

19.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg de Propietats d'estils de mur.

20.	Polsar Ample per mostrar el quadre de diàleg d'Ample de Component.

21.	Introduir 50 per al valor de Base, i després desactivar la casella d'Ample de Base a Utilitzar.

Això especifica que l'aïllant té un ample fixat de 50, desfasat en la direcció positiva de la línia base del mur (dibuixant de dreta a esquerra).

22.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg de Propietats d'estils de mur.

###### Especificar paràmetres de components de cambres d'aire

23.	Polsar Afegir per mostrar l'altra llista de components per al Component 3.

24.	Introduir Cavity com a Nom i 1 per a la Prioritat.

25.	Seleccionar Desfasament de marges per mostrar el quadre de diàleg de Desfasament de components

26.	Introduir 25 com a valor de Base, i després desactivar la casella d'Ample de Base a Utilitzar.

Això especifica que el marge interior de la cavitat coincideix amb el marge exterior de l'aïllant. Els desfasaments cumulatius en aquest moment és l'ample de l'aïllant rígid (50).

27.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg de Propietats d'estils de mur.

28.	Polsar Ample per mostrar el quadre de diàleg d'Ample de components.

29.	Introduir 25 per al valor base, i després desactivar la casella d'Ample de Base a Utilitzar.

Això especifica que l'ample de la cavitat està fixat a 25, desfasat en direcció positiva de la línia base del mur (cap a fora).

30.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg de Propietats d'estils de mur.

###### Especificar paràmetres de components totxana

31.	Polsar Afegir per mostrar l'altra llista de Components per al Component 4.

32.	Introduir Brick com a Nom i 1 per a la Prioritat.

33.	Seleccionar Desfasament de marges per mostrar el quadre de diàleg de Desfasament de component.

34.	Introduir 75 per al valor Base, i després desactivar la casella d'Ample de Base a Utilitzar.

Això especifica que el marge interior de la totxana coincideix amb el marge exterior del buit d'aire. El desfasament cumulatiu en aquest moment és l'ample de l'aïllant rígid (50) més l'ample de la cambra d'aire (25).

35.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg de Propietats d'estil de mur.

36.	Polsar Ample per mostrar el quadre de diàleg d'Ample de components.

37.	Introduir 102 per al valor Base, i després desactivar la casella d'Ample de Base a Utilitzar.

Això especifica que la totxana té un ample fixat de 102, desfasat en la direcció positiva des de la línia base del mur (cap a l'exterior ).

38.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg de Propietats d'estils de mur.

39.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg d'Estils de mur.

40.	Polsar Acceptar per continuar.

##### Modificar Estils de Mur

Modificar estils de mur especificant diferents propietats per als components en el nou estil de mur Brick-Block i especificant els paràmetres model d'ombrejat.

###### Assignar el nou estil de mur als segments de mur

1.	Tancar el Dissenyar Centre.

2.	Seleccionar els quatres segments de mur, i a continuació polsar el botó dret del ratolí i polsar Propietats per mostrar el quadre de diàleg de Propietats.

3.	En la fitxa Categoria, seleccionar Brick-Block a la llista d'Estil.

4.	Tancar el quadre de diàleg de Propietats.

5.	Prémer la tecla ESC dues vegades per treure els pinçaments.

###### Assignar patrons d'ombrejat als components

6.	En el menú Disseny, polsar Mur ► Estil de mur per mostrar el quadre de diàleg d'Estil de mur.

7.	Sota de Nom, seleccionar Brick-Block.

8.	Seleccionar Editar per mostrar el quadre de diàleg de Propietats d'estils de mur.

9.	Polsar la fitxa de Mostrar Propietats, i després seleccionar Pla* a la llista de Mostrar Representació.

10.	.Sota d'Origen de Propietat, seleccionar Estil de mur, i després polsar Anul·lar Unió.

11.	Polsar Mostrar edició de propietats per mostrar el quadre de diàleg de Propietats d'Entitat.

12.	Polsa la fitxa de Capa/Color/Tipus de línia, i després seleccionar Ajust+contracció sota de Component.

13.	Assignar el color 6 al component Ajust+contracció.

14.	Sota de Visible, seleccionar la icona focus per a Ombrejat#1 (Bloc), Ombrejat#2 (Aïllant), i Ombrejat#3 (totxana).

###### Especificar ombrejat per a un component CMU

15.	Polsar la fitxa d'Ombrejat, i després seleccionar Ombrejat#1 (Bloc) de sota de Component.

16.	Sota de Model, polsar únic ús per mostrar el quadre de diàleg de Models d'Ombrejat.

17.	Seleccionar la casella de Doble ombrejat.

18.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg de Propietats d'Entitat.

19.	Introduir 150 per a l'Escala/Espai i 45 graus per a l'Angle.

20.	Sota d'Orientació, polsar global per passar a un altre objecte.

###### Especificar un ombrejat per al component d'un aïllament rígid

21.	Sota de Component, seleccionar Ombrejat#2 (aïllant).

22.	Canviar el model al tipus Farcit Sòlid.

23.

###### Especificar un ombrejat al component d'aïllant

24.	Sota de Component, seleccionar Ombrejat#4 (Totxana).

25.	Introduir 102 per a l'Escala/Espai i 45 graus per a l'Angle.

26.	Sota d'Orientació, polsar global per passar a un altre objecte.

27.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg de Propietats d'estils de mur.

28.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg d'Estils de mur.

29.	Polsar Acceptar per continuar.

Els models d'ombrejat són mostrats pels tres components del mur

#### Resum

- Crear murs seleccionant en primer lloc un estil de mur, i després especificant uns punts inicials i finals per a cada segment de mur. Modificar un mur existent especificant un nou estil de mur, o canviant l'altura, ample, i justificació bases del mur.

- Manipular unions de segments de mur creant grups d'unió d'estils de mur similars, i especificant els valors de radi d'unió adequats. Modificar les propietats de dimensió del mur especificant els nous paràmetres de la línia de coberta i de terra. Pot afegir pendents a la coberta, i escalinates tant a la línia de coberta com de terra.

Crear nous estils de mur definint els components del mur. Pot crear nous estils de mur d'una línia, o pot editar un estil de mur existent per ajustar qualsevol aplicació. Establir la línia base del mur, i després afegir els components apropiats especificant el marge de desfasament i els valors d'ample. Assignar una prioritat als components per determinar com han d’unir-se amb altres components de mur. Especificar els desfasaments superiors i inferiors de cada component si és necessari. Els estils de mur poden també ser importats des d'altres dibuixos utilitzant l'ordre d'Estils de mur o DesignCenter.

Especificar diferents prioritats als components en els estils de mur. Murs amb la mateixa prioritat s'uniran completament en el dibuix. Murs, o components de murs, amb una prioritat menor tallaran a través de la paret, o component de mur, amb un número de prioritat major.

Especificar models d'ombrejat per seleccionar components de mur accedint a les propietats mostrades pel  estil de mur. Especificar el model d'ombrejat , l'escala i l'espai, l'angle, i l'orientació per a cada component. També pot especificar la visibilitat, la capa, el color de la capa, el tipus de línia, i el gruix de línia de cada component.