### Lliçó 16—Col·locar Escales

- Quan hagi completat aquesta lliçó, podrà utilitzar les característiques de les escales d'Autocad Architectural Desktop realitzant les següents tasques:

- definir un objecte escala

- ajustar propietats d'escales

Aquesta lliçó mostra com col·locar una escala basada en un estil d'escala existent. Després pot ajustar les propietats de l'escala modificant l'estil d'escala, o canviant els paràmetres de les propietats de l'escala.

- Instal·lar l'arxiu dataset38 del CD-ROM tutorial del curs.

#### Característiques clau: Treballar amb escales

Afegir una escala definint l'estil d'escala, l'ample, i l'altura de terra a terra, després orientar l'escala en el model d'edifici. Utilitzar els comandaments d'edició d'Autocad per determinar la localització exacta per a l'escala en relació amb l'edifici.

L'objecte escala en Autocad Architectural Desktop proporciona una representació esquemàtica d'una escala per a plànols a gran escala. No es desitja proporcionar un model del qual general detalls d'escales.

##### Afegir una escala

Utilitzar un estil d'escala per definir el tipus d'escala que vol crear. Autocad Architectural Desktop inclou estils d'escala estàndard per a escales d'acer, formigó, i fusta. Pot crear i personalitzar un estil d'escala per acomodar les seves necessitats específiques.

- Obri l'arxiu Stairs_01.dwg i completi el següent exemple, que mostra com afegir una escala.

###### Crear una escala

1.	Seleccionar un punt en la finestra en Planta per a fer-la actual.

2.	En el menú Disseny, polsar Escales ► Afegir escala per mostrar el quadre de diàleg d'Afegir escala.

3.	Especificar els següents paràmetres per a aquest quadre de diàleg:

- Seleccionar STEEL a la llista d'Estil

- Seleccionar Forma d’U a la llista de Forma

- Seleccionar Dreta

- Introduir 4000 per a l'Altura

- Introduir 1100 per a l'Ample

- Seleccionar Mig replà sota de Següent gir.

4.	Polsar la icona de Propietats per mostrar el quadre de diàleg de Propietats d'escala.

5.	Polsar en la fitxa de dimensions, i a continuació seleccionar la icona Bloquejar associada al Total d'esglaons per a desbloquejar aquest paràmetre.

6.	Introduir 24 per al Total d'esglaons.

7.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg de Propietats d'escala.

8.	Per al punt inicial de tram, utilitzar la marca del forçar cursor per localitzar un punt a 4263.4 per sota de la intersecció interior de les dues parets. Per al punt final de tram, arrossegar el cursor cap a l'esquerra i teclejar 3000.

9.	Seleccionar un punt per damunt del punt inicial per al punt central de l'escala en U, després polsar la tecla INTRO per finalitzar l'ordre.

El nou recorregut de l'escala és mostrat.

##### Ajustar Propietats d'Escala

- Ajustar propietats d'escala editant un estil d'escala, o ajustant els paràmetres de propietats d'escala. Utilitzar estils d'escala per controlar la mida i la col·locació del tirant (“riostra”), així com la profunditat de sortint de l'estesa (“huella”). Utilitzar els paràmetres de propietats d'escala per controlar les dimensions de l'escala, les regles de disseny per a l'estesa i el pendent, i les extensions de baranatge en baranes.

- Quan s'ajusta una escala existent pot ser que utilitzar la finestra de Propietats sigui una alternativa més simple que utilitzar el quadre de diàleg de Propietats d'escala quan s'ajusta una escala existent. Sota de dimensions, pot ajustar els paràmetres de control perquè siguin:

- Longitud tram recte

- Longitud estesa

- Longitud estesa & Total d'esglaons

- Total d'esglaons

- Altura

Canviar les regles de barana de l'escala per equilibrar la posició de les esteses en els dos trams de l'escala de forma en U.

###### Alinear els esglaons de l'escala

10.	Seleccionar l'escala, i llavors polsar el botó dret del ratolí i polsar Propietats d'escala per mostrar el quadre de diàleg de Propietats d'escala.

11.	Polsar en la fitxa de Regles de barana, i després sota d'Extensions de passamà en replà, introduir 200 per al valor Inferior del Tram.

12.	Polsar Acceptar per continuar.

###### Moure l'escala

13.	Introduir Desplaça, seleccionar l'escala, i després polsar la tecla INTRO.

14.	Seleccionar qualsevol punt com a punt base, i després introduir @110<270 per al segon punt de desplaçament.

###### Veure l'escala en el Visor Model

15.	Seleccionar l'escala, i a continuació polsar el botó dret del ratolí i polsar Visor Objecte per mostrar la finestra de Visor d'Objecte.

16.	Seleccionar Estàndard a la llista de Mostrar Configuració.

17.	Seleccionar la icona de la Vista Isomètrica SE, i després seleccionar la icona Ocultar.

18.	Quan hagi acabat de revisar el model, tanqui el Visor d'Objecte.

#### Resum

Afegir una escala definint l'estil d'escala, l'ample, i l'altura de terra a terra, després orientar l'escala en el model d'edifici. Utilitzar els comandaments d'edició d'Autocad per determinar la localització exacta per a l'escala en relació amb l'edifici.

Ajustar les propietats d'escales editant un estil d'escala , o ajustant els paràmetres de propietats d'escales. Utilitzar estils d'escales per controlar la mida i la posició del tirant (“riostra”), així com la profunditat de sortint de l'estesa. Utilitzar els paràmetres de propietats d'escala per controlar les dimensions de l'escala, les regles de disseny per a l'estesa i esglaó, i les dimensions del baranatge en els replans.