### Lliçó 18—Crear un Sostre

- Quan hagi completat aquesta lliçó, podrà utilitzar els trets de reixeta de sostre d'Autocad Architectural Desktop complint les següents tasques:

- crear una reixeta de sostre en una polilínia tancada

- modificar la presentació d'una reixeta de sostre

- unir una reixeta de sostre a un espai

Aquesta lliçó mostra com definir una reixeta de sostre. Primer, aprendrà com col·locar una reixeta de sostre en una polilínia i després a modificar les propietats d'aquesta reixeta per ajustar la mida de la reixeta, i centrar la reixeta a l'espai. A continuació, unirà una reixeta de sostre a un espai i centrarà la reixeta en aquest espai.

- Instal·lar l'arxiu dataset42 del CD-ROM tutorial del curs.

#### Característica clau: Crear i Modificar una Reixeta de Sostre

Crear reixetes de sostre utilitzant un objecte en l'espai o una polilínia tancada com a contorn. Començar definint una reixeta que és més llarga que l'extensió del contorn, i després unir-la al contorn per definir el marge exposat del sostre.

Després de col·locar la reixeta, pot moure-la dins dels contorns per quadrar les plaques en l'habitació. També pot crear reixetes independents que no estiguin unides a cap objecte.

##### Crear una Reixeta de Sostre en una Polilínia Tancada

Unir un objecte de reixeta de sostre a una polilínia existent a una elevació assignada de 0, i després unir un objecte de reixeta de sostre a un objecte d'espai existent amb una elevació de sostre assignada de 2400. Tots dos, la polilínia i l'objecte espai, defineixen el contorn exterior de la reixeta.

Després de col·locar una reixeta de sostre, moure-la per dins del contorn per ajustar i centrar els patrons de reixeta en l'habitació.

- Obrir l'arxiu Ceiling_01.dwg i completar el següent exemple, que mostra com crear sostres.

###### Crear un sostre independent

1.	Seleccionar un punt en la finestra superior de la dreta per a fer-la actual.

Tres finestres d'espai model són mostrades, amb una vista 3D en la finestra de l'esquerra , i una vista en Planta en les dues finestres de la dreta, la superior i la inferior.

La configuració de visualització del Traçador està assignada a la finestra de l'esquerra i a la finestra inferior de la dreta, i la configuració de visualització del Traçador_Reflected en la finestra superior de la dreta.

2.	En el menú de Disseny, polsar Reixetes ► Afegir reixeta de sostre per mostrar el quadre de diàleg d'Afegir reixeta de sostre.

3.	Desactivar la casella Especificar en pantalla

4.	Introduir 900 per a la X-Mida forat i 900 per a la Y-Mida forat.

5.	Seleccionar la casella Especificar en pantalla.

6.	Seleccionar el punt final inferior esquerre de la línia diagonal en el costat esquerre de la finestra per al punt d'Inserció.

7.	Seleccionar el punt superior dret de la línia diagonal per al punt de mida Nova.

8.	Prémer la tecla INTRO per seleccionar per defecte, 0 graus, per a l'angle de rotació.

9.	Prémer la tecla INTRO per finalitzar l'ordre.

La reixeta de sostre de 900 x 900 mm. apareix en una configuració de quatre per quatre. Aquesta reixeta de sostre no està unida a cap objecte.

La reixeta de sostre no apareix en la finestra inferior dreta perquè les reixetes de sostre no són visibles en les vistes en Planta per a la configuració de visualització del Traçador.

###### Reescalar la reixeta de sostre

10.	Seleccionar un punt en la reixeta de sostre, i després seleccionar el pinçament superior dret per a fer-lo actiu.

11.	Introduir @900,1800 i després prémer la tecla INTRO.

12.	Prémer la tecla ESC dues vegades per treure els pinçaments de la reixeta de sostre.

La cantonada superior dreta de la reixeta de sostre s'allarga fins a la seva nova posició, mentre que manté els 900 x 900 mm. de mida de forat.

###### Unir una reixeta de sostre a una polilínia

13.	En el menú Disseny, polsar Reixetes ► Afegir Reixeta de Sostre per mostrar el quadre de diàleg d'Afegir Reixeta de Sostre.

14.	Seleccionar la casella de Dividir per en la fila X, i després seleccionar la casella de Dividir per en la fila Y.

15.	Seleccionar la casella d'Especificar en pantalla.

16.	Polsar Definir contorn <, i a continuació seleccionar un punt de la polilínia enmig de la finestra.

17.	Seleccionar la cantonada inferior esquerra de la polilínia per al punt d'Inserció, i després seleccionar la cantonada superior dreta de la polilínia per a la Nova mida del punt.

18.	Prémer la tecla INTRO per acceptar per defecte, 0 graus, per a l'angle de rotació.

19.	Prémer la tecla INTRO per finalitzar l'ordre.

Cadascuna de les reixetes de sostre està unida a la polilínia seleccionada.

###### Modificar la presentació de la reixeta de sostre

20.	Seleccionar un punt de la reixeta de sostre, i després polsar el botó dret del ratolí i polsar Modificar Reixeta de Sostre per mostrar el quadre de diàleg de Modificar Reixeta de Sostre.

21.	Introduir 10 per al valor de Dividir per en la fila  X, i després introduir 5 per al valor de Dividir per en la fila Y.

22.	Polsar Aplicar per continuar.

Ara la reixeta de sostre apareix amb un disseny de deu per cinc.

###### Modificar la mida de forat de la reixeta de sostre

23.	En el quadre de diàleg de Modificar Reixeta de Sostre, desactivar la casella de Dividir per en la fila de les X, i després introduir 900 per a la X-Mida de forat.

24.	Desactivar la casella de Dividir per en la fila de les Y, i després introduir 900 per a la Y-Mida de forat.

25.	Polsar Aplicar per continuar.

La reixeta de sostre apareix ara amb una presentació de quatre per quatre i 900 mm. per 900 mm. de mida de forat. La reixeta de sostre no cobreix l'extensió del contorn de la polilínia, obligat per la mida de forat.

###### Modificar l'ample i la profunditat de la reixeta de sostre

26.	En el quadre de diàleg de Modificar Reixeta de Sostre, introduir 4500 per al X-Amplada, i després introduir 4500 per a Y-Profunditat.

27.	Polsar Aplicar per continuar, i a continuació tancar el quadre de diàleg de Modificar Reixeta de Sostre.

La reixeta de sostre apareix ara amb una presentació de cinc per cinc, conservant els 900 x 900 mm de mida de forat. Els valors d'amplada i  profunditat de la reixeta de sostre l'allarguen passant els contorns de la polilínia.

###### Centrar la reixeta de sostre dins dels contorns de la polilínia

28. Dibuixar una línia en diagonal de localització des de la cantonada inferior esquerra del contorn de la polilínia fins a la cantonada superior dreta.

29.	Seleccionar un punt de la reixeta de sostre, i després introduir Desplaça en la línia de comandaments.

30.	Utilitzar la Referència a Centre per seleccionar el punt central de la teulada central en la reixeta de sostre.

31.	Utilitzar la Referència a Punt Mitjà per seleccionar el punt mitjà de la línia diagonal de localització.

Ara la reixeta de sostre està centrada dins dels contorns de la polilínia.

##### Posar Reixetes de Sostre en Espais

Quan col·loca una reixeta de sostre en un espai, l'elevació del sostre s'ajusta automàticament a les propietats de l'espai limitat.

###### Posar una reixeta de sostre en un espai

1.	En el menú Disseny, polsar Reixetes ► Afegir Reixeta de Sostre per mostrar el quadre de diàleg d'Afegir Reixeta de Sostre

2.	Seleccionar la casella de Dividir per de la fila de les X, i després seleccionar la casella de Dividir per de la fila de les Y.

3.	Seleccionar la casella d'Especificar en pantalla, i polsar Definir contorn <.

4.	Seleccionar un punt en la finestra esquerra per a fer-la actual, i després seleccionar l'espai esquerre a la planta del terra.

5.	Seleccionar un punt en la finestra superior dreta per a fer-la actual, i després utilitzar la Referència a Punt Final per seleccionar la cantonada inferior esquerra de l'espai de l'esquerra a la planta del terra per al punt d'Inserció.

6.	Utilitzar la Referència a Punt Final per seleccionar la cantonada superior dreta de l'espai per a la Nova mida del punt.

7.	Prémer la tecla INTRO per acceptar per defecte, 0 graus, per a l'angle de rotació.

8.	Tancar el quadre de diàleg d'Afegir Reixeta de Sostre.

Cadascuna de les reixetes de sostre es crea amb una elevació assignada de 2400 mm.

###### Modificar la presentació de la reixeta de sostre

9.	En el menú Disseny, polsar Reixetes ► Modificar Reixeta de Sostre.

10.	Introduir Ultimo per a la selecció de la reixeta de sostre, i després prémer la tecla INTRO per mostrar el quadre de diàleg de Modificar Reixeta de Sostre.

11.	Introduir 10 per al valor de Dividir per en la fila de les X, i després introduir 5 per al valor de Dividir per en la fila de les Y.

12.	Polsar Acceptar per continuar.

Ara la reixeta de sostre té una presentació de deu per cinc.

###### Ajustar i centrar una reixeta de sostre

13.	En el menú Disseny, polsar Reixetes ► Afegir Reixeta de Sostre per mostrar el quadre de diàleg d'Afegir Reixeta de Sostre.

14.	Desactivar la casella de Dividir Per en la fila X, i després desactivar la casella de Dividir Per en la fila Y.

15.	Desactivar la casella d'Especificar en pantalla.

16.	Introduir 7500 per a X-Amplada i 7500 per a Y-Profunditat.

17.	Introduir 600 per a X-Mida de forat i 600 per a Y-Mida de forat.

18.	Seleccionar Definir contorn <, i després seleccionar un punt en la finestra esquerra per a fer-la actual.

19.	Seleccionar un punt a l'espai de la dreta, i després introduir SN per centrar la reixeta de sostre a l'espai.

20.	Prémer la tecla INTRO per continuar, i a continuació prémer la tecla INTRO per acceptar per defecte, 0 graus, per a l'angle de rotació.

La nova reixeta de sostre està centrada a l'espai amb l'elevació assignada de 2400 mm.

#### Resum

Crear reixetes de sostre utilitzant un objecte espai o una polilínia tancada com un contorn. Després de col·locar una reixeta de sostre, pot moure-la dins del contorn per enquadrar les teules a l'habitació. També pot crear reixetes de sostre independents que no estiguin unides a cap objecte.