Unitat didàctica 7

# Crear operacions de sollevament, escombratge i divisió de cara

|  | En aquesta unitat didàctica, aprendreu a afegir operacions de sollevament i escombratge a una peça. També aprendreu a dividir peces i cares. |
| --- | --- |

### Objectius

|  | - Descobrir les operacions de sollevament, escombratge i divisió. - Crear operacions de sollevament. - Crear camins. - Crear perfils per escombrar-los al llarg d'un camí. - Crear camins 2D perquè dirigeixin operacions d'escombratge. - Dividir peces i cares. Aquesta unitat didàctica presenta els conceptes fonamentals que necessiteu per conèixer el procés de modelització en Autodesk Inventor. En aquesta unitat didàctica s'introduiran algunes de les capacitats especials, però no seran estudiades en detall. Podeu trobar més informació sobre possibilitats avançades en el sistema de suport al disseny d’Autodesk Inventor (DSS). |
| --- | --- |

## Entendre les operacions de sollevament

|  | El sollevament crea una operació esculpida unint dos o més contorns tancats, que són la secció. L'operació de sollevament uneix formes entre perfils de secció (amb geometria variable) en plans de treball en qualsevol orientació o cares de peces existents. Utilitzeu operacions de sollevament 3D per: - Extrudir perfils amb transicions en la seva forma o corbes compostes controlades per dues o més seccions. |
| --- | --- |

|  | - Peces amb formes suaus. |
| --- | --- |

|  | - Una transició entre formes existents. |
| --- | --- |

### L’eina Sollevament

|  | L'eina Sollevament crea operacions mitjançant la unió de les formes de dos o més perfils en plans de treball o en cares de peces. |
| --- | --- |

#### Accés des de la barra del tauler

Barra del tauler – Mode d'aprenentatge i mode expert

#### El quadre de diàleg Sollevament

|  | Quan seleccioneu l'eina Sollevament, apareix el quadre de diàleg. |
| --- | --- |

|  | En el quadre de diàleg Sollevament trobem les opcions següents: - Control de la forma Controla l’angle, el pes i les tangències de l’operació de sollevament. - Angle Valor de l’angle format pel pla d’esbós i la direcció de sollevament. El valor per defecte és de 90º. - Pes Valor que controla les tangències del sollevament amb les normals del perfil d'inici i final. - Un valor petit proporciona una transició brusca. Un valor més gran proporciona una transició més suau i gradual. Els valors massa alts tendeixen a doblegar el sollevament i es pot crear una forma que s’autointersequi. - La relació entre pes i la transició brusca del sollevament depèn de la forma dels perfils i la distància entre ells. - Tangent a cara Les formes sollevades són creades tangents al perfil de terminació. - Correspondència Les operacions de Sollevament s'uneixen per punts des d'una secció a la següent. Feu clic a les seccions per especificar els punts que alineen els perfils per minimitzar el doblegament de l'operació. - Contorn tancat Uneix la primera i última secció del sollevament per aconseguir un contorn tancat. |
| --- | --- |

##### Exercici 7-1 Crear una hèlix de ventilador

|  | Unint la forma de dos o més perfils, creem una operació de sollevament. En aquest exercici, creareu un prototip d'hèlix de ventilador per a un condensador d'un aire condicionat unint els perfils existents. Treballareu sobre un arxiu d'acoblament que ja conté la xapa central i els perfils necessaris per crear les aspes. |
| --- | --- |

Figura 7-1 Exercici complet

###### Crear una operació de sollevament

| 1. | Obriu l’arxiu ch_07-1.iam. |
| --- | --- |

Figura 7-2 Arxiu ch_07-1.iam

| 2. | En el navegador, premeu el símbol Més, que és davant de ch_07-1.iam, per expandir l’acoblament. Feu doble clic a ch_07-1a.ipt:1 per convertir-lo en la peça activa. Una vegada activada, podeu editar la peça a l'arxiu d'acoblament. |
| --- | --- |
| 3. | Seleccioneu l'eina Sollevament a la barra del tauler o a la barra d'eines Operació. Feu clic en els cinc perfils. Comenceu amb el perfil frontal i seleccioneu els perfils en ordre. Apareixerà una fletxa de previsualització. |

Figura 7-3 Quadre de diàleg sollevament i previsualització

| 4. | Feu clic en el botó Més per expandir el quadre de diàleg. |
| --- | --- |
| 5. | En el camp Correspondència, premeu sobre el text Premeu aquí per Afegir. Després premeu la cantonada superior dreta de cada perfil. Això assegurarà que el sollevament no es doblegui. |

Figura 7-4  Quadre de diàleg expandit i punts de correspondència

| 6. | Premeu Acceptar per crear l’operació. |
| --- | --- |

Figura 7-5 Operació de sollevament

###### Matant les arestes de les aspes

| 1. | Seleccioneu l'eina Empalmament a la barra del tauler o a la barra d'eines Operació. |
| --- | --- |
| 2. | Feu zoom a la cantonada frontal de l'aspa i seleccioneu l'aresta vertical. |

Aresta vertical

Figura 7-6 Visualitzar aquest zoom

| 3. | Feu un enquadrament sobre l'altra aresta vertical de l'aspa. |
| --- | --- |
| 4. | Introduïu un radi d’empalmament de 40 i premeu Acceptar. Una operació d'empalmament s'afegirà al navegador i a la peça. |

Figura 7-7 Paràmetres d’empalmament i operació

###### Utilitzar un patró circular per crear les quatre aspes

|  | En aquesta part de l'exercici, creareu quatre aspes usant un patró circular. |
| --- | --- |
| 1. | Torneu a la vista isomètrica. |
| 2. | En el navegador, feu doble clic a ch_07-1.iam. Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre ch_07-1b.ipt:1, i seleccioneu Visibilitat per mostrar la peça. |
| 3. | Feu doble clic sobre ch_07-1a.ipt:1 per activar-la. Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre WorkAxis1 i seleccioneu Visibilitat per mostrar l'eix. |

Figura 7-8 Vista actual

| 4. | Seleccioneu l'eina Patró circular a la barra del tauler o a la barra d'eines Operació. Seleccioneu el botó Eix de rotació en el quadre de diàleg Patró circular. En el navegador, seleccioneu l'eix de treball. En el camp Nombre introduïu el valor de 4 i assegureu-vos que en el camp angle trobem 360º. Premeu Acceptar per crear l'operació de patró circular. |
| --- | --- |
|  | Consell: Podeu seleccionar les operacions empalmament i les aspes des del navegador. |

Figura 7-9  Paràmetres de patró circular i operació

| 5. | Oculteu l'eix de treball i feu doble clic sobre ch_07-1.iam per mostrar el model complet. |
| --- | --- |
| 6. | Guardeu l'acoblament i el que en depèn. Fi de l'exercici. |

## Entendre les operacions d’escombratge

|  | A diferència de les altres operacions d'esbós, les operacions d'escombratge requereixen un camí i un perfil. Aleshores podeu utilitzar l'eina Escombratge per escombrar el perfil al llarg del camí per crear l'operació. Feu escombratges de perfils 2D per crear operacions que: - Segueixin un camí irregular. |
| --- | --- |

|  | - Segueixin arestes d’operacions existents. |
| --- | --- |

|  | A la secció següent, aprendreu a fer perfils i camins per crear operacions d'escombratge. |
| --- | --- |

### L’eina Escombratge

|  | L'eina Escombratge crea una operació arrossegant un perfil al llarg d'un camí pla. |
| --- | --- |

#### Accés des de la barra d’eines

#### Accés des de la barra del tauler

#### El quadre de diàleg Escombratge

|  | Quan seleccioneu l'eina Escombratge, apareix el quadre de diàleg Escombratge. El botó Perfil estarà activat. |
| --- | --- |

|  | En el quadre de diàleg Escombratge trobem les opcions següents: - Forma Especifica si se seleccionarà el camí o el perfil. - Angle Valor de l'angle utilitzat per inclinar l'escombratge. El valor per defecte és 0. |
| --- | --- |

##### Exercici 7-2 Crear operacions d’escombratge

|  | Una tapa de molinet de cafè té dues operacions d'escombratge que han de ser afegides. En aquest exercici, obrireu un dibuix que no està acabat i creareu les dues operacions d'escombratge. També afegireu una cara de desemmotllament a una operació existent i fareu una simetria a l'operació per completar la tapa. |
| --- | --- |

Figura 7-10 Exercici complet

###### Crear una cara de desemmotllament

|  | Abans de crear l'operació d'escombratge, afegiu una cara de desemmotllament a la pestanya i feu una simetria de la pestanya. |
| --- | --- |
| 1. | Obriu l’arxiu ch_07-2.ipt. |

Figura 7-11 Arxiu ch_07-2.ipt

| 2. | Feu zoom i gireu la peça per mostrar la zona de la pestanya. |
| --- | --- |

Figura 7-12 La pestanya

| 3. | Feu clic a l'eina Angle de desemmotllament a la barra del tauler o a la barra d'eines Operació. |
| --- | --- |
| 4. | Moveu el cursor sobre la cara rectangular frontal de la pestanya fins que surti una línia discontínua. Feu clic a la cara per mostrar una fletxa de direcció tal com apareix a la figura següent. |

Figura 7-13 Fletxa de direcció

| 5. | Feu clic sobre l'aresta vertical posterior del costat esquerre de la peça per previsualitzar l'angle, tal com es mostra a continuació. |
| --- | --- |

Figura 7-14 Previsualització de l’angle de desemmotllament

| 6. | En el camp Angle de desemmotllament introduïu 25 i premeu Acceptar. L'angle de desemmotllament s'afegeix a l'operació. |
| --- | --- |

Figura 7-15 Angle de desemmotllament de 25º

| 7. | Afegiu un empalmament de radi 1.5 mm a les dues arestes, com a la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 7-16 Empalmament

###### Crear una operació de simetria

|  | Ara, afegiu una segona pestanya a la tapa fent una simetria de l'altra pestanya. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Feu zoom i enquadreu per observar la pestanya i l'altre costat de la tapa. |  |
| 2. | En el navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre WorkPlane1 i seleccioneu Visibilitat per mostrar el pla de treball. |  |
| 3. | Feu clic a l'eina Simetria a la barra del tauler o a la barra d'eines Operació. El sortint consisteix en una sèrie de petites operacions. Quan succeeix això, és millor seleccionar les operacions des del navegador que des de la pantalla. |  |
| 4. | En el navegador, feu clic sobre Extrusion2, Revolution1 i les operacions d’empalmament i angle de desemmotllament. Feu clic sobre el botó Pla de simetria en el quadre de diàleg i seleccioneu el pla de treball. Apareixerà una previsualització de la simetria. Premeu Acceptar per crear l'operació. |  |

Figura 7-17 Simetria de la pestanya

| 5. | Desactiveu la visibilitat del pla de treball. |
| --- | --- |

###### Afegir operacions d’escombratge

|  | Per crear una operació d'escombratge, ha de tenir un perfil i un camí. En aquest exemple, el perfil ja existeix i projectarà geometria per crear el camí. |
| --- | --- |
| 1. | Gireu la peça per veure el costat oposat. |

Figura 7-18 Nova vista de la peça

| 2. | En el navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre Sketch4 i seleccioneu Visibilitat. El perfil de l’escombratge apareix en el centre de l’arc. |
| --- | --- |

Figura 7-19 Perfil de l’escombratge

| 3. | Seleccioneu l'eina Esbós i la cara superior de la peça. El pla d'esbós es crearà en aquesta cara i les arestes de la cara superior es projectaran automàticament a l'esbós. Després, esborrareu alguna de les arestes projectades. |
| --- | --- |
| 4. | Seleccioneu i elimineu les cinc arestes que mostra la figura següent. |

Elimineu aquestes cinc arestes

Figura 7-20 Selecció d'arestes

| 5. | Enquadreu el costat esquerre del sortint i després seleccioneu i elimineu les arestes equivalents d'aquesta cara. |
| --- | --- |
| 6. | Feu clic a l'eina Escombratge a la barra del tauler o a la barra d'eines Operació. Verifiqueu que el perfil petit està ressaltat i que el botó de Camí del quadre de diàleg està seleccionat. Feu clic sobre el petit arc projectat per definir el camí. Premeu Acceptar per crear l'operació. |

Operació d’escombratge

Figura 7-21 Operació d’escombratge

| 7. | En el navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre Sketch5 i seleccioneu Visibilitat. El perfil d'escombratge apareix a l'extrem dret de l'arc llarg. |
| --- | --- |
| 8. | Feu clic a l'eina Esbós a la barra del tauler o a la barra d'eines Operació. Seleccioneu la cara superior de la peça. El pla d'esbós es crearà en aquesta cara i les arestes de la cara es projectaran en aquest pla. |
| 9. | Elimineu tota la geometria projectada excepte l'arc llarg. |
| 10. | Creeu una operació d'escombratge utilitzant l'esbós com a perfil i l'arc llarg com a camí. |

Figura 7-22 Segona operació d’escombratge

| 11. | Guardeu l’arxiu. Fi de l’exercici. |
| --- | --- |

## Entendre l’operació de divisió

|  | Amb Autodesk Inventor, podeu dividir peces usant un pla de treball o una forma esbossada. Podeu dividir cares individuals per aplicar-los un angle de desemmotllament o dividir una peça sencera per eliminar una de les cares resultants de la divisió. Utilitzeu l'eina Divisió per: |
| --- | --- |
|  | - Dividir cares individuals esbossant una línia de divisió o situant un pla de treball i seleccionant les cares a dividir. Podeu editar l'operació de divisió i redefinir les cares o canviar l'operació per dividir la peça sencera. |

Selecció de dues cares dividides

|  | - Dividir una cara sencera esbossant una línia de partició o un pla de treball i després usar-lo per tallar el material de la peça en la direcció que especifiqueu. Quan dividiu una peça, la geometria suprimida no és eliminada. Podeu editar l'operació de Divisió i redefinir-la per dividir algunes o totes les cares de la peça. |
| --- | --- |

Divisió d'una peça sencera retenint la secció superior

#### L’eina Divisió

|  | Utilitzeu l'eina Divisió per dividir peces o cares seleccionades fent servir un pla de treball o un perfil esbossat. |
| --- | --- |

#### Accés des de la barra d’eines

#### Accés des de la barra del tauler

#### El quadre de diàleg Divisió

|  | Quan seleccioneu l'eina Divisió, apareix el quadre de diàleg Divisió i s'activa el botó Eina de divisió. |
| --- | --- |

|  | En el quadre de diàleg Divisió trobem les opcions següents: - Mètode Seleccioneu Dividir cara o Dividir peça. Si seleccioneu el botó Dividir peça, podeu especificar quina secció de la peça voleu mantenir. Si seleccioneu el botó Dividir cara, seleccioneu una opció de Cares. |
| --- | --- |
|  | - Cares Si seleccioneu el botó Tot, totes les cares del pla definit per la línia de partició es dividiran. Si premeu el botó selecció, podeu seleccionar les cares a dividir. |
|  | Consell: Podeu modelitzar ambdues meitats de la forma d'un producte en una peça i després usar l'eina Dividir per crear peces coincidents. Després de dividir la peça, utilitzeu l'opció Guardar com a per crear un nou arxiu de peça per a la peça coincident. En el nou arxiu, editeu l'operació de divisió per eliminar el material en la direcció oposada per crear la peça coincident. No oblideu actualitzar les propietats de l'arxiu de la nova peça. |

##### Exercici 7-3 Dividir una peça

|  | En aquest exercici, utilitzareu la divisió de peces per completar un model d'un telèfon sense fil. Dividireu cares, creareu angles de desemmotllament i dividireu peces mentre completeu el model. Aprendreu a modelitzar la forma completa del producte i després utilitzareu les operacions de divisió per separar el model en peces individuals. |
| --- | --- |
|  | L'exercici complet apareix a la figura següent. |

Figura 7-23 Exercici complet

###### Dividir cares

|  | Iniciareu l'exercici dividint totes les cares laterals per crear una línia de partició. |
| --- | --- |
| 1. | Obriu l’arxiu ch_07-3.ipt. L’arxiu conté un model d’un telèfon sense fil. |

Figura 7-24 L’arxiu ch_07-3.ipt

| 2. | Premeu F4 i situeu la vista que s’observa a la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 7-25 Vista

| 3. | Des de la barra d'eines Operació, seleccioneu Divisió i el pla de treball visible. Aquest pla de treball representa la línia de partició. |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | En el quadre de diàleg Divisió, assegureu-vos que el mètode Dividir cares és el seleccionat i després seleccioneu Totes a l'opció Cares. Premeu Acceptar quan el vostre quadre de diàleg sigui com el de la figura següent. |  |

Figura 7-26 Quadre de diàleg Divisió

|  | Totes les cares laterals seran dividides i l’operació Split1 serà afegida al navegador, com s’observa a la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 7-27 Divisió de totes les cares

###### Crear angles de desemmotllament

|  | Utilitzeu l'eina Cara de desemmotllament per crear angles de desemmotllament en ambdós costats de la línia de partició. |
| --- | --- |
| 1. | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la finestra gràfica i seleccioneu Vista isomètrica. |
| 2. | Des de la barra d'eines Estàndard, seleccioneu Mostrar arestes ocultes. |

Figura 7-28  Activar la visualització d'arestes ocultes

| 3. | En el navegador, activeu la visibilitat del Pla XY. |
| --- | --- |

Figura 7-29  Activar la visualització del Pla XY

|  | Nota: Aquest pla és el pla d'esbós de l'operació base. |
| --- | --- |
| 4. | Des de la barra d'eines Operació, seleccioneu Cara de desemmotllament. A la finestra gràfica seleccioneu el Pla XY. |

Figura 7-30 Pla XY seleccionat

| 5. | Premeu F4, gireu la vista i seleccioneu l'aresta propera al pla de tall, aproximadament on mostra la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 7-31 Selecció d’arestes

|  | Nota: Si vau seleccionar altres arestes, les fletxes de previsualització seran diferents a les de la figura prèvia. |
| --- | --- |
| 6. | Seleccioneu l'aresta inferior propera a la línia de divisió, aproximadament com mostra la figura següent. |

Figura 7-32 Seleccionar l’aresta inferior

| 7. | Canvieu l'angle de desemmotllament a 1 i premeu Acceptar quan el quadre de diàleg sigui com el de la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 7-33  Ajustaments del quadre de diàleg angle de desemmotllament

|  | Les cares de desemmotllament seran creades i afegides al navegador, com mostra la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 7-34 Cares de desemmotllament

|  | Nota: Heu de fer zoom per observar l’angle d’1º. |
| --- | --- |
| 8. | Premeu F4 i disposeu la vista com la de la figura següent. Després repetiu els mateixos passos i canvieu la direcció per fer els angles de desemmotllament a 0.6º a la meitat inferior. |

Figura 7-35  Afegir cares de desemmotllament a la meitat inferior

| 9. | Des del navegador, apagueu la visibilitat del Pla XY. |
| --- | --- |
| 10. | Des de la barra d’eines Estàndard, seleccioneu l’eina Girar, premeu la BARRA ESPAIADORA per activar l’eina Vista predefinida. Seleccioneu una vista lateral i feu zoom per observar les cares de desemmotllament de la peça. |

###### Crear empalmaments

|  | Utilitzeu l'eina Empalmament per completar la forma de la peça. |
| --- | --- |
| 1. | Restaureu la Vista isomètrica. |
| 2. | Des de la barra d'eines Operació, seleccioneu Empalmament. Seleccioneu les quatre arestes mostrades a la figura següent. |

Figura 7-36  Quadre de diàleg Empalmament i selecció de les arestes

| 3. | Ajusteu el radi d’empalmament a 6 mm i premeu Acceptar per aplicar l’empalmament. |
| --- | --- |
| 4. | Afegiu un empalmament de 3 mm a l’aresta superior, com il·lustra la figura següent. |

Figura 7-37 Empalmament de l’aresta superior

| 5. | Afegiu un empalmament de 4 mm a l'aresta inferior. |
| --- | --- |

Figura 7-38  Empalmament de l'aresta inferior

| 6. | Afegiu un empalmament de 5 mm a les vores de la cara dividida per suavitzar la unió. |
| --- | --- |

Figura 7-39  Empalmament a la cara dividida

|  | Notes: - Els vostres resultats seran diferents si feu els empalmaments a totes les arestes alhora. - L’empalmament de 5 mm suavitza la línia de partició. |
| --- | --- |
| 7. | Premeu F4 i gireu la vista per examinar el model. Podeu fer zoom per veure l'empalmament de 5 mm amb més detall. |

Figura 7-40 Gireu la vista i vegeu l’empalmament

###### Crear la base de l’antena

|  | Revolucioneu un perfil existent per crear la base de l’antena. |
| --- | --- |
| 1. | Restaureu la vista isomètrica. Des del navegador, activeu la visibilitat de Sketch3. |

Figura 7-41 Activar la visibilitat de  Sketch 3

| 2. | Premeu R per activar l’operació Revolució. |
| --- | --- |
| 3. | En el quadre de diàleg Revolució, assegureu-vos que en el camp Extensió es troba activa l'opció Completa. Després, seleccioneu l'eix de rotació com mostra la figura següent. |

Figura 7-42  Quadre de diàleg i selecció de l'eix de rotació

| 4. | Premeu Acceptar per crear la base de l'antena. |
| --- | --- |

Figura 7-43 Previsualització de la revolució

|  | Utilitzeu un empalmament per suavitzar la intersecció de l'antena amb el cos del telèfon. |
| --- | --- |
| 5. | Seleccioneu Empalmament i també l'aresta que uneix l'antena i el cos del telèfon. Apliqueu un empalmament d’1 mm, com mostra la figura següent. |

Figura 7-44  Ajustaments del quadre de diàleg, selecció de les arestes i l'operació

|  | Nota: Per abreujar l'exercici, hem omès el pas d'aplicar un buidatge que normalment completaria aquest disseny. |
| --- | --- |

###### Utilitzar un pla de treball per dividir una peça

|  | Per dividir el telèfon en dues meitats, utilitzareu un pla de treball. |
| --- | --- |
| 1. | Des de la barra d'eines, seleccioneu Divisió. |
| 2. | Seleccioneu Work Plane1 a la finestra gràfica o en el navegador i després seleccioneu el mètode Dividir peça. |
| 3. | Seleccioneu el botó Suprimir cara esquerra de forma que el vostre quadre de diàleg i previsualització siguin com la figura següent. |

Figura 7-45 Quadre de diàleg Divisió i previsualització

| 4. | Premeu Acceptar per suprimir la meitat superior. |
| --- | --- |

Figura 7-46  Meitat superior suprimida

| 5. | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre Work Plane1 a la finestra gràfica o en el navegador i desactiveu-ne la visibilitat. |
| --- | --- |

###### Utilitzar un pla d'esbós per dividir una peça

|  | Ara, utilitzareu un pla d'esbós per dividir la peça i crear la tapa de les bateries. |
| --- | --- |
| 1. | Des del navegador, activeu la visibilitat del Pla YZ. |
| 2. | Premeu S per activar l'eina Esbós i seleccioneu el Pla YZ per crear el nou esbós. |
| 3. | Des de la barra d'eines Estàndard, seleccioneu Mirar a, i després seleccioneu el Pla YZ. |
| 4. | Des del menú Veure, seleccioneu Eliminar material. |
| 5. | Des de la barra d'eines Esbós, seleccioneu Projectar arestes de tall del menú desplegable Projectar geometria. Noteu que les arestes de tall es projecten automàticament i apareixen en un color diferent. |
| 6. | Premeu L per a l'eina Línia i dibuixeu les dues línies d'esbós que apareixen a la figura següent (les línies d'esbós han de ser paral·leles a les línies projectades). |

Figura 7-47  Línies d'esbós per a la tapa de les bateries

| 7. | Situeu dues cotes generals com apareix a la figura següent (seleccioneu les línies per alinear-les automàticament). |
| --- | --- |

Figura 7-48 Geometria d’esbós acotada

| 8. | Des de la barra de comandaments, premeu INTRO. |
| --- | --- |
| 9. | Des de la barra d'eines Operació, seleccioneu Divisió. Seleccioneu el mètode Dividir peça i després l'eina Divisió. |
| 10. | Seleccioneu el perfil que heu dibuixat en els passos anteriors. Feu clic sobre el botó Suprimir costat dret per retenir la tapa de les bateries i eliminar la resta de la peça. Quan el vostre quadre de diàleg i previsualització siguin com els de la figura següent, premeu Acceptar. |

Figura 7-49 Quadre de diàleg Divisió i previsualització

| 11. | La peça ha estat dividida per crear la tapa de les bateries. Premeu F4 i gireu la peça per examinar-la. |
| --- | --- |

Figura 7-50 Tapa de les bateries

|  | Nota: Aquest únic arxiu conté les dades de les tres peces (coberta superior, inferior i tapa de les bateries). A la secció següent, editareu les operacions i guardareu còpies d'aquest arxiu per crear arxius separats per a cada peça. |
| --- | --- |
| 12. | En el navegador, desactiveu la visibilitat del Pla YZ. |

###### Crear peces coincidents

|  | Ara, creareu arxius de peces coincidents des del vostre arxiu original. |
| --- | --- |
| 1. | Des del menú Arxiu, seleccioneu Guardar còpia com a. Guardeu l’arxiu amb el nom ch_07-3-BatCover.ipt a la carpeta ch_07. La tapa de bateries ja està completa. |
| 2. | En el navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre l'operació Split 3 per editar-la. Quan aparegui el quadre de diàleg, feu clic en el botó Suprimir cara dreta per revertir la direcció de supressió. Premeu Acceptar per finalitzar l'edició de l'operació i crear la peça coincident. |

Figura 7-51 Operació de divisió editada

| 3. | Des del menú Arxiu, seleccioneu Guardar còpia com a. Guardeu l'arxiu amb el nom ch_07-3-Lower_Cover.ipt a la carpeta ch_07. La tapa de bateries ja està completa. |
| --- | --- |
| 4. | En el navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre l'operació Split 3 i seleccioneu Eliminar. Quan aparegui el quadre de diàleg de l'operació eliminar, premeu Acceptar. |
| 5. | En el navegador, feu doble clic sobre l'operació Split 2. Seleccioneu el botó Suprimir cara dreta per revertir la direcció de supressió. Premeu Acceptar per completar l'operació. |

Figura 7-52  Coberta superior creada

|  | Aquesta és ara la coberta superior. |
| --- | --- |
|  | Notes: - En els vostres arxius, hauríeu de completar les peces canviant les propietats dels nous arxius. - Si necessiteu canviar el disseny, podeu canviar tant la coberta inferior com la tapa de les bateries (cadascuna d'aquestes peces conté operacions de les tres peces); utilitzeu l'eina Guardar còpia com a, per crear els arxius de peça coincidents. |
| 6. | Guardeu els canvis. |
|  | Fi de l’exercici. |

## Sumari de la unitat didàctica

| Per | Fer | Eina |
| --- | --- | --- |
| Crear una operació de sollevament | Seleccioneu l'eina Sollevament a la barra del tauler o a la barra d'eines Operació. |  |
| Crear una operació de cara de desemmotllament | Seleccioneu l'eina Cara de desemmotllament a la barra del tauler o a la barra d'eines Operació. |  |
| Crear una operació de simetria | Seleccioneu l'eina Simetria a la barra del tauler o a la barra d'eines Operació. |  |
| Crear una operació d’escombratge | Seleccioneu l'eina Escombratge a la barra del tauler o a la barra d'eines Operació. |  |
| Crear una operació de divisió | Seleccioneu l'eina Divisió a la barra del tauler o a la barra d'eines Operació. |  |

## Apliqueu els vostres coneixements

|  | Utilitzant els coneixements adquirits en aquesta unitat didàctica, creeu una abraçadora per a un clip de paper com mostra la figura següent. |
| --- | --- |
|  | - Obriu l’arxiu ch_07-4.iam. - Creeu un nou component anomenat clamp. - Creeu una operació d’Escombratge que ajusti dintre del cos del clip, com mostra la figura amb l'acoblament complet. L'abraçadora té un diàmetre d'1,4 mm. - Les cotes generals de l'abraçadora són aproximades. Feu servir l'eina Mesurar distància per establir les cotes de la part comuna amb la pinça. - Creeu l’abraçadora i després arrossegueu una segona abraçadora a l'acoblament. - Guardeu l’arxiu. - Quan hàgiu completat la Unitat didàctica 9, Fonaments de la modelització d'acoblaments, podreu obrir aquest arxiu i aplicar les restriccions necessàries. |

Figura 7-53 Exercici i acoblament complets

## Avalueu el vostre nivell

|  | Utilitzeu aquestes preguntes per avaluar els coneixements adquirits en aquesta unitat didàctica. |
| --- | --- |
| 1. | Quina eina d’Autodesk Inventor faríeu servir per crear una operació per suavitzar les formes de dos o més perfils en plans de treball o cares planes? - Sollevament - Escombratge - Cara de desemmotllament - Buidatge |
| 2. | Quina eina d’Autodesk Inventor utilitzaríeu per crear una operació que arrossegui un perfil al llarg d'un camí pla? - Sollevament - Escombratge - Cara de desemmotllament - Buidatge |
| 3. | Seguint la creació d'una operació de Sollevament, sembla que entre alguns perfils apareix un doblec. Què heu de fer per corregir aquest problema? - Editar l’operació i reordenar els perfils a la llista Seccions. - Editar l’operació i usar l’opció Unir punts. - Desfer l'operació i després eliminar el perfil en el qual es doblega l'operació. - Desfer l'operació i afegir un perfil per corregir el problema. |
| 4. | Podeu controlar el pes entre tots els perfils en una operació de sollevament. - Veritable - Fals |
| 5. | - Quan dividiu una peça, quin és el resultat? - La peça és dividida en dues peces. - Les cares de la peça es divideixen en dues en el pla definit per la línia de partició. - És eliminat material de la peça. |

- C/ Constitució 1 planta 4	Call Center	Web:

- 08960 Sant Just Desvern	902 12 1038	www.autodesk.es

- Barcelona