Unitat didàctica 5

# Introducció a les operacions de treball

|  | En aquesta unitat didàctica aprendreu com i quan crear plans de treball, eixos de treball i punts de treball. Utilitzant aquestes eines, podeu construir peces més complexes. |
| --- | --- |

### Objectius

|  | - Fer una introducció a les operacions de treball i aprendre per què necessiteu crear-les per desenvolupar els vostres dissenys. - Crear plans de treball. - Utilitzar un pla de treball per situar un pla d'esbós. - Crear eixos de treball. - Crear punts de treball. Aquesta unitat didàctica presenta els conceptes fonamentals que necessiteu per conèixer el procés de modelització en Autodesk Inventor. En aquesta unitat didàctica s'introduiran algunes de les capacitats especials, però no seran estudiades amb detall. Podeu trobar més informació sobre possibilitats avançades en el sistema de suport al disseny d’Autodesk Inventor (DSS). |
| --- | --- |

## Introducció a les operacions de treball

|  | - Quan creeu una peça paramètrica, definiu de quina manera les operacions de la peça es relacionen amb les altres, de tal manera que un canvi en una operació pot canviar les altres que hi estiguin relacionades. Les operacions de treball són operacions de construcció especials que estan enllaçades paramètricament a les peces. Hi ha tres tipus d'operacions de treball: plans de treball, eixos de treball i punts de treball. |
| --- | --- |
|  | - Utilitzeu les operacions de treball en les situacions següents: - Quan una cara d'una peça no està disponible per esbossar noves operacions. - Quan es requereix una posició intermèdia per definir altres operacions de treball (per exemple, un pla amb inclinació respecte a una cara i després un valor de desfasament per a aquest pla). - Per establir un pla o aresta des del qual es poden situar les cotes i restriccions paramètriques. - Per proveir un eix o punt de rotació per a les operacions de revolució i els patrons. - Per proporcionar un pla de terminació d'operació externa a la peça (per exemple, un pla inclinat) o un pla de terminació d'operació interna en el cas que no existeixin superfícies. |

## Plans de treball

|  | Un pla de treball és un pla de construcció infinit que pot ser col·locat amb qualsevol orientació a l'espai, desfasat des d'una peça existent, o girat al voltant d'un eix o aresta. Podeu situar un esbós en un pla de treball i els plans de treball poden ser acotats i restringits a altres operacions. Seleccionant diferents combinacions de geometria, l'orientació del pla de treball canvia. Cada pla de treball té el seu propi sistema de coordenades. L'ordre en el qual se selecciona la geometria determina l'origen i la direcció positiva dels eixos del sistema de coordenades. |
| --- | --- |
|  | Quan creeu un pla de treball, esteu creant un sistema de coordenades en el qual podeu fer servir el pla XY per situar esbossos o crear altres plans de treball. Per exemple, un pla de treball creat per ser tangencial a la cara d'un cilindre es pot fer servir per crear operacions que no podríeu crear en un altre lloc. |

Utilitzar un pla de treball tangencial per crear un nervi de connexió

### Aparença del pla de treball

|  | Els plans de treball apareixen com a objectes translúcids. La visualització del pla de treball és una representació d'un pla infinit. |
| --- | --- |

Pla de treball en representació filferro, arestes ocultes i mode ombra

|  | Podeu moure o reajustar la grandària de la visualització del pla de treball utilitzant els símbols de moure i ajustar grandària. |
| --- | --- |

Símbols de moviment (esquerra) i d’ajustament de grandària (dreta)

|  | Nota: Moure o reajustar la grandària de la visualització del pla de treball no té efectes en la seva extensió física. Podeu moure o ajustar la grandària del pla de treball per visualitzar-lo millor. |
| --- | --- |
|  | Podeu controlar la visibilitat d'un pla de treball fent clic amb el botó dret del ratolí sobre la icona del navegador o fent clic amb el botó dret del ratolí sobre el pla de treball i seleccionant Visibilitat. |

#### Exemples de plans de treball

Desfasament de pla des de superfície

Tangent al quadrant superior del cilindre

Eix i plans normals

### Plans de treball per defecte

|  | Cada arxiu de peça té tres plans de treball per defecte que intersequen a l'origen dels eixos X, Y i Z. Estan ocults fins que no els feu visibles. Utilitzeu-los com a plans de referència o per ajudar-vos a construir operacions. |
| --- | --- |
|  | Consell: Feu clic sobre el botó esbós i després seleccioneu una referència plana perquè sigui l'actual pla d'esbós. Existeix un punt central ocult en la intersecció dels plans de referència. Utilitzeu l'eina Projectar geometria per projectar el centre en l'esbós. Ara podeu fer que la geometria de l'esbós sigui coincident amb el punt projectat i estareu situat en relació amb l'origen de peça. |

### L’eina Pla de treball

|  | Feu servir l'eina Pla de treball de la barra del tauler o de la barra d'eines Operació per definir un pla de treball. Els plans de treball poden basar-se en geometria d'esbós no consumida, vèrtexs, arestes, cares o altres plans de treball. |
| --- | --- |

#### Accés des de la barra d’eines

#### Accés des de la barra del tauler

Barra del tauler – Mode d'aprenentatge i mode expert

##### Exercici 5-1 Crear plans de treball

|  | En aquest exercici creareu diversos plans de treball utilitzant diferents tècniques. |
| --- | --- |

###### Crear un pla de treball desfasat

|  | Una part d'una abraçadora requereix que es creï geometria a 84 mm de la base de la peça. Per fer-ho, creareu un pla de treball desfasat des d'una cara. |
| --- | --- |
| 1. | Obriu l’arxiu ch_05-1a.ipt. La peça hauria de ser com la de la figura següent. |

Figura 5-1 Arxiu ch_05-1a.ipt

| 2. | Seleccioneu l'eina Pla de treball a la barra del tauler o a la barra d'eines Operació. |
| --- | --- |
| 3. | Moveu el cursor al cantó inferior dret de la peça fins que la cara frontal quedi ressaltada. |

Figura 5-2 Cara frontal ressaltada

| 4. | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la peça i seleccioneu Una altra. Feu clic sobre les fletxes per saltar de cara (si és necessari) fins que la cara inferior quedi ressaltada, després feu clic a la marca de verificació. |
| --- | --- |

Figura 5-3 Cara inferior ressaltada

|  | Nota: Si teniu problemes per seleccionar la cara inferior, premeu ESC per cancel·lar. Situeu el cursor prop de la cara inferior i utilitzeu l'opció Seleccionar una altra per seleccionar-la. |
| --- | --- |
| 5. | Arrossegueu el pla cap amunt fins que la distància de desfasament sigui aproximadament de 80. |

Figura 5-4 Localització aproximada del nou pla de treball

|  | Nota: El desfasament del pla de treball és un valor negatiu perquè es va seleccionar la cara inferior i el vector normal té el sentit cap a baix. |
| --- | --- |
| 6. | En el quadre de diàleg Editar cota, introduïu el valor –84 (negatiu) i activeu la marca de verificació. |
| 7. | El pla de treball ha estat creat. Moveu i reajusteu la grandària del pla de treball perquè s'assembli al de la figura següent. |

Figura 5-5 Nou pla de treball

|  | Aquest nou pla de treball es pot utilitzar per situar un pla d'esbós i crear les operacions que apareixen a l'abraçadora completa. |
| --- | --- |

Figura 5-6 Peça completa

| 8. | Tanqueu l’arxiu. No guardeu els canvis. |
| --- | --- |

###### Crear un pla de treball tangent

|  | Un eix requereix un xaveter. Per fer-lo, creeu un pla de treball tangent a la superfície de l'eix. |
| --- | --- |
| 1. | Obriu l’arxiu ch_05-1b.ipt. La peça hauria de ser com la de la figura següent: |

Figura 5-7 Arxiu ch_5-01b.ipt

| 2. | Seleccioneu l'eina Pla de treball a la barra del tauler o a la barra d'eines Operació. Creeu un pla de treball que sigui paral·lel al pla XZ de la peça. |
| --- | --- |
| 3. | En el navegador, expandiu l'Origen i feu clic sobre el pla XZ. Apareixerà una previsualització del pla. |

Figura 5-8 Previsualització del pla XZ

| 4. | Moveu el cursor prop de la part inferior esquerra de l'eix. Fins que aparegui el pla de treball, només apareixen les solucions possibles. En aquest exemple, hi ha dues solucions (tangent superior i inferior). |
| --- | --- |

Figura 5-9 Dues solucions de pla de treball

| 5. | Feu clic per acceptar el pla de treball tangent al quadrant superior i paral·lel al pla XZ de la peça. Apareixerà el nou pla de treball. Moveu i reajusteu la grandària perquè sigui com la de la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 5-10 Nou pla de treball

|  | Aquest pla de treball pot ser usat per crear el xaveter, tal com s'observa a la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 5-11 Eix complet

| 6. | Tanqueu l’arxiu. No guardeu els canvis. |
| --- | --- |

###### Crear un pla de treball per tres punts

|  | Una peça necessita l'addició d'un petit suport. El suport és coplanar amb una cara d'una operació existent. Per afegir el suport, creeu un pla de treball utilitzant l'opció Per tres punts. |
| --- | --- |
| 1. | Obriu l’arxiu ch_05-1c.ipt. |
| 2. | De la barra d’eines Estàndard, seleccioneu l’eina Girar. Gireu la peça fins que es vegi com a la figura següent. |

Figura 5-12  Abans i després de girar la vista

| 3. | Seleccioneu l'eina Pla de treball a la barra del tauler o a la barra d'eines Operació. |
| --- | --- |
| 4. | Moveu el cursor a la part dreta de la peça. Feu clic en els tres punts que defineixen el pla de treball, tal com es mostra a la figura següent. |
|  | Nota: Quan moveu el cursor sobre el tercer punt, apareixerà una previsualització del pla de treball. |

Figura 5-13  Els tres punts que defineixen el pla de treball

|  | Quan feu clic en el tercer punt apareix el pla de treball. Si cal, moveu i reajusteu la grandària del pla de treball si és necessari. |
| --- | --- |

Figura 5-14 Nou pla de treball

|  | Ara podeu crear la geometria per originar l'operació que apareix a la figura següent: |
| --- | --- |

Figura 5-15 Peça completa

|  | No guardeu l’arxiu. Fi de l’exercici. |
| --- | --- |

## Eixos de treball

|  | Els eixos de treball són línies paramètriques infinites. Podeu situar un eix de treball de les formes següents: - Al llarg de l’eix d’un cilindre - Entre punts d’esbós - Entre punts de treball - Al llarg de línies d’esbós - Normal a un pla de treball que contingui un punt d'esbós, sempre que aquest passi pel punt |
| --- | --- |
|  | La majoria d'eixos de treball es fan usant cilindres existents, però els eixos de treball esbossats poden ajudar-vos a construir operacions que serien molt difícils de crear sense eixos de treball. Utilitzeu els eixos de treball per: - Situar un pla de treball en el centre d’un objecte. - Especificar el centre d’un patró circular. - Especificar l’eix d’una operació de revolució. - Especificar l’eix d’una operació d’espira. |

### Exemples d’eixos de treball

Eix de treball per a patrons de forats

Eix de treball per crear un pla de treball

Eix de treball per crear una operació d'espira

### L’eina Eix de treball

|  | Utilitzeu l'eina Eix de treball de la barra d'eines Operació per definir eixos de treball mitjançant un dels mètodes següents: - Normal a una cara i a través d’un punt. - Utilitzant dos plans que intersequin. - A través de dos punts. - Coincident amb una línia d'esbós i una cara inclinada. |
| --- | --- |
|  | Consell: Si creeu un eix de treball coincident amb una línia d'esbós, podeu controlar l'angle de l'eix de treball amb una cota paramètrica angular. |

#### Accés des de la barra d’eines

#### Accés des de la barra del tauler

##### Exercici 5-2 Completar una peça utilitzant operacions de treball

|  | Una peça de plàstic injectada en un motlle necessita una sèrie de nervis per aconseguir una estructura més rígida. En aquest exercici afegireu un dels nervis utilitzant les operacions de treball. . |
| --- | --- |

Figura 5-16 Peça completa

###### Crear un pla i un eix de treball

|  | Comenceu creant un eix de treball temporal que us ajudi a situar el pla de treball. |
| --- | --- |
| 1. | Obriu l’arxiu ch_05-2.ipt. La peça hauria de ser com la de la figura següent: |

Figura 5-17 Arxiu ch_05-2.ipt

| 2. | Seleccioneu l'eina Pla de treball a la barra del tauler o a la barra d'eines Operació. |
| --- | --- |
| 3. | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la finestra gràfica i seleccioneu l'opció Crear eix del menú contextual. |
| 4. | Per situar l'eix de treball, seleccioneu la cara exterior del cilindre que es mostra a la figura següent. |

Figura 5-18 Selecció de cara per a l’eix de treball

|  | Nota: L'eix de treball és temporal i no apareix ni en el navegador ni a la finestra gràfica. |
| --- | --- |
| 5. | En el navegador, expandiu l'Origen i seleccioneu el pla XZ. En el quadre de diàleg Angle, introduïu un valor de 0 i premeu INTRO per crear el pla de treball. |

Figura 5-19  Pla de treball definit per un eix i un pla XZ

###### Crear un esbós per a l’extrusió

|  | L'operació que afegireu és un nervi entre dos sortints de la peça. Ara creareu la geometria del nervi en el nou pla de treball. |
| --- | --- |
| 1. | Col·loqueu el vostre cursor sobre l'aresta del pla de treball. Quan el pla de treball quedi ressaltat, feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu Nou esbós en el menú contextual. Automàticament es crearà un nou esbós en el pla de treball. |
| 2. | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre el pla de treball i seleccioneu Mirar a. La vista s'ajustarà a una vista ortogonal del pla d'esbós. |
| 3. | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la finestra gràfica i seleccioneu Eliminar material. La peça es talla pel pla d'esbós. |

Figura 5-20  Peça tallada perquè pugueu afegir geometria

|  | Després, projecteu la geometria per ajudar-vos a crear l'esbós. |
| --- | --- |
| 4. | Feu servir l'eina Zoom finestra per aproximar la vista a la meitat de la peça. |
| 5. tres línies a projectar | Feu clic a Projectar geometria des de la barra d'eines Esbós o la barra del tauler. Seleccioneu les tres línies que apareixen a continuació. |

Figura 5-21 Les tres línies a projectar

| 6. | Quan acabeu, feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu Fet per sortir de l'eina Projectar geometria. |
| --- | --- |
| 7. | Seleccioneu l'eina Arc per tres punts a la barra del tauler o a la barra d'eines Esbós. |
| 8. | Per al punt d'inici, situeu el cursor sobre el punt mitjà de l'aresta vertical projectada situada a l'esquerra. Quan apareguin el punt verd i la restricció de coincidència, feu clic per situar l'inici de l'arc. |

Figura 5-22  Punt d'inici de l'arc coincident amb el punt mitjà de l'aresta

| 9. | Per al punt final de l'arc, situeu-lo coincident amb el punt mitjà de l'aresta de la dreta. El tercer punt de l'arc, feu-lo coincident amb el punt mitjà de l'aresta projectada horitzontal. |
| --- | --- |

Figura 5-23 Tercer punt coincident amb el punt mitjà de l’aresta horitzontal

###### Crear l’operació de nervi

|  | Després, utilitzeu l'arc per crear l'operació de nervi. |
| --- | --- |
| 1. | Seleccioneu l'eina Nervi a la barra del tauler o a la barra d'eines Operació. |
| 2. | Seleccioneu el perfil de l'arc per a l'operació de Nervi. En el quadre de diàleg Nervi, canvieu el gruix a 2 mm. |
| 3. | Feu clic a direcció. Situeu el cursor sota el perfil de l'arc i feu clic quan aparegui l'àrea de previsualització, tal com s'observa a continuació. |

Figura 5-24 Fletxa de previsualització de la direcció d’extrusió del nervi

| 4. | Premeu Acceptar quan el vostre quadre de diàleg i la previsualització siguin com els de les figures següents. |
| --- | --- |

Figura 5-25  Ajustaments del quadre de diàleg i previsualització

| 5. | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la finestra gràfica i seleccioneu Vista isomètrica. Després feu clic amb el botó dret del ratolí sobre el pla de treball i seleccioneu Visibilitat per cancel·lar l'opció i desactivar-ne la visualització. |
| --- | --- |
| 6. | Premeu F4 i gireu la peça per examinar la nova operació de nervi i la manera com interseca amb cada sortint. |

Figura 5-26 Nova operació de nervi

|  | Per completar la peça són necessaris altres reforços i nervis, tal com s'observa a la figura següent: |
| --- | --- |

Figura 5-27 Peça completa

|  | No guardeu l’arxiu. Fi de l’exercici. |
| --- | --- |

## Punts de treball

|  | Un punt de treball és un punt de construcció paramètric que pot ser situat en peces existents. Utilitzeu els punts de treball per: - Trobar vèrtexs en els models. - Trobar les interseccions d'eixos i arestes de plans i cares no paral·lels. - Definir ubicacions per a les restriccions. - Definir plans o eixos de treball. |
| --- | --- |

### L’eina Punt de treball

|  | Utilitzeu l'eina Punt de treball per situar punts en operacions existents. |
| --- | --- |

#### Accés des de la barra d’eines

#### Accés des de la barra del tauler

## Sumari de la unitat didàctica

| Per | Fer | Eina |
| --- | --- | --- |
| Crear un pla de treball | Seleccioneu l'eina Pla de treball a la barra del tauler o a la barra d'eines Operació. |  |
| Crear un eix de treball | Seleccioneu l'eina Eix de treball a la barra del tauler o a la barra d'eines Operació. |  |
| Crear un punt de treball | Seleccioneu l'eina Punt de treball a la barra del tauler o a la barra d'eines Operació. |  |

## Apliqueu els vostres coneixements

|  | Amb els coneixements que heu adquirit en aquesta unitat didàctica, creeu el suport d'eix que apareix a la figura següent. |
| --- | --- |
|  | Creeu plans de treball a la guia ajustable de manera que pugueu crear els forats que es mostren a la figura següent. - Obriu l’arxiu ch_05-3.ipt. - Visualitzeu la peça en una vista isomètrica. - Creeu un pla de treball tangencial a la superfície superior del cilindre més llarg. Situeu un forat passant de 3 mm de diàmetre. El forat està en el punt mitjà del cilindre. - Creeu un segon pla de treball per situar un altre forat de 3 mm de diàmetre a 90º de l'eix del primer forat. |

Arxiu ch_05-3.ipt i l’exercici completat

## Avalueu el vostre nivell

|  | Feu servir aquestes preguntes per avaluar els coneixements adquirits en aquesta unitat didàctica. |
| --- | --- |
| 1. | No hi ha cares a la peça en les quals crear l'esbós. Quina operació de treball creareu primer? - Pla de treball - Eix de treball - Punt de treball - Cap dels anteriors |
| 2. | Necessiteu crear una operació de treball intermèdia per utilitzar-la per crear un pla de treball en una peça cilíndrica. Quina operació de treball creareu? - Pla de treball - Eix de treball - Punt de treball - Cap dels anteriors |
| 3. | Necessiteu una referència per crear un eix de treball. Quina operació utilitzareu? - Pla de treball - Eix de treball - Punt de treball - Cap dels anteriors |