### Lliçó 7—Tallar Plantes

- Quan finalitzi aquesta lliçó, estarà capacitat per tallar plantes en secció d'un model de massa realitzant les següents tasques:

- generar objectes de secció en planta i unir grups de massa per a definir plantes.

- modificar seccions en planta canviant elevacions del terra, modificant elements massa i traslladant elements massa.

Aquesta lliçó ensenya com definir objectes de secció en model massa per generar plantes per a un edifici. Una vegada creades les plantes, pot modificar l'objecte de secció o el model de massa original per a canviar plantes d'edificis.

- Instal·lar dataset14 del CD-ROM tutorial del curs.

- Aquesta lliçó fa referència a les següents terminologies:

Planta	Una secció horitzontal a través d'un model en massa que representa la geometria del perímetre del nivell de terra.

Senyalador de la secció en planta	L'objecte AEC que es crea utilitzant l'ordre Generar Secció, i s'uneix al grup massa per a crear perímetres de seccions en planta.

Grup massa	Un grup d'elements de massa que defineixen completament o parcialment el model d'edifici .

Model massa 	Un conjunt acabat de grups de massa que defineixen un model d'edifici en 3D.

#### Característica clau: Definint Objectes de Secció en Planta

Generar seccions en planta per a definir el perímetre de l'edifici en cada nivell de planta. Crear objectes senyaladors de seccions en planta amb específiques elevacions, i a continuació unir grups de massa al senyalador per tallar seccions en planta horitzontalment a través de grups de massa. Les seccions en planta poden unir a elements de massa, grups de massa, o objectes AEC.

Igual que en treballar amb grups de massa que estan enllaçats a elements de massa, les seccions en planta estan enllaçades amb els grups de massa. Qualsevol canvi que realitzi en els grups de massa, es reflecteix automàticament en les seccions del perímetre de l'edifici en planta.

##### Generant Seccions en Planta

Començar situant un senyalador de secció en el dibuix. Especificar el número de nivells per a crear en el model de massa, i a continuació especificar l'elevació principal per al primer nivell, i la distància entre nivells. Unir el model de massa al senyalador de secció per a generar seccions en planta.

El següent dibuix té dos grups de massa. Generar seccions en planta per a cada grup de massa.

- Obrir el dibuix Slice_01.dwg i completar el següent exemple, que ensenya com tallar seccions en planta d'un model de massa.

###### Verificar la Configuració de visualització de finestra

1.	Verificar la configuració de visualització de finestra dreta:

a.	Activar la finestra dreta.

b.	Polsar Seleccionar visualització, en el menú d'Escriptori, per mostrar el quadre de diàleg de Configuració de visualització de finestra.

c.	Sota de Nom, verificar que Concept_Group està seleccionat.

d.	Polsar Acceptar per continuar.

e.	Especificar la capa A-mass-grps en la finestra dreta.

2.	Especificar la configuració de visualització de la finestra esquerra.

a.	Activar la finestra esquerra.

b.	Polsar Seleccionar visualització, en el menú d'Escriptori, per mostrar el quadre de diàleg de Configuració de visualització de finestra.

c.	Sota de Nom seleccionar Concept_Group.

d.	Polsar Acceptar per continuar.

Dos grups de massa es mostren en la finestra esquerra amb la configuració de visualització assignada Concept_Group. La finestra dreta està buida, però amb la configuració de visualització assignada, Concept_Group.

###### Generar indicadors de seccions en planta

3.	Polsar Secció planta ► Generar secció, en el menú de Concepte.

4.	Especificar el número de seccions en planta i la localització de l'indicador de secció:

a.	Introduir 4 per al Número de seccions.

b.	Introduir –20’,40’ com a Primera cantonada.

c.	Introduir –10’,50’ com a Segona cantonada.

d.	Polsar Intro per acceptar per defecte, 0 graus, per a l'angle de rotació.

5.	Especificar elevacions de seccions en planta:

a.	Introduir 0 com a Altura inicial.

b.	Introduir 15’ com a Distància entre seccions.

Els objectes de secció ara apareixen en les dues finestres amb les elevacions especificades en cada planta.

###### Unir el primer grup de massa amb el senyalador de seccions en planta

6.	Unir el primer grup de massa amb el senyalador de seccions en planta:

a.	Activar la finestra dreta.

b.	Seleccionar els quatre senyaladors de seccions en planta per mostrar punts de pinçament.

c.	Polsar botó dret en el ratolí, i seleccionar Unir objectes.

d.	En la finestra esquerra, seleccionar la torre alta del primer grup de massa.

e.	Polsar Intro per continuar.

La secció en planta ara apareix en la finestra dreta.

7.	Activar la finestra dreta, i introduir Ocultar.

Les seccions en planta ara apareixen com a plans recoberts.

###### Unir un grup de massa addicional

8.	Activar la finestra esquerra.

9.	Unir un altre grup de massa al senyalador existent de secció en planta:

a.	Seleccionar els quatre senyaladors de secció en planta per mostrar punts de pinçament.

b.	Polsar botó dret en el ratolí i polsar Enllaçar objectes.

c.	Seleccionar la base esquerra del segon grup de massa.

d.	Polsar Intro per continuar.

El grup de massa addicional s'afegeix als objectes de secció en planta.

10.	 Activar la finestra dreta, i polsar Ocultar.

L'element de massa extrusionat ara apareix amb les seccions en planta recobertes.

##### Modificant Seccions en planta

Modificar seccions en planta canviant l'elevació dels objectes de secció en planta i canviant les dimensions dels elements de massa dins dels grups de massa. També pot recol·locar les seccions en planta existents especificant un nou punt d'inserció.

Finalment, estarà generant murs dels objectes de secció en planta. La base del mur, se situarà en l'elevació de la Secció planta. Si hi ha retrocessos en el seu projecte, és important que les seccions en planta estiguin situades en una elevació correcta per assegurar el correcte desplegament de la traça del perímetre del terra.

Aixecar l'elevació de les seccions en planta més altes a 1/16” en ordre perquè les seccions en planta mostrin la correcta configuració del perímetre de l'edifici.

- Obrir el dibuix Slice_02.dwg i completar el següent exemple, que ensenya com modificar seccions en planta.

###### Verificar la configuració de visualització de finestra

1.	Congelar la capa A-mass-grps en ambdues finestres.

2.	Especificar la configuració de visualització de la finestra esquerra:

a.	Activar la finestra esquerra.

b.	Polsar Seleccionar visualització, en el menú d'Escriptori, per mostrar el quadre de diàleg de Configuració de visualització de finestra.

c.	Sota de Nom, seleccionar Concept_Mass.

d.	Polsar Acceptar per continuar.

Els elements de massa en el model de l'edifici es mostren en la finestra esquerra amb la configuració Concept_Mass assignada. Les seccions en planta existents es mostren en les dues finestres. En la finestra dreta està assignada la configuració Concept_Group.

###### Modificar elevacions en objectes de secció en planta

3.	Moure les tres seccions en planta cap a dalt:

a.	Activar la finestra dreta.

b.	Seleccionar els tres senyaladors de seccions en planta més alts per mostrar punts de pinçament.

c.	Polsar botó dret en el ratolí i seleccionar Moure.

d.	Introduir 0,0,1/16” per al desplaçament.

e.	Polsar Intro per finalitzar l'ordre .

f.	Introduir Oculta.

Ara apareixen les tres seccions en planta amb l'apropiada configuració del perímetre de l'edifici en els tres nivells de terra més elevats.

###### Modificar propietats d'elements de massa

4.	Activar la finestra esquerra.

5.	Canviar l'altura dels elements de massa:

a.	Seleccionar l'element de massa de l'esquerra .

b.	Polsar botó dret en el ratolí i seleccionar Modificar element, per mostrar el quadre de diàleg de Modificar element de massa.

c.	Introduir 60’ per a l'Altura.

d.	Polsar Acceptar per continuar.

6.	Activar la finestra dreta, i introduir Oculta.

La quarta secció en planta ara reflecteix el canvi en l'elevació de l'element de massa esquerre de 45’ a 60’.

###### Esborrar un element de massa

7.	Seleccionar la base de l'element de massa, que envolta la part del darrere de l'edifici, per mostrar punts de pinçament.

8.	Polsar botó dret en el ratolí, i seleccionar Esborrar.

9.	Activar la finestra dreta, i introduir Oculta.

La configuració en planta resultant reflecteix el moviment de la base de l'element de massa.

#### Resum

Generar seccions en planta per definir el perímetre de l'edifici en el nivell de cada planta. Crear objectes de secció en planta en elevacions específiques. Vostè pot unir grups de massa a objectes de secció en planta per tallar horitzontalment seccions en planta a través de grups de massa. Modificar seccions en planta canviant l'elevació dels objectes de seccions en planta i canviant les dimensions dels elements de massa dins de grups de massa.