### Lliçó 10—Generant Alçats i Seccions

- Quan finalitzi aquesta lliçó, haurà de ser capaç de crear alçats i seccions realitzant així les següents tasques:

- Crear una línia d'alçat i generar un objecte d'alçat.

- Actualitzar objectes d'alçat i especificar subdivisions.

- Crear una línia de secció i generar un objecte de secció.

- Crear una projecció de línia oculta d'un model.

Aquesta lliçó ensenya com crear alçats de línia i objectes de secció d'un model 3D. Una vegada creat un alçat o secció viva, pot actualitzar-la per reflectir els canvis en el model. També pot vostè generar geometria 2D a partir d'un alçat o objecte de secció 3D.

- Instal·lar dataset24 del CD-ROM tutorial del curs.

- Aquesta lliçó fa referència a les següents terminologies:

Línia d’Alçat	Línia que defineix l'extensió d'un alçat d'un edifici.

Línia de Secció	Línia que defineix l'extensió del pla de tall d'una secció d'un edifici.

Subdivisió	Línia que defineix les banquetes (“retallos”) d'un pla de tall i controla els pesos de línia.

#### Característica clau: Generant un Objecte d'Alçat

Generar alçats d'edificis creant en primer lloc línies d'alçat i marques. Especificar noves dimensions per a l'alçat , incloent l'altura, la distància de l'extensió més baixa, la longitud dels costats 1 i 2, i els angles 1 i 2. També podrà usar les extensions del model per a l'altura de l'alçat. Especificar subdivisions per controlar els pesos de línia en les distàncies presents del pla de tall. Si és necessari pot reposicionar la marca d'alçat, o canviar l’angle de rotació.

Generar l'objecte d'alçat de l'edifici seleccionant la línia d'alçat, i després el model d'edifici. Seleccionar la definició de representació de visualització, que presenta l'alçat en 2D o en 3D. Seleccionar un punt base per a l'alçat, i després seleccionar un segon punt que serà la intersecció de l'alçat a l'arxiu.

Després de generar un objecte d'alçat, es pot actualitzar afegint objectes addicionals, o modificant les seves propietats, inclosos el punt d'intersecció de l'alçat i el seu angle de rotació. També pot generar una projecció en 2D de l'alçat o de la secció, usant el comandament CreateHLR

##### Creant una Marca d'Alçat

Crear una marca d'alçat dibuixant una línia d'alçat paral·lela a la cara de l'edifici que es vulgui representar en alçat. La línia d'alçat hauria d’estendre's passats els dos finals de la cara de l'edifici, de manera que inclogui tot l'edifici en l'alçat. En la vista en planta, la marca d'alçat mostra el símbol que denota la direcció de la vista de l'alçat. Quan canviï a una perspectiva isomètrica, la línia d'alçat mostra la profunditat de la vista d'alçat.

Generar un alçat seleccionant tot, en el model de l'edifici, que vulgui que aparegui en l'objecte d'alçat. Si el model dins de la línia d'alçat canvia, es pot actualitzar l'objecte d'alçat perquè inclogui aquests canvis.

- Obrir el dibuix Elevation_01.dwg i completar el següent exemple, que mostra com crear una marca d'alçat.

###### Crear la marca d'alçat

1.	Activar la finestra dreta.

2.	Polsar  Generar alçats ► Afegir marca d'alçat, en el menú de disseny.

3.	Especificar la marca d'alçat :

a.	Introduir 0,0 per al punt inicial de la línia d'alçat.

b.	Seleccionar el mode ORTO.

c.	Arrossegar el punter cap a la dreta i introduir 25000 per al punt final de la línia d'alçat.

D'aquesta manera obté una línia d'alçat , a partir de la qual és possible generar un objecte d'alçat.

###### Generar un alçat

4.	Especificar la geometria a incloure en l'alçat:

a.	Seleccionar la línia d'alçat , i polsar botó dret en el ratolí i polsar Generar Alçat.

b.	Seleccionar tots els objectes en el model d'edifici.

c.	Polsar INTRO per mostrar el quadre de diàleg Jocs de representacions de visualització.

d.	Sota de Nom, seleccionar SECTION_ELEV.

e.	Polsar Acceptar per continuar.

5.	Col·locar l'objecte d'alçat :

a.	Prémer INTRO per acceptar per defecte, prémer Nou, per definir un nou objecte d'alçat.

b.	Introduir 30000,0 com a punt base per al nou objecte d'alçat.

c.	Polsar INTRO per acceptar l'absent punt d'inserció.

El nou objecte d'alçat, es mostra en les dues finestres.

###### Mostrar l'alçat

6.	Canviar la presentació en alçat:

a.	Immobilitzar les capes A-area-spce i A-wall en les dues finestres.

b.	Polsar en la fitxa de presentació Plot-SEC.

7.	Preparar una vista d'alçat :

a.	Polsar dues vegades seguides en la finestra superior per canviar a espai model.

b.   Polsar Pt. vista 3D ► Frontal, en el menú Veure

c.	Introduir Oculta.

D'aquesta forma obté un alçat del model de l'edifici en la finestra superior.

##### Actualitzant Alçats

Quan crea un objecte d'alçat, els objectes interns a l'objecte línia d'alçat s'associen amb l'objecte d'alçat. Mentre fa canvis en el model d'edifici, pot actualitzar l'objecte d'alçat , de manera que reflecteixi alguns canvis en el model font.

Existeixen dos mètodes per actualitzar un objecte d'alçat. Si canvia el model d'edifici sense afegir nous objectes al model, pot simplement seleccionar l'objecte d'alçat i actualitzar-lo. Si afegeix nous objectes al model d'edifici, pot seleccionar la línia d'alçat , i posteriorment un objecte d'alçat existent per a actualitzar-lo. També pot canviar una línia d'alçat perquè inclogui una àrea més àmplia de l'edifici en l'objecte d'alçat.

En el següent exemple, la línia d'alçat existent en el dibuix no abraça tot el camí al voltant de l'edifici, deixant part de la massa del darrere fora de l'alçat de l'edifici. Es tracta d'especificar els nous valors de profunditat de la línia d'alçat per corregir això.

- Obrir el dibuix Elevation_02.dwg i completar el següent exemple, que ensenya com actualitzar un objecte d'alçat.

###### Canviar la profunditat de l'alçat

1.	Activar la finestra dreta.

2.	Canviar la profunditat de la línia d'alçat:

a.	Seleccionar la línia d'alçat .

b.	Polsar el botó dret en el ratolí, i seleccionar Propietats de la línia d'alçat per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de línia d'alçat/secció.

c.	Seleccionar la fitxa Dimensions.

d.	Sota de Dimensions de component, introduir 35000 per als valors de Costat 1 i Costat 2.

e.	Polsar Acceptar per continuar.

3.	Canviar l'ample d'alçat:

a.	Seleccionar la línia d'alçat per obtenir punts de pinçament.

b.	Seleccionar el punt de pinçament inferior dret, arrossegar el punter cap a la dreta, i després introduir 6000.

c.	Polsar ESC dues vegades per treure els punts de pinçament de la línia d'alçat.

A aquest punt la línia d'alçat envolta el model d'edifici.

4.	Actualitzar l'objecte d'alçat :

a.	Seleccionar l'objecte d’alçat per mostrar els punts de pinçament.

b.	Polsar el botó dret en el ratolí i seleccionar Actualitzar Secció.

L'objecte d'alçat ara inclou el model d'edifici complet.

##### Especificar Subdivisions de visualització d'Alçats

Per controlar els nivells de profunditat d'un dibuix d'alçat d'un edifici, subdividir l'objecte d'alçat en diferents colors, capes i tipus de línia. Típicament pot dividir l'alçat en diferents nivells de profunditat, i canviar el color per a cada un d'aquests nivells. Cada color representarà una línia de diferent pes en el conjunt final.

- Obrir el dibuix Elevation_03.dwg i completar el següent exemple, que ensenya com dividir un alçat de manera que la part del darrere de l'edifici aparegui amb un color diferent en l'alçat.

###### Definir una subdivisió d'alçat

1.	Activar la finestra dreta.

2.	Definir una subdivisió d'alçat :

a.	Seleccionar la línia d'alçat , i polsar botó dret en el ratolí, seleccionar Propietats de la línia d'alçat per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de la línia d'alçat /secció.

b.	Polsar en la fitxa Dimensions.

c.	Sota de Divisions gràfiques des del pla de tall, polsar Afegir per mostrar el quadre de diàleg d'Afegir subdivisió.

d.	Introduir 7500 per a la distància de la subdivisió.

e.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg de Propietats de la línia d'alçat/secció.

f.	Polsar Acceptar per continuar.

La nova línia de subdivisió apareix ara a una distància de 7500 de la línia d'alçat en la finestra esquerra.

###### Canviar el color de la línia de subdivisió

3.	Accedir a les propietats de la línia de subdivisió mostrada:

a.	Seleccionar l'objecte d'alçat , i posteriorment prement el botó dret del ratolí, seleccionar Visualització d'entitat per mostrar el quadre de diàleg de Visualització d'entitat .

b.	Seleccionar la fitxa Propietats de visualització.

c.	De la llista de representació de visualització, seleccionar Subdivisions.

d.	Sota d'Origen de propietat, seleccionar System Default.

e.	Polsar a Editar prop. visualització per mostrar el quadre de diàleg de Propietats d'entitat .

f.	Sota de Component, seleccionar Subdivisió 2.

4.	Canviar el color de línia de la subdivisió:

a.	En la columna de Color, seleccionar, BYBLOCK per a  subdivisió 2, per mostrar el quadre de diàleg de Seleccionar color.

b.	Seleccionar el color 172.

c.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg de Propietats d'entitat.

d.	Polsar Acceptar per continuar.

5.	Seleccionar l'objecte d'alçat , i a continuació polsar botó dret del ratolí, i seleccionar Actualitzar secció.

La porció frontal de l'alçat és de color 242), mentre que l'alçat posterior és de color 172.

###### Moure la línia de subdivisió

6.	Especificar una nova equidistància de línia de subdivisió:

a.	Seleccionar la línia d'alçat , i a continuació polsar botó dret en el ratolí i seleccionar Propietats de línia d'alçat, per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de línia d'alçat/secció.

b.	Polsar en la fitxa Dimensions.

c.	Sota de Divisions gràfiques des del pla de tall, polsar Editar, per mostrar el quadre de diàleg d'Editar subdivisió.

d.	Introduir 10500 per a l'equidistància de la subdivisió.

e.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg de Propietats de línia d'alçat /secció.

f.	Polsar Acceptar per continuar.

7.	Seleccionar un objecte d'alçat , i a continuació polsar botó dret en el ratolí i seleccionar Actualitzar secció.

La línia de subdivisió ara apareix a una equidistància de 10500 des de la línia d'alçat en la finestra esquerra.

A més a més vostè podrà editar la línia d'alçat per modificar la situació de la línia de subdivisió.

#### Característica clau: Generant una Secció d'Edifici

Crear una secció d'edifici definint una línia de secció a través d'un edifici model, i posteriorment generant un objecte de secció del model. La línia de secció a través de l'edifici determina el pla de tall per a la secció, i la profunditat de la línia de secció determina la profunditat de la vista interior de l'edifici. L’objecte de secció està vinculat al model, de manera que pot vostè actualitzar la secció quan es produeixin canvis a l'edifici model.

Els passos per crear una secció són similars als necessaris per crear un alçat. Una línia de secció pot ser una equidistància per permetre una geometria complexa a l'edifici.

- Obrir el dibuix Elevation_04.dwg i completar el següent exemple, que mostra com generar la secció d'un edifici.

###### Dibuixar una línia de secció

1.	Activar la finestra dreta.

2.	Seleccionar Generar Seccions ► Afegir marca de secció, en el menú de Disseny.

3.	Especificar els punts de la línia de secció:

a.	Introduir 25500,8000 per al Primer punt.

b.	Arrossegar el punter cap a l'esquerra i introduir 17000 per al Segon punt.

c.	Arrossegar el punter cap a dalt i introduir 6000 per al Tercer punt.

d.	Arrossegar el punter cap a l'esquerra i introduir 12000 per al Quart punt.

e.	Polsar INTRO per continuar.

4.	Especificar l'àrea de secció:

a.	Introduir 30000 com a longitud de la secció.

b.	Introduir 20000 com a altura de la secció.

Aquestes dues dimensions estableixen la profunditat limitada i l’altura de l' objecte de secció. Una fletxa de secció apareix a la dreta.

5.	Invertir la secció:

a.	Seleccionar la línia de secció per mostrar punts de pinçament.

b.	Polsar botó dret en el ratolí i seleccionar Invertir.

La secció de l'edifici apareix ara invertida, incloent la part del darrere de l'edifici en lloc de la part frontal.

###### Generar la secció

6.	Generar la secció:

a.	Seleccionar la línia de secció per mostrar punts de pinçament.

b.	Polsar botó dret en el ratolí i seleccionar Generar secció.

c.	Seleccionar tots els objectes de l'edifici model.

d.	Polsar INTRO per mostrar el quadre de diàleg Jocs de representacions de visualització.

e.	Sota de Nom, seleccionar SECTION_ELEV.

f.	Polsar Acceptar per continuar.

7.	Situar l'objecte de secció:

a.	Polsar INTRO per acceptar per defecte, polsar Nou, per crear una nova secció.

b.	Introduir 60000,0 per al punt de base.

c.	Polsar INTRO per acceptar per defecte, perquè la secció se situï en el punt de base.

8.	Veure la secció:

a.	Mantenir les capes A-Area-Spce i A-Wall.

b.	Activar la finestra esquerra.

c.	Fer un zoom de l'objecte de secció, i a continuació introduir Ocultar.

D'aquesta forma vostè ha completat el tall de secció de l'edifici al llarg de la superfície frontal.

#### Característica clau: Creant Projeccions de Línies Ocultes

Crear en planta gràfics 2D a partir de geometria 3D amb característiques de projeccions de línies ocultes. Això li permet agafar objectes en vista 3D i extreure alçats 2D, seccions i treball de línies de perspectives. Quan crea projeccions de línia ocultes, els objectes 3D que seleccioni s'acumulen dins d'un bloc 2D sense nom.

D'aquesta manera vostè pot col·locar aquest bloc 2D en el dibuix en la vista en curs, o paral·lel al pla XY. També pot vostè explotar i editar aquest bloc 2D.

- Obrir el dibuix Elevation_05.dwg i completar el següent exemple, que ensenya com crear una projecció de línia oculta a partir d'un alçat existent.

###### Definir visualització

1.	Activar la finestra superior.

2.	Introduir Oculta.

###### Generar una projecció de línia oculta

3.	Crear una projecció de línia oculta:

a.	Polsar Utilitats AEC ► Projecció en línia oculta, en el menú d'Escriptori.

b.	Seleccionar l'objecte d'alçat, i polsar INTRO per continuar.

c.	Introduir 0,0,0 com a punt d'inserció.

d.	Polsar INTRO per acceptar per defecte, Sí, per inserir el bloc en la vista en planta.

4.	Polsar en la fitxa de presentació Work-3D.

5.	Moure la nova projecció de línia oculta d'alçat cap a baix en la finestra dreta.

El bloc 2D de projecció de la línia oculta de l'alçat es mostra en la finestra dreta.

#### Resum

Generar alçats d'edificis definint una línia d'alçat i marques. Especificar subdivisions per controlar l'ample de línia en distàncies programades del pla de tall. Reposicionar les marques d'alçat, quan sigui necessari, o canviar el seu angle de rotació. Generar l'objecte d'alçat d'un edifici seleccionant la línia d'alçat i posteriorment seleccionant el model d'edifici. Seleccionar definir representació de visualització per mostrar alçat, i després seleccionar un punt de base i un punt d'inserció per a l'alçat. L'objecte d'alçat està vinculat al model, pel que pot actualitzar l'alçat quan es produeixin canvis en el model d'edifici.

Generar seccions d'edificis definint una línia de secció a través d'un model d'edifici per determinar el pla de tall per a la secció. Especificar la profunditat de la secció per determinar la profunditat de la vista interior de l'edifici, i després generar l'objecte de secció a partir del model d'edifici. L'objecte de secció està vinculat al model, pel que és possible actualitzar la secció quan canviï el model d'edifici.

Crear projeccions de línies ocultes 2D a partir d'objectes en 3D en el dibuix. Les projeccions de línies ocultes són blocs 2D sense nom, que són les col·leccions d'objectes 3D que han estat seleccionats. Col·locar les projeccions de línia ocultes en el dibuix en la vista corrent, o paral·leles al pla XY.