### Lliçó 8—Utilitzant Espais i Contorns per al Disseny d'Interiors i Exteriors

- Quan finalitzi aquesta lliçó, estarà capacitat per usar les opcions d'espais i contorns d'Autocad Architectural Desktop realitzant així les següents tasques:

- convertir plantes de seccions en objectes espaiats i limitats i especificar les propietats dels contorns de l'espai.

- modificar propietats del contorn de l'espai, incloent els marges de justificació, condicions de terra i sostre, i propietats de l'espai.

- afegir i modificar marges de contorns de l'espai afegint i traient marges de contorn, editant marges de contorn amb punts de pinçament i modificant marges de contorn seleccionats.

- convertir objectes amb marge de contorn en l'espai en objectes mur.

Aquesta lliçó ensenya com crear espais i contorns des de les plantes que crea des d'un model de massa. Completi la primera secció d'aquesta lliçó per aprendre a convertir plantes en espais i contorns, i especificar les propietats dels contorns de l'espai per al seu edifici. A continuació, aprendrà com canviar propietats de contorn i espai per refinar el seu model d'edifici. Pot llavors afegir i modificar marges de contorn per definir nous espais sense el seu edifici. Finalment, aprendrà com convertir marges de contorn de l'espai en murs, per començar el procés de desenvolupament de disseny en el seu projecte.

- Instal·lar dataset15 del CD-ROM tutorial del curs.

- Aquesta lliçó fa referència a les següents terminologies:

Contorn	La delineació vertical d'una habitació des de la qual les seves parets seran generades.

Justificació de contorn	Quan un contorn de l'espai és generat des d'una planta de secció, la justificació del contorn controla el perímetre de traça de la configuració.

Espai 	La delineació horitzontal d'una habitació, que pot incloure els marges de terra i sostre, altura, amplada i longitud.

Contorn de l'Espai 	La relació independent entre espais i contorns.

#### Característica clau: Generant Espais i Contorns

Espais i contorns són un pas evolutiu en el procés de disseny—més refinat que un espai model, però encara no és tan detallat com un model construït d'objectes mur. Usi espais i contorns per a refinar el seu disseny conceptual abans de començar el disseny en fase desenvolupada d'un projecte.

Usar seccions en planta per generar espais i contorns, els quals inclouen objectes d'espai horitzontal i objectes de contorn vertical. Especificar totes les condicions de sostre, mur i terra rellevants, incloent valors d'amplada, de contorns, justificacions i condicions del marge de contorn.

##### Convertint Seccions en Planta en Espais i Contorns

Convertir seccions en planta en espais i contorns. Especificar el tipus de segment del marge de contorn, especificar amplada i justificació. Definir les condicions del marge de contorn en el sostre, incloent la base d'altura, condicions d'intersecció entre el sostre i la paret, i la distància d'extensió del mur més alt. Definir condicions de marge de contorn en terra, incloent condicions d'intersecció entre el mur i el terra i la distància d'extensió del mur més baix.

Les fletxes indicadores en el següent exemple dibuixat, indiquen les cantonades sortints de cada secció en planta. Usar aquestes fletxes indicadores per a ajudar-se a identificar les condicions de justificació del mur quan generi el model de contorn de l'espai. Podrà també ajustar la configuració de demostració en les dues finestres pel que els elements de massa i les seccions en planta poden ser visualitzats amb els nous contorns de l'espai.

- Obri Spaces_01.dwg per completar el següent exemple i convertir seccions en planta en contorns de l'espai.

###### Verificar les configuracions de visualització de finestra

1.	Seleccionar un punt en la finestra esquerra per a fer-ho possible.

2.	Polsar Seleccionar Visualització, en el menú d'Escriptori, per mostrar el quadre de diàleg de Configuració de visualització de finestra.

3.	Sota de Nom, verificar que Concept_Group està seleccionat.

4.	Polsar Acceptar per continuar.

5.	Seleccionar un punt en la vista dreta per a fer-ho possible.

6.	Polsar Seleccionar visualització, en el menú d'Escriptori, per mostrar el quadre de diàleg de Configuració de visualització de finestra.

7.	Sota de Nom, verificar que Concept_Space està seleccionat, i a continuació polsar Acceptar per continuar.

###### Especificar propietats de contorn d'espai

8.	Seleccionar un punt en la finestra esquerra per a fer-ho possible.

9.	En el menú Concepte, polsar Límits i contorns ► Convertir en contorn ► Convertir des de secció.

10.	Seleccionar els quatre objectes de secció en planta, i a continuació polsar INTRO per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de contorn d'espai.

11.	Polsar en la fitxa Dimensions, i a continuació verificar que el Tipus de segment és de Forma sòlida.

12.	Sota de Mida i ubicació, teclejar 225 per a l'Amplada, i a continuació en Justificar, seleccionar Esquerra.

13.	Polsar en la fitxa Regles de disseny, i a continuació sota de Condició(ns) de contorn en sostre, netejar l'opció Determinar automàtic. a partir d'espais del quadre blanc.

14.	Teclejar 4500 en A – Altura base, seleccionar Sostre acaba en mur, i a continuació verificar que en B – Extensió superior, la distància és 0.0.

15.	Sota de Condició(ns) de contorn en terra, netejar l'opció Determinar automàtic. a partir d'espais del quadre blanc.

16.	Seleccionar Terra acaba en mur, i verificar que en C – Extensió inferior, la distància és 0.0.

17.	Polsar Acceptar per continuar.

El model de contorn d'espai és generat en el costat dret de la finestra.

18.	Seleccionar un punt en el costat dret de la finestra per a fer-ho possible, i a continuació realitzi un zoom reduir en la cantonada dreta del primer nivell.

La punta de la fletxa indicadora de la cantonada indica el marge de cantonada de l'agrupament del grup de massa. Des que especifica les justificacions a la dreta del mur, la superfície interior del mur està coincidint amb la superfície exterior de l'agrupament del grup de massa i la traça de l'edifici està incrementant en 225 mm. en cada marge. Especificant les justificacions de la dreta dels murs, resultaria que les superfícies del mur interiors coincideixen amb la superfície d'agrupament del grup de massa, i els 225mm. de gruix dels murs es projecten cap a dins.

Des d'aquesta vista, els plans verticals del model de contorn de l'espai, els quals poden ser murs quan els converteixi, són objectes límit. Els plans horitzontals del model de contorn d'espai, sòls i sostres, són els contorns superiors i inferiors dels objectes de l'espai.

La relació entre contorn i objectes de l' espai és interdependent. Els contorns controlen l'extensió horitzontal dels espais, i els espais controlen l'extensió vertical dels contorns. Els canvis realitzats en el contorn resulten canvis a l'espai, i viceversa.

##### Modificant Propietats de Contorn d'Espai

Modificar les propietats de contorn canviant la justificació del marge de contorn, i especificant noves condicions de sostre i terra. Modificar les propietats de l'espai especificant nova altura de l'espai, sostre i nous valors de gruix del sostre.

- Obri Spaces_02_m.dwg per completar el següent exemple, i modificar les propietats de contorn d'espai.

###### Modificar el primer nivell de propietats de contorn

1.	Seleccionar un punt en la finestra dreta per a activar-la.

2.	Seleccioni un punt en el pla vertical del primer nivell, i a continuació polsar botó dret en el ratolí i seleccionar Propietats de contorn per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de contorn d'espai.

3.	Polsar en la fitxa Dimensions, i a la llista de Justificar, seleccionar Dreta.

4.	Polsar Acceptar per continuar.

El perímetre del contorn del primer nivell ara és igual al perímetre original de la secció en planta, amb murs projectats a l'interior abans que a l'exterior.

###### Modificar les condicions del sostre i terra en un marge de contorn

5.	Seleccionar un punt en el pla vertical del primer nivell i polsar botó dret en el ratolí, polsar Propietats de contorn per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de contorn d'espai.

6.	Polsar en la fitxa Regles de disseny, i sota de Condició(ns) de contorn en sostre, seleccionar Mur acaba en sostre, i a continuació, sota de Condició(ns) de contorn en terra, seleccionar Mur acaba en terra.

7.	Polsar Acceptar per continuar.

Els marges de terra i sostre del primer nivell arriben fins al perímetre del contorn, i no estan condicionats pel gruix del contorn.

###### Modificar propietats de l'espai

8.	Seleccionar un punt del pla vertical del primer nivell i a continuació polsi botó dret en el ratolí i Propietats de contorn per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de contorn d'espai.

9.	Polsar en la fitxa Regles de disseny, i sota de Condició(ns) de contorn en sostre, seleccionar Sostre acaba en mur, i a continuació, sota de Condició(ns) de contorn en terra, seleccionar Terra acaba en mur.

10.	Polsar Acceptar per continuar.

Els marges de terra i sostre del primer nivell estan una altra vegada condicionats pel gruix del contorn.

###### Modificar el primer nivell de les propietats de l'espai.

11.	Seleccionar un punt en el nivell del sostre, i llavors polsar el botó dret del ratolí i polsar Propietats d'espai per mostrar el quadre de diàleg de Propietats d'espai.

12.	Polsar en la fitxa Dimensions, i a continuació teclejar 2700 per a l'Altura d'espai, 300 per al gruix de contorn del terra, i 100 per al gruix de contorn de sostre.

13.	Polsar Acceptar per continuar.

L'altura entre el terra i el sostre és ara de 2.7 metres, el gruix del terra és de 300 mm., i el gruix del sostre és de 100 mm.

- Seleccionar espai múltiple o objectes de contorn al mateix temps per a canviar globalment les propietats en un model d'edifici.

###### Modificar globalment les propietats de contorn que queden

14.	Teclejar Zoom Extensión per fer un zoom extensió.

15.	Seleccionar punts en el segon, tercer i quart nivell dels plans verticals i a continuació polsi el botó dret del ratolí i polsi Propietats de contorn per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de contorn d'espai.

16.	Polsar en la fitxa Dimensions, i a continuació a la llista Justificar, seleccionar Dreta.

17.	Polsar Acceptar per continuar.

Els perímetres de contorn del segon, tercer i quart nivell ara són iguals als perímetres de secció en planta, amb murs projectats cap a l’interior més que cap a l'exterior.

###### Modificar globalment les propietats de l'espai que queden

18.	Seleccionar punts del segon, tercer i quart nivell de sostre, i a continuació polsar botó dret en el ratolí i polsar Propietats d'espai per visualitzar el quadre de diàleg de Propietats d'espai.

19.	Polsar en la fitxa Dimensions, i a continuació teclejar 2700 per a l'Altura d'espai, 300 per al Gruix de contorn de terra, i 100 per al Gruix de contorn de sostre.

20.	Polsar Acceptar per continuar.

Per al segon, tercer i quart nivell, l'altura del terra al sostre és ara de 2.7 metres, el gruix del terra és de 300 mm., i el gruix del sostre és 100 mm.

##### Afegint i Modificant Vores de Contorn

Afegir vores de contorn dels espais de la mateixa manera que el dibuix dels segments de mur. Seleccionar els punts inicials i finals de cada segment de contorn. Modificar vores de contorn espacials per edició de  pinçaments, o canviant les seves propietats, incloent els valors de justificació i gruix.

- Obri Spaces_03.dwg per completar el següent exemple, que ensenya com afegir i modificar contorns d'espai.

###### Verificar la configuració de visualització de finestra

1.	Seleccionar un punt en la finestra esquerra.

Dues vistes són mostrades, amb una vista en Planta en la finestra esquerra i una vista en 3D en la finestra dreta.

2.	Polsar Seleccionar visualització, en el menú d'Escriptori, per mostrar el quadre de diàleg de Configuració de visualització de finestra.

3.	Sota de Nom, verificar que Concept_Space està seleccionat.

4.	Polsar Acceptar per continuar.

5.	Seleccionar un punt en la finestra dreta.

6.	Polsar Seleccionar visualització, en el menú d'Escriptori,  per mostrar el quadre de diàleg de Configuració de visualització de finestra.

7.	Sota de Nom, verificar que Concept_Space està seleccionat, i a continuació polsar Acceptar per continuar.

###### Afegir vores de contorn d'espai

8.	Seleccionar un punt en la finestra esquerra.

9.	Seleccionar un punt en el primer nivell de contorn, polsar botó dret en el ratolí i seleccionar Afegir vora per mostrar el quadre de diàleg d'Afegir contorn d'espai.

10.	Teclejar 4500 per a l'altura , i a continuació a la llista de Justificar, seleccionar Esquerra.

11.	Teclejar 9000,21000 com a punt inicial, 9000,30000 com a punt següent, 30000,30000 com a punt següent, 30000,19500 com a punt següent, 16500,19500 com a punt següent, i a continuació polsar INTRO per finalitzar l'ordre.

El nou primer nivell de contorn ha estat mostrat.

###### Suprimir vores de contorn

12.	Seleccionar un punt dins del nou contorn d'espai.

13.	Polsar ESC per continuar.

14.	Seleccionar un punt en el primer nivell de contorn, i a continuació polsar botó dret del ratolí i seleccionar Suprimir vores.

15.	Seleccionar un punt en cadascun dels segments del nou contorn d'espai, i a continuació polsar INTRO per finalitzar l'ordre.

Els segments interiors del nou contorn d'espai, han estat suprimits.

###### Editar vores de contorn amb punts de pinçament

16.	Seleccionar un punt en la vora de contorn superior per mostrar els punts de pinçament, i a continuació seleccionar el punt de pinçament del mig per a posar-lo actiu.

17.	Seleccionar el punt de pinçament del mig, i arrossegar la vora de contorn de l'espai cap a dalt.

Les dimensions automàticament apareixen al llarg de les vores d'esquerra i dreta com en la vora superior.

18.	En la línia de comandaments, teclejar 6000 per a la distància, i a continuació polsar ESC dues vegades seguides per treure els punts de pinçament del contorn d'espai.

La vora de contorn d'espai ha estat allargada cap a dalt 6 metres.

###### Modificar vores de contorn seleccionats

19.	Seleccionar un punt en la vora de contorn d'espai superior, i a continuació polsar botó dret del ratolí i seleccionar Modificar vora.

20.	Seleccionar un punt en els tres vores de contorn d'espai restants, i polsar INTRO per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de costat de contorn.

21.	Sota de Mida i Ubicació, teclejar 450 per a l'amplada, i a continuació en la llista de Justificar seleccionar Dreta.

22.	Polsar Acceptar per continuar.

Les noves vores de contorn d'espai estan ara justificades per la dreta amb una amplada de 450 mm.

##### Transformant Vores de Contorn d'Espai en Murs

Abans de transformar contorns d'espai existents en murs, ajustar la configuració de visualització de finestra per mostrar objectes mur. Guardar la configuració de visualització de finestra Concept_Space a l'esquerra per al model de contorn d'espai actual, mentre que a la finestra dreta, assignarem la configuració de visualització del Traçador per a espais i murs.

Vostè genera murs des dels contorns. Després de generar murs, trencar la unió entre contorns i espais. A continuació esborrarà els contorns i continuarà usant els espais amb els murs.

- Obri Spaces_04.dwg per completar el següent exemple, que ensenya com transformar vores de contorn d'espai en murs.

###### Verificar la configuració de visualització de finestra

1.	Seleccionar un punt en la finestra esquerra.

Dues finestres són mostrades, les dues amb vistes en 3D.

2.	Polsar Seleccionar visualització, en el menú d'Escriptori,  per mostrar el quadre de diàleg de Configuració de visualització de finestra.

3.	Sota de Nom, verificar que Concept_Space està seleccionat.

4.	Polsar Acceptar per continuar.

5.	Seleccionar un punt en la finestra dreta.

6.	Polsar Seleccionar visualització, en el menú d'Escriptori,  per mostrar el quadre de diàleg de Configuració de visualització de finestra.

7.	Sota de Nom verificar que Plot estigui seleccionat, i a continuació polsar Acceptar per continuar.

###### Transformar vores de contorn d'espai en murs

8.	Seleccionar un punt en la finestra esquerra.

9.	Polsar Generar murs, en el menú de Concepte, i a continuació seleccionar un punt en el primer nivell de vora de contorn de l'espai.

10.	Polsar INTRO per repetir l'ordre Generar murs, i a continuació seleccionar un punt en el segon nivell de vora de contorn de l'espai.

11.	Polsar INTRO per repetir l'ordre Generar murs, i a continuació seleccionar un punt en el tercer nivell de vora de contorn de l'espai.

12.	Polsar INTRO per repetir l'ordre Generar murs, i a continuació seleccionar un punt en el quart nivell de vora de contorn de l'espai.

13.	Seleccionar un punt en la finestra dreta, i a continuació teclejar Oculta.

Les vores de contorns han estat reemplaçades per murs.

14.	Seleccionar un dels nous murs, i a continuació polsar el botó dret del ratolí i seleccionar Propietats de mur per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de mur.

15.	Polsar en la fitxa Dimensions, i a continuació verificar que l'amplada del mur és 225 mm. i que l'altura de la base és de 4.5 metres.

16.	Polsar Cancel·lar per continuar.

###### Suprimir vores de contorn

17.	Seleccionar un punt en la finestra esquerra.

18.	Seleccionar un punt en cadascuna de les vores de contorn de l'espai, i a continuació polsar botó dret del ratolí i seleccionar Propietats de contorn per mostrar el quadre de diàleg de Propietats d'espai d'espai.

19.	Polsar en la fitxa Dimensions i desactivar la casella Gestionar espais continguts.

20.	Polsar Acceptar per continuar.

21.	Teclejar B per Esborrar, i seleccionar un punt en cadascuna de les vores de contorn d'espai.

22.	Polsar INTRO per finalitzar l'ordre.

Des que els murs han estat generats, el contorn d'espai no és necessàriament més llarg. Trencant la relació entre els espais i els contorns d'espai, assegurem que els contorns d'espai poden ser esborrats sense afectar als espais.

#### Resum

Generar espais i contorns de seccions de planta. Els espais representen els plans horitzontals de l'edifici, mentre que els contorns representen els plans verticals de l'edifici. Els espais i els contorns estan habitualment relacionats, pel que aquest canvi produeix als contorns afectar a espais. Vostè podrà ajuntar contorns addicionals a contorns existents.

Controlar les dimensions d'espai com l'altura del sostre, el gruix del sostre, i el gruix del terra. Canviar les dimensions de contorn com el gruix del mur, la justificació del mur, i la intersecció del terra i el sostre amb el mur.

Quan completi les modificacions d'un model de contorn d'espai, generar murs de contorns, i a continuació crear la relació de contorn d'espai, i esborrar els contorns de l'arxiu. Els murs, i els espais continuen com el model actual en 3D.