Unitat didàctica 4

# Crear operacions d'esbós senzilles

|  | En aquesta unitat didàctica aprendreu a crear operacions de revolució i extrusió. |
| --- | --- |

Objectius

|  |  Examinar les operacions senzilles basades en esbossos.  Aprendre pel que fa als plans d'esbós i als sistemes de coordenades d'esbós.  Aprendre a definir relacions entre operacions i pel que fa a opcions de terminació.  Aprendre en relació a nervis i reforços.  Crear operacions de revolució i extrusió Aquesta unitat didàctica presenta els conceptes fonamentals que necessiteu per conèixer el procés de modelització en Autodesk Inventor. En aquesta unitat didàctica es presentaran algunes de les capacitats especials, però no seran estudiades amb detall. Podeu trobar més informació sobre possibilitats avançades en el sistema de suport al disseny d'Autodesk Inventor (DSS). |
| --- | --- |

Introducció a les operacions d'esbós

|  | Les operacions que es creen a partir de geometria esbossada es coneixen com a operacions d'esbós. Per crear una operació d'esbós, heu d’esbossar primer un contorn tancat (i, en alguns casos, un camí) i després utilitzar l’eina Operació per crear les operacions a la peça. |
| --- | --- |

Operacions d'esbós senzilles

|  | Podeu crear operacions paramètriques fent servir eines de creació com ara l'extrusió, la revolució o l'escombratge. Durant la creació de l'operació, introduïu els valors paramètrics d'angles i distàncies (o altres mètodes de terminació) en el quadre de diàleg. A mesura que afegiu operacions a una peça existent, especifiqueu que heu de fer l'operació, unir, treure o intersecar amb la geometria existent. Per canviar una operació de revolució o d'extrusió, podeu modificar les cotes paramètriques que la controlen. També podeu modificar la forma de l'operació utilitzant les tècniques d'edició que es discutiran més endavant. Aquesta unitat didàctica se centra en la creació d'operacions de revolució i extrusió. Per a informació sobre les operacions d’escombratge, sollevació i divisió, vegeu la Unitat didàctica 7, Creació d'operacions d’escombratge, sollevació i divisió. |
| --- | --- |

Esbossos i perfils

|  | El procés de treball en Autodesk Inventor normalment implica la creació d'un nou entorn d'esbós. En aquest entorn, podeu crear esbossos i perfils. Els esbossos contenen tota la geometria usada per dissenyar una operació. Això inclou corbes normals, línies d'eix, geometria de construcció, restriccions geomètriques i cotes. Els perfils són contorns tancats que defineixen la secció d'una operació. Podeu crear illes en els perfils. |
| --- | --- |

Esbossos consumits i no consumits

|  | Qualsevol esbós tancat està preparat perquè el pugueu utilitzar com un perfil en la creació d'una operació. Un esbós que encara no ha estat usat en cap operació es coneix com Esbós sense consumir. Quan convertiu un perfil esbossat 2D en una operació 3D, el perfil és consumit per l'operació. Encara que un esbós consumit no és visible en l'operació 3D, haureu d'accedir als esbossos i canviar-ne les restriccions geomètriques o dimensionals si voleu modificar l'operació associada. Autodesk Inventor proporciona l'accés als esbossos consumits amb l'operació editar esbossos. |
| --- | --- |

Treballar amb plans d'esbós

|  | Quan creeu geometria d'esbós, està dibuixada en un pla d'esbós. Aquest pla d'esbós està basat en una cara plana o un pla de treball. El primer esbós que creeu per a una nova peça normalment es dibuixa en el pla XY. Els esbossos creats posteriorment han de ser dibuixats en:  Plans d'esbós paramètrics definits a les cares planes d'una peça.  Un pla de treball que està paramètricament enllaçat a la geometria de la peça. - Un pla de treball definit usant el sistema de coordenades estàndard. Quan afegiu una operació a una peça existent, l'orientació del pla d'esbós determina l'orientació de l'esbós que hi heu creat. De la mateixa forma, l'orientació dels esbossos determina l'orientació de les operacions derivades d'aquests esbossos. Feu servir plans d'esbós per crear geometria d'esbossos per a operacions d'esbós. |
| --- | --- |
|  | Nota: El pla utilitzat per defecte per a l'esbós en una nova peça pot ser modificat a la pestanya Peça del quadre de diàleg Opcions d'aplicació. |

|  | Consell: Una peça pot tenir diversos plans de treball, però només un pla d'esbós pot estar actiu al mateix temps. |
| --- | --- |

L’eina esbós

|  | Per crear geometria d'esbós, heu de crear primer un nou esbós o activar-ne un d'existent. Quan feu clic sobre el botó Esbós, apareix un cursor especial que us permet seleccionar una cara, un pla de treball o una corba esbossada sobre els quals situar l'esbós. Fent clic sobre el botó, comença o acaba l'esbós. Una icona d'esbós apareixerà en el navegador cada vegada que comenci i acabi el mode esbós, encara que no s'hagi creat geometria a l'esbós. |
| --- | --- |

Accés des de la barra de comandaments

Utilitzar una peça per definir un esbós

|  | Quan esteu treballant en un arxiu d'acoblament o de peça, podeu utilitzar una cara existent d'una peça per situar un pla d'esbós. Aquest és el mètode més comú de creació d'esbossos. |
| --- | --- |

Cara seleccionada

L’operació es mou amb la peça

Nova operació a la cara

|  | Si la ubicació o l'orientació de la cara de la peça canvia, l'operació resultant de l'esbós en aquesta cara la seguirà. |
| --- | --- |

## Utilitzar un pla de treball per situar un esbós

|  | Si voleu crear un esbós, però no hi ha cap cara plana a la ubicació desitjada, podeu crear un pla de treball i fer-lo servir per definir el pla d'esbós. |
| --- | --- |

Pla de treball seleccionat per  definir l'esbós

Operació creada en el pla de treball

Pla de treball coincident amb aquesta aresta

Pla de treball coincident amb aquesta aresta

|  | Si la ubicació del pla de treball canvia, l'operació el seguirà. A l'exemple anterior, s'ha baixat el pla de treball i l'operació s'ha mogut amb el pla. Les operacions de treball (inclosos els plans de treball) es descriuen amb detall a la Unitat didàctica 5, Utilitzar operacions de treball. |
| --- | --- |

Sistema de coordenades de l'esbós

|  | Expandint la icona d'Origen del navegador apareixen tres plans de treball i tres eixos de treball per defecte. El típic pla de treball per defecte en un nou arxiu és el pla XY. Podeu crear plans de treball basats en els plans YZ i XZ. L'origen d'aquests plans és el seu punt d'intersecció. En el navegador, l'origen surt sota la icona Origen com a Punt central. |
| --- | --- |

Tres plans de treball per defecte

Origen dels tres plans

|  | Els plans de treball i punts de centre estan ocults, però els podeu mostrar fent-hi clic amb el botó dret del ratolí en el navegador i seleccionant Visibilitat. |
| --- | --- |

Editar el sistema de coordenades de l’esbós

|  | La intersecció dels eixos X i Y del pla d'esbós defineix el sistema de coordenades d’aquest pla. El sistema de coordenades per defecte no l'afecta durant el disseny. Podeu fer clic a qualsevol vèrtex o punt de treball per convertir-lo en el nou origen de l'esbós, però no el podeu situar arbitràriament ni en un punt de l'esbós. Quan feu clic sobre Editar coordenades d'esbós, apareixen els eixos X i Y. Llavors, podeu moure l'eix seleccionat, designant un vèrtex o girar l'eix designant una aresta. |
| --- | --- |

L’eina Editar sistema de coordenades d'esbós

|  | L’eina Editar sistema de coordenades d'esbós mou o fa girar el sistema de coordenades de l'esbós. |
| --- | --- |

Accés des de la barra d’eines

Accés des de la barra del tauler

Barra del tauler – Mode d'aprenentatge i mode expert

Crear operacions de revolució i extrusió

|  | Després de crear geometria d'esbós i aplicar les restriccions geomètriques i dimensionals, podeu extrudir o revolucionar l'esbós per crear una operació 3D. Durant l'operació de creació, especificareu una direcció i un angle d'inclinació per a l'extrusió o un eix per a la revolució. Podeu especificar si l'operació s'afegirà, es restarà o intersecarà amb les operacions existents i elegireu una opció de terminació (o extensió). En aquest apartat, revisareu les similituds entre les operacions d'extrusió i revolució. Encara que les operacions d'extrusió i revolució són diferents, els procediments per crear-les són semblants. Les figures següents mostren ambdós quadres de diàleg. |
| --- | --- |

Quadres de diàleg de les operacions base d'extrusió i revolució

|  | Nota: Els quadres de diàleg per a les operacions de revolució i extrusió que modifiquen operacions anteriors tenen unes opcions addicionals. |
| --- | --- |

Relacions entre operacions: unió, tall i intersecció

|  | Quan extrudiu o revolucioneu un perfil per crear una operació d'esbós, especifiqueu com modificarà l'operació la forma de les operacions existents, seleccionant-ne una de les següents: - Unió Afegeix l'operació al volum de peça existent. - Tall Sostrau l'operació del volum de peça existent. - Intersecció Forma un sòlid de la part comuna de l'operació amb la peça existent. - Superfície Podeu usar perfils tancats o oberts per crear una superfície sense volum. |
| --- | --- |

### Les opcions d'unió, tall, intersecció i superfície

Especificar l'extensió

| Extrusió | També determina com ha de finalitzar l'operació de revolució o extrusió. Per a les operacions d'extrusió, les opcions són: - Distància Extrudeix el perfil en la direcció normal al pla d'esbós la distància especificada. - Fins a-Següent Extrudeix el perfil fins al pla o cara següents en la direcció especificada. - Fins a Acaba el perfil a la cara superfície seleccionada.  Des de-Fins a Selecciona la cara d'inici i fi de l'operació.  Tot Extrudeix el perfil a través de tota la peça en la direcció indicada. |
| --- | --- |
| Revolució | Les operacions de revolució tenen dues opcions d'extensió:  Angle Revoluciona el perfil al voltant de l'eix especificat un angle donat. Els angles amb valor positiu revolucionen en la mateixa direcció que les agulles del rellotge, els valors negatius ho fan a l'inrevés.  Complet Revoluciona el perfil 360º. |
|  | Nota: Quan creeu operacions base, tindreu menys opcions d'extensió disponibles, fins que no tingueu cares de peces per a recolzar les operacions. |

|  | Per a les operacions d'extrusió, també especifica la direcció d'extrusió i l'angle d'inclinació a aplicar. - Direcció Controla la direcció de l'extrusió al llarg de l'eix normal. Les tres opcions disponibles són: positiva, negativa, ambdues (des del pla mitjà).  Angle d'inclinació Controla l'angle d'inclinació de l'extrusió. Si el valor és positiu, l'àrea augmentarà, si el valor és negatiu, l'àrea es reduirà. |
| --- | --- |

Botons de direcció

Angle d'inclinació

Quadre de diàleg Extrusió per a operacions base

Arrossegar un perfil extrudit o revolucionat

|  | A més dels mètodes vistos anteriorment, podeu definir la distància d'una operació de revolució o extrusió de forma dinàmica. Quan tingueu el perfil seleccionat, feu clic sobre la cara d'extensió i arrossegueu el perfil en sentit positiu o negatiu. Durant l'arrossegament apareixerà un símbol i la distància apareixerà en el camp Extensió. |
| --- | --- |

Més opcions de terminació

|  | A més dels mètodes de terminació vistos anteriorment, podeu acabar les operacions de la manera següent:  En una cara o en múltiples cares.  En una cara estesa.  D'una cara a una altra cara.  A la següent cara possible. |
| --- | --- |

Extensió fins a un pla o una cara

|  | Per a les operacions d'extrusió, l'opció Fins a us permet acabar l'operació en un pla o múltiples cares. A l'exemple següent, el perfil oval és extrudit fins a tres cares de la peça base. |
| --- | --- |

Extrudir un perfil fins a múltiples cares

Extrudir fins a l'extensió d'una cara

|  | En alguns casos, un perfil d'esbós ha de ser extrudit fins a l'extensió infinita d'una cara existent. A l'exemple següent, el cilindre és extrudit fins al pla infinit de l'operació adjacent. Durant aquest procés, el quadre de diàleg Extrusió mostra en el camp Extensió l'opció Fins a. |
| --- | --- |

Extrudir el perfil fins una cara estesa

Extensió Des de-Fins a

|  | L'opció d'extensió Des de-Fins a utilitza dues cares per definir l'extensió de l'operació. La primera cara seleccionada especifica l'inici de l'operació, la segona la fi de l'operació. Quan seleccioneu l'opció Des de-Fins a, apareixen els botons Des de i Fins a sota el camp d'Extensió. |
| --- | --- |

| Seleccioneu aquestes cares | La il·lustració següent mostra com l'opció de terminació Des de-Fins a us pot ajudar en el procés d'extrusió. En aquest exemple, un perfil rectangular va ser extrudit des d'una cara cilíndrica fins a una altra per crear l'operació d'esbós que les unia. |
| --- | --- |

Extrudir un perfil utilitzant l'opció Des de-Fins a

|  | Utilitzant aquesta opció, el perfil rectangular s’estendrà fins a la superfície corba d’ambdós cilindres. |
| --- | --- |

Extrudir fins a cares infinites

|  | Podeu extrudir un perfil i acabar a l'exterior del contorn aparent de la cara cilíndrica o cònica. |
| --- | --- |

|  | Les extensions d'extrusió Fins a i Des de inclouen l'opció Cara estesa quan seleccioneu cares cilíndriques o còniques. |
| --- | --- |

Terminació Fins a següent

|  | L'opció de terminació Fins a següent selecciona el següent pla o cara possible en què acabarà l'extrusió en la direcció especificada. Els temes següents cobreixen les diferències entre revolució i extrusió amb més detall. |
| --- | --- |

Terminació en superfície

|  | Podeu utilitzar una superfície com a cara de terminació per a altres operacions d'extrusió. |
| --- | --- |

Nervis i reforços

|  | Els nervis i reforços es fan servir principalment en motlles i en foneria, però també s’usen en peces mecanitzades i en altres casos quan es necessiten suports addicionals i es requereix un pes mínim. Els exemples següents mostren nervis i reforços creats a partir del mateix esbós. |
| --- | --- |

|  |  Creeu reforços quan necessiteu contorns oberts per suportar parets primes. |
| --- | --- |

|  | Nota: Les imatges prèvies mostren un patró de reforços i nervis. |
| --- | --- |

Conjunts de nervis

|  | També podeu crear conjunts de nervis quan necessiteu una sèrie de parets primes de reforç a partir d'un únic esbós. |
| --- | --- |

|  | Nota: La imatge prèvia representa una operació de nervi amb un únic esbós. |
| --- | --- |

Accés des de la barra d'eines

Accés des de la barra del tauler

Crear nervi i reforç

|  | Utilitzeu un perfil tancat senzill per definir la forma bàsica d'un costat del nervi. |
| --- | --- |

|  | Feu servir l’eina Nervi per definir la direcció, gruix i extensió des del perfil per crear un nervi o reforç. |
| --- | --- |

Direcció del nervi

|  | Utilitzeu el botó Direcció per controlar la direcció del nervi. |
| --- | --- |

|  | Feu clic sobre el botó Direcció i situeu el cursor sobre el perfil obert per especificar si el contorn s'estendrà paral·lelament o perpendicularment a la geometria de l'esbós. |
| --- | --- |

Gruix del nervi

|  | Utilitzeu el valor Gruix per controlar-lo. |
| --- | --- |

|  | Feu servir els botons Moure per aplicar els valors de gruix a cada part de la geometria de l'esbós, o feu servir la geometria de l'esbós com a pla mitjà. |
| --- | --- |

Extensió del nervi

|  | Per definir la profunditat del vostre nervi, disposeu de dos botons d'Extensió. Feu servir el botó Fins a següent per acabar el nervi en el següent conjunt de cares al llarg de la direcció del nervi. |
| --- | --- |

|  | Podeu utilitzar el botó Finit i especificar una distància de desfasament des de la vostra geometria. |
| --- | --- |

Estendre el perfil

|  | L'opció Estendre perfil controla el final obert del vostre perfil. Amb aquesta opció, s'aplica una extensió lineal a ambdós costats de la vostra geometria d'esbós. |
| --- | --- |

|  | Si aquesta opció no està seleccionada, els finals del vostre perfil obert determinaran el final de l'operació de nervi. |
| --- | --- |

Crear conjunts de nervis

|  | Podeu utilitzar múltiples perfils que s'intersequin, o no, en un perfil per crear un conjunt de nervis. |
| --- | --- |

|  | Feu servir la mateixa eina Nervi per aplicar un gruix a tots els objectes del perfil. |
| --- | --- |

L’eina Extrusió

|  | L’eina Extrusió crea operacions mitjançant l'addició de profunditat a un perfil. La forma de l'operació es controla mitjançant la forma del perfil, profunditat d'extrusió i angle d'extrusió. |
| --- | --- |

Accés des de la barra d’eines

Accés des de la barra del tauler

Extrudir diferents seccions d'un perfil

|  | Consell: Per treure perfils del conjunt de selecció, premeu i mantingueu premuda la tecla CTRL, i seleccioneu el perfil a suprimir. Un perfil ha d'estar format per contorns senzills, múltiples i intersecants. |
| --- | --- |

##### Exercici 4-1 Extrudir dues operacions en un perfil

|  | En aquest exercici, creareu dues extrusions des de la mateixa geometria d'esbós. Demostra com podeu fer servir un únic esbós per extrudir operacions amb distàncies diferents. La peça completa apareix a la figura següent: |
| --- | --- |

Figura 4-1 Exercici complet

Fer un esbós visible

| 1. | Obriu l'arxiu ch_04-1.ipt. La peça hauria de ser com la de la figura següent: |
| --- | --- |

Figura 4-2    Arxiu ch_04-1.ipt

| 2. | En el navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre Sketch2 i seleccioneu Visibilitat: apareixeran l'esbós i les seves cotes. |
| --- | --- |
|  | Nota: Sketch2 és un esbós compartit. La icona del navegador apareix com una doble imatge per indicar que l'esbós és compartit. |

Figura 4-3     Esbós que apareix

###### Extrudir la primera operació

| 1. | Feu clic sobre l’eina Extrusió a la barra del tauler o a la barra d’eines Operacions. |
| --- | --- |
| 2. | Moveu el cursor dins de l'esbós el·líptic i feu clic per seleccionar-lo. El color de l'àrea seleccionada canviarà. |

Perfil i àrea ressaltats

Àrea ressaltada

Figura 4-4    Perfil a extrudir

| 3. | En el quadre de diàleg Extrusió, introduïu una distància d'extrusió de 36 i premeu Acceptar. |
| --- | --- |

Figura 4-5    Paràmetres d'extrusió i esbós extrudit

Extrudir la segona operació

| 1. | Feu clic sobre l’eina Extrusió a la barra del tauler o a la barra d’eines Operacions. |
| --- | --- |
| 2. | Moveu el cursor dins de l'esbós oval i feu clic per seleccionar-lo. El color de l'àrea seleccionada canviarà. |

Perfil ressaltat

Figura 4-6    Segon perfil a extrudir

| 3. | En el quadre de diàleg Extrusió, introduïu una distància d'extrusió de 16 i premeu Acceptar. |
| --- | --- |

Figura 4-7 Paràmetres d'Extrusió i esbós extrudit

| 4. | En el navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre Sketch2 i seleccioneu Visibilitat. L'esbós i les seves cotes desapareixen. |
| --- | --- |
| 5. | Guardeu l'arxiu Fi de l'exercici. |

Exercici

##### Exercici 4-2 Extrudir una operació en un acoblament

|  | En aquest exercici, obrireu un acoblament existent que conté una peça i creareu una peça coincident in situ. Aquest exercici demostra com podeu fer servir les peces existents per retocar una altra peça. Per fer-ho, creareu un nou pla d'esbós i després projectareu la geometria de la peça existent al nou pla d'esbós. Aquesta geometria projectada podrà ser usada com a perfil per a l'operació d'extrusió. L'acoblament complet apareix a la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 4-8      Acoblament i extrusió acabada

Crear un component in situ

| 1. | Obriu l'arxiu ch_04-2.iam. L'acoblament hauria de ser com el de la figura següent. |
| --- | --- |
|  | Nota: Si apareix un quadre de diàleg preguntant-vos si voleu actualitzar l'acoblament, seleccioneu No. |

Figura 4-9     Arxiu ch_04-2.iam

| 2. | Seleccioneu l’eina Crear component a la barra del tauler o a la barra de eines Acoblament. |
| --- | --- |
| 3. | Feu clic en el botó Més del quadre de diàleg Crear component in situ per mostrar la nova ubicació de l'arxiu i les opcions de plantilla. |
| 4. | Premeu el botó Examinar del camp Plantilla. En el quadre de diàleg Obrir plantilla, seleccioneu la pestanya Mètric. Feu doble clic sobre Standard(mm).ipt. |

| 5. | En el quadre de diàleg Crear un component in situ, introduïu end flange 4 com el nou nom d'arxiu. Assegureu-vos d'activar el camp Restringir pla d'esbós a cara seleccionada i premeu Acceptar. |
| --- | --- |

Figura 4-10    Anomenar la nova peça

Extrudir geometria projectada

| Seleccioneu aquesta cara 1. | Feu clic sobre la cara frontal de la peça per crear el nou pla d'esbós (l'acoblament apareixerà tènue). Ara podeu esbossar la geometria de la nova peça. En aquest exercici, utilitzareu la geometria existent per assegurar-vos que les peces coincidents reuneixen els criteris de disseny. |
| --- | --- |

Figura 4-11   Crear el nou pla d'esbós

| 2. | Feu clic a l’eina Projectar geometria a la barra del tauler o a la barra d’eines Esbós. Ara seleccioneu la geometria a projectar des de la cara del final del suport. |
| --- | --- |
| 3. | Seleccioneu quatre arestes que defineixen la forma de la vora i després feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu Fet. Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la finestra gràfica i seleccioneu Acabar esbós. |

Els quatre vèrtexs

Figura 4-12   Projectar geometria d'esbós existent

|  | El suport es va modelitzar amb les unitats de centímetres. Canvieu les unitats d'end flange 4 a centímetres. |
| --- | --- |
| 4. | Des de la barra del menú, seleccioneu Eines > Configuració de document. A la pestanya Unitats, canvieu les unitats de longitud a centímetres i premeu Acceptar. |
| 5. | Feu clic sobre l’eina Extrusió a la barra del tauler o a la barra d’eines Operacions. |

| 6. | En el quadre de diàleg Extrusió, introduïu una distància d'extrusió de 10 i premeu Acceptar. |
| --- | --- |

Figura 4-13    Paràmetres d'extrusió i esbós extrudit

Extrudir l'operació de connexió

|  | La brida connecta el final del suport amb una extrusió circular que coincideix amb el cilindre existent del suport. Per assegurar les mesures correctes, podeu fer servir les mateixes tècniques de creació in situ que es van veure en els passos anteriors. |
| --- | --- |
| 1. | Seleccioneu l’eina Representació filferro a la barra d’eines Estàndard. |
| 2. | Feu clic sobre l’eina Esbós a la barra de comandaments i seleccioneu la cara coincident del suport. |
|  | Consell: És possible que hàgiu de fer clic amb el botó dret del ratolí a la cara coincident i utilitzar “Seleccionar una altra” per saltar de cara en cara fins a ressaltar la desitjada. |

| 3. | Feu clic sobre l’eina Projectar geometria a la barra del tauler o a la barra d’eines Esbós. Seleccioneu l'aresta del cercle de la cara frontal del suport tal com apareix a la figura següent. |
| --- | --- |

Aresta seleccionada

Figura 4-14     Projectar una aresta

| 4. | Feu clic sobre l'àrea de títol gris de la barra del tauler i seleccioneu operacions. Feu clic sobre l’eina Extrusió a la barra del tauler o a la barra d’eines Operacions. |
| --- | --- |
| 5. | Seleccioneu el cercle projectat com a perfil. |
| 6. | En el quadre de diàleg Extrusió, introduïu una distància d'extrusió de 3. La previsualització hauria de mostrar l'extrusió en el sentit de les Z negatives. Si cal, canvieu el sentit. |
| 7. | Premeu Acceptar per crear l'operació. |

Operació d’extrusió

Figura 4-15    Extrudir la projecció

Completar l'operació

|  | Per completar les extrusions al final de la brida, creeu un nou pla d'esbós, afegiu geometria d'esbós i extrudiu-lo. |
| --- | --- |
| 1. | Feu clic sobre l’eina Esbós a la barra de comandaments i seleccioneu la cara coincident del suport. |
| 2. | Feu clic sobre l’eina Cercle per centre a la barra del tauler o a la barra d’eines Esbós. Seleccioneu un punt en el centre de la cara. Moveu el cursor per crear un cercle de radi aproximat a 15. |
|  | Consell: Podeu localitzar el centre de la brida movent el cursor sobre els centres dels arcs i després moure el cursor al centre aproximat. Si l'indicador del sistema de coordenades o els eixos apareixen, els podeu desactivar seleccionant Eines > Opcions d'aplicacions > Pestanya esbós. |

Figura 4-16     Localitzar el centre

| 3. | Feu clic sobre l’eina Cota general a la barra del tauler o a la barra d'eines Esbós. Feu clic sobre el cercle i seleccioneu un punt per situar la cota. |
| --- | --- |

| 4. | Introduïu 42 en el quadre de diàleg Editar cota i activeu la marca de verificació. Feu clic amb el botó dret del ratolí a la finestra gràfica i seleccioneu Fet en el menú contextual. |
| --- | --- |

Figura 4-17     Afegir la cota

| 5. | Premeu la tecla S per sortir del mode esbós. Feu clic a l’eina Extrusió. |
| --- | --- |
| 6. | Seleccioneu el cercle com el perfil. |
| 7. | En el quadre de diàleg Extrusió, introduïu una distància d'extrusió de 10 i premeu Acceptar per crear l'extrusió. |

Figura 4-18     Paràmetres d'extrusió i esbós extrudit

| 8. | Seleccioneu l’eina Visualització d’ombrejat a la barra d’eines Estàndard. |
| --- | --- |
| 9. | En el navegador, feu doble clic sobre ch_04-2.iam. |

Figura 4-19      Exercici complet

Previsualitzar model d'acoblament

|  | L'extrusió està parcialment completada. Per veure l'acoblament complet, podeu obrir un altre arxiu que conté la brida final amb operacions in situ afegides com requeria el disseny. |
| --- | --- |
| 1. | Obriu l'arxiu worm screw.iam. L'acoblament hauria de ser com el de la figura següent. |

Figura 4-20      Suport i brida acabades

|  | Nota: Si apareix un quadre de diàleg preguntant-vos si voleu actualitzar l'acoblament, responeu No. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | A la barra de comandaments, seleccioneu l’eina Actualitzar. La brida es mourà a la cara superior del suport, en la qual van ser aplicades les restriccions. L'acoblament serà com el de la figura següent. |  |

Figura 4-21     Acoblament complet

| 3. | Guardeu l'arxiu. Fi de l'exercici. |
| --- | --- |

L’eina Revolució

|  | L’eina Revolució crea una operació revolucionant un o més perfils al voltant d'un eix. L'eix i el perfil han de ser coplanars. |
| --- | --- |

Accés des de la barra d’eines

Accés des de la barra del tauler

##### Exercici 4-3 Crear una operació de revolució

|  | En aquest exercici, obrireu un acoblament existent que conté un nombre de peces i creareu una operació de revolució per completar l'acoblament d'un embragatge. Aquest exercici mostra com revolucionar geometria d'esbós al voltant d'un eix per crear una operació de revolució. En aquest exemple, creareu una revolució completa. Podeu revolucionar, també, un esbós usant les opcions d'Extensió mostrades amb anterioritat en aquesta mateixa unitat didàctica. El resultat de l'exercici apareix a la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 4-22     Acoblament de l'embragatge complet

Crear una peça in situ

| 1. | Obriu l'arxiu ch_04-3.iam. L'acoblament haurà de ser com el de la figura següent. |
| --- | --- |
|  | Nota: Si apareix un quadre de diàleg preguntant-vos si voleu actualitzar l'acoblament, responeu No. |

Figura 4-23      Arxiu ch_04-3.iam

| 2. | En el navegador, expandiu clutch2.ipt:1. Moveu el cursor fins a la icona de Sketch1. A la finestra gràfica apareixerà una previsualització de la geometria i les cotes de l'esbós. En aquest exercici, necessiteu activar la peça i fer l'esbós visible. |
| --- | --- |

Figura 4-24    Acoblament mostrant Sketch1

| 3. | En el navegador, feu doble clic sobre clutch2.ipt:1 per activar la peça. |
| --- | --- |
| 4. | En el navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre Sketch1 i seleccioneu visibilitat. Les restriccions geomètriques i dimensionals requerides ja han estat aplicades a l'esbós. |
| 5. | Seleccioneu l’eina Revolució a la barra del tauler o a la barra d’eines Operació. Per al perfil, seleccioneu l'esbós. |
| 6. | En el quadre de diàleg Revolució, premeu el botó Seleccionar eix. Seleccioneu la línia de sota el perfil. Aquesta línia va ser creada usant l'estil Línia de construcció. |

eix

Figura 4-25      Perfil i eix de rotació

| 7. | En el quadre de diàleg Revolució, assegureu-vos que a l'opció Extensió trobem Completa. Apareixerà una previsualització de l'operació. |
| --- | --- |

Figura 4-26 Paràmetres de revolució i previsualització

| 8. | Premeu Acceptar per crear l'operació de revolució. |
| --- | --- |

Figura 4-27       Operació de revolució

| 9. | En el navegador, feu doble clic sobre ch_04-3.iam per activar l'acoblament. |
| --- | --- |
|  | No guardeu l'arxiu. Fi de l'exercici. |

Sumari de la unitat didàctica

| Per | Fer | Eina |
| --- | --- | --- |
| Situar un pla d'esbós | Feu clic sobre l’eina Esbós a la barra de comandaments i en una cara o pla de treball existent. |  |
| Editar coordenades d'esbós | Feu clic sobre la fletxa pròxima a l’eina Reixeta d'esbós a la barra del tauler o a la barra d’eines Esbós. Feu clic a l’eina Editar coordenades d'esbós en el menú deslligable. |  |
| Editar operacions d'esbós | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la icona d'esbós i seleccioneu Editar. |  |
| Definir relacions entre operacions existents | Seleccioneu les operacions Unió, Diferència i Intersecció. |  |
| Crear una operació d'extrusió | Feu clic sobre la fletxa pròxima a l’eina Extrusió a la barra del tauler o a la barra d’eines Operació. |  |
| Crear una operació de revolució | Feu clic sobre la fletxa pròxima a l’eina Revolució a la barra del tauler o a la barra d’eines Operació. |  |
| Activar l'acoblament o peça | Feu doble clic a la icona del navegador. |  |
| Mostrar geometria d'esbós | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la icona del navegador i seleccioneu Mostrar. |  |

Apliqueu els vostres coneixements: crear operacions de revolució

|  | Usant els coneixements adquirits en aquesta unitat didàctica, creeu l'operació de revolució que apareix a la figura següent. |
| --- | --- |
|  | 1. Comenceu un nou arxiu utilitzant la plantilla standard(mm).ipt. 2. Creeu la geometria d'esbós com es mostra a continuació. 3. Feu clic amb el botó dret del ratolí a les línies horitzontal i vertical mostrades a la figura següent i seleccioneu Línia de centre. 4. Apliqueu les restriccions geomètriques i dimensionals adequades. 5. Revolucioneu l'esbós. |

Línies de centre

Geometria d'esbós restringida i operació de revolució

Avalueu el vostre nivell

|  | Feu servir aquestes preguntes per avaluar el vostre nivell sobre el que s'ha explicat en aquesta unitat didàctica. |
| --- | --- |
| 1. | La geometria d'esbós per a una operació de revolució o extrusió ha de ser un contorn tancat. a. Veritable b. Fals |
| 2. | Quan creeu una operació de revolució o extrusió, la geometria d'esbós es consumeix. Quin és el nom del procés per exposar esbossos i canviar-ne la geometria o les restriccions geomètriques? a. Editar esbossos b. Operació Editar c Reenllaçar Esbós d. Editar Perfil |
| 3. | Quina de les alternatives següents NO és una opció de l'operació de Revolució? - Unió - Diferència c. Combinar d. Intersecció |
| 4. | Podeu tenir múltiples esbossos actius al mateix temps. - Veritable - Fals |