Unitat didàctica 11

# Peces adaptables

|  | En aquesta unitat didàctica, aprendreu a utilitzar la tecnologia d'adaptació d’Autodesk Inventor™. Aquesta tecnologia us permet acoblar restriccions per controlar la grandària, la forma i posició de l'esbós, operacions, peces i subacoblaments. |
| --- | --- |

### Objectius

|  | - Aprendre sobre les operacions d'adaptació, peces i subacoblaments adaptables. - Fer peces adaptables. - Canviar la grandària de peces adaptables d'acoblaments i subacoblaments aplicant restriccions a cada objecte 2D de l'esbós. Aquesta unitat didàctica presenta els conceptes fonamentals que necessiteu per conèixer el procés de modelització en Autodesk Inventor. En aquesta unitat didàctica s'introduiran algunes de les capacitats especials, però no s'estudiaran amb detall. Podeu trobar més informació sobre possibilitats avançades en el sistema de suport al disseny d'Autodesk Inventor (DSS). |
| --- | --- |

## Introducció a l’adaptabilitat

|  | Normalment, els sistemes de modelització CAD creen acoblaments de peces que estan completament definides per restriccions geomètriques i cotes paramètriques. Les relacions entre peces estan definides aleshores per restriccions d’acoblament paramètriques. Generalment, aquestes restriccions d'acoblament no afecten la forma o grandària de les peces. Alguns sistemes de CAD permeten relacions unidireccionals entre una operació de peça existent i una operació en una peça creada in situ. Canviant l'operació de la peça original, resulta el canvi corresponent a l'acoblament in situ. Aquesta aproximació té limitacions, perquè la informació només flueix en una direcció i només pot ser aplicada a peces creades in situ. Autodesk Inventor proporciona una nova aproximació al disseny d'acoblaments i permet convertir una peça o més en adaptable. Quan una còpia de peça és convertida en adaptable en un acoblament, les seves operacions d'adaptació poden reajustar la grandària per tal que la peça ajusti amb les restriccions aplicades. Podeu fer adaptable un acoblament de manera que es poden controlar la grandària i la posició de les peces. Les peces i els subacoblaments adaptables poden ser incorporats al principi, a la meitat o al final de la nostra estratègia de disseny. Aquesta unitat didàctica introdueix les tècniques per crear peces i subacoblaments adaptables i incorporar-los en un acoblament. |
| --- | --- |

### Exemples de disseny adaptador

|  | Les il·lustracions següents mostren com s'adapten les peces quan s'apliquen restriccions d'acoblament. |
| --- | --- |
|  | L'esbós rectangular o la planxa petita no tenen acotada la seva longitud. Després, l'operació d'extrusió es defineix com a adaptadora. S'apliquen restriccions d'acoblament entre les dues planxes, de tal manera que forcem la longitud de la planxa petita a adoptar la longitud de la planxa gran. |

Esbós sense restringir

Components de l’acoblament

Restricció d’alineament

La planxa petita s’adapta

## Definir peces adaptables

|  | Un dels aspectes més avantatjosos d’Autodesk Inventor és la seva capacitat de definir esbossos simples com a adaptables. |
| --- | --- |

### Esbossos adaptables

|  | Quan creeu una peça, podeu utilitzar un esbós 2D i deixar-lo sense restringir. Podeu definir aquests paràmetres de disseny de peça en un acoblament sense necessitat d'emprar el temps de modelització requerit per crear un sòlid. Podeu aplicar restriccions d'acoblament amb altres peces i amb operacions de treball (com ara eixos de treball) en una presentació. |
| --- | --- |

### Operacions adaptadores

|  | Una peça pot canviar de mida per ajustar-se a les restriccions d’acoblament si una o més operacions de la peça es defineixen com a adaptadores. Les operacions d’extrusió, revolució, forat i pla de treball poden ser definides com a adaptadores. |
| --- | --- |
|  | Podeu fer una operació adaptadora d'una o dues maneres. Feu clic amb el botó dret del ratolí en el navegador i seleccioneu un dels mètodes següents: - Seleccioneu Adaptador del menú contextual per obtenir tots els paràmetres disponibles del menú contextual. - Seleccioneu Propietats en el menú contextual i un o més paràmetres perquè siguin adaptadors en el quadre de diàleg Propietats d'operació. |
|  | Nota: Podeu ajustar l'estat per defecte de les operacions creades a la llengüeta Acoblament en el quadre de diàleg Opcions (Eines > Opcions d'aplicació). Seleccioneu l'opció que farà que les operacions acabades de crear siguin adaptadores en el moment de la seva creació. |
|  | Els paràmetres d'adaptació variables per a cada operació es descriuen a les seccions següents. |

#### Operacions d’extrusió

|  | - Esbós Si voleu, podeu evitar les restriccions geomètriques o cotes en un esbós per fer-lo adaptable més endavant. Per exemple, una línia sense acotar en un esbós permet adaptar la longitud de cara que determina perquè s'ajusti a les restriccions d'acoblament. L'eliminació de restriccions paral·leles o perpendiculars permetria a un angle adaptar-se per coincidir amb les restriccions d'acoblament. - Paràmetres La distància d’extrusió, originalment definida com a valor numèric, es converteix en adaptable quan és seleccionada. - Plans des de /fins a Podeu utilitzar un pla de treball adaptable com a terminació d'una extrusió. Si afegiu una restricció d'acoblament entre el pla adaptable i la geometria fixa, aleshores la cara de terminació de l’extrusió s'estendrà i encongirà per satisfer la restricció aplicada. Depenent de la terminació especificada per a l’extrusió, tant l'opció de Paràmetres com la de Plans des de / fins a estan disponibles. Les opcions que no es poden aplicar a l'operació apareixen enfosquides en el quadre de diàleg. |
| --- | --- |

#### Operacions de revolució

|  | - Esbós Si voleu, podeu evitar les restriccions geomètriques o cotes en un esbós per fer-lo adaptable més endavant. Per exemple, una distància sense restringir entre la línia de centre de la revolució i la línia paral·lela d'un esbós permetrà que el radi d'una operació s'adapti. - Paràmetres L'angle de revolució, originalment definit com un valor numèric, quan se selecciona és adaptable. |
| --- | --- |

#### Operacions de forat

|  | - Esbós La posició del punt d'esbós que defineix el centre del forat serà adaptable si se selecciona. Aquest punt ha de trobar-se sense restringir. - Profunditat de forat S'aplica a les terminacions de forat cegues. Especifiqueu-ne una (punta de trepant plana) a la pestanya Opcions, per permetre al fons del forat adaptar-se a les restriccions de coincidència o alineació. - Diàmetre nominal El diàmetre del forat es converteix en adaptable si se selecciona. - Diàmetre de mandrinatge Només s'aplica a mandrinatges. El diàmetre del mandrinatge es converteix en adaptable si se selecciona. - Profunditat de mandrinatge Només s'aplica a mandrinatges. La profunditat del mandrinatge es converteix en adaptable si se selecciona. |
| --- | --- |

#### Plans de treball

|  | - L'opció propietats no està disponible per a plans de treball, però pot definir-se el pla com adaptable o no adaptable. El valor de desfasament d'un pla de treball o l'angle entre un pla de treball i una cara plana o un altre pla de treball pot ser adaptable. |
| --- | --- |
|  | Nota: Per fixar una operació en la seva grandària i forma actual, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre l'operació en el navegador i després desactiveu l'opció Adaptador. |

### Còpies adaptables en acoblaments

|  | Quan una peça que conté operacions adaptables és afegida o creada en un acoblament, no és inicialment adaptable. Per especificar una peça com a adaptable a l'entorn d'acoblament, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre el component en el navegador o la finestra gràfica i seleccioneu adaptable en el menú contextual. Alternativament, podeu fer servir el navegador per especificar una operació d'una peça com a adaptadora i la peça serà adaptable automàticament. Quan restringiu una peça adaptable a operacions fixes d'altres components, les operacions sense restringir de la peça adaptable adapten la seva grandària quan s'actualitza la peça. Només una còpia de cada peça pot definir les vostres operacions d'adaptació. Si utilitzeu múltiples emplaçaments de la mateixa peça en un acoblament, totes les ocurrències es defineixen per la còpia adaptable, incloses les que hi ha en altres acoblaments. Si voleu adaptar la mateixa peça en diferents acoblaments, guardeu l'arxiu de peça amb un únic nom utilitzant Guardar com a, abans de definir cada còpia com a adaptable. |
| --- | --- |

#### Aplicar restriccions d’acoblament

|  | Autodesk Inventor proporciona feedback, en seleccionar una operació d'adaptació durant la inserció de restriccions, quan: - L’opció Mostrar previsualització està seleccionada en el quadre de diàleg Afegir restricció. - Moveu el cursor sobre una peça adaptable o seleccioneu una operació en una peça adaptable amb l'eina Seleccionar-ne un altre o la roda del ratolí. |
| --- | --- |
|  | Aneu amb compte quan apliqueu les restriccions d'acoblament i assegureu-vos que les peces adaptables ho fan correctament. Si l'aplicació d'una restricció en un acoblament acaba en una restricció inconsistent o no s'adapta de la manera esperada, elimineu la restricció o utilitzeu Autodesk Inventor Design Doctor™ perquè us ajudi a resoldre el conflicte. Modificar l'ordre de selecció o aplicar les restriccions en una seqüència diferent pot resoldre aquests problemes. |
|  | Pot ser necessari afegir restriccions d'acoblament temporals a alguns components per fixar-ne la posició mentre es restringeixen les peces adaptables. Restringiu l'acoblament de forma que només les peces adaptables puguin adaptar-se quan s'apliquin les restriccions d'acoblament. Aquestes restriccions temporals poden ser eliminades un cop fixada la grandària de la peça adaptable. |

### El símbol Adaptable

|  | Quan un esbós o una peça són adaptables o una operació adaptadora, el navegador mostra el símbol Adaptable al costat de la icona apropiada, com apareix a la figura següent. |
| --- | --- |

##### Exercici 11-1 Utilitzar peces i subacoblaments adaptables

|  | En aquest exercici, fareu que un mànec s'adapti a un esbós 2D d'un acoblament d'una tetera. Després fareu una tapa adaptable que s'ajusti automàticament a la grandària i forma d'una peça interior. Aprendreu: - Un mètode pràctic per utilitzar un esbós 2D com a peça fixa en un acoblament per controlar l'ajustament i la grandària de les peces adaptables. - De quina manera les restriccions d'acoblament ajusten a la grandària de les peces adaptables. - Com usar un subacoblament adaptable per ajustar la grandària de les vostres peces. L'exercici complet apareix a la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 11-1 Exercici complet

###### Peces adaptables

|  | Començareu aquest exercici fent adaptable la geometria del mànec a l'esbós 2D. |
| --- | --- |
| 1. | Obriu l’arxiu ch_11-1.iam. L’arxiu s’obrirà amb totes les peces de la tetera visibles. |

Figura 11-2 L’arxiu d’acoblament ch_11-1

| 2. | Des del navegador, desactiveu la visibilitat de ch_11-1-kettle.ipt, ch_11-1-handle.ipt, ch_11-1-cam.ipt, i ch_11-1-spout_cover.iam. |
| --- | --- |
| 3. | Feu clic a l'eina Mirar a i seleccioneu una de les línies de l'esbós. La vista hauria de ser com la de la figura següent. |

Figura 11-3 ch_11-1-layout2d.ipt

|  | Noteu que les línies exteriors de diferents peces s'inclouen en aquest esbós. Noteu també que aquest esbós és l'única operació de la peça ch_11-1-layout2d. Observareu que la tetera és un acoblament ideal per a dissenys estètics i per moure peces en un perfil d'esbós. |
| --- | --- |
|  | Notes 1) L'esborrany de l'esbós es va crear intencionadament en el component fix per prevenir moviments inesperats. 2) Tota la geometria d'esbós en Sketch1 són entitats de construcció per prevenir la conversió a una peça sòlida. |
|  | 3) Algunes peces van ser omeses intencionadament de l'esbós 2D per a una major claredat. Les molles, els passadors i els cargols també van ser omesos de l'acoblament. 4) Per a l'orientació i referència, les cotes i restriccions han estat eliminades intencionadament de la figura següent per mostrar únicament la geometria d'esbós. |

Figura 11-4  Esbós de la geometria 2D de l'esbós (només referència)

|  | Avís: Per als passos següents de l'exercici, no altereu ni elimineu cotes o restriccions de l'esbós 2D. |
| --- | --- |
| 4. | En el navegador, desactiveu la visibilitat de la peça tetera. |
| 5. | A la barra d'eines Estàndard, seleccioneu Mostrar arestes ocultes. Noteu que el perfil de la tetera conforma l'esborrany de l'esbós 2D, excepte en el bec de la tetera. |

Figura 11-5  El bec de la tetera no està alineat amb l'esbós 2D

|  | Després, adaptareu l'operació del bec a l'esbós 2D. |
| --- | --- |
| 6. | Utilitzeu les tecles F3, F4 i el cursor per fer zoom i girar la vista perquè sigui com la de la figura següent. |

Figura 11-6 Ajustant la vista del bec de la tetera

| 7. | En el navegador, desactiveu la visibilitat del mànec (noteu que apareix el símbol ). Les operacions del mànec ja són adaptables a les operacions de la tetera i la geometria 2D de l'esbós. Noteu que el mànec s'ajusta al voltant del bec i que el forat de muntatge del mànec i l'àrea buida coincideix amb la pestanya de la tetera, tal com mostra la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 11-7 Examinar l’ajustament al voltant del bec

|  | A continuació, convertiu el bec en adaptable. |
| --- | --- |
| 8. | Feu clic a l'eina Filtre del navegador a la barra del navegador i seleccioneu Tasques de modelització. |
| 9. | Expandiu el navegador de la peça kettle (tetera). Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre Revolution2 i seleccioneu Adaptador. |

Figura 11-8 Fer Revolució 2 adaptadora

|  | Noteu que la peça ara està identificada com a adaptable. |
| --- | --- |
| 10. | Expandiu el navegador sota Revolution2 i activeu la visibilitat de Sketch2. |

Figura 11-9 Activar la visibilitat de Sketch2

|  | Després, utilitzeu les restriccions d'acoblament per adaptar l'esbós de l'operació del bec a l'esborrany d'esbós 2D. |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | Premeu C per mostrar el quadre de diàleg Afegir restricció. Amb la restricció de coincidència per defecte activada, seleccioneu els dos cercles com mostra la figura següent. |  |

Figura 11-10 Geometria seleccionada per a la restricció

|  | Consell: Els cercles d'ambdós esbossos són entitats de construcció amb restriccions geomètriques aplicades per facilitar el control de l'operació del bec. |
| --- | --- |
| 12. | Premeu Acceptar per aplicar la restricció i tancar el quadre de diàleg. Després de diversos segons, s'aplicarà la restricció i el bec es mourà per ajustar amb l'esbós 2D. Noteu que les operacions de muntatge del mànec també s’han ajustat automàticament per ajustar amb la pestanya del bec, tal com mostra la figura següent. |

Figura 11-11 Bec adaptat a l’esbós 2D

| 13. | En aquest pas opcional, podeu editar Sketch1 de la peça del layout 2D i canviar l’angle del bec de 50º a 48º- 51º. Després de canviar l’angle, premeu S per finalitzar l’esbós i feu doble clic sobre ch_11-1 per actualitzar les peces. Quan acabeu, reajusteu l'angle a 50º i activeu les tasques de modelització en el filtre del navegador. La figura següent mostra el mànec i el bec a 48º i 51º. |
| --- | --- |

Figura 11-12 Mànec i bec a 48º i 51º

|  | Noteu com les operacions de muntatge del mànec i la tetera s'adapten automàticament. |
| --- | --- |
| 14. | En el navegador, desactiveu la visibilitat de la peça layout2D i de Sketch2 (sota Revolution2). El vostre model hauria de ser com el de la figura següent. |

Figura 11-13 Visibilitat desactivada

|  | Nota: Per a un estudi més aprofundit de les peces adaptables, podeu examinar les restriccions d'acoblament que controlen l'ajustament del mànec a l'esbós 2D i les pestanyes de muntatge de la tetera al final d'aquest exercici. Per examinar una restricció, activeu les Tasques de modelització en el navegador i observeu (en una vista isomètrica) les operacions ressaltades corresponents a la finestra gràfica. |
| --- | --- |

###### Subacoblaments adaptables

|  | Feu que el subacoblament spout_cover s'adapti a les operacions del mànec i la tetera. Això us permet controlar la grandària de la peça del xiulet (dins del subacoblament) restringint l’actuador al mànec i el cap al bec de la tetera. |
| --- | --- |
| 1. | Des del navegador, activeu la visibilitat del subacoblament spout_cover. Ajusteu la vista aproximadament com mostra la figura següent. |

Figura 11-14 Ajustar la vista de spout_cover

| 2. | Premeu C per mostrar el quadre de diàleg Afegir restricció. Feu clic en Inserció i seleccioneu les arestes circulars mostrades a la figura. |
| --- | --- |

Figura 11-15 Selecció d’arestes circulars

| 3. | Premeu Acceptar per aplicar la restricció i tancar el quadre de diàleg. El subacoblament spout_cover coincidirà amb el bec. El vostre model hauria de ser com el de la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 11-16 Restricció d’Inserció aplicada a l’acoblament spout_cover

| 4. | Utilitzeu el cursor i arrossegueu el subacoblament spout_cover per girar-lo fins a una posició aproximada a la que mostra la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 11-17 Girar el subacoblament spout_cover

|  | Noteu com la peça de xiulet és massa curta i no arriba al mànec. |
| --- | --- |
| 5. | Premeu C i utilitzeu l'eina Coincidència amb un desfasament de zero a les cares de la figura següent. |

Figura 11-18 Cares seleccionades

| 6. | Premeu Acceptar. Les cares coincidiran com mostra la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 11-19 El subacoblament i la peça coincideixen

|  | Després, especifiqueu el subacoblament spout_cover i la seva operació Extrusion2 del xiulet com a adaptable. |
| --- | --- |
| 7. | En el navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre el subacoblament spout_cover i seleccioneu Adaptador. |

Figura 11-20 Convertir-los en adaptables

| 8. | Expandiu el navegador sota l’acoblament spout_cover i feu adaptadora l’operació del xiulet Extrusion2. |
| --- | --- |

Figura 11-21 Convertir l’operació en adaptadora

|  | Noteu que després de fer l'operació adaptadora, la peça sencera es converteix en adaptable. |
| --- | --- |
| 9. | Feu zoom sobre l'àrea mostrada a la figura següent. |

Figura 11-22 Ajustar la vista

| 10. | Premeu C i utilitzeu l'eina Alinear per restringir l'eix del forat de l’actuador, com mostren les figures següents. |
| --- | --- |

Figura 11-23 Eixos seleccionats

|  | Nota: Heu de seleccionar el forat de l’actuador (no el forat del xiulet) per tal de controlar les operacions adaptadores en el spout_cover. |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | Premeu Acceptar per aplicar la restricció i tancar el quadre de diàleg. Després d'uns segons, l’extrusió del xiulet s'estendrà per ajustar-se a la restricció de coincidència amb l’actuador. Premeu F3 i feu zoom per veure el subacoblament spout_cover sencer. Observeu com l’extrusió del xiulet ajusta la seva profunditat per encaixar. |  |

Figura 11-24 Subacoblament ajustat

| 12. | Des del navegador, activeu la visibilitat del polsador. |
| --- | --- |

Figura 11-25 Polsador visible

| 13. | Utilitzeu el cursor per girar el polsador com mostra la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 11-26 Polsador girat

| 14. | Premeu C i utilitzeu l'eina Tangent per restringir les superfícies mostrades a la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 11-27  Cares seleccionades per a la restricció de tangència

| 15. | Premeu Acceptar per aplicar la restricció. |
| --- | --- |

Figura 11-28  Polsador restringit a l’actuador

|  | Suprimiu la restricció d'inserció per permetre al subacoblament spout_cover moure’s a l’acoblament. |
| --- | --- |
| 16. | Feu clic sobre l'eina Filtre a la barra del navegador i seleccioneu Tasques de modelitzacio. Expandiu el subacoblament spout_cover i després suprimiu la restricció d'inserció com mostra la figura següent. |

Figura 11-29 Suprimir la restricció

| 17. | Utilitzeu el cursor per prémer el polsador i obrir la tapa. |
| --- | --- |

Figura 11-30  Prémer el polsador per obrir la tapa

|  | Nota: Heu de suprimir la restricció d'inserció perquè el polsador pugui moure la tapa. |
| --- | --- |
| 18. | Desfeu Eliminar la restricció d'inserció per retornar el subacoblament spout_cover a la seva posició de tancat. |
| 19. | A la barra de tasques Estàndard, seleccioneu l'eina Visualització d'ombrejat. El vostre model complet hauria de ser com el de la figura següent. |

Figura 11-31 Exercici complet

|  | Notes 1) Per a un estudi més aprofundit sobre com treballa aquest model, també podeu explorar: L'esquema de restricció a l'esbós de la peça layout2D del polsador, la tapa, l'obertura del mànec i l'angle de la tapa. Les operacions adaptadores del mànec. L'ordre en el qual els components van ser inserits en el subacoblament spout_cover. La manera com es va crear l’extrusió del xiulet i la seva posició a l'arbre d'operacions de la peça. 2) Si voleu canviar l'angle de la tapa a l'esbós 2D per ajustar l'acoblament sencer, heu d’eliminar la restricció d'inserció. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Després d'editar l'esbós 2D i actualitzar l'acoblament, torneu a aplicar la restricció d'inserció entre el polsador i el xiulet per actualitzar-lo a la nova grandària. La figura següent mostra l'acoblament amb un angle del bec de 46º. |  |

Figura 11-32  Acoblament amb l'angle del bec a 46º

|  | Encara que totes les operacions adaptadores s’han actualitzat correctament, observeu que la llargària del xiulet i la restricció de tangència han forçat el polsador a introduir-se en el mànec. Per a aquest angle, es requereix un perfil diferent del polsador. 3) Per obtenir millors resultats en els vostres dissenys, hauríeu d’eliminar l’Adaptabilitat (i eliminar tantes restriccions com sigui necessari) per moure les peces després d'estabilitzar el vostre disseny. Això prevé els canvis inesperats a les peces individuals. D'aquesta manera, utilitzeu les peces i subacoblaments adaptables com una eina temporal per dissenyar mecanismes mòbils. Si les vostres peces o subacoblaments no es troben en un mecanisme mòbil, les podeu deixar com a adaptables per canviar-ne la grandària, forma o posició. |
| --- | --- |
|  | Consell: Podeu crear un esbós 2D en el nivell superior de l'acoblament que podeu utilitzar com a dibuix de desenvolupament, que al seu torn fareu servir per controlar l'ajustament de les peces a l'acoblament sencer. |
|  | Fi de l'exercici. No guardeu els canvis. |

## Acoblaments adaptables

|  | En Autodesk Inventor, podeu utilitzar els acoblaments adaptables per controlar les restriccions d'acoblament per a les peces mòbils dintre de qualsevol nivell de subacoblament enllaçat. Quan definiu una còpia d'un subacoblament com a adaptable, les peces del subacoblament poden ajustar la seva grandària automàticament o canviar la seva posició per ajustar-se a les condicions d'un nivell superior de l'acoblament. |
| --- | --- |

### Definir acoblaments adaptables

|  | En els modelitzadors de sòlids, els subacoblaments es defineixen, normalment, com a cossos rígids. Amb Autodesk Inventor, podeu moure les restriccions per treballar amb components d'acoblaments que no estan totalment restringits. Un típic exemple és un cilindre pneumàtic. Totes les peces de l'acoblament estan totalment acotades, però el pistó pot desplaçar-se al llarg del cilindre. |
| --- | --- |

|  | En el fotograma següent de l'acoblament, el cilindre és adaptable. Utilitzant el moviment de les restriccions, podeu moure l'eix que no està totalment restringit al llarg del cilindre. |
| --- | --- |

|  | A més d'usar el moviment de les restriccions, podeu reajustar la grandària dels components en un acoblament aplicant restriccions a un peça de fora del subacoblament. Un exemple d'aquest mètode és una planxa en el subacoblament del cilindre. Quan els quatre forats de la planxa es restringeixin als forats de l'acoblament, la planxa adaptarà la seva grandària. |
| --- | --- |

### Utilitzar acoblaments adaptables

|  | Amb els acoblament adaptables, podeu: - Definir un acoblament com a adaptable. - Animar la grandària dels components d'un subacoblament aplicant restriccions. - Eliminar, editar, animar i suprimir restriccions en un subacoblament adaptable. |
| --- | --- |

#### Utilitzar Moure restriccions

|  | Per definir moviment del pistó en el cilindre, podeu moure restriccions del subacoblament. - Inseriu dos cilindres pneumàtics a l'acoblament. - En el navegador, seleccioneu el primer cilindre pneumàtic i convertiu-lo en adaptable. |
| --- | --- |

|  | - Arrossegueu les peces per ajustar el moviment del pistó. |
| --- | --- |

#### Consells i consideracions sobre l'ús de l’adaptabilitat

|  | Seguiu aquests consells per assegurar-vos que les operacions adaptadores s'actualitzen previsiblement. - Una restricció de coincidència amb desfasament zero entre dos plans, o dues línies, és la millor restricció per reajustar la grandària d'operacions d'adaptació. Eviteu els desfasaments diferents a zero entre dos punts, dues línies o un punt i una línia. - Eviteu les restriccions de coincidència entre dos punts, un punt i una línia i una línia i un pla. Eviteu també les restriccions de tangència entre una esfera i un pla, una esfera i un con i dues esferes. Useu només la restricció de tangència a les operacions de revolució. - Afegiu les restriccions d'acoblament a l'operació d'adaptació pare. L'operació pare no s'adaptarà si intenteu restringir-la a una operació filla. Per exemple, si afegiu un eix de treball en un forat, no podeu utilitzar una restricció d'acoblament a l'eix de treball per resituar el forat. La majoria d'errors en actualitzar peces adaptables es produeixen en tractar de restringir les operacions filles. |
| --- | --- |
|  | - Necessitareu utilitzar una aproximació a la modelització diferent quan creeu operacions d'adaptació. Per exemple, haureu d’incloure un cercle en un esbós encara que feu l'operació de forat consegüent. Aleshores, podeu adaptar la resta de l'esbós en la localització del cercle. - Sempre que sigui possible, hauríeu de crear la geometria sense restringir per previsualitzar com actuaran les operacions d'adaptació. - També podeu activar la visibilitat de l'esbós d'una operació i aplicar les restriccions d'acoblament a la vostra geometria d'esbós. Això és molt còmode quan voleu controlar un acoblament mitjançant un esbós 2D. Seguiu aquests consells per assegurar-vos que les operacions d'adaptació i peces d'un acoblament s'actualitzen previsiblement. - Seleccioneu amb cura el component fix d'un subacoblament per prevenir moviments indesitjats. Sempre que sigui possible, hauríeu de seleccionar les peces adaptables en últim lloc. En els casos que no sigui possible, assegureu-vos d'aplicar restriccions d'acoblament que afectin les peces adaptables, en lloc d'aplicar restriccions a les peces que depenen d'operacions d'adaptació. - Si el vostre subacoblament no s'actualitza correctament, necessitareu afegir restriccions temporals o permanents en altres components del subacoblament abans d'afegir les restriccions a les peces que afecten les operacions d'adaptació. - Per obtenir millors resultats en els vostres dissenys, hauríeu d’eliminar l’Adaptabilitat (i eliminar les restriccions necessàries) per moure les peces després d'estabilitzar el disseny. Això evitarà canvis inesperats en les peces. D'aquesta forma, utilitzareu les peces i subacoblaments adaptables com una eina temporal per dissenyar els moviments dels mecanismes. - Si les vostres peces i subacoblaments no pertanyen a un acoblament mòbil, les podeu deixar com a adaptables per canviar-ne la grandària, forma o posició. |

## Sumari de la unitat didàctica

| Per | Fer | Eina |
| --- | --- | --- |
| Fer una peça adaptable | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre l'operació i seleccioneu Adaptador. |  |
| Fer l’esbós i/o els paràmetres seleccionats adaptables | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre l'operació i seleccioneu Propietats. |  |
| Afegir components a un acoblament | Seleccioneu l'eina Afegir component a la barra del tauler o a la barra d'eines acoblament. |  |
| Fer una peça d’un acoblament adaptable | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la peça i seleccioneu adaptador. |  |
| Fer un subacoblament d’un acoblament adaptable | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la peça i seleccioneu adaptador. |  |
| Guardar una còpia d’una peça adaptable per poder-la usar a més d’un acoblament | Feu clic en Arxiu > Guardar com a. |  |
| Reajustar la grandària d’una peça adaptable | Seleccioneu l'eina Afegir restricció a la barra del tauler o a la barra d'eines Acoblament. |  |

## Apliqueu els vostres coneixements: peces adaptables

|  | Creeu una tapa que ajusti amb el forat a la part superior de la tetera, com mostra la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 11-33 Vistes isomètrica i d’esbós

Figura 11-34 Cara inferior

|  | - Obriu l'acoblament ch_11-1. Ajusteu la visibilitat de les peces i subacoblaments de tal forma que només es vegi la tetera. - Creeu una nova peça in situ, seleccioneu la superfície superior de la tetera i extrudiu un cercle sense dimensionar per a l'operació base. Feu el cercle aproximadament dues terceres parts de la grandària del forat. No projecteu l'aresta del forat de la tetera, utilitzeu geometria d'esbós. - Creeu un eix de treball a l'operació base i feu-hi un pla de treball. |
| --- | --- |
|  | - Creeu un esbós del pla de treball i una operació de revolució per al llavi. Restringiu l'esbós del llavi semicircular a l'aresta exterior projectada de la primera extrusió i revolucioneu l'esbós al voltant de l'eix de treball. - Buideu la peça i elimineu-ne la cara inferior. - Afegiu un forat de 3 mm en el centre. |
|  | Nota: No cal que creeu la peça que ajusta en el forat. |
|  | - Activeu l'acoblament ch_11-1 - En el navegador, especifiqueu l'operació Extrusion1 del llavi com a adaptadora. - Utilitzeu una restricció d'inserció per fer coincidir la part de baix del llavi amb l'aresta superior de la tetera. |
|  | Nota: Si la restricció d'inserció falla, elimineu la restricció d’alineament aplicada quan vau crear el pla d'esbós per a l'operació base. |
|  | - Utilitzeu una restricció de tangència amb desfasament zero i la solució Interior per adaptar l'aresta circular del llavi a l'aresta del forat de la tetera. |

Figura 11-35 Llavi adaptat

## Avalueu el vostre nivell

|  | Utilitzeu aquestes preguntes per analitzar els coneixements adquirits en aquesta unitat didàctica. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Quin dels criteris següents no és vàlid per adaptar una peça? - La peça ha de ser especificada com a adaptable. - La peça ha de contenir informació sense restringir. - Almenys una operació ha d’estar especificada com a adaptadora. - Les restriccions d'acoblament han de ser aplicades a la peça adaptable perquè adapti la seva grandària. |  |
| 2. | Una operació de peça que és especificada com a adaptadora: - Ha de ser una operació d’extrusió, revolució, forat o pla de treball. - Ha de ser una operació d’extrusió, revolució, escombratge o sollevament. - Ha de ser una operació d’extrusió, revolució o pla de treball. - Cap de les anteriors. |  |
| 3. | Quina restricció d'acoblament és la millor per adaptar la grandària de les peces? - Restricció de tangència/Solució exterior. - Restricció de coincidència entre dues línies. - Restricció de coincidència entre dues cares. - Restricció de coincidència entre un punt i una cara. |  |
| 4. | Les peces adaptables poden tenir més d'un esbós adaptable - Veritable - Fals |  |

Unitat didàctica 12

# Treballar amb paràmetres

|  | En aquesta unitat didàctica, aprendreu a utilitzar les eines de disseny avançades d’Autodesk Inventor™. |
| --- | --- |

### Objectius

|  | - Utilitzar els paràmetres i les equacions per descriure les operacions de peça i les restriccions d'acoblament. - Enllaçar els paràmetres de model amb un full de càlcul de Microsoft® Excel. - Aquesta unitat didàctica presenta els conceptes fonamentals que necessiteu per conèixer el procés de modelització en Autodesk Inventor. En aquesta unitat didàctica s'introdueixen algunes de les capacitats especials, però no s'estudien amb detall. Podeu trobar més informació sobre possibilitats avançades en el sistema de suport al disseny d’Autodesk (DSS). |
| --- | --- |

## Equacions i paràmetres

|  | La naturalesa paramètrica d’Autodesk Inventor es basa en la relació entre geometria d'esbós, operacions de peces i components d'acoblaments. Les relacions inclouen restriccions geomètriques aplicades a elements d'esbossos, operacions d'esbós i de peça i restriccions d'acoblament entre components. Els paràmetres de model són creats automàticament per Autodesk Inventor i poden ser relacionats amb altres paràmetres de disseny a través d'equacions. Els paràmetres de model inclouen valors com ara la longitud d'una línia d'un esbós, el nombre de còpies d'una operació en un patró o el desfasament d'una restricció de coincidència. |
| --- | --- |
|  | Aquestes relacions poden ser definides durant el procés de disseny a l'entorn de peça, les cotes de l'esbós i els paràmetres de la peça poden definir-se amb els valors d'altres esbossos i operacions. El desfasament, profunditat o valor de l'angle d'una restricció d'acoblament poden derivar-se d'altres restriccions d'acoblament. Podeu definir aquestes relacions matemàtiques en el quadre de diàleg Editar cota per a un paràmetre o utilitzar l'eina Paràmetres d’Autodesk Inventor per editar equacions i paràmetres en un quadre de diàleg més extens. Les equacions poden incorporar constants, paràmetres del model i d'usuari, així com la majoria d'operadors matemàtics, inclosos exponents, funcions trigonomètriques estàndard i logaritmes. Els paràmetres d'usuari també poden ser creats amb Microsoft Excel i després enllaçats a la peça o acoblament. Emmagatzemar els valors en un full de càlcul és un mètode per compartir els paràmetres entre l'entorn de peça i el d'acoblament. |
|  | Les columnes en el quadre de diàleg Paràmetres contenen: - Nom del paràmetre Un únic identificador per paràmetre. Els paràmetres de model són noms assignats per defecte (d0, d1, d2) que poden ser canviats. |
|  | Nota: Si utilitzeu lletres majúscules en noms de paràmetres, Autodesk Inventor les detecta i les utilitza. Per exemple, length, Length i LENGTH són tres noms de paràmetres diferents. No podeu utilitzar espais en noms de paràmetres, però podeu fer servir el caràcter subratllat (parameter_name). Els canvis realitzats a noms de paràmetres en equacions no es reflecteixen automàticament en el quadre de diàleg Paràmetres. Feu clic en el botó Actualitzar a la barra de comandaments per veure els canvis. |
|  | - Unitats Unitats de mesura. Els paràmetres de model utilitzen normalment una longitud, un angle o mesures sense unitat que no poden ser editades en aquest quadre de diàleg. Autodesk Inventor proporciona moltes unitats estàndard per a paràmetres personalitzats. |
|  | - Equació L'expressió matemàtica que defineix el valor d'un paràmetre. Poden utilitzar-se en una equació: constants, altres models i paràmetres d'usuari, i també operadors matemàtics. |
|  | - Valor El resultat d’una equació. |
|  | - Comentari Un text personalitzat que descriu el paràmetre. |

#### Unitats de les equacions

|  | Autodesk Inventor us permet construir equacions que incloguin paràmetres amb qualsevol tipus d'unitat. Totes les longituds dels paràmetres s'emmagatzemen internament en centímetres i els angles en radians. Això és important quan els paràmetres tenen diferents unitats i es combinen en equacions. |
| --- | --- |
|  | Els paràmetres de model poden ser de tipus longitudinal o angular per a les cotes o sense unitat per als valors com quantitat d'elements d'un patró. Podeu veure les unitats per defecte a la pestanya Unitats del quadre de diàleg Configuració del document, tant de la peça com de l'acoblament. |

|  | El tipus d'unitat d'un paràmetre apareix a la cel·la unitats del quadre de diàleg Paràmetres. El tipus d'unitat d'un paràmetre de model no pot ser canviat en el quadre de diàleg Paràmetres. Un paràmetre de model pot ser definit en un tipus d'unitat compatible (com ara longitud), inclosa l'especificació d'unitat apropiada en una equació, introduït en un quadre de diàleg Editar cota o a la cel·la en el quadre de diàleg Paràmetres. A les figures següents, els paràmetres de model d4 i d7 han estat especificats amb unitats que no ho són per defecte a la cel·la Equació. La cel·la Valor mostra el valor del paràmetre a les unitats per defecte. |
| --- | --- |
|  | El quadre de diàleg Editar cota per al paràmetre d4 mostra l'equació que defineix el paràmetre, encara que el valor de cota aparegui amb les unitats per defecte. |

Paràmetres definits sense unitats per defecte

Paràmetres definits en el quadre de diàleg Editar cota

|  | Els paràmetres d'usuari i de model també poden definir-se per una equació que combini múltiples paràmetres de model i d'usuari. Aquests paràmetres poden tenir diferents unitats, per tant, és important entendre com funciona Autodesk Inventor amb les conversions d'unitats. |
| --- | --- |
|  | La clau per entendre les equacions amb múltiples paràmetres és que Autodesk Inventor analitza les equacions perquè siguin dimensionalment consistents. Això significa que, si un paràmetre té unitats de longitud, Autodesk Inventor analitza cada terme de l'equació perquè tingui unitats de longitud. Si d0 té unitats de longitud, no podrà establir d0 = 1 kg, ja que d0 té unitats de longitud i no de massa. Autodesk Inventor us permet establir que d0 és igual a 1 polzada, mil·límetres, centímetres, peus, ja que totes són unitats de longitud. |
|  | A mesura que les equacions es compliquen, Autodesk Inventor és més tolerant. Si no especifiqueu cap unitat, intentarà resoldre-ho per vosaltres. Per exemple, si estableix d0=0.5 * d1 + 1.0, s’assumeix que 0.5 no té unitat i que 1.0 té unitat de longitud, per poder fer consistent l'equació. De fet, si introduïu la cadena anterior a la cel·la equació del paràmetre d0 (les unitats de d0 són centímetres) i premeu INTRO per completar l'edició, el tipus d'unitat s'afegirà a l'equació (0.5 ul * d1 + 1.0 cm). |
|  | La taula següent mostra diversos exemples de com les equacions tracten amb paràmetres de diferents unitats. Autodesk Inventor emmagatzema els paràmetres de longitud internament en centímetres i els paràmetres angulars en radians. |

|  | Regla |  | Conversió d’unitat | Exemple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Multiplicació o divisió d’un paràmetre de qualsevol unitat i un paràmetre sense unitat |  | Els paràmetres sense unitat s'avaluen en les unitats de l'altre paràmetre de l'equació. El resultat es tradueix a les unitats del paràmetre. | Unitats del paràmetre: mil·límetres 20 cm*4ul=800 mm (80 cm=800 mm) |
|  | Addició o subtracció d’un paràmetre de qualsevol unitat i un paràmetre sense unitat |  | Els paràmetres sense unitat es converteixen a la unitat interna apropiada. Els resultats es tradueixen a les unitats del paràmetre. | Unitats del paràmetre: polzades 20 in–1 ul=19.6063 in (1 cm=0.394 in) (20 in-1 cm=19.606 in) |
|  | Equació trigonomètrica |  | Els paràmetres sense unitat es converteixen a la unitat interna apropiada. Si l'equació és angular, el paràmetre sense unitat es converteix a radians. | Unitats del paràmetre: sense unitats Sin(80 deg–0.5 ul)= 0.781 (0.5 ul és convertit a 0.5 rad) (0.5 rad=28.648 deg) (80 deg-28.648 deg= 51.352 deg) (Sin51.352 deg=0.781) |
|  | Regla |  | Conversió d’unitat | Exemple |
|  | Equació que conté paràmetres longitudinals i angulars |  | El paràmetre no conforme es converteix a les unitats internes. 1 a 1 en la conversió interna entre centímetres i radians. | Unitats del paràmetre: mil·límetres 2 in+(30 deg/2 ul)= 53.418 mm (30 deg/2)=15 deg) (15 deg=.2618 rad) (.2618 rad és convertit a .2618 cm) (.2618 cm=2.618 mm) (2in=50.8 mm) (50.8 mm+2.618 mm = 53.418 mm) |
|  | Equació que conté un nombre sense especificació d’unitat |  | El nombre s’interpreta prenent com a unitats les del paràmetre resultant. | Unitats del paràmetre: polzades 5 cm+3=4.969 in (5 cm=1.969 in) (3=3 in) (1.969 in+3 in=4.969 in) |
|  |  | La majoria de paràmetres definits per l'usuari seran simples combinacions de paràmetres amb unitats similars i/o paràmetres sense unitat. Podeu desenvolupar equacions complexes, però heu d’anar amb compte a entendre el sistema de conversió d'unitats. |  |  |

#### Equacions a l’entorn de peça

|  | És més eficient assignar valors numèrics a cotes i altres valors d'operacions quan construïu la peça i després editar els esbossos i les operacions per definir els paràmetres de model amb equacions. No podeu canviar els noms dels paràmetres de model fora del quadre de diàleg Paràmetres. |
| --- | --- |
|  | Podeu crear una equació per definir una cota d'esbós en el quadre de diàleg Editar cota. Quan aparegui el quadre de diàleg, podeu construir una equació que faci referència a altres equacions de l'esbós. Feu clic sobre una cota visible per copiar el nom del paràmetre a la situació actual del cursor en el quadre de diàleg. Entrant el nom del paràmetre en el quadre de diàleg, els paràmetres d'usuari i altres paràmetres de model poden ser referenciats. |

|  | Les cotes com ara una distància d’extrusió també poden ser definides per una equació utilitzant el quadre de diàleg Editar cota. Totes les cotes que defineixen una operació poden ser mostrades i editades fent clic amb el botó dret del ratolí sobre l'operació en el navegador i seleccionant Mostrar cotes. |
| --- | --- |
|  | Les cotes d'altres operacions de la peça poden fer-se visibles i seleccionar-les per a la inclusió a l'equació. Feu clic sobre la fletxa a la dreta del quadre de diàleg Editar cota, seleccioneu Mostrar cotes en el menú desplegable i després una operació per veure les vostres cotes. |

d14

d12

|  | Les equacions poden fer referència a diversos models o paràmetres d'usuari. |
| --- | --- |

Equació que fa referència a altres cotes

#### Equacions a l’entorn d’acoblament

|  | Utilitzar paràmetres i equacions a l'entorn d'acoblament és similar a utilitzar-los a l'entorn de peça. Els paràmetres de model a l'entorn d'acoblament són el desfasament, la profunditat i els valors d'angle de les restriccions d'acoblament. Els paràmetres d'usuari a l'entorn d'acoblament poden utilitzar-se en equacions que defineixin els paràmetres de l'acoblament del model. |
| --- | --- |
|  | Els paràmetres d'acoblament s'avaluen per a cada pas quan s'anima una restricció i quan s'arrossega un component restringit a la finestra gràfica. Els valors relacionats de les restriccions d'acoblament amb equacions permeten el moviment dels elements no restringits a l'acoblament. Per exemple, animar una restricció angular per mostrar la rotació d'un eix pot animar components que es mouen per canvis de pressió creats per la rotació de l'eix. |

### Enllaçar paràmetres a fulls de càlcul de  Microsoft Excel

|  | Els paràmetres d'usuari també poden ser definits en un full de càlcul de Microsoft Excel. Després de crear el full de càlcul, enllaceu-lo a una peça o acoblament d’Autodesk Inventor a través del quadre de diàleg Paràmetres. A un arxiu d’Autodesk Inventor se li poden enllaçar diversos fulls de càlcul i cada full de càlcul pot enllaçar-se a diversos arxius d'acoblament i/o peça. Enllaçant un full de càlcul a un arxiu d'acoblament i als arxius de peça que componen l'acoblament, els paràmetres d'ambdós entorns poden animar-se amb el mateix full. Cada full de càlcul apareix en el navegador a la carpeta Altres fabricants. |
| --- | --- |
|  | Nota: Assegureu-vos d'enllaçar, i no d'inserir, quan vulgueu animar els paràmetres en més d'un arxiu de peça o acoblament. |
|  | La informació continguda en el full de càlcul ha de seguir unes normes simples. |
|  | - Es requereixen dos camps: el nom del paràmetre i el valor. Un camp d'unitats (opcional) pot ser inclòs després del camp valor i un camp de comentari (opcional) pot ser inclòs després del camp unitats. |
|  | - Els paràmetres poden disposar-se horitzontalment o verticalment, com mostra la figura següent: |
|  | - Només els paràmetres definits en el primer full de càlcul de Microsoft Excel s'enllacen a l'arxiu d’Autodesk Inventor. |
| Cel·la en blanc | - Els paràmetres del full de càlcul han d’estar en una llista contínua. Una cel·la en blanc en una columna o en una fila implica l'eliminació de totes les cel·les posteriors. |
|  | - La cel·la que conté el primer nom de paràmetre ha d’estar especificada. La cel·la A1 és el valor per defecte. |

#### Compartir els paràmetres

|  | Els paràmetres de models i d'usuari són locals de l'arxiu en el qual es van crear. Els paràmetres de peça i les equacions no estan disponibles a l'entorn d'acoblament, ni els paràmetres d'acoblament i les equacions a l'entorn de peça. Els fulls de càlcul de Microsoft Excel que contenen paràmetres d'usuari poden enllaçar-se tant a un arxiu d'acoblament com als components que formen l'acoblament. Els paràmetres de model d'ambdós entorns poden fer referència als paràmetres del full de càlcul. Els canvis realitzats en els paràmetres del full de càlcul es reflecteixen en ambdós entorns. |
| --- | --- |

#### Accés des de la barra d’eines

#### Accés des del menú

##### Exercici 12-1 Treballar amb equacions i paràmetres

|  | En aquest exercici, creareu relacions entre cotes d'esbós, construireu equacions per relacionar els paràmetres d'operacions de peça i enllaçareu fulls de càlcul de Microsoft Excel a una peça. Aquest exercici il·lustra sobre com utilitzar equacions i variables per incrementar l'eficiència en el procés de disseny. El resultat de l'exercici apareix a la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 12-1 Exercici complet

###### Utilitzar equacions a l’entorn d’esbós

| 1. | Feu clic a l'eina Obrir a la barra d'eines Estàndard i obriu l'arxiu ch_12-1-Arm.ipt. La peça hauria de ser com la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 12-2 Arxiu ch_12-1-Arm.ipt

| 2. | En el suport es requereix una reducció de pes. S'ha esbossat una línia del tall. A la barra de comandaments, seleccioneu el botó esbós i després Sketch7 en el navegador. |
| --- | --- |
| 3. | Seleccioneu l'eina Mirar a, a la barra d'eines Estàndard i la cara amb l'esbós per girar la vista, tal com apareix a la figura següent. |

Figura 12-3 Vista reorientada

| 4. | Feu clic sobre la fletxa propera a l'eina de restricció activa a la barra del tauler o a la barra d'eines Esbós. Seleccioneu l'eina Paral·lel en el tauler desplegable. Seleccioneu l'aresta diagonal de la dreta i l'aresta projectada adjacent. |
| --- | --- |

Aresta d’esbós

Aresta projectada

Figura 12-4 Restricció de paral·lelisme

| 5. | A la part esquerra de la ròtula, apliqueu una restricció de paral·lelisme a la línia d'esbós diagonal i l'aresta projectada adjacent. |
| --- | --- |

Aresta d’esbós

Aresta projectada

Figura 12-5 Restricció de paral·lelisme

| 6. | Seleccioneu l'eina Cota general a la barra del tauler o a la barra d'eines Esbós. Seleccioneu les línies d'esbós superior i horitzontal, i l'aresta projectada adjacent. Feu clic per situar la cota. Feu clic sobre la cota per obrir el quadre de diàleg Editar cota. La barra de títol mostra que aquesta cota ha estat assignada al paràmetre de model d46. Canvieu el valor de cota a 10 mm i tanqueu el quadre de diàleg. |
| --- | --- |

Figura 12-6 Cota

|  | Nota: Pot ser que els noms dels paràmetres de cota no s'ajustin als noms de les figures de l'exercici. Mireu les figures per seleccionar les cotes apropiades quan construïu les equacions. |
| --- | --- |
| 7. | Seleccioneu la línia d'esbós vertical de la dreta i l'aresta projectada adjacent, i situeu la cota com mostra la figura següent. |

cota

Figura 12-7 Situar la cota

| 8. | Feu clic sobre la cota per obrir el quadre de diàleg Editar cota. La barra de títol mostra aquesta cota com el paràmetre de model d47. Feu clic sobre la cota de 10 mm creada abans. El valor numèric de la cota en el quadre de diàleg Editar cota canvia a d46. Heu establert una relació matemàtica entre les dues cotes, d47=d46. Feu clic sobre la marca de verificació per sortir del quadre de diàleg. |
| --- | --- |

Figura 12-8 Quadre de diàleg Editar cota

| 9. | Creeu una cota entre la línia d'esbós diagonal de la dreta i l'aresta paral·lela projectada. Feu clic sobre la cota per obrir el quadre de diàleg Editar cota. Seleccioneu la primera cota de 10 mm que vau crear (d46). Editeu el valor en el quadre de diàleg per convertir-la en d46 + 2 mm. Tanqueu el quadre de diàleg. |
| --- | --- |

Figura 12-9 Generar una equació

###### Completar les equacions

| 1. | Creeu una cota entre la línia d'esbós diagonal de l'esquerra i l'aresta paral·lela projectada. Editeu la cota i feu del valor una equació a l'aresta diagonal esquerra. |
| --- | --- |

Figura 12-10 Generació d’una equació

| 2. | Creeu una cota entre l'aresta d'esbós inferior i l'aresta projectada adjacent. Obriu el quadre de diàleg Editar cota i després feu clic sobre la cota d46. Introduïu un signe + en el quadre de diàleg i seleccioneu la cota d48, mostrada a la figura següent. Completeu l'equació tancant l'operació de suma amb parèntesis i dividint el resultat entre 2 (d46+d48)/2. Aquesta cota proporcionarà la mitjana de les dues cotes a què s'ha fet referència. |
| --- | --- |

d48

d46

Figura 12-11 L’equació relaciona les altres dues cotes

| 3. | Seleccioneu l'eina Extrusió a la barra del tauler o a la barra d'eines Operació. Seleccioneu l'àrea interior de l'esbós com el perfil a extrusionar. Feu clic en el botó Diferència i seleccioneu Tot a la llista Extensió. Feu clic en Acceptar. |
| --- | --- |

Figura 12-12 Extrusió aplicada

| 4. | Seleccioneu l'eina Empalmament de la barra del tauler o la barra d'eines Operació. Afegiu un empalmament de 5 mm de radi constant a les arestes inferior i superior del tall. La ròtula hauria de ser com la de la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 12-13 Empalmament aplicat

###### El quadre de diàleg Paràmetres

| 1. | Feu clic a l'eina Paràmetres a la barra d'eines Estàndard. Un nombre de paràmetres de model ja han estat reanomenats. Uns altres encara tenen els noms per defecte. La cota entre les dues línies de centre dels eixos ha estat reanomenada a Center_Dist i la cota que defineix el diàmetre de l'assentament del rodament reanomenada a Brg_Seat_Dia. |
| --- | --- |
| 2. | Desplaceu cap baix la llista per veure-la sencera. Les equacions que vau introduir en el quadre de diàleg Editar cota es mostren a les cel·les d'equacions d46, d47, d48, d49 i d50. |

Figura 12-14 Paràmetres de model

| 3. | Feu clic en el botó afegir per crear un paràmetre d'usuari. Introduïu Shaft_Dia com a nom del paràmetre. Feu clic a la cel·la Equació i introduïu 18 mm. Premeu INTRO per completar l'equació i Acabar per tancar el quadre de diàleg. |
| --- | --- |

Figura 12-15 Paràmetres d’usuari

| 4. | En el navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre Base_Extrusion i seleccioneu Mostrar cotes en el menú. |
| --- | --- |
| 5. | Feu doble clic sobre la cota de 140 mm a la part esquerra de la finestra gràfica. Noteu que el nom del paràmetre Center_Dist està en el quadre de diàleg. Feu clic sobre la marca per tancar el quadre de diàleg. |

Figura 12-16 Nom de paràmetre

| 6. | Feu clic sobre l'eina Paràmetres a la barra d'eines Estàndard. Desplaceu-vos per la llista fins a veure el paràmetre Brg_Seat_Dia. Feu clic sobre la cel·la Equació i introduïu Shaft_Dia+5. Premeu INTRO per completar l’equació. |
| --- | --- |

Figura 12-17 Equació

| 7. | Feu clic a la cel·la Equació del paràmetre Shaft_Clearance_Dia, i introduïu Shaft_Dia+0.5. Premeu INTRO per completar l’equació. |
| --- | --- |

Figura 12-18 Equació

| 8. | Feu clic a la cel·la Equació del paràmetre Center_Dist i introduïu 160 mm. Feu clic en el botó Acabar per tancar el quadre de diàleg. |
| --- | --- |
| 9. | Feu clic a l'eina Actualitzar a la barra de comandaments. La peça canviarà per incorporar les relacions definides per les equacions. |

###### Enllaçar amb Microsoft Excel

| 1. | Feu clic sobre l'eina Paràmetres a la barra d'eines Estàndard. |
| --- | --- |
| 2. | Feu clic en el botó Enllaçar del quadre de diàleg Paràmetres. Seleccioneu Pivot.xls i Obrir. |
| 3. | Desplaceu la llista fins al final. Els paràmetres definits a Pivot.xls s’agrupen sota el nom del full de càlcul. |

Figura 12-19 Els paràmetres del full de càlcul

| 4. | Feu clic en el botó Acabar per tancar el quadre de diàleg. |
| --- | --- |
| 5. | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre Spindle_Hole en el navegador i seleccioneu Mostrar cotes. Feu doble clic sobre la cota de forat de 20 mm. En moure el cursor sobre el camp Diàm. de forat, es mostra el nom del paràmetre del model d17. |

Figura 12-20 Quadre de diàleg Cotes de forat

| 6. | Feu clic sobre el botó Cancel·lar per tancar el quadre de diàleg. |
| --- | --- |
| 7. | En el navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre Link_Tab i seleccioneu Mostrar cotes. |
| 8. | Feu doble clic sobre la cota de 40 mm. El nom del paràmetre del model, d34, apareix a la barra de títol del quadre de diàleg Editar cota. Tanqueu el quadre de diàleg. |

Figura 12-21 Trobar un nom de paràmetre

###### Modificar paràmetres

| 1. | Feu clic sobre l'eina Paràmetre a la barra d'eines Estàndard. Feu clic a la cel·la Equació i introduïu Spindle_Dia. Premeu INTRO per completar l’equació. El diàmetre del forat ara està controlat pel paràmetre del full de càlcul Spindle_Dia. |
| --- | --- |

Figura 12-22 Equació

| 2. | Desplaceu-vos fins al paràmetre d34. Feu clic a la cel·la equació i introduïu 1.5 * Link_Height – Spindle_Dia / 2. Premeu INTRO per completar l’equació. |
| --- | --- |

Figura 12-23 Equació amb múltiples paràmetres

| 3. | Feu clic a Acabar per tancar el quadre de diàleg. |
| --- | --- |
| 4. | Feu clic a l'eina Actualitzar a la barra de comandaments. |
| 5. | Expandiu Altres fabricants en el navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre Pivot.xls i seleccioneu Editar. Microsoft Excel obrirà Pivot.xls per edicitar-lo. |
| 6. | Canvieu el valor de Link_Height a 1.5 i les unitats de Link_Height de mil·límetres a polzades. |
| 7. | Canvieu el valor de Spindle_Dia a 25. Deixeu les unitats en mil·límetres. |

Figura 12-24 Paràmetres del full de càlcul

| 8. | Guardeu els canvis en el full de càlcul i torneu a Autodesk Inventor. |
| --- | --- |
| 9. | Feu clic a l'eina Actualitzar a la barra de comandaments. Les operacions de peça controlades pel full de càlcul s'actualitzaran per ajustar-se als canvis. |
|  | No guardeu els canvis. Fi de l’exercici. |

## Sumari de la unitat didàctica

| Per | Fer | Eina |
| --- | --- | --- |
| Crear una relació entre cotes d’esbós | Feu clic en una cota existent. |  |
| Reanomenar un paràmetre de model | Feu clic sobre l'eina Paràmetres a la barra d'eines Estàndard. |  |
| Crear un paràmetre d'usuari | Feu clic sobre l'eina Paràmetres a la barra d'eines Estàndard. |  |
| Enllaçar un paràmetre d'usuari amb un full de càlcul de Microsoft Excel | Feu clic sobre l'eina Paràmetres a la barra d'eines Estàndard. Feu clic en el botó Enllaçar en el quadre de diàleg Paràmetres. |  |

## Apliqueu els vostres coneixements: utilitzar paràmetres

|  | Creeu un contenidor rectangular amb un piu de muntatge com mostra la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 12-25 Contenidor rectangular amb un piu de muntatge

|  | - Creeu un contenidor simple, practicant un buidatge en un rectangle extrudit. - Construïu el piu extrudint un cercle. Afegiu un forat roscat, un empalmament a la base de la pestanya i un xamfrà a la part superior de la pestanya. - Obriu el quadre de diàleg Paràmetres i definiu una equació per assegurar-vos que la part superior del piu està sempre a nivell amb el contenidor (per exemple: altura de la pestanya = altura d’extrusió de l'operació base – altura de la base). - Obriu un arxiu d'acoblament nou. Situeu el contenidor com a primer component de l'acoblament. - Creeu una tapa del contenidor in situ extrudint un rectangle. No projecteu geometria del contenidor. No acoteu el rectangle, s'adaptarà per ajustar-se al contenidor. Especifiqueu l’extrusió com a adaptable. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Creeu un forat a la tapa, acoteu el diàmetre del forat, però no n'acoteu la ubicació. Especifiqueu el forat com a adaptable. |  |

tapa

Figura 12-26 Tapa del contenidor

|  | - Especifiqueu la tapa com a adaptable a l'acoblament. Situeu restriccions d'acoblament a la tapa del contenidor com mostra la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 12-27 Tapa adaptada al contenidor

|  | - Finalitzeu l'exercici afegint una restricció d'acoblament per adaptar la posició del forat a la pestanya. - Podeu crear un patró rectangular del piu i les seves operacions filles. Utilitzeu paràmetres per controlar l'espaiat entre columnes i files. Aleshores, podeu crear un full de càlcul amb els paràmetres i enllaçar-lo per controlar l'ajustament del patró de forats. |
| --- | --- |

## Avalueu el vostre nivell

| 1. | El valor de la distància d’una extrusió cega pot ser definit per una equació: - En el camp Extensió del quadre de diàleg Extrusió. - En el quadre de diàleg Paràmetre. - Ni A ni B. - Ambdues. |
| --- | --- |
| 2. | Els paràmetres definits a l'entorn d'acoblament també són accessibles des de l'entorn de peça: - Quan s'edita una cota en el quadre de diàleg Editar cota. - No són accessibles. - Només des del quadre de diàleg Paràmetres. - Enllaçant ambdós entorns amb un full de càlcul comú. |

Unitat didàctica 13

# Crear fulls de dibuix

|  | En aquesta unitat didàctica, aprendreu a produir un conjunt de fulls de dibuix que consisteixen en acoblaments i dibuixos de detall de múltiples fulls. |
| --- | --- |

### Objectius

|  | - Crear un dibuix amb múltiples fulls. - Crear dibuixos d’acoblament. - Copiar vistes entre fulls. - Afegir informació de peça a un model. - Enllaçar referències numèriques a peces. - Crear llistes de peces. - Aquesta unitat didàctica presenta els conceptes fonamentals que necessiteu per conèixer el procés de creació de dibuixos en Autodesk Inventor. En aquesta unitat didàctica s'introduiran algunes de les capacitats especials, però no seran estudiades amb detall. Podeu trobar més informació sobre possibilitats avançades en el sistema de suport al disseny d’Autodesk Inventor (DSS). |
| --- | --- |

## Introducció als dibuixos de treball

|  | A la unitat didàctica 8, Crear dibuixos de peça, vau aprendre a fer fulls, afegir vistes i també a acotar i anotar el dibuix d'una peça. Aquesta unitat didàctica mostra com crear un conjunt de dibuixos de treball, inclòs un dibuix d'acoblament amb llista de peces. |
| --- | --- |
|  | Per crear i utilitzar de manera efectiva els dibuixos de treball, la planificació és essencial. A mesura que es creen peces i acoblaments, la informació de disseny necessària per a la producció i el muntatge s'ha de guardar. Heu de decidir quina informació capturar i mostrar en el caixetí i llistes de peces i assegurar-vos que aquesta informació és capturada. Quan dissenyeu els caixetins i les llistes de peces, podeu fer que la informació sigui fàcilment trobada i visualitzada més tard. Utilitzar plantilles és la millor manera d'assegurar la consistència i l'ús dels dissenys desenvolupats amb Autodesk Inventor. |

## Tractar els fulls

|  | Un arxiu de dibuix d’Autodesk Inventor pot tenir més d'un full. Un dibuix amb múltiples fulls s'utilitzarà normalment quan el model no pot ser representat amb un únic full. Cada full és numerat i es duu el compte de tots. Aquesta informació pot ser mostrada en el caixetí. Per exemple: el caixetí podria indicar el full actual com el segon d'un total de cinc. |
| --- | --- |

### Crear múltiples fulls

|  | Podeu afegir fulls a un dibuix de moltes maneres: - Crear un full en blanc, nou - A la barra del tauler o a la barra d’eines Dibuix, feu clic a Nou full. - Des del menú Inserir, seleccioneu full. - Feu clic amb el botó dret del ratolí en el fons i seleccioneu Nou full. - Feu clic amb el botó dret del ratolí en el navegador i seleccioneu Nou full. - Crear un nou full amb un presentació predefinida - En el navegador, expandiu Recursos>Formats de full per llistar els formats definits. Feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu Nou full. - Crear un nou full amb una presentació existent d'un altre dibuix - Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre un full a la finestra gràfica o el navegador i seleccioneu Copiar. Passeu a un altre dibuix obert, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre el nom d'aquest dibuix en el navegador i seleccioneu Enganxar. |
| --- | --- |
|  | Nota: No podeu copiar un full sense dibuix. Una làmina copiada conté les mateixes vistes que l'origen. |

### Crear formats de full

|  | Un format de full conté una presentació predefinida que podeu ajustar: la grandària del full, la vora, el caixetí i les vistes del nou full. |
| --- | --- |
|  | Nota: Les vistes auxiliars, de secció i detall no poden ser predefinides. |
|  | Per ajustar un format de full, heu de crear una presentació tal com es descriu a la unitat didàctica 8, completar-lo amb un caixetí i una vora. Després, creeu les vistes que necessiteu com a vistes per defecte en un nou full. Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre el full i seleccioneu Crear format de full. Apareixerà el quadre de diàleg Crear format de full. Introduïu un nom descriptiu per al full i premeu Acceptar. El format s'afegirà als recursos de dibuix. |
|  | Consell: Ajustar una plantilla que té formats de full per a les mesures estàndard. Vegeu la unitat didàctica 14, Tractament de dades de Modelització, per a més informació sobre les plantilles. |

### Copiar vistes entre fulls

|  | Quan vulgueu utilitzar la mateixa vista en dues presentacions diferents, podeu copiar les vistes entre fulls del mateix dibuix o de diferents dibuixos. |
| --- | --- |
|  | Per copiar una vista entre fulls, expandiu la llista de fulls que conté la vista d'origen en el navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu Copiar. |
|  | Seleccioneu el Full de destinació, feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu Enganxar. En el full, col·loqueu i editeu la vista. |

### Moure vistes entre fulls

|  | Podeu moure una vista d'un full a un altre dintre del mateix dibuix arrossegant la icona de vista en el navegador. Si la vista està relacionada amb una altra vista del dibuix (tant com a vista dependent o com a vista base), apareixerà un accés directe en el navegador. L'accés directe indica que la vista base o dependent per a aquesta vista és en un altre full. |
| --- | --- |
|  | Consells Per ajustar el full amb la vista moguda, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre l'accés directe i seleccioneu Anar a. Podeu crear i editar presentacions per a vistes d'origen i excloure-les de comptar-les i imprimir-les. Això s'usa quan la vista base no és necessària per documentar un dibuix. |
|  | Per moure una vista d'un full a un altre, expandiu la llista de fulls que conté la vista d'origen en el navegador. Si la vista és una vista base, expandiu la llista de vistes per mostrar les vistes dependents. En el navegador, seleccioneu la vista a moure i arrossegueu-la al full de destinació. En el full de destinació, col·loqueu i editeu la vista. |
|  | Nota: Si moveu una vista base a un full diferent, les vistes dependents es mantindran en el full original. Si moveu una vista dependent, la vista base es manté. En ambdós casos, el navegador mostra un accés directe per recordar-vos la dependència entre la vista base i els seus dependents. |

##### Exercici 13-1 Crear un dibuix de treball

|  | En aquest exercici, creareu un dibuix amb múltiples fulls afegint un segon full a un dibuix existent i moureu les vistes del primer full al segon. |
| --- | --- |

###### Crear un nou full de dibuix

| 1. | Obriu l’arxiu ch_13-1.idw. Aquest dibuix té un full en el qual es documenten múltiples peces. Les vistes estan massa juntes, haureu de crear un segon full i moure alguna de les vistes al segon full. |
| --- | --- |

Figura 13-1 Un full per a diverses peces

| 2. | Seleccioneu l'eina Full nou a la barra del tauler o a la barra d'eines Dibuix. S'afegirà un full en blanc al dibuix i apareixerà en el navegador. |
| --- | --- |
| 3. | En el navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre Sheet:2 i seleccioneu Editar full. Apareixerà el quadre de diàleg Editar full. |
| 4. | Comproveu que A2 està seleccionat com a Grandària i premeu Acceptar. |

Figura 13-2 Seleccionar grandària de full

| 5. | En el navegador, expandiu Recursos de dibuix i després expandiu Caixetins i Vores. |
| --- | --- |
| 6. | Feu doble clic sobre Default Border per inserir la vora. |
| 7. | Feu doble clic sobre ANSI-Large per inserir el caixetí. Introduïu 1:1 com l’escala en el camp i premeu la marca de verificació. |

###### Moure vistes entre fulls

| 1. | En el navegador, feu doble clic sobre Sheet:1 per activar-la. |
| --- | --- |
| 2. | En el navegador, expandiu Sheet:1 i View3:Cylinder.ipt. |
| 3. | Seleccioneu la vista base (View3), premeu i manteniu premut Control, i després seleccioneu la vista dependent (View4). Després deixeu anar la tecla CONTROL. |
| 4. | En el navegador, arrossegueu les vistes seleccionades a Sheet:2 i deixeu anar el botó quan aparegui una barra horitzontal sota Sheet:2. Les dues vistes han estat mogudes a Sheet:2, que ara és el full actiu. |

Figura 13-3  Vistes mogudes a segon full

| 5. | Arrossegueu la vista frontal a la zona C6 i la vista superior a E6. |
| --- | --- |
| 6. | En el navegador, feu doble clic sobre Sheet:1 per activar-la. |
| 7. | Expandiu la llista de vistes de Pin, Washer A i Washer B. |
| 8. | Seleccioneu View 6, premeu i manteniu premut CONTROL, i després seleccioneu les vistes 7, 10, 11, 12, i 13. |
| 9. | En el navegador, arrossegueu les vistes seleccionades a Sheet:2 i deixeu anar quan aparegui la barra horitzontal sota Sheet:2. Les sis vistes es mouran a Sheet:2, que ara és el full actiu. |

###### Recol·locar vistes

| 1. | Arrossegueu les vistes de Sheet:2 per recol·locar-les com mostra la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 13-4 Vistes mogudes a Sheet:2

| 2. | En el navegador, feu doble clic sobre Sheet:1 per activar-la. |
| --- | --- |
| 3. | Arrossegueu les vistes de Sheet:1 per reordenar-les com mostra la figura següent. |

Figura 13-5 Vistes reordenades a  Sheet:1

| 4. | Guardeu els canvis. Fi de l’exercici. |
| --- | --- |

## Crear dibuixos d’acoblament

|  | Amb Autodesk Inventor podeu crear dibuixos d'acoblaments muntats i seccionats o mostrar un acoblament en mode isomètric. Podeu enllaçar directrius amb referències numèriques que es reflecteixen també a la llista de peces. La llista de peces es genera segons els camps que seleccioneu. Podeu introduir la informació directament o la podeu obtenir de les propietats de disseny del model. |
| --- | --- |

### Dibuixos d’acoblaments muntats

|  | Un acoblament muntat mostra la forma exterior de l'acoblament en una o més vistes ortogonals. Les línies ocultes, normalment, no es mostren, excepte quan siguin necessàries per aclarir el dibuix. Els acoblaments muntats s'usen per a catàlegs de peces i manuals d'instal·lació. Un acoblament es crea de la mateixa manera que un dibuix de peça. Es crea una vista independent i es projecten vistes ortogonals, si escau. |
| --- | --- |
|  | Nota: La vista d'un acoblament normalment no té línies ocultes ni cotes. |

### Dibuixos d’acoblaments seccionats

|  | Un acoblament seccionat mostra la seva part interior a través d'un pla de tall que passa pel mateix acoblament. L'acoblament seccionat és normalment un dibuix amb múltiples vistes amb una vista de secció sencera. Els dibuixos d'acoblaments seccionats s'utilitzen amb acoblaments i subacoblaments complexos amb components interns. Autodesk Inventor crea un acoblament seccionat de la mateixa manera que una secció de peça. A cada peça es mostra un patró d'ombreig diferent i l'ombreig de cada peça de l'acoblament es pot modificar. |
| --- | --- |

|  | Consells Si la peça és una peça normalitzada o una peça prima que no és normal ombrejar en un acoblament, seleccioneu el patró d'ombreig, feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu Ocultar. Podeu suprimir la secció d'una peça quan creeu una vista de secció. En el navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la vista base i seleccioneu Mostrar contingut. Expandiu la llista de l'acoblament, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la peça i activeu la marca Secció. |
| --- | --- |

### Dibuixos d’acoblament de presentació

|  | Els dibuixos d'acoblament de presentació s'utilitzen, normalment, amb vistes isomètriques mostrant els components individuals d'un acoblament. Si la vista de presentació mostra com han d’assemblar-se les peces, s'anomena acoblament explosionat. |
| --- | --- |
|  | Nota: Per crear una vista explosionada, heu de crear abans un arxiu de presentació complet amb trajectòries i posicions, i després seleccionar l'arxiu en el quadre de diàleg Crear vista. |

|  | Una vista d'acoblament de presentació no té cotes ni línies ocultes. Una vista isomètrica també es pot utilitzar com a vista independent amb el comandament Crear vista. Seleccioneu una vista isomètrica a la llista de vistes o feu clic a Canviar orientació de vista. Les vistes de disseny també es poden utilitzar per definir la vista. |
| --- | --- |

##### Exercici 13-2 Crear vistes d’acoblament

|  | En aquest exercici, afegireu un full a un plànol de conjunt. S'utilitzarà un full de presentació per afegir les vistes base que no apareixen en el plànol d'acoblament. Els atributs del full de presentació estan configurats perquè no s'imprimeixin ni es comptin com a fulls. |
| --- | --- |

###### Crear una vista d’acoblament

| 1. | Obriu l’arxiu ch_13-2.idw. El dibuix té dos fulls que documenten diverses peces. |
| --- | --- |
| 2. | Seleccioneu l'eina Nou full a la barra del tauler o a la barra d'eines Dibuix . S'afegirà un full en blanc. |
| 3. | En el navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre Sheet:3 i seleccioneu Editar full. Apareixerà el quadre de diàleg Editar full. |
| 4. | En el camp Nom, introduïu Layout per reanomenar el full. |
| 5. | Seleccioneu Excloure del nom i de la impressió. Premeu Acceptar. |

Figura 13-6 Reanomenar el full

| 6. | Seleccioneu l'eina Crear vista a la barra del tauler o a la barra d'eines Dibuix. Apareixerà el quadre de diàleg Crear vista. |
| --- | --- |
| 7. | Feu clic en el botó Examinar, seleccioneu Arxius d'acoblament a la llista desplegable de tipus d'arxiu i feu doble clic sobre Face valve pump.iam com a vista d’origen. |
| 8. | A la llista de vistes, seleccioneu Superior. Ajusteu l’estil a línies ocultes i l’escala a 1. |

Figura 13-7 Crear la vista

| 9. | Col·loqueu la previsualització de la vista en el cantó superior esquerre del full. Feu clic quan l'hàgiu col·locat. |
| --- | --- |

Figura 13-8 Vista superior

###### Crear un full d’acoblament

|  | El full de presentació s'utilitza com a origen per a la vista d'acoblament seccionada. Es necessita un nou full per a l'acoblament. |
| --- | --- |
| 1. | Seleccioneu l'eina Nou full a la barra del tauler o a la barra d'eines Dibuix . S'afegirà un full en blanc. |
| 2. | En el navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre Sheet:3 i seleccioneu Editar full. Apareixerà el quadre de diàleg Editar full. |
| 3. | Comproveu que A2 està seleccionat i premeu Acceptar. |

Figura 13-9 Crear el full d’acoblament

| 4. | En el navegador, expandiu Recursos per a dibuixos, marcs i caixetins. |
| --- | --- |
| 5. | Feu doble clic sobre Marc per defecte per inserir el marc. |
| 6. | Feu doble clic sobre ANSI-Large per inserir el caixetí. Introduïu 1:1 com a escala i feu clic a la casella de comprovació. |
| 7. | En el navegador, seleccioneu Sheet:3, arrossegueu-lo sobre Sheet:1 i deixeu-lo anar quan aparegui la barra horitzontal sobre Sheet:1. Els fulls es renumeraran i el full d’acoblament és Sheet:1. |
| 8. | En el navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre Sheet:1 i seleccioneu Editar full. Apareixerà el quadre de diàleg Editar full. |
| 9. | En el camp nom, introduïu Assembly. Premeu Acceptar per reanomenar el full. |

Figura 13-10 Fulls reordenats i reanomenats

###### Crear una vista de secció d'un acoblament

|  | En els passos següents, creareu una vista de secció d'un acoblament en el full de presentació, que després moureu al full d'acoblament. |
| --- | --- |
| 1. | En el navegador, feu doble clic sobre el full de presentació per activar-lo. |
| 2. | Expandiu la llista de presentacions. |
| 3. | En el navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre View14:Face valve pump.iam i seleccioneu Mostrar contingut. |
| 4. | En el navegador, expandiu View14: Face valve pump.iam i Face valve pump.iam. |

Figura 13-11 Contingut mostrat

| 5. | Seleccioneu Pin.ipt, premeu i manteniu premut ctrl, i després seleccioneu Spring.ipt, Nut A.ipt, i Nut B.ipt. Deixeu anar CTRL. |
| --- | --- |
| 6. | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre qualsevol peça ressaltada del navegador i desactiveu l'opció Secció. |
| 7. | Seleccioneu l'eina Vista de secció a la barra del tauler o a la barra d'eines Dibuix. |
| 8. | Seleccioneu la vista superior de l'acoblament i afegiu una línia de secció de vista que divideixi la vista superior horitzontalment per crear una secció completa. Feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu Continuar. |
| 9. | Situeu la previsualització sota la vista superior i feu clic per afegir-la. |
|  | Nota: Trigareu uns segons a processar la vista. |

Figura 13-12  Acoblament seccionat

###### Moure una vista a un altre full

| 1. | En el navegador, arrossegueu la vista C:Face valve pump.iam al full d'acoblament i deixeu anar quan la barra horitzontal aparegui sota Assembly:1. El full Assembly:1 és ara el full actiu i l'accés directe del full de presentació al full d'acoblament apareix en el navegador. |
| --- | --- |

Figura 13-13 Accés directe

| 2. | En el full, seleccioneu l'acoblament seccionat, feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu Editar vista. Apareixerà el quadre de diàleg Editar vista. |
| --- | --- |
| 3. | Desactiveu les opcions Mostrar identificador i Mostrar escala, premeu Acceptar. |

Figura 13-14 Editar la vista

###### Afegir vistes d'acoblament

|  | Per completar el dibuix d'acoblament, afegireu una vista d'acoblament exterior parcial i una vista de presentació. Per a la vista exterior, l'acoblament apareix sense el cap del cilindre. |
| --- | --- |
| 1. | En el navegador, feu doble clic sobre Layout per convertir-lo en el full actiu. |
| 2. | Seleccioneu la vista superior de l'acoblament, feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu Copiar. |
| 3. | En el navegador, feu clic sobre Assembly:1 1 per convertir-lo en el full actiu. |
| 4. | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre el full i seleccioneu Enganxar. La vista superior de l'acoblament es copiarà al full Assembly:1. |

Figura 13-15  Full d'acoblament

| 5. | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la vista superior de l'acoblament i seleccioneu Alineament > Vertical. |
| --- | --- |
| 6. | Seleccioneu la vista de l'acoblament seccionat com a vista base. La vista superior ara s'alinearà amb la vista seccionada. |
| 7. | En el navegador, expandiu Assembly:1, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre View15:Face valve pump.iam i seleccioneu Mostrar contingut. |
| 8. | En el navegador, expandiu View15:Face valve pump.iam i Face valve pump.iam. Seleccioneu Cyl head.ipt, premeu, no deixeu anar la tecla CTRL i seleccioneu EEi Spring.ipt. |
| 9. | Feu clic amb el botó dret del ratolí i desactiveu l'opció Visibilitat. La vista s'actualitzarà. |

###### Anotar una vista

| 1. | Seleccioneu l'eina Text a la barra del tauler o a la barra d'eines Anotacions de dibuix. Seleccioneu un punt a l'esquerra de la vista superior de l'acoblament. |
| --- | --- |
| 2. | Escriviu CYLINDER HEAD AND i premeu INTRO. Escriviu SPRING REMOVED i premeu Acceptar. |

Figura 13-16  Vista d'acoblament exterior parcial

###### Projectar una vista de secció

| 1. | Seleccioneu l'eina Vista projectada a la barra del tauler o a la barra d'eines Dibuix. |
| --- | --- |
| 2. | Seleccioneu la vista seccionada de l'acoblament com a vista base. Pugeu la previsualització cap a la dreta i feu clic en el full. S'afegirà una vista isomètrica de Presentació. |
| 3. | Feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu Crear. |

Figura 13-17 Vista isomètrica

| 4. | Guardeu els canvis. Fi de l'exercici. |
| --- | --- |

Figura 13-18  Exercici complet

## Crear llistes de peces

|  | Un conjunt de plànols complet inclou una llista de peces. La llista de peces es troba normalment en el plànol de conjunt i normalment conté la informació següent: - Nom de peça o descripció. - Un nombre per identificar la peça. - El material necessari per fabricar la peça si no és un component normalitzat. - El nombre de còpies de la peça a l'acoblament. - El nombre de peça de l'empresa. Autodesk Inventor genera una llista de peces usant informació de les propietats de disseny de les peces individuals de l'acoblament. Podeu editar la llista de peces, ordenar la llista i exportar-la a un arxiu de text. Podeu afegir i eliminar columnes, així com controlar l'amplada de columna. |
| --- | --- |

### Presentació de llista de peces

|  | La presentació per defecte de la llista de peces s'ajusta a la pestanya Llista de peces del quadre de diàleg Normes de dibuix. Les Normes de dibuix per a les llistes de peces són: - Direcció de sortida - Línies de text per a cada peça - Espai entre el text i les caixeres de la llista de peces - Ubicació de la directriu |
| --- | --- |
|  | - Títol de la llista de peces. - Columnes a mostrar. - Amplada de les columnes individuals. La pestanya Atributs comuns del quadre de diàleg Normes de dibuix també conté les opcions que controlen la font de text i la grandària de text de la llista de peces. |
|  | Consell: La presentació per defecte de la llista de peces ha d’ajustar-se en una plantilla per assegurar la consistència i reduir el temps de preparació. |

### L'eina Llista de peces

|  | L'eina Llista de peces crea una llista de peces en el dibuix. Els nombres d'ítem i la quantitat s'emplenen automàticament. Si un identificador de columna concorda amb una propietat de disseny de la peça associada, el valor de la propietat s'extreu de la peça i s'afegeix a la llista de peces. En el quadre de diàleg Crear peces, seleccioneu si voleu crear una llista de peces de components de primer nivell o de peces individuals. Amb l'opció components de primer nivell, un subacoblament es tracta com una peça. Amb l'opció només peces, també es llisten els components del subacoblament. Podeu elegir generar una llista de peces de totes les peces d'una vista o d'una selecció de peces. L'eina Llista de peces també localitza la llista de peces en el dibuix. |
| --- | --- |
|  | Nota: No podeu forçar una llista de peces en un caixetí o un marc. Feu zoom i enquadraments per situar la llista de peces amb el manipulador. |

#### Accés des de la barra d'eines

#### Accés des de la barra del tauler

#### El quadre de diàleg Llista de peces

|  | Quan seleccioneu l'eina Llista de peces, apareix el quadre de diàleg Crear llista de peces. |
| --- | --- |

|  | Per crear una llista de peces, seleccioneu la vista d'un acoblament que contingui les peces a llistar. En el quadre de diàleg Llista de peces, a la secció Nivell, seleccioneu Components de primer nivell. Un subacoblament es tractarà com una peça. Després, situareu la llista de peces en el full de dibuix. |
| --- | --- |
|  | Nota: Si només hi ha una vista, se selecciona automàticament. Si seleccioneu Només peces, es poden seleccionar les peces a la vista. |

### Format de la llista de peces

|  | Podeu editar la llista de peces per modificar el format de les taules de la manera següent: - Afegir o esborrar columnes. - Reordenar columnes. - Ajustar l'amplada de les columnes. - Modificar la directriu i la seva ubicació. - Escollir l’alineament del nom de la columna i de les seves dades. - Ordenar les dades de les columnes. |
| --- | --- |
|  | Nota: L'ordre de les peces per defecte és l'ordre del navegador. Podeu editar el nombre d'entrada per reajustar l'ordre. |
|  | Per donar format a una llista de peces, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la llista de peces i seleccioneu Editar llista de peces. Apareixerà el quadre de diàleg Editar llista de peces. |

|  | Feu clic en el botó Més per expandir el quadre de diàleg i mostrar les propietats de columna. |
| --- | --- |

|  | Per afegir o suprimir columnes, feu clic en el botó Selector de columnes. Apareixerà el quadre de diàleg Selector de columnes de llistes de peces. |
| --- | --- |

### Actualitzar la informació de la llista de peces

|  | La informació mostrada a la llista de peces es pot actualitzar des de les propietats de disseny associades a la peça. Si la informació de peça es canvia a les propietats de disseny, la llista de peces pot actualitzar-se perquè reflecteixi els canvis. Si voleu que la informació de la llista de peces sigui diferent que la informació de les propietats de disseny, podeu introduir el valor directament a la llista de peces en el quadre de diàleg Llista de peces. |
| --- | --- |
|  | Consell: L'Assistent de disseny també es pot utilitzar per modificar les propietats de disseny del model. |
|  | Per actualitzar una llista de peces, obriu l'arxiu d'acoblament utilitzat per crear el dibuix d'acoblament. En el navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la peça i seleccioneu Propietats. Feu clic a la pestanya que conté les propietats de dibuix a la llista de peces i canvieu-ne el valor. |

|  | Després, passeu al dibuix d'acoblament, feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu Editar llista de peces. |
| --- | --- |
|  | Feu clic en el botó Comparar. Les instàncies es ressaltaran quan la llista de peces és diferent de les propietats de disseny. |

Camps ressaltats

|  | Finalment, feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu Actualitzar tot. |
| --- | --- |

|  | Les propietats de les peces ressaltades s'actualitzaran. |
| --- | --- |

### Editar una llista de peces

|  | També podeu utilitzar el quadre de diàleg Editar llista de peces per editar la llista de peces en el dibuix. Les propietats de disseny de la peça no s'alteraran pels canvis realitzats a la llista de peces. |
| --- | --- |
|  | Nota: Si es canvia el nombre d'ítem, la referència numèrica s'actualitza al nou valor. |

### Crear referències numèriques

|  | Les peces s'identifiquen en el dibuix d'acoblament amb una directriu que apunta a la peça. A l'altre extrem de la directriu, s'enllaça una referència numèrica que mostra el nombre de peça. El format de la referència numèrica es pot ajustar a la pestanya Referència numèrica del quadre de diàleg Normes de dibuix. |
| --- | --- |

#### Accés des de la barra d'eines

#### Accés des de la barra del tauler

#### L'eina Referència numèrica

|  | L'eina Referència numèrica enllaça una directriu a un element seleccionat d'una peça i una referència numèrica a l'altre extrem de la directriu. L'entrada numèrica corresponent a la llista de peces apareix a la referència numèrica. També podeu utilitzar l'eina Numerar totes les peces per afegir automàticament referències numèriques a totes les peces de l'acoblament. |
| --- | --- |
|  | Nota: Les referències numèriques es poden inserir abans o després de crear la llista de peces. |

##### Exercici 13-3  Crear una llista de peces

|  | En aquest exercici, inserireu una llista de peces en un dibuix d'acoblament. Després, editareu la llista de peces per reordenar les columnes i ajustar-ne l'amplada. Finalment, enllaçareu les referències numèriques a les peces per identificar-les. |
| --- | --- |

###### Ajustar les normes de la llista de peces

| 1. | Obriu l'arxiu ch_13-3.idw. El plànol té quatre fulls que documenten moltes peces i el seu acoblament. Afegireu la llista de peces al full d'acoblament. |
| --- | --- |
| 2. | Seleccioneu Format > Normes de dibuix a la barra de menús. Apareixerà el quadre de diàleg Normes de dibuix. |
| 3. | - Si és necessari feu clic en el botó Més, per expandir el quadre de diàleg. Seleccioneu la pestanya Llista de peces. |

Figura 13-19  Ajustar les normes de dibuix

| 4. | - Feu clic a la fletxa que puja per mostrar les entrades en ordre ascendent. |
| --- | --- |
| 5. | - A la secció Encapçalament, feu clic sobre la part inferior. |
| 6. | - Deixeu en blanc l'apartat Títol. |

###### Definir el format de la llista de peces

| 1. | - Feu clic sobre el Selector de columnes. Apareixerà el quadre de diàleg Selector de columnes de llistes de peces. |
| --- | --- |

Figura 13-20 Selector de columnes

| 2. | A la llista de propietats disponibles, seleccioneu Material. Feu clic a Afegir. |
| --- | --- |
| 3. | A la llista Propietats seleccionades, seleccioneu Part number. Feu clic a Baixar una vegada i després premeu Acceptar per tancar el quadre de diàleg. |

Figura 13-21  Revisar la llista de columnes

| 4. | A la part inferior del quadre de diàleg Normes de dibuix, localitzeu el camp columna. A la columna amb el nom QTY, introduïu una amplària de 20. |
| --- | --- |
| 5. | A la columna anomenada Description, introduïu una amplària de 60. |

Figura 13-22  Ajustar les amplàries de columna

| 6. | Premeu Acceptar per tancar el quadre de diàleg. |
| --- | --- |

###### Inserir la llista de peces

|  | Quan ja heu definit el format inicial de la llista de peces, pot ser inserida i col·locada en el full. |
| --- | --- |
| 1. | Seleccioneu l'eina Llista de peces a la barra del tauler o a la barra d'eines Anotacions i Dibuix. |
| 2. | Seleccioneu la vista d'acoblament seccionada. Apareixerà el quadre de diàleg Llista de peces- Numeració d'elements. |
| 3. | Premeu Acceptar per afegir tots els components de primer nivell de la vista a la llista de peces. |

Figura 13-23  Selecció de components

| 4. | Situeu la llista sobre el caixetí com mostra la figura següent. |
| --- | --- |
| 5. | Feu zoom per mostrar la llista i el caixetí. |

Figura 13-24  Llista de peces i caixetí

| 6. | Seleccioneu la llista de peces i el manipulador per la cantonada superior esquerra. Moveu la llista de peces fins que encaixi en la posició, com mostra la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 13-25  Llista unida al caixetí

###### Editar la llista de peces

|  | En els passos següents, editareu la llista de peces per reordenar les columnes i ajustar-ne les amplàries. Editareu les propietats dels arxius de peça individuals i actualitzareu la llista. |
| --- | --- |
| 1. | Feu doble clic sobre la llista per mostrar el quadre de diàleg Editar llista de peces. |

Figura 13-26  Quadre de diàleg Editar llista de peces

| 2. | Seleccioneu el selector de columnes. Apareixerà el quadre de diàleg. |
| --- | --- |
| 3. | A la secció Propietats seleccionades, seleccioneu Description i feu clic a Pujar. Les propietats es reordenaran passant aquesta columna per davant de la columna Qty. |

Figura 13-27 Reordenar columnes

| 4. | Premeu Acceptar per tancar el quadre de diàleg. Observeu l'ordre de les columnes. |
| --- | --- |

Figura 13-28 Columna Description desplaçada

| 5. | Expandiu el quadre de diàleg Editar llista de peces. A la secció superior del quadre de diàleg, feu clic sobre la capçalera de la columna per seleccionar-la sencera. Després en el camp amplària introduïu 74. |
| --- | --- |

Figura 13-29  Amplària de columna modificada

| 6. | Premeu Acceptar per tancar el quadre de diàleg. Moveu la llista una altra vegada perquè encaixi amb el marc i el caixetí. |
| --- | --- |

Figura 13-30  Llista de peces modificada

###### Modificar propietats dels components

| 1. | Obriu l'arxiu Face valve pump.iam. |
| --- | --- |
| 2. | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre Nut A.ipt:1 i seleccioneu Propietats. Apareixerà el quadre de diàleg Propietats. |
| 3. | Feu clic sobre la pestanya Projectes. Introduïu Purchase en el camp Nombre de peça. Aquesta peça no requereix un dibuix de disseny per a la seva producció, per tant, no cal que es llisti l'arxiu de dibuix. |
| 4. | Premeu Acceptar per tancar el quadre de diàleg. |

Figura 13-31 Editar el nombre de peça

| 5. | Repetiu els passos 2-4 per a Nut B.ipt:1. |
| --- | --- |
| 6. | Torneu a la finestra ch_13-3.idw. |
| 7. | Feu doble clic sobre la llista de peces per editar-la. Apareixerà el quadre de diàleg. |
| 8. | Feu clic en el botó Comparar. Els nombres de peça que han estat canviats a les propietats de peça es ressalten. |

Figura 13-32  Nombres de peça ressaltats

| 9. | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la llista i seleccioneu Actualitzar tot. Els nombres de peça s'actualitzaran als nous valors. Premeu Acceptar. |
| --- | --- |

Figura 13-33 Llista actualitzada

###### Inserir referències numèriques

|  | Les directrius amb referències numèriques identifiquen cada peça de l'acoblament. El valor de la referència numèrica correspon al nombre d'ítem a la llista de peces. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Feu zoom i enquadrament per mostrar la vista seccionada. |  |
| 2. | Seleccioneu l'eina Referència numèrica a la barra del tauler o a la barra d'eines Anotacions de dibuix. |  |
| 3. | Seleccioneu l'aresta del component mostrat a continuació com l'inici de la directriu. |  |
| 4. | Feu clic sobre un punt del full per definir l'extrem del primer segment de la directriu. |  |
| 5. | Feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu Continuar per afegir la referència numèrica. |  |

Figura 13-34  Referència numèrica i directriu

| 6. | Repetiu els passos 3-5 per afegir les referència numèriques que mostra la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 13-35  Referències numèriques

|  | Consell: Per afegir una referència numèrica per a la molla, tanqueu l'eina Referència numèrica, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la referència 6 i seleccioneu Associar referència numèrica. Feu clic sobre la molla i després situeu la nova referència. Feu clic per col·locar la referència. |
| --- | --- |
| 7. | Guardeu els canvis. Fi de l'exercici. |

## Consells i trucs per a la creació de plànols

|  | Utilitzeu les tècniques descrites a continuació per treballar de forma eficaç amb els plànols i crear plànols de conjunt. - Utilitzeu plantilles per mantenir les normes de dibuix i assegurar la consistència de les llistes de peces, caixetins i marcs entre plànols. - Quan un arxiu de peça o acoblament és copiat a un altre arxiu, empleneu la informació de les propietats de disseny apropiades. - Suprimiu la numeració i el traçat de fulls que conté vistes que no són necessàries per a la documentació, però sí per crear altres vistes. - Quan creeu vistes d'acoblaments seccionats, suprimiu la secció d'elements normalitzats, com ara eixos. - Amb les vistes de secció d'acoblaments, la trama de les peces primes pot desactivar-se. - Les vistes complexes triguen un cert temps a processar-se, però el processament s'executa en segon terme. Continueu treballant en altres aspectes mentre es realitza el processament de la vista. - Quan alineeu una llista de peces amb un caixetí, feu zoom i arrossegueu la llista de peces usant el manipulador. - Utilitzeu el quadre de diàleg Normes de dibuix per ajustar el format de la llista de peces. Utilitzeu Editar llista de peces per a canvis menors en el format. - El nombre d'ítem del component d'un acoblament depèn de l’ordre dels components en el navegador. - Si les propietats de disseny han canviat, editeu la llista de peces i premeu Comparar. Les propietats que hagin canviat es ressaltaran i poden ser actualitzades. |
| --- | --- |

## Sumari de la unitat didàctica

| Per | Fer | Herr. |
| --- | --- | --- |
| Crear un full nou, buit | Seleccioneu l'eina Nou full a la barra del tauler o a la barra d'eines de Plànols. Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre un full existent o feu clic amb el botó dret del ratolí en el navegador i seleccioneu Nou full. Seleccioneu Inserir > Nou full. |  |
| Crear un full nou amb una presentació predefinida | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre format de full en el navegador i seleccioneu Nou full. |  |
| Copiar un full d'un altre plànol | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre el full a la finestra gràfica o en el navegador i seleccioneu Copiar. Passeu a l'altre dibuix, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre el nom del dibuix en el navegador i seleccioneu Enganxar. |  |
| Reordenar els fulls d'un plànol | En el navegador, arrossegueu el full. |  |
| Moure vistes entre plànols | Seleccioneu les vistes i arrossegueu-les fins al full de destinació. |  |
| Crear una vista d'acoblament exterior | Seleccioneu l'eina Crear vista a la barra del tauler o a la barra d'eines Plànols. Feu clic en el botó Examinar per seleccionar l'arxiu. |  |
| Crear una vista d'acoblament de presentació | Seleccioneu l'eina Vista projectada a la barra del tauler o a la barra d'eines Dibuix . Seleccioneu la vista base i situeu la projecció isomètrica. Seleccioneu l'eina Crear vista a la barra del tauler o a la barra d'eines Dibuix. Feu clic en el botó Examinar per seleccionar l'arxiu. |  |
| Per | Fer | Herr. |
| Crear una vista de secció d'un acoblament | Seleccioneu l'eina Vista de secció a la barra del tauler o a la barra d'eines Dibuix. Seleccioneu la vista base i situeu el pla de tall. |  |
| Ajustar la presentació per defecte de les llistes de peces | Seleccioneu Format > Normes de dibuix i expandiu el quadre de diàleg Normes de dibuix. Seleccioneu la pestanya Llista de peces. |  |
| Crear una llista de peces | Seleccioneu l'eina Llista de peces a la barra del tauler o a la barra d'eines Anotacions de dibuix. |  |
| Editar una llista de peces | Seleccioneu la llista de peces, feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu Editar. |  |
| Crear una referència numèrica | Seleccioneu l'eina Referència numèrica a la barra del tauler o a la barra d'eines Anotacions de dibuix. |  |

## Apliqueu els vostres coneixements

|  | Utilitzant els coneixements que heu adquirit en aquesta unitat didàctica, creeu un dibuix d'acoblament complet amb la llista de peces d'una bomba. |
| --- | --- |

Figura 13-36  Acoblament

|  | Creeu una vista superior exterior, una secció frontal i una vista isomètrica de l'acoblament. Definiu el format de la llista de peces i afegiu referències numèriques per identificar els components. |
| --- | --- |
|  | - Obriu l'arxiu ch_13-4.idw. |
|  | - Creeu un vista superior de pump_13.iam amb una escala d'1:1. |
|  | - Utilitzant la vista superior com a vista base, creeu una vista frontal seccionada. Exclogueu les peces ram, valve balls i machine screws de la secció. |
|  | - Creeu una vista isomètrica independent de pump_13.iam. Utilitzeu l'eina Crear vista. |
|  | - Definiu la presentació inicial de la llista de peces en el quadre de diàleg Normes de dibuix. Mostreu les columnes llistades a continuació. La direcció de sortida és ascendent. Sense títol. |
|  | - Item Amplària: 15 - Qty Amplària: 15 - Description Amplària: 74 - Part Number Amplària: 50 - Material Amplària: 60 |

Figura 13-37  Llista de peces

|  | - Afegiu Referències numèriques per identificar els components. |
| --- | --- |

Figura 13-38  Exercici complet

## Avalueu el vostre nivell

|  | Utilitzeu aquestes preguntes per avaluar el vostre nivell sobre el material explicat en aquesta unitat didàctica. |
| --- | --- |
| 1. | Un format de full pot contenir vistes predefinides. - Veritable - Fals |
| 2. | Un accés directe en el navegador indica: - Una vista copiada que té la seva vista base en un altre full. - La peça que defineix la vista és en un altre directori. - Un full que és una còpia d'un altre full d'un altre dibuix. - El caixetí està enllaçat a un arxiu extern. |
| 3. | L'eina Vista d'acoblament s'utilitza per crear un acoblament exterior. - Veritable - Fals |
| 4. | El nombre d'ítem de la llista de peces és controlat per: - L'ordre alfabètic del nom de l'entrada. - Les dades de creació de l'ítem relatiu a altres ítems. - L'ordre dels components en el navegador. - La grandària d'arxiu del component relatiu als altres components. |
| 5. | Si es canvia una propietat de disseny, el valor corresponent a la llista de peces s'actualitza automàticament. - Veritable - Fals. El valor ha d’actualitzar-se després d'usar l'eina Comparar. |
| 6. | Per fer una llista dels components d'una vista d'acoblament, hauríeu de: - Fer clic amb el botó dret del ratolí sobre la vista i seleccionar Llista. - Expandir la vista en el navegador, fer clic amb el botó dret del ratolí i seleccionar Mostrar contingut. - Des del menú Veure, seleccionar Components de llista. - Fer clic amb el botó dret del ratolí en el full i seleccionar Mostrar peces. |

Unitat didàctica 14

# Manejar les dades d'un model

|  | En aquesta unitat didàctica, aprendreu com manejar les dades d'una forma efectiva. |
| --- | --- |

### Objectiu

|  | - Crear una plantilla personalitzada. - Aprendre a utilitzar els arxius de projecte. - Utilitzar l'assistent de disseny per veure i manipular les propietats de disseny. - Aprendre a enllaçar dades de modelització. - Aprendre a exportar i importar dades del model des de i cap a altres aplicacions. Aquesta unitat didàctica presenta els conceptes fonamentals que necessiteu per conèixer el procés de modelització en Autodesk Inventor. En aquesta unitat didàctica s'introduiran algunes de les capacitats especials, però no s'estudiaran amb detall. Podeu trobar més informació sobre possibilitats avançades en el sistema de suport al disseny d’Autodesk Inventor (DSS). |
| --- | --- |

## Introducció a la gestió de dades d'un model

|  | En aquesta unitat didàctica, us introduireu en les característiques d’Autodesk Inventor que augmentaran la vostra productivitat. Amb aquestes característiques de gestió de dades, podeu maximitzar el rendiment dels vostres models ja existents i les dades dels models que vau crear amb Autodesk Inventor. Amb les eines de gestió de dades d’Autodesk Inventor, podeu: - Assegurar la consistència i l'aplicació de les normatives als arxius. - Localitzar arxius basant-vos en les propietats assignades a l'arxiu. - Accedir a les propietats de disseny dels arxius i modificar-les. - Treballar amb col·laboració en el disseny del model. - Compartir dades amb altres programes. - Importar i utilitzar models dibuixats per uns altres. |
| --- | --- |

## Arxius de plantilla personalitzats

|  | Quan es crea un nou arxiu de peça, d'acoblament o de dibuix, s'utilitza un arxiu de plantilla. Després d'obrir la plantilla, i quan s'ha creat el contingut, es guarda amb un únic nom. Crear arxius a partir de plantilles us assegura que els ajustaments inicials són els mateixos per a tots els arxius creats amb la mateixa plantilla. Els arxius de plantilla tenen dos propòsits: el primer és assegurar una manera d'aplicar la normativa als dibuixos. Els arxius de plànols, en particular, es beneficien de les plantilles que tenen aplicada la normativa de dibuix, caixetins i marcs estandarditzats. El segon propòsit és donar als dissenyadors major productivitat eliminant els processos de configuració que normalment acompanyen la creació d'un nou dibuix. Un arxiu de plantilla es pot utilitzar per establir el color, els ajustaments de la reixeta i la visibilitat dels plànols d'esbós per defecte en els nous arxius de peça. Autodesk Inventor instal·la nombrosos arxius de plantilla genèrics; hi ha plantilles mètriques i de polzades per crear arxius de peces i acoblaments; també hi ha plantilles amb la normativa ANSI, ISO, DIN i JIS. La ubicació per defecte de les plantilles és la carpeta Autodesk\Inventor\Templates. |
| --- | --- |

### Creació de plantilles personalitzades

|  | Crear un arxiu de plantilla personalitzada en Autodesk Inventor és una tasca fàcil. Qualsevol arxiu de peça, acoblament, presentació o dibuix d’Autodesk Inventor es pot utilitzar com a plantilla per a la creació d'arxius nous. L'únic requisit és que aquest arxiu estigui en el directori (o subdirectori) Templates d’Autodesk Inventor. Els arxius que hi ha en aquesta carpeta es reconeixen automàticament com a plantilles. |
| --- | --- |

|  | Nota: La ubicació dels arxius de plantilla pot configurar-se a la pestanya General del quadre de diàleg Opcions (Eines> Opcions d'aplicació). |
| --- | --- |

|  | Consell: Editeu o substituïu els arxius estàndard .ipt, .iam, .ipn o .idw per tenir la peça, acoblament, presentació o dibuix amb les seves especificacions per defecte. Els arxius estàndard s'utilitzen quan es crea un arxiu a partir de la llista de la barra d’eines Estàndard. |
| --- | --- |

### Organitzar els arxius de plantilla

|  | Quan s'instal·la Autodesk Inventor, els arxius de plantilla s'organitzen en tres categories: Per defecte, Mètric i Anglès (polzades). Els arxius de plantilla per defecte són a la carpeta Templates. Els arxius de plantilla Mètric i Anglès (polzades) són a la carpeta Mètric i Anglès (a la carpeta Templates). Aquestes carpetes apareixen com a pestanyes en el quadre de diàleg Nou. Si es crea una carpeta addicional a la carpeta Templates, es crearà la pestanya corresponent en el quadre de diàleg Nou. Es podrà accedir a les peces, acoblaments i dibuixos d'aquesta carpeta per utilitzar-los com a plantilles. |
| --- | --- |

##### Exercici 14-1 Crear una plantilla personalitzada

|  | En aquest exercici, creareu una nova carpeta a la carpeta Autodesk\Inventor\Templates. Després, copiareu arxius en aquesta carpeta per utilitzar-los com a plantilla. |
| --- | --- |
|  | Nota: Heu de tenir accés d'escriptura a la carpeta Autodesk\Inventor\Templates per fer aquest exercici. Algunes instal·lacions d’Autodesk Inventor us poden denegar el permís d'escriptura en aquesta carpeta per motius de seguretat d'arxius. |

###### Crear una nova plantilla

| 1. | Obriu l'arxiu ch_14-1.ipt. Els tres plans per defecte són visibles i s'ha creat un eix de treball per a cada eix primari. Les unitats estan en polzades. |
| --- | --- |

Figura 14-1  Plans i eixos de treball

| 2. | En el menú Arxiu d’Autodesk Inventor, seleccioneu Propietats. Apareixerà el quadre de diàleg Propietats. |
| --- | --- |
| 3. | En el camp Categoria, introduïu template. |
| 4. | En el camp Paraules clau, introduïu inch work axes planes visible. |
| 5. | En el camp Comentari, escriviu Inch template with visible default work planes and primary work axes created. Premeu Acceptar. |

Figura 14-2  Introduir propietats de disseny

| 6. | En el menú Arxiu, seleccioneu Guardar com a. Apareixerà el quadre de diàleg Guardar com a. |
| --- | --- |
| 7. | Examineu la carpeta Autodesk\Inventor 4\Templates. Les ubicacions d'instal·lació per defecte són a la carpeta Arxius de programa. |
| 8. | Feu clic per crear una nova carpeta i escriviu el nom Training. |
| 9. | Entreu a la carpeta Training i introduïu Exercise(in) en el camp Nom de l'arxiu. Feu clic a Guardar. |

Figura 14-3  Guardar una còpia a la carpeta de plantilles

###### Utilitzar la nova plantilla

| 1. | Tanqueu l'arxiu ch_14-1.ipt . No guardeu els canvis a l'arxiu. |
| --- | --- |
| 2. | A la barra d'eines Estàndard, feu clic a Nou. Feu clic a la pestanya Training i seleccioneu Exercise(in).ipt. Premeu Acceptar per crear una nova peça usant la plantilla Exercise(in).ipt. |

Figura 14-4  Crear un nou arxiu de plantilla

|  | No guardeu els canvis. Fi de l'exercici. |
| --- | --- |

## Treballar amb projectes

|  | Autodesk Inventor utilitza els projectes per organitzar de forma lògica els arxius i mantenir els enllaços entre els arxius. Un projecte consisteix en: - Una carpeta de projecte. - Un arxiu de projecte que especifica la ubicació de les carpetes que contenen els arxius usats en el projecte. - Les carpetes locals i en xarxa que contenen arxius d’Autodesk Inventor. Per defecte, un arxiu de projecte es guarda a la carpeta arrel del projecte. A la carpeta del projecte trobem un accés directe a cada arxiu del projecte. Els arxius de projecte també surten a la llista Editor de Projectes, en el qual es pot establir el projecte actiu i editar els arxius de projecte. Per editar la ubicació dels vostres arxius de projecte: - Seleccioneu Eines > Opcions d'aplicació. - A la pestanya General, introduïu el camí a la carpeta de Projectes o feu clic en el botó Examinar per seleccionar una carpeta existent. |
| --- | --- |
|  | Nota: Si canvieu la ubicació de la carpeta Projectes, heu de copiar els accessos directes existents de la ubicació antiga a la nova per poder-hi accedir des de l'Editor de projectes. |

### El projecte Default

|  | Un projecte anomenat Default.ipj està actiu la primera vegada que utilitzeu Autodesk Inventor. L'arxiu de projecte per defecte no conté camí de recerca. Això permet a un usuari que l’utilitza per primera vegada obrir i guardar sense avisos i tractar de trobar arxius en sessions posteriors. |
| --- | --- |
|  | Nota: Aneu amb precaució quan creeu un acoblament utilitzant l'arxiu de projecte per defecte. Pot ser que hàgiu de resoldre enllaços a components en sessions posteriors d’Autodesk Inventor. |

### Estructura dels arxius de projecte

|  | Un arxiu de projecte pot contenir: - L'arxiu inclòs Especifica el nom i camí d'un altre arxiu de projecte. L'arxiu inclòs és normalment un projecte en grup que conté camins a arxius comuns usats per tots els membres de l'equip de disseny. La informació a l'arxiu de projecte inclòs s'uneix a l'arxiu de projecte. - Espai de treball Especifica la ubicació d'obertura i guardat per defecte dels arxius d’Autodesk Inventor. - Rutes de recerca local Especifica les ubicacions addicionals del vostre ordinador en les quals es guarden els arxius d’Autodesk Inventor no compartits. |
| --- | --- |
|  | - Rutes de recerca de grups de treball Especifica els camins de recerca dels arxius compartits d’Autodesk. - Rutes de recerca de biblioteca Especifica les ubicacions en les quals Autodesk Inventor cerca components compartits com ara peces normalitzades. - Opcions Podeu canviar la configuració multiusuari d’Autodesk Inventor i editar el nom de l'accés directe. La configuració multiusuari s'aplica quan l'arxiu de projecte és l'arxiu actiu. |

#### Seqüència de recerca dels arxius de projecte

|  | Quan intenteu obrir un arxiu, Autodesk Inventor busca els camins especificats en el projecte actiu per trobar tots els arxius de què hi ha referència. La seqüència de cerca és la següent: - Rutes a biblioteques - Espai de treball - Rutes de cerca locals |
| --- | --- |
|  | - Rutes de cerca en xarxa - Carpeta que conté l'arxiu de projecte |

### Editor de projectes

|  | Podeu utilitzar l'Editor de projectes per crear, modificar i manipular els arxius de projecte. |
| --- | --- |

|  | Per accedir a l'Editor de projectes podeu fer el següent: - En Autodesk Inventor, seleccioneu Arxiu > Projectes. - A l'Explorador de Windows, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre un arxiu .ipj i seleccioneu editar. - Utilitzeu el menú d'Inici de Windows® per seleccionar Autodesk Inventor 4 > Eines > Editor de projectes. |
| --- | --- |

#### Configurar el projecte actual

|  | L'editor de Projectes d’Autodesk Inventor té dues finestres. A la finestra superior hi ha la llista dels projectes i A la inferior el detall del projecte seleccionat. A la finestra superior hi ha la llista de tots els accessos directes a projectes que són a la carpeta Projectes. La marca mostra el projecte actiu. |
| --- | --- |
|  | Per ajustar el projecte actual, podeu: - Seleccionar un projecte i fer clic a Aplicar. - Fer doble clic sobre el nom del projecte. - Fer clic en el botó Examinar i seleccionar l'arxiu de projecte. |
|  | Notes 1) S'afegeix un accés directe a la vostra carpeta de projectes si seleccioneu un arxiu de projecte que no sigui en aquesta carpeta. 2) Tanqueu tots els arxius abans d'utilitzar l'Editor de projectes d’Autodesk Inventor. No podeu col·locar un projecte com a actiu si hi ha arxius oberts. 3) Si utilitzeu l'editor de Projectes fora d’Autodesk Inventor i seleccioneu un nou arxiu com a actiu, l'arxiu de projecte seleccionat serà l'arxiu actiu la propera vegada que inicieu Autodesk Inventor. |

#### Modificar projectes

|  | L'àrea inferior mostra en detall el projecte seleccionat. En aquesta àrea, manipulareu les rutes de cerca definides a l'arxiu de projecte. A més, podeu ajustar opcions com la de multiusuari. |
| --- | --- |

|  | Per afegir o editar una ruta o ubicació, feu el següent: - Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre un títol (per exemple, grup de treball) o ruta i seleccioneu l'opció del menú adequada. - Feu clic sobre un títol (per exemple, grup de treball) o ruta i feu clic a la part dreta de l'editor, sobre l'eina d'edició activa. |
| --- | --- |
|  | Notes 1) Les opcions específiques de la selecció actual només estan disponibles en el menú contextual. 2) Les opcions d'edició que no són apropiades per a la selecció actual estan difuminades. 3) L'edició de projectes s'estudia a fons a l'apartat Edició de projectes d'aquesta unitat didàctica. |

### Utilitzar l'assistent de projectes

|  | Podeu crear tants projectes com sigui necessari per ajudar a gestionar el vostre treball. L'assistent de projectes us guiarà a través del procés de creació d'un nou projecte. - A l'Editor de projectes, feu clic en el botó Nou. - Podeu definir el projecte com a treball de grup o no. Per a un Nou projecte (personal o de grup) teniu la tria d'afegir una carpeta a les Rutes de recerca de grup de treball que continguin arxius existents d’Autodesk Inventor. |
| --- | --- |
|  | Consells 1) Podeu afegir o editar rutes després de completar l'assistent. 2) Seleccioneu l'Espai de treball personal per a projectes de grup si voleu definir un Espai de treball únic en aquest projecte. 3) Creeu un arxiu de projecte comú i després creeu un arxiu de projecte personal per a cada membre de l'equip, que especifiqui el grup de projecte, com un projecte inclòs. |

#### Ubicació del projecte

|  | Després, especifiqueu el nom del projecte i la ubicació a la segona pàgina de l'assistent. - Feu clic a Següent per continuar. - Escriviu el nom de l'arxiu de projecte en el camp Nom. - Especifiqueu el directori arrel del projecte i la seva ubicació. Quan creeu un projecte per a grup de treball: La carpeta per defecte és una subcarpeta del directori que surt inicialment en el quadre Ubicació. El nom del directori per defecte és el mateix que el del projecte. Quan creeu un projecte que no és per a grups de treball: La carpeta per defecte és la carpeta que hi ha a la llista inicial del quadre Ubicació. No s'afegeixen subdirectoris quan s'edita el nom del projecte. |
| --- | --- |
|  | Nota: Per substituir qualsevol carpeta per defecte podeu introduir una ruta o buscar-ne una d'existent. |

#### Definir les rutes del projecte

|  | Especifiqueu les rutes per al vostre projecte. Depenent del tipus de projecte, podeu especificar l'Espai de treball i l'Arxiu de grup de treball, o una Ruta de recerca de grup de treball. - Quan creeu un Espai de treball: La Ubicació dels arxius locals (carpeta d'Espai de treball) és per defecte la carpeta del projecte. Podeu escollir una carpeta diferent o crear-la. També podeu especificar un Arxiu de grup de treball (inclou l'arxiu de projecte). |
| --- | --- |
|  | Nota: L'arxiu de grup de treball no pot contenir una carpeta d'Espai de treball o incloure un arxiu de projecte. |
|  | - Quan creeu un projecte que no és Espai de treball: Si el projecte és d'arxius existents, podeu afegir una ruta de recerca d'Espai de treball en aquests arxius. Si el projecte és per a arxius nous, la Ruta de recerca de Grup de treball se situa per defecte a la carpeta del projecte. |
|  | Nota: Quan completeu l'assistent, us demanarà la confirmació de la creació de qualsevol carpeta. |

#### Rutes de recerca de biblioteques

|  | - Per als projectes sense Espai de treball, podeu fer clic en el botó Següent. En aquesta pàgina de l'assistent, podeu afegir rutes de recerca de biblioteques de projectes existents al vostre arxiu de projecte. La recerca de biblioteques de cada projecte a la carpeta de projectes surt a l'esquerra. Les rutes de recerca de biblioteques a afegir apareixen a la llista de la dreta. - Per afegir rutes de recerca de biblioteques: Seleccioneu una o més biblioteques a la llista Tots els projectes. Feu clic en el botó Afegir biblioteques seleccionades entre les dues llistes. - Per eliminar rutes de recerca de biblioteques: Seleccioneu una o més biblioteques a la llista Nou projecte. Feu clic en el botó Eliminar biblioteques seleccionades entre les dues llistes. |
| --- | --- |
|  | Consells 1) Si un projecte existent conté rutes de recerca de biblioteques, seleccioneu l'arxiu existent abans de fer clic a Nou per incloure automàticament les rutes de recerca de la biblioteca en el nou projecte. 2) Noteu que la pàgina de l'assistent de les rutes de recerca de la bilbioteca no està disponible quan creeu un projecte d'espai de treball. De totes maneres, totes les rutes de recerca de la biblioteca del projecte preseleccionat es copien en els projectes de nou Espai de treball. 3) Els botons Pujar i Baixar no estan disponibles per a les rutes de recerca de bibioteques. Utilitzeu les eines Tallar i Enganxar per organitzar les rutes de recerca de biblioteques. 4) Feu clic en el botó Ajuda per obtenir més consells. |

### Editar un arxiu de projecte

|  | Quan hàgiu finalitzat la creació d'un arxiu de projecte amb l'assistent, podeu afegir rutes addicionals a les rutes de recerca local, espais de treball i rutes de recerca de biblioteques utilitzant l'Editor de projectes. Només podeu tenir una carpeta d'Espai de treball i podeu especificar un únic arxiu de projecte. Per afegir una nova ruta: - Seleccioneu una secció de projecte o una ruta de sota la secció. - Feu clic en el botó Afegir ruta o seleccioneu Afegir ruta en el menú contextual. - Escriviu un nom i una ruta. També podeu fer clic a Examinar per seleccionar un directori existent. |
| --- | --- |
|  | Per editar una ruta existent: - Seleccioneu una ruta i feu clic a l'eina Editar element seleccionat, o seleccioneu Edició en el menú contextual. També podeu fer doble clic a la ruta per editar-la. - Introduïu una ruta i un nom. També podeu fer clic a Examinar per elegir un directori existent. Des del menú contextual, podeu: - Tallar, Copiar, Enganxar i Eliminar rutes. - Afegir totes les rutes de recerca de la mateixa secció a un arxiu existent. - Afegir totes les subcarpetes d'una carpeta seleccionada en un espai de treball o una ruta de recerca local. - Eliminar totes les d'un espai de treball o una ruta de recerca local. |

## Utilitzar l'assistent de disseny

|  | L'Assistent de disseny d’Autodesk Inventor és una eina que podeu fer servir per: - Trobar arxius. - Buscar arxius de què hi hagi referència en un arxiu d'origen. - Mostrar la configuració de les ubicacions dels arxius. - Mostrar les propietats de disseny dels arxius. - Copiar les propietats de disseny d'un arxiu a un grup d'arxius. - Canviar les propietats de disseny d'un arxiu seleccionat. - Crear un informe que mostri l'estructura jeràrquica d'una carpeta o subacoblament. - Crear un informe que mostri els valors d'unes propietats específiques d'un acoblament o dels arxius d'una carpeta seleccionada. L'assistent de disseny es pot utilitzar en Autodesk Inventor, però també es pot utilitzar independentment a l'Explorador de Windows.® |
| --- | --- |

#### Accés des del menú

|  | L'assistent de disseny es pot fer servir de moltes maneres: - Des de la barra de menús d’Autodesk Inventor, seleccioneu Arxiu > Assistent de disseny. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - A l'explorador de Windows, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre un arxiu d’Autodesk Inventor i seleccioneu assistent de disseny. - A l'explorador de Windows, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre una carpeta i seleccioneu assistent de disseny. |  |  |
|  | Les opcions disponibles a l'assistent de disseny són diferents segons que s'hagi obert des d’Autodesk Inventor o des de l'explorador de Windows. Quan l'Editor de disseny s'obre des d’Autodesk Inventor, no pot obrir un arxiu o carpeta i no pot veure la ubicació dels arxius. |  |  |

Des d’Explorer:

Obrir disponible

Des d’Inventor:

Obrir no disponible

### Propietats de disseny

|  | La pàgina de Propietats de disseny proporciona les opcions que us ajudaran a buscar, mantenir i documentar els vostres arxius d’Autodesk Inventor utilitzant les propietats de disseny com a clau als arxius. També podeu treballar amb altres arxius, com ara arxius de text o fulls de càlcul, que estiguin en arxius d’Autodesk Inventor. El navegador de les Propietats de disseny mostra els arxius disponibles per treballar a la sessió activa de l'assistent de disseny. Podeu seleccionar qualsevol arxiu o carpeta en el navegador i utilitzar els botons de les barres d'eines per treballar-ne les propietats. |
| --- | --- |

#### Informe de la jerarquia

|  | L'assistent de disseny us pot ajudar a marcar i manipular cada arxiu individual d'un acoblament o que estigui en una carpeta. Un informe de jerarquia mostra l'estructura d'un acoblament o directori. Per a un acoblament, l'informe mostra les rutes dels arxius que fan referència a l'acoblament. Per a una carpeta, l'informe mostra les subcarpetes que hi ha a la carpeta. |
| --- | --- |
|  | Podeu accedir a aquesta eina en Eines > Informes > Jerarquia. L'informe s'escriu en un arxiu de text ASCII. |
|  | Design Assistant Hierarchy Report File: C:\Inventor Essentials\ch_14\ch_14-3.idw Expand to Level: Current Display Saturday, December 09, 2000 4:32 PM C:\Inventor Essentials\ch_14\ch_14-3.idw C:\Inventor Essentials\ch_14\Cyl head.ipt C:\Inventor Essentials\ch_14\Cylinder.ipt C:\Inventor Essentials\ch_14\Diaphragm.ipt C:\Inventor Essentials\ch_14\Face valve pump.iam C:\Inventor Essentials\ch_14\Nut A.ipt C:\Inventor Essentials\ch_14\Nut B.ipt C:\Inventor Essentials\ch_14\Pin.ipt C:\Inventor Essentials\ch_14\Spring.ipt C:\Inventor Essentials\ch_14\Valve plate.ipt C:\Inventor Essentials\ch_14\Washer A.ipt C:\Inventor Essentials\ch_14\Washer B.ipt |

#### Informe de les propietats de disseny

|  | Les propietats de disseny que s'utilitzen per al resum dels arxius i per completar els caixetins i les llistes de peces es poden utilitzar a l'assistent de disseny per buscar i localitzar arxius. L'assistent de disseny mostrarà les llistes i crearà els informes mostrant les propietats de disseny dels arxius relacionats en un acoblament o els arxius d'una carpeta. L'assistent de disseny pot accedir a valors del Resum, Projecte, Estat i les pestanyes personalitzades del quadre de diàleg Propietats de disseny. Podeu accedir a aquesta eina en Eines > Informes > Propietats. |
| --- | --- |
|  | Design Assistant Properties Report File: C:\Inventor Essentials\ch_14\Ch_14-2.iam Expand to Level: Current Display Saturday, December 09, 2000 4:32 PM Name Part Number Status Checked By ------------------------------------------------------------ Ch_14-1.ipt 49003-23 Compete TDS Cyl head_14.ipt 939954-122 Re-Design GHR Cylinder_14.ipt 238757-49 Compete TDS Diaphragm_14.ipt DM-6883995 Compete TDS Nut A_14.ipt N-6884995 PURCHASE Nut B_14.ipt N-6884996 PURCHASE Pin_14.ipt 2395993 Complete RTT Spring_14.ipt 7992006 PURCHASE Valve plate_14.ipt 5097325 Preliminary Design JJG Washer A_14.ipt W-48886773 PURCHASE Washer B_14.ipt W-59899524 PURCHASE |
|  | Design Assistant Properties Report File: C:\Inventor Essentials\ch_14\ch_14-3.idw Expand to Level: Current Display Saturday, December 09, 2000 4:32 PM Name Part Number Status Creation Date Project ------------------------------------------------------------------------ Pin.ipt Pin 12/08/2000 Diaphragm.ipt Diaphragm 12/08/2000 Cylinder.ipt Cylinder 12/08/2000 Washer A.ipt Washer A 12/08/2000 Valve plate.ipt Valve plate 12/08/2000 Washer B.ipt Washer B 12/08/2000 Nut A.ipt Nut A 12/08/2000 Nut B.ipt Nut B 12/08/2000 Spring.ipt Spring 12/08/2000 Cyl head.ipt Cyl Head 12/08/2000 Face valve pump.iam Face valve pump 12/08/2000 11 file(s) total. |

#### Propietats de disseny a visualitzar

|  | Les propietats de disseny seleccionades es poden mostrar a la finestra de l'assistent de disseny o es pot crear un informe per als arxius que hi ha a la llista de l'acoblament (o en una carpeta). El quadre de diàleg Seleccionar propietats a visualitzar especifica les propietats de disseny a visualitzar a la finestra de l'Assistent de projectes i a incloure a l'informe de les Propietats de disseny. Podeu accedir al quadre de diàleg a Veure > Personalitzar. |
| --- | --- |

#### Buscar arxius

|  | Utilitzant l'eina Recerca d'arxius, podeu buscar arxius basant-vos en uns criteris de recerca relacionats amb els tipus d'arxiu d’Autodesk Inventor. Podeu accedir a aquesta eina en Eines > Recerca > Arxius d’Autodesk Inventor. |
| --- | --- |

#### Copiar propietats de disseny

|  | Quan es treballa amb acoblaments grans que tenen referències a molts arxius, podeu copiar les propietats de disseny d'un arxiu a un altre per assegurar-vos que les propietats de disseny són consistents. Si creeu una propietat de disseny personalitzada, tant la propietat com el valor es copien. El quadre de diàleg Copiar propietats de disseny us permet seleccionar les propietats de disseny per copiar-les en arxius d’Autodesk Inventor. Podeu accedir al quadre de diàleg en Eines > Copiar propietats de disseny. |
| --- | --- |
|  | Consell: Per definir les propietats automàticament quan creeu un nou fitxer, definiu les propietats a la plantilla que utilitzeu per crear els fitxers. |

#### Determinar quins arxius s'estan utilitzant

|  | L'eina Altres ubicacions busca els arxius de què hi ha referència a l'arxiu actual. Podeu buscar referències de qualsevol arxiu d’Autodesk Inventor igual que de qualsevol arxiu de processador de textos o de full de càlcul i altres arxius que poden ser objecte de referència. Podeu accedir a aquesta eina en Eines > Buscar > Altres ubicacions. |
| --- | --- |

|  | L'eina Altres ubicacions mostra les ubicacions dels arxius i rutes de recerca que actualment estan definides en Autodesk Inventor. Podeu canviar les rutes de la sessió de l'assistent de disseny. Podeu accedir a aquesta eina en Arxiu > Altres ubicacions. |
| --- | --- |

### L'assistent de disseny

|  | La pestanya Administració proporciona les opcions que us ajudaran a manipular les associacions entre arxius d’Autodesk Inventor. Podeu reanomenar arxius o crear una còpia d'un arxiu amb un nom diferent. Administració actualitzarà qualsevol referència de l'acoblament, peça o dibuix i en mostrarà les noves relacions. |
| --- | --- |
|  | Nota: No podeu utilitzar l'opció administració per manipular arxius externs comara fulls de càlcul o arxius de text. |

##### Exercici 14-2 Copiar propietats de disseny

|  | En aquest exercici, copiareu les Propietats d'estat d'un acoblament als arxius a què es fa referència. |
| --- | --- |

###### Utilitzar l'assistent de disseny

| 1. | Des de l’explorador de Windows, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre ch_14-2.iam i seleccioneu assistent de disseny. S'obrirà la finestra de l'assistent i mostrarà la selecció per defecte de propietats de disseny. |
| --- | --- |
| 2. | En el tauler Propietats de disseny expandiu ch_14-2.iam per mostrar els arxius que hi ha. |

Figura 14-5  Propietats de disseny d'arxius de què hi ha referència

| 3. | En el menú Veure, feu clic a Personalitzar. Apareixerà el quadre de diàleg Seleccionar propietats a visualitzar. |
| --- | --- |
| 4. | Netegeu la llista de Propietats seleccionades fent doble clic a cada propietat seleccionada. |
| 5. | En el grup Propietats seleccionades, seleccioneu Propietats d'estat. |
| 6. | Afegiu totes les Propietats d'estat excepte l'Estat del disseny a la llista de propietats seleccionades i feu clic a Acabar. Només Estat del disseny ha de trobar-se a la llista Propietats disponibles. |

Figura 14-6  Propietats d'estat

###### Copiar Propietats de disseny

| 1. | Des del menú Eines, feu clic a Copiar propietats de disseny. Apareixerà el quadre de diàleg Copiar propietats de disseny. |
| --- | --- |
| 2. | En el grup Propietats seleccionades, seleccioneu la propietat Estat. |
| 3. | Feu clic a cada propietat de disseny menys en Estat de disseny. Una marca confirmarà la vostra selecció. |

Figura 14-7  Quadre de diàleg Copiar propietats de disseny

| 4. | Assegureu-vos de seleccionar Arxius relacionats i feu clic a cada arxiu de peça de la llista. Una marca confirmarà la vostra selecció. |
| --- | --- |
|  | Consell: Manteniu premuda la tecla de majúscula i seleccioneu la primera i l'última fila. Se seleccionaran tots els arxius. |
| 5. | Feu clic a Copiar i després a Acabar. Les propietats es copiaran i se n'actualitzarà la visualització. |

Figura 14-8  Propietats de disseny d'arxius seleccionats

| 6. | En el menú Arxiu, feu clic a Sortir per tancar l'assistent de disseny. |
| --- | --- |
|  | Fi de l'exercici. |

## Intercanvi de dades de model

### Enllaç de dades i traducció

|  | Autodesk Inventor inclou traductors per importar i exportar arxius d'altres sistemes de CAD. Autodesk Inventor pot enllaçar arxius de models de Mechanical Desktop® o importar-los per incloure'ls en el model (operacions i informació d'acoblament). Això permet enviar dissenys a Autodesk Inventor sense perdre la possibilitat de modificar el model original. També hi ha traductors per escriure i llegir arxius 2D AutoCAD®, arxius SAT (ACIS) i arxius STEP. |
| --- | --- |

#### Enllaçar models de Mechanical Desktop

|  | A l'entorn d'acoblament d’Autodesk Inventor, podeu enllaçar peces de Mechanical Desktop. Les peces enllaçades apareixen en el navegador i poden ser restringides a altres peces enllaçades, així com a peces pròpies d’Autodesk Inventor. Per mantenir l'enllaç, Autodesk Inventor crea un arxiu proxy que conté la informació de l'enllaç i especifica una plantilla per als nous components. |
| --- | --- |
|  | Per editar les operacions de les peces enllaçades, podeu obrir-les en el Mechanical Desktop, fer els canvis necessaris i guardar-los. Per actualitzar l'acoblament en Autodesk Inventor, feu clic en el botó Actualitzar. |
|  | Per enllaçar una peça de Mechanical Desktop, obriu un arxiu d'acoblament existent d’Autodesk Inventor o creeu-ne un de nou. Feu clic en el botó Afegir component a la barra del tauler i seleccioneu un arxiu de Mechanical Desktop en el quadre de diàleg Obrir. L'assistent de rutes de Mechanical Desktop apareixerà per ajudar-vos a configurar la ubicació de l'arxiu proxy. |

|  | Després d'especificar les rutes per als arxius de Mechanical Desktop i proxy, Autodesk Inventor enllaça la peça a l'acoblament. |
| --- | --- |

#### Importar models de Mechanical Desktop

|  | Les peces i els acoblaments de Mechanical Desktop poden convertir-se a arxius d’Autodesk Inventor. Els models de Mechanical Desktop es tradueixen a arxius d’Autodesk Inventor a mesura que s'obren. Els components resultants d’Autodesk Inventor retenen la intenció del disseny dels models de Mechanical Desktop en la major part possible. |
| --- | --- |
|  | Nota: Autodesk Inventor 4 i Mechanical Desktop 4 Service Pack 3 o superior han d’estar instal·lats a l'ordinador. |
|  | Per traduir un arxiu de Mechanical Desktop, seleccioneu l'arxiu utilitzant el quadre de diàleg Obrir d’Autodesk Inventor. |

|  | Després, feu clic sobre el botó Opcions per especificar quins objectes de l'arxiu de Mechanical Desktop voleu traduir i quines unitats de mesura voleu utilitzar. |
| --- | --- |

|  | Els múltiples arxius de Mechanical Desktop poden arrossegar-se des de l'explorador de Windows i deixar-se anar a la finestra gràfica d’Autodesk Inventor. Les opcions de Traducció seleccionades per al primer arrossegament s'apliquen a tots els arrossegaments. |
| --- | --- |

#### Convencions sobre el nom

|  | El nom dels arxius d’Autodesk Inventor creats durant la traducció d'arxius de Mechanical Desktop depèn de si l'arxiu de Mechanical Desktop és una peça o un acoblament, i si la peça és externa o local. Les normes següents s'utilitzen per determinar els noms en Autodesk Inventor. |
| --- | --- |
|  | - Un arxiu de peça de Mechanical Desktop es converteix a un arxiu de peça d’Autodesk Inventor amb el mateix nom, per exemple, Bracket.dwg a Bracket.ipt. |
|  | - Un arxiu d'acoblament de Mechanical Desktop es converteix a un arxiu d'acoblament d’Autodesk Inventor amb el mateix nom, per exemple, Drive.dwg a Drive.iam. |
|  | - Els arxius de peça i acoblament externs d'un arxiu de Mechanical Desktop es tradueixen a arxius d’Autodesk Inventor amb el mateix nom. Cada arxiu extern es converteix a un arxiu de peça d’Autodesk Inventor i es queda a la mateixa carpeta que el nivell superior de l'acoblament traduït. Els subacoblaments externs es tradueixen a arxius d'acoblament d’Autodesk Inventor i es queden a la mateixa carpeta que el nivell superior de l'acoblament traduït. |
|  | - Les peces i els subacoblaments locals d'un arxiu d'acoblament de Mechanical Desktop es tradueixen i es guarden com arxius de peça i acoblament d’Autodesk Inventor. El nom de l'arxiu d'acoblament de Mechanical Desktop i el nom de peça local (com es defineixen en el catàleg de peces) es combinen per crear el nom de l'arxiu de peça d’Autodesk Inventor. Per exemple, un arxiu d'acoblament de Mechanical Desktop (Drive.dwg) amb una peça local anomenada (Shaft) genera un arxiu de peça d’Autodesk Inventor anomenada Drive Shaft.ipt. |
|  | Nota: Atès que Mechanical Desktop permet caràcters especials en el nom dels components locals que no es permeten en els noms d'arxiu d’Autodesk Inventor, qualsevol caràcter especial se substitueix per un guió baix (_). |
|  | Podeu seleccionar una carpeta de destinació, així com un arxiu de plantilla d’Autodesk Inventor per aplicar als arxius que es tradueixen. La destinació o defecte dels arxius traduïts és la ubicació de l'espai de treball actual. |

#### Traduir arxius de peça de Mechanical Desktop

|  | Els arxius de peça de Mechanical Desktop contenen una definició de peça única. Durant la traducció a un arxiu d’Autodesk Inventor, la majoria de peces es tradueixen amb totes les restriccions 2D, cotes d'esbós i paràmetres d'operació són convertits a definicions d’Autodesk Inventor equivalents. |
| --- | --- |
|  | Consideracions clau per a la traducció d'arxius de Mechanical Desktop a Autodesk Inventor són: |
|  | - Les peces s'escalen segons les unitats per defecte d’Autodesk Inventor i les unitats de l'arxiu .dwg especificades a les opcions del quadre de diàleg Opcions en obrir arxius DWG. |

|  | - Les operacions amsurfcut i AMCOMBINE de Mechanical Desktop no tenen equivalents en Autodesk Inventor. Les peces de Mechanical Desktop amb aquestes operacions poden obrir-se en Autodesk Inventor, amb l'opció de saltar-se aquestes operacions marcades o importar la peça com un cos ACIS. Importar com un cos ACIS inclourà totes les operacions, però no inclourà l'historial d'operacions, restriccions o cotes. |
| --- | --- |
|  | - Els paràmetres de model de Mechanical Desktop (com ara cotes d'esbós i longituds d’extrusió) es tradueixen a paràmetres de model equivalents d’Autodesk Inventor. Les variables globals de Mechanical Desktop que tenen el mateix nom que les variables de peça seran ignorades. El paràmetre traduït és assignat amb les unitats adequades basant-se en les unitats seleccionades en el quadre de diàleg Opcions en obrir arxiu DWG. |
|  | Si un paràmetre està definit per una equació i aquesta equació conté constants d'unitat desconeguda, el paràmetre apareixerà amb un valor sense unitat en Autodesk Inventor. Podeu editar l'equació i introduir les unitats de les constants en el quadre de diàleg Paràmetres d’Autodesk Inventor. |
|  | - Totes les variables de disseny es tradueixen a paràmetres personalitzats i forçats a no tenir unitat. Obriu el quadre de diàleg Paràmetres per assignar les unitats a aquests paràmetres. - En alguns casos, les equacions utilitzen la funció isolate per eliminar la dependència en les unitats del sistema. Les equacions es poden editar per incloure les unitats adequades. - Els paràmetres globals se situen en un full de càlcul que s'enllaçarà a totes les peces i subacoblaments de l'arxiu. |
|  | - Les peces definides amb un full de càlcul es tradueixen usant el disseny actual. Les variables del full de càlcul de les peces de Mechanical Desktop es converteixen en paràmetres personalitzats en Autodesk Inventor. |
|  | - Una nota s'uneix a l'operació inicial i estableix les propietats de massa de la peça de Mechanical Desktop abans de traduir-se, així com una llista de tots els errors generats en la traducció, operació a operació. |

#### Problemes en la traducció de peces

|  | Durant la traducció poden sorgir una sèrie de problemes. |
| --- | --- |
|  | - L'operació falla en la traducció Si una operació falla en la seva traducció per raons desconegudes, s'emmagatzema a la història de la peça i es marca amb una creu vermella en el navegador. Podeu usar el Design Doctor™ d’Autodesk Inventor per reavaluar l'operació manualment. |
|  | - L'operació no es pot traduir exactament Algunes operacions no poden reproduir-se exactament a causa de les diferències entre Mechanical Desktop i Autodesk Inventor. S'enllaça una nota a l'operació explicant amb exactitud quin aspecte de l'operació no pot traduir-se a Autodesk Inventor. |
|  | - Les restriccions d'esbós no se suporten Si una restricció d'esbós o una cota no pot traduir-se, s'elimina automàticament. |

#### Arxius d'acoblament de Mechanical Desktop

|  | Els arxius d'acoblament de Mechanical Desktop es tradueixen a arxius d'acoblament d’Autodesk Inventor. Les peces i els subacoblaments seleccionats a l'arxiu d'acoblament de Mechanical Desktop, tant locals com externs, es converteixen i guarden com a arxius de peça i d'acoblament durant la traducció. La jerarquia de l'acoblament i les còpies dels components es retenen a l'arxiu d'acoblament d’Autodesk Inventor, i la majoria de restriccions d'acoblament es converteixen a les restriccions equivalents d’Autodesk Inventor. |
| --- | --- |
|  | Tingueu en compte els aspectes següents quan traduïu arxius d'acoblament de Mechanical Desktop a Autodesk Inventor. |
|  | - El nivell superior de l'acoblament, les seves peces i els seus subacoblaments, s'escalen segons les unitats per defecte d’Autodesk Inventor i les unitats de l'arxiu .dwg especificades en el quadre de diàleg Opcions en obrir Arxius DWG. |

|  | - Seleccioneu una carpeta de destinació i un arxiu de plantilla d'acoblament en el quadre de diàleg Opcions en Obrir arxius DWG. Totes les peces i subacoblaments se situaran en aquesta carpeta. |
| --- | --- |

|  | - Si un arxiu d'acoblament de Mechanical Desktop conté peces locals i definicions de subacoblament, podeu seleccionar què es traduirà. El nivell superior de l'acoblament surt a la llista com el primer component i les definicions, en ordre alfabètic. Seleccionar un acoblament fa que automàticament totes les peces i els subacoblaments es tradueixin. |
| --- | --- |

|  | - Els noms d’Autodesk Inventor dels arxius traduïts de peces i acoblaments segueixen les convencions descrites amb anterioritat. Els noms d’Autodesk Inventor per als components seleccionats s'analitzen per no repetir noms. Si hi ha un conflicte entre noms, us preguntarà si confirmeu la substitució de l'arxiu existent o la creació d'un nou arxiu amb el nombre “n” abans del nom. |
| --- | --- |
|  | Nota: La verificació dels conflictes entre noms no es fa per a les peces i els acoblaments que són traduïts com a resultat de la traducció d'un nivell superior de l'acoblament. Els components del nivell superior seleccionat no són traduïts automàticament si el nom de destinació ja existeix. |

#### Problemes en la traducció d'arxius d'acoblament

|  | Durant la traducció podem trobar els problemes següents. |
| --- | --- |
|  | - Restriccions no convertides Les restriccions d'acoblament de Mechanical Desktop que inclouen la geometria creada durant el disseny no són suportades en Autodesk Inventor. Per exemple, una restricció de coincidència entre dues línies, en les quals una o ambdues línies es van construir durant el procés de restricció seleccionant els dos punts d'una peça. |
|  | - Operacions no suportades Si apareix una operació no suportada, com ara Combinar o Tallar superfície, podeu seleccionar sense saltar-vos la traducció o importar-lo com un cos ACIS. |

#### Des d’Autodesk Inventor a Mechanical Desktop

|  | Els arxius de peça i acoblament d’Autodesk Inventor poden ser guardats com arxius SAT (ACIS) i després importats a Mechanical Desktop. Els arxius SAT no contenen l’historial de peça o les restriccions. Com a alternativa, podeu exportar peces i acoblaments en format STEP i després importar els arxius STEP a Mechanical Desktop (si teniu el traductor STEP Mechanical Desktop). |
| --- | --- |

##### Exercici 14-3 Traduir i enllaçar models d'MDT

|  | En aquest exercici, treballareu amb components de Mechanical Desktop (MDT) en un acoblament d’Autodesk Inventor. Traduireu una peça de Mechanical Desktop a una peça d’Autodesk Inventor que retingui tota la història de peça. Aquesta peça s'afegirà a l'acoblament. Afegirà la peça de Mechanical Desktop directament a l'acoblament usant la tecnologia d'enllaç d’Autodesk Inventor Mechanical Desktop. |
| --- | --- |

###### Traduir components de Mechanical Desktop

| 1. | Obriu l’arxiu ch_14-3.iam. L'acoblament hauria de ser com el de la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 14-9 L’arxiu ch_14-3.iam

| 2. | Obriu Mechanical Desktop i deixeu-lo obert en segon pla. Torneu a Inventor. |
| --- | --- |
| 3. | A Inventor, feu clic a Obrir. Feu clic a la fletxa de Tipus d'arxiu i seleccioneu AutoCAD Drawing (*.dwg). |

Figura 14-10 Seleccionar l’arxiu

| 4. | Seleccioneu l’arxiu Ground_Bracket.dwg a la llista d’arxius. Feu clic a Acceptar. Quan aparegui el quadre de diàleg Opcions a Obrir arxius DWG, feu clic a l’opció Mechanical Desktop part/assembly i ajusteu les unitats a polzades. |
| --- | --- |

Figura 14-11 Opcions de traducció

| 5. | Feu clic en el botó Més. A la pestanya Peça, seleccioneu Transformar operacions i després feu clic en el botó Examinar. Feu clic a la pestanya English en el quadre de diàleg Plantilla usada per a la conversió i feu doble clic a standard(in).ipt. |
| --- | --- |
| 6. | Feu clic a Acceptar en el quadre de diàleg Opcions a Obrir arxius DWG. |
| 7. | S'obrirà una nova finestra de peça i les operacions es mostraran en el navegador. La peça apareix a la finestra gràfica quan la traducció es completa. |
|  | Nota: El procés trigarà un minut. |

Figura 14-12 Peça traduïda

| 8. | Guardeu els canvis. Guardeu l'arxiu a la carpeta Essentials Exercises\ch_14. Accepteu el nom per defecte, Ground_Bracket.ipt. Tanqueu l’arxiu. |
| --- | --- |
| 9. | A l'arxiu d'acoblament, seleccioneu l'eina Afegir component. Examineu el directori Essentials Exercises\ch_14 i obriu Ground_Bracket.ipt. Afegiu la còpia de la peça a l'acoblament com mostra la figura següent. |

Figura 14-13 Peça afegida

###### Enllaçar components de Mechanical Desktop

| 1. | Seleccioneu l'eina Afegir component a la barra del tauler o a la barra d'eines Acoblament. Aneu a la carpeta Essentials Exercises\ch_14. Seleccioneu AutoCAD Drawing (*.dwg) a la llista de tipus d’arxiu. |
| --- | --- |
| 2. | Seleccioneu Plug_Base.dwg i feu clic a Acceptar. S'obrirà l'assistent de rutes de Mechanical Desktop. Aquest assistent afegirà la biblioteca de rutes de recerca requerida en el vostre projecte. |

Figura 14-14  L'assistent de rutes

| 3. | Feu clic a Següent. Sota la ubicació de l'arxiu de Mechanical Desktop, la ruta hauria de ser Essentials Exercises\ch_14. Feu clic en el botó Examinar i seleccioneu aquesta carpeta si no es llista aquí. Feu clic a Següent per continuar. |
| --- | --- |
| 4. | Introduïu MDTfiles en el camp Nom de biblioteca de rutes associada. Feu clic a Següent. |
| 5. | Feu clic en el botó Examinar per trobar la ubicació de l'arxiu. Seleccioneu la carpeta Essentials Exercises\ch_14\Proxy i premeu Acceptar. |

Figura 14-15 Seleccionar el servidor intermediari

| 6. | Feu clic a Següent. Apareixerà un missatge indicant-vos que la ruta ha estat afegida. |
| --- | --- |
| 7. | Feu clic a Acabar. Feu clic a Acceptar per acceptar els valors en el quadre de diàleg Especificar ubicació d'arxiu de Mechanical Desktop. L'arxiu intermediari ha estat creat. |
| 8. | Afegiu una còpia de la base a l'acoblament com mostra la figura següent. La peça es mostra en el navegador amb la icona d’AutoCAD per indicar que és un objecte proxy. |

Figura 14-16 Còpia de Plug_Base

###### Afegir restriccions d'acoblament

| 1. | Seleccioneu l'eina Afegir restricció a la barra del tauler o a la barra d'eines Acoblament. Feu clic a la cara circular de la base. |
| --- | --- |

Figura 14-17  Selecció de cara de la restricció

| 2. | Feu clic sobre la cara del canal que conté dos forats per completar la restricció de coincidència. |
| --- | --- |

Figura 14-18 Previsualització dinàmica

| 3. | Opcionalment, afegiu una restricció de coincidència línia/línia entre els dos forats petits de la base i els dos forats del canal per restringir completament la base. Afegiu restriccions d'acoblament per acabar de restringir l'acoblament. Els tres trepants en el lateral del canal coincideixen amb els del braç. |
| --- | --- |

Figura 14-19  Exercici complet

|  | Fi de l'exercici. |
| --- | --- |

### Suport tècnic d’AutoCAD

|  | En Autodesk Inventor podeu importar i exportar arxius d’AutoCAD .dwg. La importació d’arxius proporciona el suport següent: - Mantenir el llegat 2D en un arxiu de dibuix d'Inventor. - Utilitzar dades 2D existents com a base per a les operacions d'esbossos. L’Exportació de dibuixos us permet crear dibuixos 2D que poden manipular-se en AutoCAD. |
| --- | --- |

### Importar dibuixos d’AutoCAD

|  | Els mètodes típics en AutoCAD són: - Totes les dades creades en espai model. - Totes les dades creades en espai paper. - Totes les dades creades en espai model i paper. |
| --- | --- |
|  | Les dades d’AutoCAD creades per aquests procediments poden organitzar-se en dues categories: - Geomètrica Inclou línies, arcs i cercles. - Anotacions i blocs Inclou text, cotes, directrius i patrons d'ombreig. Quan importeu dades d’AutoCAD a un dibuix, es divideixen entre l'entorn d'esbós i el de dibuix, segons el tipus de dades. |

#### Importar dades geomètriques

|  | Quan importeu dades d’AutoCAD a un dibuix d’Autodesk Inventor, els objectes se situen en una vista de dibuix. L'origen de les dades afecta el nombre de vistes creades. - Espai model Es crea una làmina que conté una vista de dibuix. - Espai paper Es crea una làmina per a la presentació actual a l'arxiu .dwg. La làmina tindrà una vista de dibuix. |
| --- | --- |

#### Importar anotacions i blocs

|  | Les dades no geomètriques es tradueixen de la manera següent: - Els objectes de text d’AutoCAD es tradueixen com objectes de text d'Inventor. - Les cotes, directrius i objectes GDT es tradueixen als seus equivalents. - Els blocs es tradueixen a Símbols. |
| --- | --- |
|  | Nota: Quan importeu dades d’AutoCAD a un arxiu de peça d’Autodesk Inventor, tots els objectes vàlids d’AutoCAD es tradueixen a l'entorn d'esbós. |

#### Accés des de la barra d'eines

|  | Per importar un dibuix d’AutoCAD a un arxiu de dibuix d’Autodesk Inventor, utilitzeu l'eina Obrir de la barra d'eines Estàndard. |
| --- | --- |

|  | Nota: Si utilitzeu aquesta eina quan hi ha un arxiu de peça d’Autodesk Inventor actiu, tots els objectes vàlids d’AutoCAD es traduiran a l'entorn d'esbós. |
| --- | --- |

#### Accés des de la barra del tauler

|  | Per importar un dibuix d’AutoCAD a un arxiu de dibuix d’Autodesk Inventor, utilitzeu l'eina Obrir de la barra d'eines Estàndard o l'eina Inserir arxiu AutoCAD a la barra del tauler. |
| --- | --- |

#### Utilitzar l'eina Obrir

|  | Per importar un dibuix d’AutoCAD a un arxiu de dibuix d’Autodesk Inventor: - Feu clic a l'eina Obrir de la barra d'eines Estàndard. - Seleccioneu AutoCAD Drawing (*.dwg) a la llista Tipus d'arxiu. - Seleccioneu l'arxiu a importar. Apareixerà el quadre de diàleg Opcions en obrir arxius DWG. |
| --- | --- |

|  | - Per accedir a opcions addicionals, feu clic en el botó Més. |
| --- | --- |

|  | - Seleccioneu les opcions, després feu clic a Acceptar per importar els dibuixos d’AutoCAD. |
| --- | --- |

#### Pujar de nivell les cotes

|  | Quan importeu un dibuix d’AutoCAD a Autodesk Inventor, les cotes d’AutoCAD es tradueixen com objectes i no poden utilitzar-se per modificar la geometria. Podeu pujar les cotes a nivell d'esbós. Després podeu utilitzar aquestes cotes per modificar la geometria. Per pujar una cota a nivell d'esbós, seleccioneu-la i després seleccioneu Pujar a nivell d'esbós en el menú contextual. |
| --- | --- |

#### Guia per importar dibuixos d’AutoCAD a Inventor

|  | Seguiu aquesta guia per assegurar la importació d'arxius des d’AutoCAD: - Els dibuixos a importar han d’estar tancats. - Totes les entitats importades se situen a l'esbós com a geometria d'esbós Normal. - Moveu totes les entitats d’AutoCAD al quadrant positiu XY per assegurar que la geometria importada se situarà a la làmina de dibuix d’Autodesk Inventor. Haureu de fer Zoom tot per veure tota la geometria importada. En aquest cas, també necessitareu seleccionar una làmina més gran. - Les dades de sòlids 3D d’AutoCAD s'ignoren tant per a arxius de peça com de dibuix. Feu una còpia dels dibuixos d’AutoCAD amb sòlids 3D i descomponeu les dades de la còpia abans d'importar el dibuix a Inventor. - Els objectes d’AutoCAD han d’estar dibuixats a l'SCU o en un SCP paral·lel a aquest, perquè s'importin correctament. - Les referències externes d’AutoCAD s'importen amb l'arxiu. Els objectes de les Xref es converteixen a objectes d'esbós en un arxiu de peça. - Les vistes creades en espai paper amb SOLDRAW i SOLVIEW d’AutoCAD no s’importen a la peça o l'arxiu de dibuix. Les línies 2D creades amb aquests comandaments en espai model s'importaran si són a l'SCU i en un de paral·lel. |
| --- | --- |

##### Exercici 14-4 Importar dibuixos d’AutoCAD

|  | En aquest exercici, obrireu un arxiu .dwg com un nou arxiu .idw. Després afegireu recursos per completar el dibuix. El dibuix complet es mostra a la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 14-20  Dibuix complet

###### Obrir un arxiu d’AutoCAD

| 1. | Utilitzeu l'eina Obrir de la barra d'eines Estàndard. |
| --- | --- |
| 2. | Seleccioneu AutoCAD Drawing (*.dwg) a la llista Tipus d'arxiu. |

Figura 14-21 Seleccionar el tipus d'arxiu

| 3. | Seleccioneu ch_14-4.dwg, després feu clic a Acceptar. Apareixerà el quadre de diàleg Opcions en obrir Arxiu DWG. |
| --- | --- |

###### Seleccionar opcions de dibuix

| 1. | Seleccioneu Dades de dibuix d’AutoCAD a l'àrea Transformar. Després seleccioneu Polzades com a unitats. |
| --- | --- |

Figura 14-22 Opcions de Transformació

| 2. | Feu clic en el botó Més. A la llista Grandària de full seleccioneu B. Restringiu els punts finals. |
| --- | --- |

Figura 14-23 Selecció d’opcions

| 3. | Feu clic a Acceptar. L'arxiu .dwg es transformarà en l'entorn de dibuix. |
| --- | --- |

###### Inserir recursos de dibuix

|  | Després, afegiu un caixetí i un marc. |
| --- | --- |
| 1. | Si és necessari, arrossegueu la vista de dibuix al centre de la làmina. |
| 2. | En el navegador, expandiu Recursos de dibuix i després Macros. |
| 3. | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre el marc per defecte i després feu clic a Inserir marc. Feu clic a Acceptar per acceptar els ajustaments per defecte. |
| 4. | Expandiu els caixetins. Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre ANSI A i feu clic a Inserir. |

Figura 14-24 Marc i caixetí inserits

###### Revisar els estils importats

|  | Els estils de cota d’AutoCAD s’importen a Autodesk Inventor amb el mateix nom. |
| --- | --- |
| 1. | En el menú Format, feu clic en Estil de cota. Els estils es llistaran a continuació. |

Figura 14-25 Estil de cota

| 2. | Feu clic a Tancar. Fi de l'exercici. |
| --- | --- |

##### Exercici 14-5 De dades d’AutoCAD a peces d’Inventor

|  | Els dibuixos d’AutoCAD poden utilitzar-se per modelitzar peces en Autodesk Inventor. En aquest exercici, revisareu el procés de transformació d'un dibuix d’AutoCAD. A la figura següent s'observa l'exercici complet. |
| --- | --- |

Figura 14-26  Exercici complet

###### Obrir l'arxiu d’AutoCAD

| 1. | Utilitzeu l'eina Obrir de la barra d'eines Estàndard. |
| --- | --- |
| 2. | Seleccioneu AutoCAD Drawing (*.dwg) a la llista Tipus d'arxiu. Seleccioneu ch_14-5.dwg i premeu Acceptar. |
| 3. | Feu clic en el botó Més i seleccioneu Grandària personalitzada (polzades) a la llista de grandària. |
| 4. | Activeu restringir els punts finals. Després premeu Acceptar. L'arxiu .dwg es transformarà i apareixerà a l'entorn d'acoblament. |

Figura 14-27  Arxiu d’AutoCAD transformat

###### Pujar cotes de nivell

| 1. | A la vista superior, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la cota 0.5 i després feu clic a Pujar a nivell d'esbós. |
| --- | --- |

Figura 14-28  Pujar de nivell

| 2. | Repetiu aquest procediment per a cada cota. |
| --- | --- |
|  | Consell: En dibuixos més complexos, seleccioneu només les cotes que defineixen el perfil. Per exemple, en aquest dibuix se seleccionarien les cotes que defineixen el diàmetre. |

###### Editar un esbós pujat de nivell

| 1. | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre el diàmetre de 0.25 a la vista frontal i després seleccioneu Editar cota d'esbós local. |
| --- | --- |
| 2. | Introduïu un valor de 0.3 i després feu clic a la marca. La cota i l’esbós s'actualitzaran. |

Figura 14-29  Cota i esbós actualitzats

###### Copiar l'esbós

| 1. | En el navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre Sketch1 i seleccioneu Editar. |
| --- | --- |
| 2. | Utilitzeu una finestra per seleccionar totes les cotes i l'esbós. |
| 3. | Feu clic amb el botó dret del ratolí a la finestra gràfica, i després a Copiar. |

###### Obrir l'esbós

| 1. | Obriu ch_14-5.ipt. |
| --- | --- |
| 2. | En el navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre Sketch1. |
| 3. | Feu clic amb el botó dret del ratolí a la finestra gràfica i seleccioneu Enganxar. |
| 4. | Feu Zoom tot. |

Figura 14-30 Esbós

###### Creeu la primera operació

| 1. | Poseu una vista isomètrica. |
| --- | --- |
| 2. | Seleccioneu l'eina Extrusió. Seleccioneu tots els perfils circulars del cilindre major. |

Figura 14-31  Perfils seleccionats

| 3. | Feu clic a Canviar direcció. Després introduïu una distància d’extrusió de 0.25 i premeu Acceptar. |
| --- | --- |

Figura 14-32 Perfils extrudits

###### Crear més operacions

|  | Acabeu la peça completant l'esbós i creant les operacions següents. |
| --- | --- |
| 1. | En el navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre Sketch1, i seleccioneu Compartir esbós. |
| 2. | Utilitzeu el cercle de diàmetre 1.0 per crear la profunditat d’extrusió de 0.125. |

Figura 14-33 Extrusió afegida

| 3. | Utilitzeu el cercle de diàmetre 0.30 per crear la profunditat d’extrusió de 0.53. |
| --- | --- |

Figura 14-34 Operació extrudida

| 4. | Feu zoom sobre la vista superior i després mesureu la grandària del canal. |
| --- | --- |
| 5. | Creeu l'esbós per al canal. Després creeu un tall per diferència per a l'operació del canal. |

Figura 14-35 Canal afegit

| 6. | Creeu un xamfrà de 0.03 a les tres arestes. |  |
| --- | --- | --- |
| 7. | Creeu el forat mandrinat. Els paràmetres del forat es llisten en el dibuix importat. |  |
| 8. | Per completar l'exercici, desactiveu la visibilitat de l'esbós. |  |

Figura 14-36  Exercici complet

|  | Fi de l'exercici. |
| --- | --- |

### Exportar plànols d'Inventor a AutoCAD

|  | Quan exporteu dades geomètriques 2D d'un plànol d’Autodesk Inventor, les dades transformades es visualitzen amb exactitud. L'arxiu .dwg resultant també s’imprimeix igual que l’original d’Autodesk Inventor. Podeu exportar un dibuix d’Autodesk Inventor a AutoCAD 2000, R14 i R13. Autodesk Inventor i AutoCAD utilitzen aproximacions diferents al format dels objectes, com ara capes, cotes i text. Per controlar la visualització de les dades, els objectes es transformen de la manera següent: - Geometria Tota la geometria d'una làmina s'exporta a una presentació d’AutoCAD. - Capes Els noms estàndard i els noms d'estil del quadre de diàleg Normes, d’Autodesk Inventor, determinen el nom de capa creat en AutoCAD. Per exemple, Visible Edges es tradueix a capa ANSI_IV_Visible Edges. - Cotes Els estils de cota d’Autodesk Inventor es tradueixen a un únic estil de cota, text i capa. |
| --- | --- |

#### Accés des del menú

|  | Per exportar un arxiu.idw d'Autodesk Inventor a un arxiu .dwg d’AutoCAD, seleccioneu Arxiu > Guardar còpia com a. |
| --- | --- |

|  | Seleccioneu AutoCAD Drawing (*.dwg) a la llista Tipus d’arxiu. |
| --- | --- |

#### Guia per exportar plànols d'Inventor a AutoCAD

|  | Seguiu aquesta guia per exportar els dibuixos d'Inventor: - Les vistes de dibuix s'escalen segons els ajustaments per defecte en Autodesk Inventor i les unitats de dibuix del Design Center d’AutoCAD. Des de la barra de menú d’AutoCAD, seleccioneu Format > Unitats per obrir el quadre de diàleg Unitats. |
| --- | --- |

Unitats d’AutoCAD

|  | - Les cotes d’Autodesk Inventor són cotes associatives d’AutoCAD. - Tot el text es transforma en MTEXT. - Les línies ocultes i ombrejades d’Autodesk Inventor es transformen en línies ocultes d’AutoCAD. |
| --- | --- |
|  | Nota: Si el vostre dibuix d’AutoCAD s'obre en espai paper amb les línies d'objecte molt fines, maximitzeu la finestra per restaurar-ne l'aspecte. En aquest cas, la presentació d'espai paper s'imprimirà correctament, però els gruixos de línia seran més fins que els desitjats. Podeu canviar el gruix de línia a les capes convertides a l'Administrador de capes o fer clic en el botó GLN a la barra d'estat per desactivar-ne la visibilitat. |

##### Exercici 14-6 Exportar un plànol a AutoCAD

|  | En aquest exercici, exportareu un arxiu .idw d’Autodesk Inventor .idw a AutoCAD. L'exercici complet apareix a la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 14-37  Exercici complet (en AutoCAD)

| 1. | Obriu l'arxiu ch_14-6.idw. |
| --- | --- |

Figura 14-38 L’arxiu ch_14-6.idw

| 2. | En el menú arxiu, seleccioneu Guardar Còpia com a. |
| --- | --- |
| 3. | Seleccioneu AutoCAD Drawing (*.dwg) a la llista Tipus d'arxiu. |
| 4. | Feu clic a Guardar per exportar l'arxiu. L'arxiu d’AutoCAD s'anomena ch_14-6.dwg. |

###### Obrir el dibuix d’AutoCAD

| 1. | Inicieu una sessió d’AutoCAD. Obriu l'arxiu ch_14-6.dwg. |
| --- | --- |

Figura 14-39  Arxiu obert en AutoCAD

| 2. | Feu clic a la pestanya Model. Feu Zoom extensió. |
| --- | --- |

Figura 14-40  Espai model

| 3. | Feu clic a la pestanya Layout1. |
| --- | --- |

###### Revisar el dibuix d’AutoCAD

| 1. | Feu clic en el comandament Capes. Noteu que els noms de capa són els normalitzats. Per exemple, tenen el prefix ANSI_IV. |
| --- | --- |

Figura 14-41  Noms de les capes

| 2. | Premeu Acceptar. Després Arxiu > Ajudes al Dibuix > Netejar. |
| --- | --- |
| 3. | Feu clic a Netejar tot, després Sí a Tot. |
| 4. | Feu clic a Tancar. Es netejaran totes les entrades no usades en el dibuix. Per exemple, reviseu les capes necessàries per a aquest dibuix. Fi de l'exercici. |

### Importar i exportar dades STEP

#### Importar dades STEP

|  | Les peces i els acoblaments creats amb altres sistemes de CAD i exportats en format STEP (AP-203 o AP-214) es poden obrir en Autodesk Inventor. Les operacions existents de peces importades d'un arxiu STEP no són paramètriques; estan completament restringides i no poden editar-se en Autodesk Inventor. No tindreu accés als paràmetres d'operació generats en el sistema de CAD original, però podeu afegir i/o treure material de la peça creant noves operacions d’Autodesk Inventor. Les noves operacions d’Autodesk Inventor tenen les característiques típiques, com ara la possibilitat d'adaptar-ne o modificar-ne la grandària mitjançant paràmetres. |
| --- | --- |
|  | Els arxius STEP importats retenen la jerarquia, però no s'importen les restriccions d'acoblament. Els components retenen les seves posicions relatives. Les restriccions d'acoblament han d’aplicar-se per fixar la posició dels components a l'acoblament. |
|  | Consell: Utilitzeu l'eina Mesura per determinar els desfasaments i angles per a les restriccions. |
|  | L'habilitat d'importar una peça sense paràmetres de peça pot ser avantatjosa si la peça ja ha estat aprovada o si és una peça estàndard. El format preserva la integritat de la peça original i evita canvis no desitjats. La grandària d'arxiu d'aquestes peces és bastant menor que les versions paramètriques. |

#### Exportar dades STEP

|  | Podeu exportar peces i acoblaments com arxius STEP, i després exportar aquests arxius a altres sistemes de CAD. Les peces exportades com arxius STEP no mantenen les restriccions de peça o cotes. Els acoblaments exportats com arxius STEP mantenen la posició dels components i la jerarquia, però perden les restriccions. |
| --- | --- |
|  | Els arxius poden ser exportats usant les normes AP-203 o AP-214. Quan guardeu un arxiu STEP, apareix el quadre de diàleg Opcions a Guardar Arxius STEP, per tant, podeu introduir les dades de la capçalera i el protocol d'aplicació STEP. |

##### Exercici 14-7 Importar dades  STEP

|  | En aquest exercici, importareu un arxiu d'acoblament que ha estat exportat com a arxiu STEP. |
| --- | --- |
| 1. | Utilitzeu l'eina Obrir de la barra d'eines Estàndard. Seleccioneu STEP Files (*.stp, *.ste, *.step) a la llista Tipus d'arxiu. |
| 2. | Seleccioneu ch_14-7.stp i premeu Acceptar. |
| 3. | Quan s'obri l'acoblament, feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu una vista isomètrica. L'acoblament hauria de ser com el de la figura següent. Les peces es troben en la mateixa posició que l'original. |

Figura 14-42  Acoblament STEP importat

|  | No guardeu els canvis. Fi de l'exercici. |
| --- | --- |

## Sumari de la unitat didàctica

| Per | Fer |
| --- | --- |
| Crear un arxiu de plantilla | Copieu l'arxiu a la carpeta Templates. |
| Crear una pestanya en el quadre de diàleg Nou | Creeu una altra carpeta a la carpeta Templates. |
| Crear un nou arxiu de projecte | Seleccioneu Projecte en el menú Arxiu d’Autodesk Inventor. |
| Obrir l'assistent de disseny | Seleccioneu Projecte en el menú Arxiu d’Autodesk Inventor. Feu clic amb el botó dret del ratolí en el navegador i seleccioneu Assistent de disseny, o feu clic amb el botó dret del ratolí a l'explorador de Windows i seleccioneu Assistent de disseny. |
| Importar un dibuix d’AutoCAD, una peça o un acoblament de Mechanical Desktop | Seleccioneu Arxiu > Obrir. Seleccioneu AutoCAD Drawing (*.dwg) a la llista Tipus d'arxiu. Per importar un dibuix d’AutoCAD per a un esbós, també podeu fer clic a |
| Exportar un dibuix en format 2D d’AutoCAD | Seleccioneu Arxiu > Guardar còpia com a (o Arxiu> Obrir) a la barra de menús. Seleccioneu AutoCAD Drawing (*.dwg) a la llista Tipus d'arxiu. |
| Importar un arxiu STEP | Seleccioneu Arxiu > Obrir. Seleccioneu STEP (*.stp, *.ste, *.step) a la llista Tipus d'arxiu.. |
| Exportar una peça o acoblament en format STEP | Seleccioneu Arxiu > Guardar còpia com a. Seleccioneu STEP (*.stp, *.ste, *.step) a la llista Tipus d'arxiu. |

## Avalueu el vostre nivell

|  | Utilitzeu aquestes preguntes per avaluar el vostre nivell. |
| --- | --- |
| 1. | Per crear un arxiu de plantilla d’Autodesk Inventor, heu de: - Guardar l'arxiu com una plantilla amb l'extensió .itf. - Guardar o copiar un arxiu a la carpeta Templates. - A la pestanya Estat del quadre de diàleg Propietats de disseny, fer clic a Plantilla. - Seleccionar l'opció Plantilla en el quadre de diàleg Obrir. |
| 2. | L'assistent de disseny: - Només copia propietats de disseny de l'arxiu actiu. - Només copia propietats de disseny en un únic arxiu de destinació. - Només copia propietats de disseny d'un arxiu a múltiples arxius. - Copia components d'un acoblament a un altre. |
| 3. | L'assistent de disseny no es pot utilitzar sense executar Autodesk Inventor. - Veritable - Fals |
| 4. | Els arxius Sat exportats des de Mechanical Desktop retenen l'historial d'operació de peces i acoblaments i les restriccions d'acoblament. - Veritable - Fals |

- C/ Constitució 1 planta 4	Call Center	Web:

- 08960 Sant Just Desvern	902 12 1038	www.autodesk.es

- Barcelona