### Lliçó 20—Crear i Modificar Cobertes Inclinades

- Quan completi aquesta lliçó, podrà utilitzar les característiques de cobertes d'Autocad Architectural Desktop per realitzar les següents tasques:

- crear una coberta seleccionant punts al voltant d'un edifici

- crear una coberta seleccionant objectes mur

- crear una coberta amb gablet seleccionant punts al voltant d'un edifici

- modificar el gruix de cornisa i l'angle en l'objecte de coberta

- modificar el disseny de la coberta inclinada utilitzant pinçaments

- modificar les arestes de coberta per definir un gablet

Aquesta lliçó mostra com crear i modificar objectes de coberta. A la primera part d'aquesta lliçó, aprendrà a crear cobertes especificant les propietats de coberta i després seleccionant els punts del perímetre clau en l'edifici. A continuació, aprendrà a definir una coberta seleccionant els murs perimetrals de l'edifici. Finalment, aprendrà a crear una coberta amb gablet especificant un gablet com seleccionar els punts perimetrals clau a l'edifici.

En la següent part d'aquesta lliçó, aprendrà a modificar el gruix de cornisa i l'angle en una coberta existent. També aprendrà com modificar el disseny d'una coberta utilitzant pinçaments, i modificarà les arestes d'una coberta existent per definir un gablet.

- Instal·lar dataset44 del CD-ROM tutorial del curs.

- Aquesta lliçó fa referència a la següent terminologia:

Vessant senzilla	Una coberta amb una sola pendent

Vessant doble	Una coberta amb doble pendent.

Gablet	La porció superior d'un mur al final d'una teulada inclinada.

Altura de placa	Elevació inicial per a una coberta de vessant senzilla, o per a la menor pendent d'una coberta de vessant doble

Altura superior	Elevació inicial per al vessant major d'una coberta de vessant doble

#### Característiques clau: Crear una Coberta

Crear cobertes seleccionant murs tancats. També pot crear cobertes independents o seleccionar un contorn de polilínia. Pot crear cobertes tant amb vessant senzilla com doble, i especificar els valors del ràfec (“alero”) de teulada. També pot crear gablets.

Per a una coberta de vessant senzilla, especificar l'altura de placa, pendent, i valors de vessant. Per a cobertes de vessant doble, especificar els valors d'altura de placa i superior, i els valors d'elevació i vessant per a cada vessant.

##### Crear una Coberta Seleccionant Punts

Crear una coberta seleccionant punts. Especificar una coberta de vessant doble amb un ràfec, i després especificar els valors d'altura de placa i d'elevació per al vessant menor i els valors d'altura superior i elevació per al vessant major. Seleccionar els punts del perímetre de l'edifici en sentit contrari a les agulles del rellotge per crear la coberta.

- Obrir el dibuix Roof_01.dwg i completar el següent exemple, que mostra com crear una coberta de vessant doble seleccionant punts del perímetre de l'edifici.

###### Definir paràmetres de coberta

1.	En el menú Disseny, polsar Cobertes ► Afegir coberta per mostrar el quadre de diàleg d'Afegir coberta.

2.	Especificar els paràmetres de coberta:

a.	Seleccionar Vessant Doble a la llista de Forma.

b.	Seleccionar la casella de Ràfec (“Alero”), i després introduir 600 per al valor del Ràfec.

c.	Introduir 3000 per a l'Altura de placa.

d.	Introduir 4 per a l'Elevació.

e.	Introduir 3300 per a l'Altura superior.

f.	Introduir 12 per a l'Elevació.

###### Col·locar una coberta

3.	En la finestra dreta, seleccionar els punts al voltant del perímetre de l'edifici en el sentit contrari a les agulles del rellotge.

4.	Prémer la tecla INTRO per continuar.

Ara té una coberta de vessant doble.

5.	Convertir la finestra de l'esquerra en l'actual , i després introduir Oculta.

La coberta apareix en la vista 3D amb línies ocultes.

##### Crear una Coberta des de Murs Existents

Crear una coberta seleccionant murs existents. Especificar una coberta de vessant senzilla amb un ràfec, i després especificar els valors d'altura de placa i d'elevació.

- Obrir el dibuix Roof_02.dwg i completar el següent exemple, que mostra com crear una coberta de vessant senzilla des de murs existents.

###### Seleccionar els murs per definir la coberta

1.	Convertir la finestra dreta en actual.

2.	En el menú Disseny, polsar Cobertes ► Convertir a Coberta.

3.	Utilitzar una finestra de selecció per seleccionar tots els murs del dibuix.

4.	Prémer la tecla INTRO per continuar.

5.	Introduir No per mantenir la geometria de disseny.

###### Especificar paràmetres de coberta

6.	En el quadre de diàleg de Modificar cobertes, especificar les propietats de coberta:

a.	Seleccionar Vessant senzill a la llista de Forma.

b.	Seleccionar la casella de Ràfec (“Alero”), i després introduir 600 per al valor del Ràfec.

c.	Introduir 3000 per a l'Altura de placa.

d.	Introduir 4 per a la Inclinació.

7.	Polsar Acceptar per continuar.

8.	Convertir la finestra esquerra en actual, i després introduir Oculta.

La coberta apareix en la vista 3D amb línies ocultes.

##### Crear una Coberta amb Gablets

Crear una coberta amb gablets. Especificar una coberta de vessant senzilla amb un ràfec, i especificar els valors d'altura de placa i elevació. Seleccionar els punts del perímetre de l'edifici per a cada aresta de coberta, i després especificar les condicions de vessant o gablet ja seleccionant o desactivant la casella de Gablet en el quadre de diàleg de Afegir Coberta segons convingui.

- Obrir el dibuix Roof_03.dwg i completar el següent exemple, que mostra com crear una coberta de vessant senzilla amb gablets.

###### Especificar paràmetres de coberta

1.	En el menú Disseny, polsar Cobertes ► Afegir cobertes per mostrar el quadre de diàleg d'Afegir cobertes.

2.	Especificar paràmetres de coberta:

a.	Seleccionar Vessant senzill a la llista de Forma.

b.	Seleccionar la casella de Ràfec (“Alero”), i després introduir 600 per al valor del Ràfec.

c.	Introduir 3000 per a l'Altura de placa.

d.	Introduir 4 per a l'Elevació.

###### Especificar la primer aresta de coberta

3.	Seleccionar la cantonada superior esquerra de l'edifici per al primer punt.

4.	Seleccionar el pilar en la cantonada superior dreta de l'edifici per al segon punt.

Aquesta aresta de coberta té una superfície inclinada.

###### Especificar el primer gablet

5.	En el quadre de diàleg d'Afegir coberta, seleccionar la casella de Gablet.

6.	Seleccionar el pilar en la cantonada inferior dreta de l'edifici.

Aquesta aresta de coberta té un gablet.

###### Especificar superfícies de quatre aigües

7.	En el quadre de diàleg Afegir coberta, desactivar la casella de Gablet.

8.	Seleccionar un punt en el mur inferior, directament per damunt del pilar de la dreta.

9.	Seleccionar el pilar directament per sota de l'últim punt.

Aquestes dues arestes de coberta tenen superfícies a quatre aigües.

###### Especificar el segon gablet

10.	En el quadre de diàleg d'Afegir coberta, seleccionar la casella de Gablet.

11.	Seleccionar el pilar inferior dret.

Aquesta aresta de coberta té un gablet.

###### Especificar superfícies de quatre aigües

12.	En el quadre de diàleg d'Afegir Coberta, desactivar la casella de Gablet.

13.	Seleccionar un punt en el mur directament per damunt del pilar.

14.	Seleccionar la cantonada inferior esquerra de l'edifici.

###### Especificar el tercer gablet

15.	En el quadre de diàleg d'Afegir coberta, seleccionar la casella de Gablet.

16.	Seleccionar la cantonada superior esquerra de l'edifici.

17.	Prémer la tecla INTRO per finalitzar l'ordre.

18.	Convertir la finestra esquerra en actual, i després introduir Oculta.

Ara té una coberta amb tres gablets.

#### Característiques clau: Modificar una coberta de quatre aigües

Modificar les propietats de coberta de vessant, incloent altures de placa i altures superiors, i elevacions, vessants, i valors de ràfec. Modificar individualment o col·lectiva les propietats d'aresta de coberta i les propietats de superfície de coberta. També pot utilitzar els pinçaments per modificar cobertes de vessant.

##### Modificar les Propietats de Coberta de Quatre Aigües

Especificar un nou valor de gruix de coberta, i després un nou angle de cornisa.

- Obrir el dibuix Roof_04.dwg i completar el següent exemple, que mostra com modificar les propietats d'una coberta de quatre aigües.

###### Modificar el gruix de coberta

1.	Convertir la finestra esquerra en actual.

2.	Seleccionar la coberta per mostrar els pinçaments.

3.	Polsar el botó de la dreta i polsar Propietats de coberta per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de coberta.

4.	Polsar en la fitxa de Dimensions.

5.	Introduir 900 per al Gruix de coberta (totes les superfícies).

6.	Polsar Acceptar per continuar.

7.	Introduir  Oculta.

Ara la coberta té un gruix de 900. La cornisa està també actualment en perpendicular al vessant de la coberta.

###### Modificar l'angle de cornisa

8.	Seleccionar la coberta per mostrar els pinçaments.

9.	Polsar el botó de la dreta i polsar Propietats de coberta per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de coberta.

10.	Modificar l'angle de cornisa:

a.	Polsar en la fitxa de Dimensions.

b.	Sota de Superfícies de coberta (per Aresta), seleccionar Terra per a l'opció de Mesura Normal Per a.

c.	Polsar Acceptar per continuar.

11.	Introduir  Oculta.

La cornisa està ara en perpendicular al terra.

##### Modificar una Coberta amb Pinçaments

Utilitzar els pinçaments per modificar un disseny de coberta. Allargar punts de les cantonades de coberta a noves posicions per modificar la configuració de la coberta.

- Obrir el dibuix Roof_05.dwg i completar el següent exemple, que mostra com editar el disseny d'una coberta amb pinçaments.

###### Allargar un punt de cantonada d'una coberta

1.	Convertir la finestra de la dreta en actual.

2.	Seleccionar la coberta per mostrar els pinçaments.

3.	Seleccionar el pinçament com es mostra per a activar-lo.

4.	Arrossegar el pinçament cap al pilar inferior esquerre.

###### Completar un canvi de disseny amb pinçaments

5.	Seleccionar el pinçament com es mostra per a activar-lo.

6.	Arrossegar el pinçament al pilar inferior dret.

7.	Prémer la tecla ESC dues vegades per treure els pinçaments de la coberta.

8.	Convertir la finestra de l'esquerra en actual, i després introduir Oculta.

Ara té un disseny de coberta modificat, amb punts de cantonada de coberta sobre pilars.

##### Modificar Superfícies i Arestes d'una Coberta

Modificar les superfícies i arestes d'una coberta.

- Obrir el dibuix Roof_06.dwg i completar el següent exemple, que mostra com editar les arestes d'una coberta.

###### Editar una aresta de coberta

1.	En el menú Disseny, polsar Cobertes ► Editar Arestes/Superfícies de coberta.

2.	Seleccionar l'aresta de coberta com es mostra.

3.	Prémer la tecla INTRO per mostrar el quadre de diàleg d'Editar Arestes de Coberta.

4.	Sota de Superfícies de coberta (per Aresta), en la fila 0 de Superfície, introduir 90 graus per al vessant.

5.	Polsar Acceptar per continuar.

Ara la superfície de la coberta té un angle de 90 graus.

###### Editar múltiples arestes de coberta

6.	Seleccionar la coberta per mostrar els pinçaments.

7.	Polsar el botó de la dreta i polsar Editar Arestes.

8.	Seleccionar les Arestes de coberta com es mostra.

9.	Prémer la tecla INTRO per mostrar el quadre de diàleg d'Editar Arestes de Coberta.

10.	Sota d'Arestes seleccionades de coberta, seleccionar Vora 0.

11.	Sota de Superfícies de coberta (per Aresta), introduir 90 graus per al Vessant.

12.	Repetir aquests passos per canviar el vessant de l'aresta de coberta oposat a 90 graus.

13.	Convertir la finestra esquerra en actual, i després introduir Oculta.

Ara té una coberta amb la definició d’ambdós murs com a gablets.

#### Resum

Crear cobertes de vessant amb vessant senzilla o doble especificant punts, o seleccionant murs existents. Crear cobertes amb gablets. Modificar les propietats dels vessants de coberta i modificar les arestes de coberta i superfícies amb pinçaments.