### Lliçó 21—Anotació

- Quan finalitzi aquesta lliçó, estarà capacitat per utilitzar les opcions d'Anotació d'Autocad Architectural Desktop i així poder realitzar les següents tasques:

- especificar paràmetres del sistema de dibuix.

- afegir marques d'interrupció, marques de detall, marques d'alçat, i marques de secció.

- afegir directrius.

- afegir núvols de revisió.

- afegir marques de títol i altres diverses marques.

Aquesta lliçó ensenya com col·locar anotacions en un dibuix. Aprendrà a posar paràmetres del dibuix en preparació per a l'anotació en un dibuix, i a continuació accedir a les eines d'anotació en DesignCenter. Aprendrà a col·locar un marc d'anotació típic o leader de cadascuna de les categories d'anotació en el DesignCenter.

- Instal·lar dataset47 del CD-ROM tutorial del curs.

#### Característica clau: Treballant amb Anotació

Els símbols d'anotació del dibuix són part del DesignCenter que està inclòs en Autocad Architectural Desktop. Quan insereixi un símbol d'anotació del  DesignCenter, aquest és col·locat en una capa predeterminada a una escala apropiada, i pot incloure diversos símbols i opcions per completar la tasca d'anotació. Abans que col·loqui l'anotació en el dibuix, haurà d'especificar els paràmetres del sistema de dibuix. Per seleccionar un article d'anotació, podrà polsar dues vegades seguides o arrossegar i enganxar la icona DesignCenter en el seu dibuix.

##### Especificant Paràmetres del Sistema de Dibuix

Especificar els paràmetres del sistema de dibuix per establir els valors per defecte en la col·locació d'anotacions. Especificar les unitats de dibuix, escala, capes estàndard, i mostrar els paràmetres de control.

- Obrir el dibuix Annotation_01.dwg i completar el següent exemple, que ensenya com especificar els paràmetres de dibuix.

###### Verificar unitats de dibuix

1.	Verificar que una finestra és mostrada en espai paper.

Tres segments de mur, una definició de portes dobles, i una rampa, són mostrades en una vista en Planta amb una configuració de treball assignada.

2.	Polsar Definir escala de dibuix, en el menú de Documentació, per mostrar el quadre de diàleg de Configuració de dibuix.

3.	Polsar la fitxa Unitats, i verificar els següents paràmetres:

- La llista d'Unitats de dibuix mostra Mil·límetres.

- La casella Posar a escala objectes inserits d'altres dibuixos, està seleccionada.

- Sota de Lineal, la llista de Tipus mostra Decimal i la llista de Precisió mostra 0.0.

- Sota d'Àrea, la llista de Tipus mostra Metres quadrats, la llista de Precisió mostra 0.000, i la llista de Sufix mostra m2.

- Sota d'Angular, la llista de Tipus mostra Graus, i la llista de Precisió mostra 0.00

- Sota de Volum, la llista de Tipus mostra Metres cúbics, la llista de Precisió mostra 0.000, i la llista de Sufix mostra m3.

Els paràmetres realitzats en aquest quadre de diàleg dominen sobre els paràmetres realitzats amb els comandaments d'Autocad DDUNITS.

###### Especificar paràmetres d'escala

4.	Polsar en la fitxa Escala, i especificar els següents paràmetres:

- Seleccionar 1:50 de la llista d'Escala de dibuix.

- Teclejar 3.5 per a la Mida de traçat d'anotació.

L'escala del dibuix (factor d'escala del traçat) és multiplicada per la mida d'anotació del traçat a fi de detallar correctament el text atribuït i els blocs que han estat inserits utilitzant el Design Center.

Per crear una anotació que sigui 3.5 mm més alta quan s'imprimeixi a escala 1:100, el Design Center escalarà els blocs de text AEC continguts en 350 (3.5 x 100).

###### Especificar paràmetres de capa

5.	Polsar en la fitxa Capa, i especificar els següents paràmetres:

- Verificar que la capa Estàndard és AecLayerStd.dwg.

- Sota de Norma de capa predeterminada, seleccionar BS1192 Descriptive (256 color)*dibuix actual, de la llista Estil de clau de capa.

L'arxiu per defecte és AecLayStd.dwg en continuació a Content\Layer, i BS1192 (256 color) és l'estil mètric de capa per defecte dins de AecLayStd.dwg.

###### Especificar paràmetres de visualització

6.	Polsar en la fitxa Visualització, i a continuació seleccionar la casella Guardar com a predeterminat.

Especificar les representacions de visualització predeterminades per a predefinir les propietats de cadascun dels 31 objectes AEC amb consideracions per a cadascuna de les representacions de visualització úniques de l'objecte. Per a més informació considerar les propietats d'entitats, a les quals es fa referència en la lliçó Treballant amb Controls de Visualització.

Especificar la configuració de visualització per defecte del sistema per a predefinir quina configuració de visualització serà automàticament assignada a una nova finestra afegida a un dibuix, i quina configuració de visualització serà utilitzada en disposició de model (Tilemode 1).

7.	Polsar Acceptar per continuar.

#### Afegint Marques d'Interrupció

Dibuixar una línia de marca d'interrupció i a continuació seleccionar entitats d'Autocad i objectes AEC, per a situar-los en una línia de marca d'interrupció.

###### Dibuixar una línia d'interrupció

1.	Polsar Marques d'interrupció, en el menú de Documentació, per mostrar Design Center.

El quadre de diàleg Design Center apareix amb la carpeta Break Marks oberta, en el panell d'arbre (en el costat esquerre del Design Center) i 7 icones mostrades en el panell interior (en el costat dret del Design Center). Com icones individuals són seleccionades en la pantalla interior de la dreta, una previsualització i una descripció apareixen en el panell de previsualització en la cantonada dreta inferior del Design Center.

Polsar la icona ‘descripció’ en el menú d'eines del Design Center per mostrar les esmentades descripcions.

2.	Polsar en la icona Bar (w/ Solid Fill).

El símbol break bar ha estat mostrat en el panell de previsualització.

3.	Polsar dues vegades seguides en la icona Cut line (2).

4.	Seleccionar un punt cap a l'esquerra de la rampa com a primer punt, i a continuació seleccionar un punt cap a la dreta de la rampa com a segon punt.

5.	Seleccionar totes les línies de la rampa per damunt de la línia de tall per a retallar-les, i a continuació polsar INTRO per finalitzar l'ordre.

Totes les línies de la rampa per damunt de la línia de tall han estat tallades.

#### Afegint Marques de Detall

Afegir un contorn de detall rectangular amb una directriu al dibuix.

###### Situar un contorn de detall rectangular

1.	En el panell d'arbre del Design Center, seleccionar la carpeta Detail Marks.

Tres icones detail boundary i quatre icones detail mark es mostren en el panell de la dreta.

2.	Polsar dues vegades seguides la icona Detail Boundary B.

3.	Seleccionar un punt per sota i en la cantonada inferior esquerra de la rampa, com a primer punt de cantonada del quadre de detall, i a continuació seleccionar per damunt i en la cantonada superior dreta de la rampa com a cantonada oposada del quadre de detall.

4.	Seleccionar un punt prop de la cantonada superior esquerra del detail boundary, com a primer punt de la directriu del contorn, i a continuació seleccionar un punt per damunt del primer, com a següent punt de la línia directriu.

5.	Polsar INTRO per continuar i mostrar el quadre de diàleg d'Editar atributs.

6.	Teclejar la informació de l'atribut apropiada.

7.	Polsar Acceptar per continuar.

El contorn de detall ha estat dibuixat amb les enllaçades dades d'atribut.

#### Afegint Marques d'alçat

Situar marques d'alçat per anotar la direcció de la vista i la localització de l'alçat. Quan situï una marca d'alçat, tindrà la possibilitat de situar un objecte d'alçat AEC. Si vostè col·loca un objecte d'alçat , vostè podrà generar un alçat viu de l'objecte d'alçat.

###### Situar una marca d'alçat

1.	En el panell d'arbre de Design Center, seleccionar la carpeta Elevation Marks.

Sis icones de marques d'alçats són mostrades en el panell de la dreta.

2.	Polsar dues vegades seguides sobre la icona Elevation Mark A1.

3.	Seleccionar un punt cap a l'esquerra del segment del mur vertical de l'esquerra per a la situació de l'etiqueta d'elevació , i a continuació seleccionar un punt cap a la dreta per a la direcció.

4.	Com el quadre de diàleg d'Editar atributs ha estat mostrat, polsar Acceptar per continuar.

5.	Polsar INTRO per acceptar per defecte, Sí, a Afegir objecte(s) d'alçat AEC.

6.	Polsar INTRO per acceptar per defecte, l'amplada d'alçat.

#### Afegir Directrius

Crear línia recta o directrius corbes spline. Escollir una directriu amb text o una etiqueta. Les directrius de text utilitzen Textomt per permetre línies múltiples de text.

###### Situar una directriu

1.	Seleccionar la carpeta Leaders, en el panell d'arbre del DesignCenter.

Es mostren en la paleta de mostra cinc icones de directrius Spline i cinc icones de directrius rectes. Les directrius en Spline empren també textos múltiples i etiquetes amb atributs.

2.	Polsar dues vegades seguides en la icona Splined (Diamond).

3.	 Seleccionar un punt per localitzar la punta de la fletxa.

4.	 Seleccionar un segon i un tercer punt per dibuixar la línia directriu, i polsar INTRO.

5.	A continuació es mostra el quadre de diàleg d'Editar atributs.

6.	Introduir 1 per al Tag ID.

7.	Polsar Acceptar per continuar.

8.	Tancar la finestra Design Center.

Afegir Núvols de Revisió

1.	Seleccionar la carpeta de Núvols de revisió, en el panell d'arbre del DesignCenter.

Tres icones de revisió amb etiquetes i tres sense, són mostrades en el panell de la dreta.

2.	Polsar dues vegades seguides en la icona Small Arcs & Tag Revision Cloud.

3.	Seleccionar un punt per damunt del final del segment del mur esquerre.

4.	Moure el cursor  en sentit antihorari al voltant del final del mur fins que el núvol quedi tancat.

5.	Seleccionar un punt a sobre del núvol de revisió per situar la fitxa. El quadre de diàleg d'Editar atribut és mostrat.

6.	Introduir A com a número de Revisió.

7.	Polsar Acceptar per continuar.

Ara té un núvol de revisió i una etiqueta de revisió.

##### Afegint Marques de secció

Situar marques de secció per anotar la direcció de la vista i la localització de la secció de l'edifici. Quan vostè situa una marca de secció, té la possibilitat de situar un objecte de secció AEC.

###### Situar una marca de secció

1.	Polsar Marques de secció, en el menú de Documentació, per mostrar la finestra DesignCenter.

2.	Polsar dues vegades seguides en la icona Section Mark A2T.

3.	Seleccionar un punt a l'interior del segment del mur vertical dret com a Punt inicial.

4.	Posar-se en mode Orto i seleccionar un punt a l'exterior del segment del mur vertical dret com a Punt següent.

5.	Polsar Intro per mostrar el quadre de diàleg d'Editar atributs.

6.	Introduir 1 com a número de la marca de secció.

7.	Polsar Acceptar per continuar.

8.	Seleccionar un punt a sobre de l'indicador de secció per especificar la direcció de la fletxa.

9.	Polsar Intro per acceptar per defecte, No, a Afegir objecte de secció AEC.

Ara té una marca de secció en un mur.

#### Afegint Marques de Títol

Seleccionar Marques de títol (Title Marks) en DesignCenter per escollir title mark o bar scale.

##### Afegir una marca de títol

1.	Seleccionar la carpeta de Title Marks, en el panell d'arbre del Design Center.

2.	Polsar dues vegades seguides en la icona Title Mark A1.

3.	Seleccionar un punt sota de les portes per localitzar la marca de títol. El quadre de diàleg d'Editar atributs és mostrat.

4.	Introduir 1 com a número.

5.	Polsar Acceptar per continuar. El quadre de diàleg d'Editar atributs es mostra una altra vegada.

6.	Introduir PARTIAL PLAN per al Títol.

7.	Polsar Acceptar per continuar.

8.	Seleccionar un punt a la dreta de la marca de títol, per especificar el punt final de la línia.

Ara té una marca de títol.

#### Resum

Utilitzar les opcions del DesignCenter per situar anotacions en els seus dibuixos. Especificar paràmetres de configuració del dibuix, incloent unitats, escala, capes, i paràmetres de visualització, i a continuació obrir la finestra  DesignCenter. Afegir marques d'interrupció, marques de detall, marques d'alçat, directrius, núvols de revisió, marques de secció, i marques de títol per a anotar en el seu dibuix.