### Lliçó 22—Utilitzant Dimensionament AEC

- Quan finalitzi aquesta lliçó, estarà capacitat per usar l’opció de dimensió AEC en AutoCAD Architectural Desktop realitzant les següents tasques:

- Especificar els paràmetres de dimensionament.

- Dimensionar obertures en segments del mur cap als marcs de les obertures.

- Dimensionar una reixeta construïda.

Aquesta lliçó ensenya com usar les opcions de l’augment de la dimensió en AutoCAD Architectural Desktop. Primer aprendrà a accedir als estils de dimensió inclosos amb AutoCAD Architectural Desktop. A continuació aprendrà dos mètodes per a col·locar les dimensions ensenyant la situació de les obertures en els objectes Mur-dimensionant el centre de l’obertura, i dimensionat la vora d’aquesta. Finalment també aprendrà com situar dimensions en una reixeta.

- Instal·lar dataset48 del CD-ROM tutorial del curs.

#### Característica clau: Treballant amb Dimensionament AEC

Existeixen dos tipus d’objectes AEC que vostè pot automàticament dimensionar: murs amb portes i finestres obertes, i reixetes. En ambdós casos seleccioni els objectes que seran dimensionats, i a continuació seleccioni els punts per a localitzar i orientar.

##### Dimensionant Objectes Mur

Podrà dimensionar qualsevol dels segments d’un mur simple o segments d’un mur múltiple. Quan estigui treballant amb qualsevol tipus de mur obert, tindrà l’opció de dimensionar qualsevol dels següents casos: podrà dimensionar el centre de l’obertura o el marc exterior d’aquesta.

- Obrir el dibuix Dimension_01.dwg i completar el següent exemple, que ensenya com dimensionar murs AEC.

###### Especificar estil de dimensió

1.	Verificar que una finestra és mostrada en espai paper.

Cinc segments del mur, dues portes, i una finestra són mostrades en una vista en Planta, amb una configuració mostrada i assignada de treball.

2.	Polsar Estil en el menú d’Acotar per mostrar el quadre de diàleg d’Administrador d’estils de cota.

3.	Seleccionar Aec_Arch_I en la llista d’Estils, i a continuació polsar Definir actual.

4.	Polsar Tancar per continuar.

###### Especificar l’escala de dibuix

- Polsar Definir Escala de Dibuix, en el menú Documentació per mostrar el quadre de diàleg de la Configuració del Dibuix.

- En la finestra d’Escala, seleccionar 1 = 50mm de la llista d’Escala del Dibuix, i a continuació teclejar 3 per a la mida del traçat d’anotació.

###### Especificar paràmetres de la dimensió del mur

7.	Polsar Opcions en el menú d’eines, per mostrar el quadre de diàleg d’Opcions.

8.	Polsar la finestra de Predeterminats AEC, i a continuació seleccionar Adaptar a marc exterior de forat (“hueco”) en Paràmetres de mur.

- Polsar Acceptar per continuar.

###### Dimensionar segments del mur horitzontals per a obrir el marc exterior

- Polsar Murs ► Crear dimensions de mur, en el menú de Disseny

- Seleccionar un punt en els segments horitzontals del mur, i prémer la tecla INTRO per continuar.

- Seleccionar un punt sota dels murs per a dimensionar, i a continuació seleccionar un segon punt just sota del primer per dimensionar la localització de la corda.

Ara tindrà tres línies acotació mostrant la talla de les obertures, les longituds del mur i la longitud global.

##### Dimensionant Reixetes

Dimensionar reixetes seleccionant la reixeta, i especificant una distància contrapesada per a la Dimensió de la línia.

- Obrir el dibuix Dimension_02.dwg i completar el següent exemple que ens ensenya com dimensionar reixetes.

###### Dimensionar la reixeta

1.	Seleccionar la reixeta a dimensionar:

a. Seleccionar la reixeta per mostrar els punts de pinçament.

b. Polsi botó dret en el ratolí, i polsar Dimensions.

- Polsar Intro per acceptar per defecte, 1219.2 com a distància de desfasament.

- Esborrar les dimensions a través del fons i costat esquerre de la reixeta.

Ara té dimensions als dos costats de la reixeta mostrant la badia de reixeta i els valors de dimensió globals.

#### Resum

Especificar paràmetres de dimensió, per a dimensionar murs i reixetes seleccionant apropiadament els estils de dimensió. Especificar els paràmetres d’escala del dibuix, per a mostrar correctament les dimensions tal com van ser creades.

Especificar dimensions per als marcs exteriors dels murs oberts (centre del mur obert). Seleccionar els segments del mur per tal que siguin dimensionats, i a continuació seleccionar els punts de situació i orientació de

Dimensionar reixetes a través de la selecció d’aquestes , i a continuació especificant la distància de desfasament per a les línies d’acotació.