### Lliçó 17- Col·locar Baranes d'Escala

- Quan completi aquesta lliçó, podrà utilitzar les característiques de baranes d'Autocad Architectural Desktop realitzant les següents tasques:

- Col·locar una baranes d'escala en una escala

- ajustar les propietats de la barana d'escala

- col·locar una baranes d'escala al llarg d'un mur

- ajustar les extensions de la barana d'escala

Aquesta lliçó mostra com col·locar automàticament baranes al llarg dels marges d'una escala, així com per col·locar selectivament les baranes al llarg dels marges d'una escala. Aprendrà com modificar les propietats de la barana per controlar les extensions de les baranes al final d'una escala, i la distància entre les pilastres i els balustres.

- Instal·lar l'arxiu dataset39 del CD-ROM tutorial del curs.

#### Característiques Clau: Treballar amb Baranes d'Escala

Quan col·loca una barana en un objecte escala, els paràmetres de l'escala s'adapten automàticament per posicionar i dissenyar la barana. La barana passa a estar ancorada a l'escala, així que si l'escala canvia, la barana ho farà també.

La barana mostrada en escales exteriors és generalment una representació esquemàtica de la posició de la barana i no pretén representar exactament les dimensions en detall. Pot, no obstant això, configurar més tipus de barana per representar l'estil de barana que vol utilitzar.

##### Col·locar Baranes d'Escala

Col·locar una barana d'escala seleccionant un objecte escala. Especificar la cara de l'escala en la qual la barana serà col·locada. Escollir les característiques que vulgui incloure en la barana, com passamà, sola (“barandal”), pilastres, balustres, i sola inferior.

Després de col·locar la barana, editar les propietats de la barana per ajustar les dimensions per als components verticals i horitzontals en la barana, definir les regles de disseny per determinar les formes i mides de la barana, i ajustar els ancoratges per determinar la col·locació i les extensions en les baranes en relació amb l'escala.

Crear una barana amb balustres per al marge interior de l'escala de forma de U.

- Obri el dibuix Railing_01.dwg i completi el següent exemple, que mostra com afegir una barana d'escala.

###### Afegir una barana amb balustres en l'escala

1.	Convertir la finestra dreta en l'actual.

2.	En el menú Disseny, polsar Baranes ► Afegir Barana per mostrar el quadre de diàleg d'Afegir Barana.

3.	Especificar els següents paràmetres de la barana:

a.	Seleccionar Escala a la llista d'Enllaçada a.

b.	Verificar que Passamà està activat.

c.	Introduir 15 per al valor de Desfasament.

d.	Seleccionar les caselles de les Pilastres,  Balustres, i Sola inferior.

e.	Seleccionar la casella de Col·locació Automàtica.

4.	Col·locar la barana en l'escala:

a.	En la finestra de la dreta, seleccionar l'escala pròxima al seu marge interior.

b.	Polsar Tancar per continuar.

Ara es mostra la barana al voltant del marge interior de l'escala (oposat al mur).

###### Ajustar propietats de barana

5.	Accés a les propietats de barana:

a.	Seleccionar la barana per mostrar els pinçaments.

b.	Polsar el botó dret del ratolí i polsar Propietats de barana per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de barana.

6.	Canviar la distància de balustres:

a.	Polsar en la fitxa de Dimensions.

b.	Sota de Components Verticals, introduir 100 per al valor de Distància màxima per a Balustres.

c.	Polsar Acceptar per continuar.

La distància dels balustres és ara de 100mm.

##### Col·locar una Barana al llarg d'un mur

Crear un simple passamà al llarg d'un mur sortint de les característiques de balustre, pilastra i sola inferior. Utilitzar la col·locació automàtica per tenir l'embolcall del passamà al voltant de replà. Desactivar col·locació automàtica, i seleccionar cada tram d'escales per col·locar el passamà només en els trams d'escala seleccionats.

- Obrir el dibuix Railing_02.dwg i completar el següent exemple, que mostra com col·locar una barana al voltant d'un mur.

###### Afegir una barana al voltant d'un mur

1.	En el menú Disseny, polsar Baranes ► Afegir Barana per mostrar el quadre de diàleg d'Afegir Barana.

2.	Especificar els següents paràmetres de barana:

a.	Seleccionar Escala a la llista d'Enllaçar a.

b.	Verificar que Passamà està activat.

c.	Introduir 15 per al Desfasament.

d.	Desactivar la casella de Pilastres, Balustres, i Sola inferior.

e.	Desactivar la casella de Col·locació Automàtica.

f.	Sota de Justificació, seleccionar Dreta.

3.	Col·locar la barana :

a.	En la finestra en Planta, seleccionar l'escala.

b.	Utilitzar una Referència a Node per seleccionar la cantonada inferior dreta de l'escala per al punt d'inici de la Barana.

c.	Utilitzar un Referència a Node per seleccionar la cantonada superior esquerra del replà per al punt final de la Barana.

d.	Polsar Tancar per continuar.

Ara es mostra la barana envoltant el marge exterior de l'escala al llarg de la paret.

###### Afegir una altra barana en el tram d'escala obert

4.	Polsar el botó dret del ratolí i polsar Repetir Afegir Barana per mostrar el quadre de diàleg d'Afegir barana.

5.	Especificar els paràmetres de la barana:

a.	Seleccionar les caselles dels Pilastres, Balustres, i sola inferior.

b.	Verificar que la casella de Col·locació Automàtica està desactivada.

6.	Col·locar la barana:

a.	En la finestra en Planta, seleccionar l'escala.

b.	Utilitzar una Referència a Node per seleccionar la cantonada superior esquerra del replà per al punt inicial de la Barana.

c.	Utilitzar una Referència a Node per seleccionar la cantonada inferior esquerra de l'escala per al punt final de la Barana.

d.	Polsar Tancar per continuar.

Ara es mostra la barana al llarg del costat obert de l'escala.

##### Ajustar Extensions de Barana

Editar propietats d'escala per definir les extensions de cada passamà fins al final de l'escala. Per a un valor de desfasament igual a 0 el passamà comença o acaba a l'inici o final de l'escala. Per a un valor positiu de desfasament el passamà comença o acaba dins dels límits de l'escala , i un valor negatiu de desfasament estén el passamà més enllà de l'escala. Una vegada ajusti les extensions del passamà, pot redistribuir les pilastres per a moure-les fins al final de l'extensió del passamà.

- Obri el dibuix Railing_03.dwg i completi el següent exemple, que mostra com controlar les extensions de les baranes fins al final d'una escala.

###### Canviar el desfasament interior de la barana

1.	Accedir a propietats de barana:

a.	Seleccionar la barana interior per mostrar els pinçaments.

b.	Polsar el botó dret del ratolí i polsar Propietats de Barana per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de Barana.

2.	Canviar els paràmetres de barana:

a.	Polsar en la fitxa d'Ancoratge.

b.	Introduir 0 per al desfasament Inicial.

El desfasament inicial està ja posat en 8” de l'estesa perquè el valor 8” alinea els esglaons.

c.	Introduir -200 per al desfasament Final.

d.	Polsar Acceptar per continuar.

La barana interior desfasada està ara ajustada.

###### Canviar els desfasaments de barana de mur

3.	Accedir a les propietats de barana:

a.	Seleccionar la barana al llarg del mur per mostrar els pinçaments.

b.	Polsar el botó dret del ratolí i polsar Propietats de Barana per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de Barana.

4.	Canviar els desfasaments de barana:

a.	Polsar en la fitxa d'Ancoratge.

b.	Introduir –374 per al desfasament Inicial.

c.	Introduir 4340 per al desfasament Final.

d.	Polsar Acceptar per continuar.

El desfasament de la barana de mur està ara ajustat.

###### Canviar el desfasament de la barana exterior

5.	Accedir a les propietats de la barana:

a.	Seleccionar la barana exterior per mostrar els pinçaments.

b.	Polsar el botó dret del ratolí i polsar Propietats de Barana per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de Barana.

6.	Canviar els desfasaments de la barana:

a.	Polsar en la fitxa d'Ancoratge.

b.	Introduir –200 per al desfasament Final.

c.	Polsar Acceptar per continuar.

El desfasament de la barana exterior està ara ajustat.

#### Resum

Col·locar una barana d'escala seleccionant un objecte escala, i després especificant el costat de l'escala en el qual la barana serà col·locada. Escollir les característiques que vulgui incloure en la barana, com passamà, soles, pilastres, balustres, i soles inferiors.

Després de col·locar barana, editar propietats de barana per definir les dimensions per als components verticals i horitzontals en la barana, ajustar les regles de disseny per determinar les forma i mides de les baranes, i definir ancoratges per determinar la posició i extensió en les baranes en relació amb l'escala.