### Lliçó 14—Crear i Modificar Estils de Porta i Finestra

- Quan hagi completat aquesta lliçó, podrà utilitzar les característiques dels estils de portes i finestres de l'Autocad Architectural Desktop realitzant les següents tasques:

- modificar les propietats d'estils de porta

- modificar la forma de la porta i el tipus de porta en l'estil de porta

- afegir mesures a l'estil de porta estàndard a un estil de porta

- crear un muntant de porta personalitzat 2D en l'estil de porta.

- crear un model de finestra trencallums personalitzat 3D en l'estil de finestra.

- crear un model de porta personalitzada 3D en l'estil de porta.

Aquesta lliçó li mostrarà com personalitzar estils de porta i finestra. A la primera part d'aquesta lliçó, aprendrà a modificar estils de porta per ajustar les propietats de les portes, la forma de les portes i tipus, i a definir estils de porta estàndard. Els passos que aprendrà a modificar un estil de porta aplicant modificant un estil de finestra.

A la segona part d'aquesta lliçó, aprendrà a personalitzar característiques detallades de portes i finestres utilitzant estils de porta i finestra. Primer, aprendrà a crear una geometria de muntant de porta personalitzada i a aplicar-la a l'estil de porta. A continuació, aprendrà a crear un model de trencallums de finestra personalitzat i a aplicar-lo a l'estil de finestra. Finalment, aprendrà a crear un model de porta personalitzat, a aplicar-lo a un estil de porta, i després a afegir el model personalitzat al model de la porta.

- Instal·lar l'arxiu dataset33 del CD-ROM del tutorial del curs.

#### Característiques clau: Modificar Estils de Porta

Per defecte, cada dibuix d'Autocad Architectural Desktop inclou un tipus d'estil de porta anomenat Estàndard. Aquests tres següents exercicis inclouran cinc portes amb diferents amples i alçàries que formen totes part de l'estil de porta Estàndard. Com els canvis que es fan a l'estil de porta Estàndard, aquests canvis afectaran globalment a les cinc portes.

##### Modificar Propietats d'Estils de Porta

Especificar un nou gruix global de porta, i després observar els canvis fets automàticament en la posició de la porta. Especificar un altre nou gruix de porta, i una profunditat de porta. Especificar un nou marc de porta amb l'ample de mur ancorat.

En el següent exemple, una fletxa de color magenta s'afegeix com a marques en la finestra de la dreta per comparar els canvis que s'han fet en les portes durant la lliçó.

- Obrir el dibuix D_W_Styles_01.dwg i completar el següent exemple, que mostra com modificar les formes de les portes i el topall de les parets.

###### Modificar el gruixut de porta

1.	Seleccionar un punt de la finestra esquerra per a fer-la actual.

Cinc portes en els tres segments de mur es mostren en dues finestres, ambdues amb una vista en Planta. Les dues finestres tenen també assignada la configuració de visualització del Traçador.

La finestra de la dreta mostra el tancament de dues portes, una inserida amb ‘Measure Door to OUTSIDE of Frame’ activat en la fitxa Per Defecte AECDwg del quadre de diàleg d'Opcions, i una altra inserida sense activar-lo. Una està inserida amb 900mm d'interior de forma de la porta, una altra amb 900mm d'exterior de forma de la porta.

2.	En el menú Disseny, polsar Portes ► Estil de Porta per mostrar el quadre de diàleg d'Estils de Porta.

3.	Sota de Nom, seleccionar Estàndard, i després polsar Editar per mostrar el quadre de diàleg de Propietats d'estils de porta.

4.	Polsar la fitxa de Dimensions, i després teclejar 75 per al gruix de porta.

5.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg d'Estils de porta.

6.	Polsar Acceptar per continuar.

Les cinc portes tenen un gruix de 75 mm., amb les portes resituades per acomodar les portes més estretes.

###### Modificar el gruix de l'estil de porta i la profunditat de la porta

7.	En el menú Disseny, polsar Portes ► Estils de porta per mostrar el quadre de diàleg d'Estils de porta.

8.	Sota de Nom, seleccionar Estàndard, i després polsar Editar per mostrar el quadre de diàleg de Propietats d'estils de porta.

9.	Polsar en la fitxa de Dimensions, i a continuació especificar els següents ajustaments:

- Sota de Topall, teclejar 80 per a la profunditat

- Teclejar 38 per al gruix de la porta.

10.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg d'Estils de porta.

11.	Polsar Acceptar per continuar.

Les cinc portes tenen ara una profunditat de 80 mm. i les cinc portes tenen un gruix de 38. Donat que el marc de la porta té un ample de 125, l'interior del marc de la porta i el topall de la porta estan units.

###### Modificar el gruix del marc de la porta i el gruix de la porta

12.	En el menú Disseny, polsar Portes ► Estils de porta per mostrar el quadre de diàleg d'Estils de porta.

13.	Sota de Nom, seleccionar Estàndard, i després Editar per mostrar el quadre de diàleg de Propietats d'estils de porta.

14.	Polsar en la fitxa de Dimensions, i després especificar els següents ajustaments:

- Sota de Marc, teclejar 75 per a l'ample

- Sota de Topall, teclejar 50 per a l'ample

15.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg d'Estils de paret.

16.	Polsar Acceptar per continuar.

En la porta superior els murs s'ajusten per a acomodar-se al gruix de75 mm. del marc de porta, però la posició de la porta roman invariable. En la porta inferior el mur obert roman igual i la porta s'ajusta. A totes les portes, l'ample és ara de50 mm.

###### Canviar el mètode de mesura.

17.	Destacar la porta superior del costat dret de la finestra polsant el botó de la dreta i seleccionar Propietats de porta... del menú.

- 18.	Seleccionar en la fitxa de Dimensions, i després activar ‘Mesura de Marco Extern’.

19.	Polsar Acceptar per continuar.

La porta ha canviat de 900 mm. de marc interior a 900 mm. de marc exterior. Cap altra porta és afectada.

###### Modificació Automàtica de la profunditat del marc de porta a l'ample de mur

20.	En el menú Disseny, polsar Portes ► Estils de porta per mostrar el quadre de diàleg d'Estils de porta

21.	Sota de Nom, seleccionar Estàndard, i després polsar Editar per mostrar el quadre de diàleg de Propietats d'estils de porta.

22.	Polsar en la fitxa de Dimensions, i després especificar els següents ajustaments:

- Sota de Nom, teclejar 50 per a l'ample

- Sota de Marc, seleccionar la casella d'Ajust Automàtic a l'ample de mur.

- Sota de Topall, teclejar 25 per a l'ample

23.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg d'Estils de porta.

24.	Polsar Acceptar per continuar.

Els marcs de la porta tornen a tenir un ample de 50 mm., i ara ajustades per igualar l'ample de mur ancorat automàticament.

##### Modificar les Formes de Portes i els Tipus de Portes

Els paràmetres en la fitxa de Regles de Disseny del quadre de diàleg de Propietats d'estils de porta modificar la forma de la porta i el tipus dins d'un estil de porta. Hi ha sis formes de porta predefinides, incloent Rectangular, Arc, i Pentàgon Punta. Cada forma pot ser assignada a un dels disset tipus de porta, incloent el Simple (una fulla), Doble, i de Pas.

Pot crear una porta de garatge utilitzant una forma Rectangular combinada amb un tipus de porta Elevada. En aquest exercici, modificar les Regles de Disseny dins de l'estil de porta Estàndard.

- Obrir el dibuix D_W_Styles_02.dwg i completar el següent exemple, que mostra com modificar les formes de paret i els tipus de paret.

###### Especificar una forma de porta de mig cercle i de tipus de porta de Doble suspesa

1.	Seleccionar un punt en la finestra de l'esquerra per a fer-la actual.

Cinc portes en tres segments de mur són mostrades en dues finestres, amb una vista en Planta en la finestra de l'esquerra i una vista en 3D en la finestra de la dreta. Les dues finestres estan també assignades a la configuració de visualització del Traçador.

2.	En el menú Disseny, polsar Portes ► Estils de porta per mostrar el quadre de diàleg d'Estils de porta.

3.	Sota de Nom, seleccionar Estàndard, i després polsar Editar per mostrar el quadre de diàleg de Propietats d'estils de porta.

4.	Polsar en la fitxa de Regles de Disseny, i després especificar els següents paràmetres:

- Sota de forma, comprovar que està seleccionat Predefinit

- Seleccionar Mig cercle a la llista de Formes Predefinides

- Seleccionar Doble suspesa a la llista d'Estil

5.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg d'Estils de porta.

6.	Polsar Acceptar per continuar.

Les cinc portes tenen ara un acabat de mig cercle de porta de doble suspesa de 180º.

Especificar una forma de porta de Pentàgon Màxim i un tipus de porta de Doble corredora

7.	En el menú Disseny, polsar Portes ► Estils de porta per mostrar el quadre de diàleg d'Estils de porta.

8.	Sota de Nom, seleccionar Estàndard, i després polsar Editar per mostrar el quadre de diàleg de Propietats d'estils de porta.

9.	Polsar en la fitxa de Regles de Disseny, i després especificar els següents paràmetres:

- Sota de Forma, verificar que Predefinit està seleccionat

- Seleccionar Pentàgon Màxim a la llista de Formes Predefinides

- Seleccionar Doble corredora a la llista d'Estil

10.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg d'Estils de porta.

11.	Polsar Acceptar per continuar.

Les cinc portes tenen ara un acabat pentagonal amb portes de doble corredora.

###### Especificar una Forma de porta Gòtica i un tipus de porta De pas

12.	En el menú Disseny, polsar Portes ► Estils de porta per mostrar el quadre de diàleg d'Estils de porta

13.	Sota de Nom, seleccionar Estàndard, i després polsar Editar per mostrar el quadre de diàleg de Propietats d'estils de porta.

14.	Polsar en la fitxa de Regles de Disseny, i després especificar els següents paràmetres:

- Sota de Forma, verificar que Predefinit està seleccionat

- Seleccionar Gòtic a la llista de Formes predefinides

- Seleccionar De pas

15.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg d'Estils de porta.

16.	Polsar Acceptar per continuar.

Les cinc portes tenen ara un acabat gòtic amb obertures de porta de pas

##### Modificar Mides Estàndard d'Estils de Porta

Els paràmetres fixats en la fitxa de Mides Estàndard del quadre de diàleg de Propietats d'estils de porta li permeten programar les dimensions d'altura i amplada dels marcs de portes. Per defecte, l'ample i l'alt de la paret és mesurat des de l'interior del marc de porta.

Hi ha dos valors addicionals que poden ser inclosos depenent de la forma de la porta i del tipus:

- H-Elevació – utilitzat amb formes de portes predefinides d'Arc, Gòtic, i Pentàgon màxim, la mida de l'H-Elevació és l'altura des del punt inicial de l'arc fins al que té d'alt la porta (G-Altura).

- J-Fulla – utilitzat amb tipus de porta Desigual, Guillotina irregular, i Guillotina oposada, la dimensió J-Fulla és la mida de la segona ‘porta desigual’. La mida de la ‘porta principal’ és determinada substituint la dimensió J-Fulla de l'ample total de la porta (F- Ample).

- Obrir el dibuix D_W_Styles_03.dwg i completar el següent exemple, que mostra com modificar les mides estàndard dels estils de paret.

###### Afegir una mida estàndard #1 d'una porta

1.	Seleccionar un punt en la finestra esquerra per a fer-la actual.

Cinc portes en tres segments de mur es mostren en les dues finestres, amb una vista en Planta en la finestra de l'esquerra i una vista 3D en la finestra de la dreta. Les dues finestres tenen assignada la configuració de visualització del Traçador.

2.	En el menú Disseny, polsar Portes ► Estils de porta per mostrar el quadre de diàleg d'Estils de porta.

3.	Sota de Nom, seleccionar Estàndard, i després polsar Editar per mostrar el quadre de diàleg de Propietats d'estils de portes.

4.	Polsar en la fitxa de Regles de Disseny, i després especificar els següents paràmetres:

- Sota de Forma, verificar que Predefinit està seleccionat

- Seleccionar Gòtic a la llista de Formes Predefinides

- Seleccionar Desigual a la llista de Tipus de porta

5.	Polsar en la fitxa de Mida Estàndard, i després polsar Afegir per mostrar el quadre de diàleg d'Afegir mides Estàndard.

6.	Especificar els següents paràmetres:

- Teclejar 600 per a l'ample

- Teclejar 2150 per a l'altura

- Teclejar 600 per a l'elevació

- Teclejar 150 per a la fulla

7.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg de Propietats d'estils de portes.

###### Afegir la mida estàndard #2 de la porta

8.	Polsar Afegir per mostrar el quadre de diàleg d'Afegir mides estàndard.

9.	Especificar els següents paràmetres:

- Teclejar 900 per a l'ample

- Teclejar 2150 per a l'altura

- Teclejar 600 per a l'elevació

- Teclejar 225 per a la fulla

10.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg de Propietats d'estils de porta.

###### Afegir la mida estàndard #3

11.	Polsar Afegir per mostrar el quadre de diàleg d'Afegir mides estàndard.

12.	Especificar els següents paràmetres:

- Teclejar 1200 per a l'ample

- Teclejar 2150 per a l'altura

- Teclejar 900 per a l'elevació

- Teclejar 375 per a la fulla

13.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg de Propietats d'estils de portes.

###### Afegir la mida estàndard #4

14.	Polsar Afegir per mostrar el quadre de diàleg d'Afegir mides estàndard.

15.	Especificar els següents paràmetres:

- Teclejar 1500 per a l'ample

- Teclejar 2450 per a l'altura

- Teclejar 900 per a l'elevació

- Teclejar 700 per a la fulla

16.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg de Propietats d'estils de portes.

17.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg d'Estils de portes

18.	Polsar Acceptar per continuar.

###### Assignar mides de portes estàndard a portes

19.	Seleccionar un punt en la finestra dreta per a fer-la actual.

20.	Seleccionar les dues portes de la dreta de segments de mur vertical, i després polsar el botó de la dreta i polsar Modificar porta per mostrar el quadre de diàleg de Modificar porta.

21.	Seleccionar 900 x 2150 Elevació 600 Fulla 225 a la llista de Mida.

22.	Polsar Acceptar per continuar.

Les dues portes tenen assignada la nova mida, amb una fulla de 575 i dos marcs, cadascun de 50 mm.

23.	Seleccionar les dues portes a l'esquerra del segment de mur vertical, i després polsar el botó de la dreta i polsar Modificar porta per mostrar el quadre de diàleg de Modificar porta.

24.	Seleccionar 1200 x 2150 Elevació 900 Fulla 375 a la llista de Mida.

25.	Polsar Acceptar per continuar.

Les dues portes tenen assignada la mateixa mida, amb una fulla de 375 mm., una altra fulla de 725 i dos marcs de 50 mm. cadascun.

26.	Seleccionar la porta en el segment de mur horitzontal, i després polsar el botó de la dreta i polsar Modificar porta per mostrar el quadre de diàleg de Modificar porta.

27.	Seleccionar 1500 x 2450 Elevació 900 Fulla 700 a la llista de Mida.

28.	Polsar Acceptar per continuar.

La porta té assignada la nova mida, amb dues fulles de 725mm.

#### Característiques clau: Importar Estils de Paret Existents

Només els estils de porta i finestra Estàndard formen part de la sessió de dibuix del nou Autocad Architectural Desktop. Estils de porta i finestra addicionals no apareixen automàticament. Aquests han de ser importats des d'un dibuix o un arxiu plantilla que formen part dels arxius de programa de l'Autocad Architectural Desktop. En aquest exercici, es carregaran estils de porta des d’ambdós dibuixos i arxius plantilla al dibuix actual.

- Obrir el dibuix D_W_Styles_04_m.dwg i completar el següent exemple, que mostra com importar estils de porta existents.

###### Importar estils de porta existents des d'un arxiu de dibuix

1.	Seleccionar un punt en la finestra esquerra per a fer-la actual.

Cinc portes en tres segments de mur són mostrades en dues finestres, amb una vista en Planta en la finestra esquerra i una vista 3D en la finestra dreta. Les dues finestres també tenen assignada la configuració de presentació de Traçat.

2.	En el menú Disseny, polsar Portes ► Estils de porta per mostrar el quadre de diàleg d'Estils de porta.

3.	Polsar Importar/Exportar per mostrar el quadre de diàleg d'Importar/Exportar.

4.	Polsar Obrir per mostrar l'arxiu a Importar des del quadre de diàleg.

5.	Traslladar a Arxius de programa \ Autocad Architectural Desktop \ Índex \ Mètric \ Carpeta d'Estils.

6.	Seleccionar Portes-Predefinides (Mètric).dwg a la llista d'Estil.

7.	Polsar Obrir per tornar al quadre de diàleg d'Importar/Exportar.

8.	Sota d'Arxius Externs, seleccionar els estils de porta de la llista, i després polsar<<<Importar.

9.	Polsar Acceptar per tornar al quadre de diàleg d'Estils de porta, i després verificar que l'estil de porta importat sigui el que es mostra.

10.	Polsar Acceptar per continuar.

#### Resum

Modificar l'estil de porta Estàndard especificant unes noves dimensions de marc de porta, el topall de la porta, i de gruix de porta. Especificar unes noves formes de porta i tipus de porta. Modificar les propietats mostrades de l'estil de porta per mostrar diferents fulles de portes i representacions de llindar  en diferents vistes. Modificar les dimensions d'altura i ample estàndard per als estils de porta especificant dimensions de fulles de porta desigual.

Importar estils de porta predefinits perquè els utilitzi en els seus propis projectes.