### Lliçó 15—Usar Ancoratges amb Eines de Disseny

- Quan hagi completat aquesta lliçó, podrà utilitzar l'ancoratge i les eines de disseny d'Autocad Architectural Desktop per realitzar les següents tasques:

- ancorar un objecte a un altre objecte

- crear una corba i ancorar objectes a aquesta corba

- modificar ancoratges en una corba

- crear i modificar el disseny d'una reixeta

Aquesta lliçó mostra com utilitzar ancoratges i corbes per controlar la relació entre objectes. Aprendrà com ancorar un objecte a un altre objecte i veure com les modificacions del segon objecte afecten a l'objecte ancorat. També aprendrà com crear corbes, ancorar objectes a aquesta corba, i després modificar la corba per veure com afecten aquestes modificacions als objectes ancorats. Finalment, aprendrà a crear una reixeta, ancorar objectes a aquesta reixeta, i a modificar la reixeta per afectar als objectes ancorats.

- Instal·lar l'arxiu dataset35 del CD-ROM tutorial del curs.

- Ancoratges i  Distribucions

Ancoratge	Una característica que crea relacions entre dos objectes on un d'ells està fixat per una corba de disseny o una quadrícula de disseny.

Corba de disseny	Una reixeta lineal que uneix nodes a un objecte amb una corba base.

Quadrícula de disseny	Una reixeta 2D o 3D que uneix nodes a interseccions de línies de la reixeta, i cel·les de reixeta al punt central de cada cel·la.

#### Característiques clau:  Treballar amb Ancoratges i Distribucions

Utilitzar ancoratges per establir relacions espacials entre objectes AEC. Per exemple, pot posicionar un bloc multivista en una posició relativa d'un mur. El bloc roman en la posició relativa quan canviï la longitud o la posició del mur.

Utilitzar distribucions per crear un model d'ancoratges al qual se li poden aplicar objectes AEC. Per exemple, crear una corba de disseny amb nodes d'ancoratge espaiats uniformement i aplicar un bloc multivista a cadascun. Els blocs multivista romanen espaiats uniformement amb els nodes quan es canviï la corba de disseny.

Hi ha tres tipus d'eines de disseny –una corba de disseny per situar ancoratges al llarg d'aquesta, una quadrícula de disseny 2D per situar ancoratges en una reixeta XY, i un volum de disseny 3D per situar ancoratges en una reixeta XYZ. Les corbes de disseny i les quadrícules 2D tenen moltes aplicacions arquitectòniques pràctiques, mentre que els volums 3D són definits primaris com a tecnologia base per a altres aplicacions de l’Architectural Desktop d'Autocad.

Hi ha dos tipus d'ancoratges en una eina de disseny. Els ancoratges de node són punts específics que es posen al llarg de la corba de disseny, o que apareixen en la intersecció de les línies en una quadrícula de disseny. Un ancoratge de cel·la és el punt mitjà entre dos ancoratges de node en una corba de disseny, o el punt central de cada cel·la en una reixeta.

Alguns objectes AEC són ancorats automàticament a un altre objecte quan se situen en el dibuix. Per exemple, quan se situa una porta en un mur, la porta és ancorada a aquest mur.

Quan es modifiquen les propietats d'un objecte ancorat, apareix una fitxa Ancoratge en el quadre de diàleg de propietats associada a l' objecte. La fitxa Ancoratge conté ajustaments per controlar la distància i la relació entre els objectes.

##### Ancorar un Objecte a Un altre Objecte

Utilitzar ancoratges per situar un objecte en relació amb un altre i mantenir aquesta relació. Després d'haver ancorat un objecte a un altre objecte, la posició de l'objecte ancorat està basada en el punt que elegeixi i en les propietats de l'objecte al qual està ancorat. Per exemple, si ancora un objecte a un mur justificat centralment, l'objecte apareixerà en el centre del mur.

Modifiqui un ancoratge per ajustar la posició exacta d'un objecte ancorat. El quadre de diàleg de propietats d'un objecte ancorat inclou una fitxa d'ancoratge amb les opcions per controlar els desfasaments d'inserció i orientació.

- Obri l'arxiu anchors_01.dwg i completi el següent exemple, que mostra com ancorar un objecte a un altre objecte i després modificar aquest ancoratge.

###### Verificar un ancoratge d'objecte

1.	Seleccionar el bloc multivista de disseny per mostrar els pinçaments.

2.	Polsar el botó de la dreta del ratolí i polsar Propietats de Multivista per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de referència de multivista.

- No hi ha cap fitxa d'ancoratge en el quadre de diàleg. Això indica que el bloc de multivista no està ancorat a cap altre objecte.

3.	Polsar Cancel·lar per sortir.

###### Ancorar un objecte a una corba

4.	En el menú Escriptori, polsar Ancoratges ► Ancoratge de Corba.

5.	Introduir EN i després ancorar un bloc multivista al mur.

- Seleccionar el bloc multivista de màquina distribuïdora com objecte a ser ancorat.

- Seleccionar prop del punt mitjà del mur vertical com la corba a ser ancorada.

6.	Prémer la tecla INTRO per finalitzar.

El bloc multivista de màquina distribuïdora apareix en el punt que ha polsat en el marge interior del mur. El marge interior del mur és la línia base del mur.

###### Reposicionar l'ancoratge de màquina distribuïdora

7.	Seleccionar el bloc multivista de màquina distribuïdora per mostrar els pinçaments.

8.	Polsar el botó dret del ratolí i polsar Propietats del bloc multivista per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de referència del bloc multivista.

9.	Polsar en la fitxa d'Ancoratge, i després moure la màquina distribuïdora al llarg del mur.

- Sota de Posició al llarg (X), introduir –900 com a Distància.

- Polsar Acceptar per finalitzar.

El centre de la màquina distribuïdora és ara de 900 des del final del mur.

10.	Seleccionar el bloc multivista de màquina distribuïdora per mostrar els pinçaments.

11.	Polsar el botó dret del ratolí i polsar Propietats del bloc multivista per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de referència del bloc multivista.

12.	Polsar en la fitxa d'Ancoratge, i després moure la màquina distribuïdora lluny del mur.

- Sota de Posició al llarg (Y), introduir –150 per a la Distància.

- Polsar Acceptar per finalitzar.

El marge posterior de la màquina distribuïdora està ara a 150 del mur.

###### Modificar la corba d'ancoratge

13.	Seleccionar el mur vertical per mostrar els pinçaments, i després polsar el botó dret del ratolí i Propietats de mur per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de mur.

14.	Polsar en la fitxa de Dimensió i canviar la longitud del mur.

- Introduir 4500 per a la Longitud.

- Polsar Acceptar per finalitzar.

La màquina distribuïdora es mou cap al final del mur.

###### Verificar altres objectes ancorats

15.	Verificar si un pilar està ancorat en una reixeta.

- Seleccionar un pilar en la reixeta de l'edifici per mostrar els pinçaments.

- Polsar el botó dret del ratolí i polsar Propietats elementals per mostrar el quadre de diàleg de Propietats d'elements de massa.

- Polsar en la fitxa d'Ancoratge i després polsar Cancel·lar.

16.	Repetir els passos previs per verificar si la finestra i la porta estan ancorades al mur.

Prestar atenció a les diferents opcions que apareixen sota del panell d'Ancoratge per a cada tipus d'objecte.

##### Crear Ancoratges de Corbes

Utilitzar una corba de disseny per col·locar una sèrie d'ancoratges al llarg d'una trajectòria. Utilitzar qualsevol objecte vector per definir una trajectòria corba de disseny incloent un mur o una polilínia.

Un node representa cada ancoratge en la corba de disseny. Ancorarà un objecte als nodes en la corba de disseny per establir el vincle entre l'objecte i la corba. Com a resultat, qualsevol canvi en la definició de l'objecte de trajectòria o en la corba de disseny afectarà als objectes ancorats

- Obrir l'arxiu anchor_02.dwg i completar el següent exemple, que mostra com ancorar un objecte al llarg d'una corba de disseny.

###### Verificar si el lavabo està ancorat al mur

1.	Seleccionar el bloc multivista lavabo per mostrar els pinçaments.

2.	Polsar el botó dret del ratolí i polsar Propietats del bloc multivista per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de referència del bloc multivista.

No hi ha cap fitxa d'Ancoratge, per tant el lavabo no està ancorat al mur.

###### Crear una corba de disseny

3.	En el menú Disseny, polsar Eines de disseny ► Afegir corba de disseny.

4.	En la finestra en Planta, seleccionar el mur horitzontal com a corba.

5.	Introduir D per espaiar uniformement els nodes al llarg del mur.

6.	Especificar els valors de desfasament i el número de nodes:

- Desfasament inicial és de 600.

- Desfasament final és de 600. Numero de nodes és 3.

###### Aplicar un objecte als nodes

7.	En el menú Escriptori, polsar Ancoratge ► Ancorar Node.

8.	Introduir C per copiar l'objecte a cada node.

9.	Seleccionar el lavabo com objecte a copiar i a ancorar.

10.	Seleccionar una de les marques de nodes com a eina de disseny.

11.	Prémer la tecla INTRO per finalitzar.

12. Esborrar el lavabo del mur cortina.

##### Modificar Ancoratges en una Corba de Disseny

Hi ha tres maneres d'editar corbes de disseny per modificar els objectes ancorats. Pot editar l'ancoratge entre l'objecte i la corba de disseny per canviar la posició dels objectes en la corba de disseny. Pot editar les propietats de la corba de disseny per canviar l'espaiat entre els objectes ancorats. També pot editar l'objecte de trajectòria de la corba per canviar tota la configuració de l'objecte trajectòria i dels objectes ancorats.

Si té diversos objectes ancorats a una corba de disseny, pot seleccionar tots els objectes i aplicar els mateixos canvis a tots els paràmetres d'ancoratge.

- Obrir l'arxiu anchor_03.dwg i completar el següent exemple, que mostra com modificar ancoratges i corbes de disseny.

###### Modificar ancoratges al llarg d'una corba de disseny

1.	Seleccionar els tres lavabos per mostrar els pinçaments.

2.	Polsar el botó dret i polsar Propietats de bloc de multivista per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de referència de bloc multivista.

3.	Polsar en la fitxa d'Ancoratge i canviar la posició i rotació dels lavabos.

- Sota de Desfasament d'inserció, introduir 75 per al valor en Z.

- Sota d'Orientació, introduir 180 per al valor en Z.

- Polsar Acceptar per finalitzar.

La posició dels lavabos canvia com a resultat del canvi dels ancoratges de nodes.

###### Modificar propietats de corbes de disseny

4.	Seleccionar un dels nodes de la corba de disseny per mostrar els pinçaments

5.	Polsar el botó dret i polsar Propietats de corbes de disseny per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de corbes de disseny.

6.	Polsar en la fitxa de Dimensions i canviar propietats.

- Introduir 1200 per al desfasament inicial i 900 per al desfasament final.

- Polsar Acceptar per finalitzar.

La posició dels lavabos canvia com a resultat del canvi de la corba de disseny.

###### Modificar trajectòries de disseny

7.	En la finestra en Planta, seleccionar el mur horitzontal per mostrar els pinçaments.

8.	Polsar el botó dret i polsar Propietats de mur per mostrar el quadre de diàleg de Propietats de mur.

9.	Polsar en la fitxa de dimensions i modificar el mur

- Introduir 4500 per al valor de C-Longitud.

- Polsar Acceptar per finalitzar.

La corba de disseny canvia amb la longitud del mur perquè està ancorada al mur. Els lavabos canvien la seva posició perquè estan ancorats a la corba de disseny.

##### Crear i Modificar una Quadrícula de disseny

Utilitzar una quadrícula de disseny per ancorar objectes a la reixeta. Un exemple típic d'utilització d'objectes de reixeta distribuïts és per crear una reixeta constructiva. L'ordre construir reixeta crea una quadrícula de disseny i posa pilars en els nodes d'ancoratge de la reixeta. Per a altres aplicacions que crear una reixeta de construcció, crea una quadrícula de disseny genèrica i ancora qualsevol objecte a la reixeta.

- Obrir l'arxiu anchor_04.dwg i completar el següent exemple, que mostra com ancorar un objecte a les cel·les de la quadrícula de disseny i després modificar la quadrícula de disseny.

###### Crear una quadrícula de disseny

1.	En el menú Escriptori menú, polsar Eines de distribució ► Afegir quadrícula de disseny (2D).

2.	Especificar una reixeta rectangular.

- Verificar que la forma està en Rectangular.

- Per a X-Ample, introduir 18000, polsar Dividir per, i després introduir 3 per al valor de dividir.

- Per a Y-Ample, introduir 12000, polsar Dividir per, i després introduir 2 per al valor de dividir.

3.	Col·locar la reixeta en el dibuix.

- Amb l'actual vista en Planta, introduir 6000,3000 per al punt d'inserció.

- Prémer per acceptar per defecte, 0 graus, com a angle de rotació.

- Prémer la tecla INTRO per finalitzar.

- La quadrícula de disseny 2D de tres per dos és mostrada en ambdues finestres.

###### Aplicar un objecte a una cel·la de reixeta

4.	En el menú Escriptori, polsar Ancoratges ►  Ancoratge de cel·la

5.	Unir l'objecte a una cel·la de la reixeta.

- Introduir B per unir un objecte.

- Seleccionar el bloc multivista de l'arbre.

- Seleccionar la reixeta prop de la cantonada esquerra.

6.	Prémer la tecla INTRO per finalitzar.

L'objecte és reescalat per ajustar les dimensions X i Y de la cel·la de la reixeta i canviarà la mida si canvia la mida de la cel·la de la reixeta.

###### Canviar les propietats d'escala de l'objecte

7.	Seleccionar el bloc multivista de l'arbre, i després polsar el botó dret del ratolí i polsar Propietats del bloc multivista per mostrar el quadre de diàleg Propietats de representació del bloc multivista.

8.	Canviar el bloc multivista si aquest no es reescala d'acord amb la mida de reixeta.

- Polsar en la fitxa d'Ancoratges.

- Sota d'Ajust de Mida, desactivar Aplicar ajust de mida.

9.	Canviar la mida del bloc multivista.

- Polsar en la fitxa de Dimensions.

- Sota d'Escala, introduir 3000 per als valors de X i Y.

10.	Polsar Acceptar per finalitzar.

L'objecte torna a la mida original i no es reescalarà si canvia la cel·la de la reixeta.

###### Aplicar objectes a totes les cel·les de reixeta

11.	En el menú Escriptori, polsar Ancoratges ► Ancoratges de cel·la.

12.	Copiar el bloc multivista de l'arbre a totes les cel·les.

- Introduir C per copiar a cada cel·la.

- Seleccionar el bloc multivista de l'arbre.

- Seleccionar la quadrícula de disseny.

- Prémer la tecla INTRO per passar per alt el lloc de l'arbre de la cel·la en la qual ja existeix.

13.	Prémer la tecla INTRO per finalitzar.

###### Modificar la reixeta

14.	Seleccionar la reixeta per mostrar els pinçaments.

15.	Seleccionar el pinçament superior de la dreta per activar l'opció d'estirar.

16.	Desactivar la tecla Ortogonal (F8) i després introduir 27000,18000 per al nou punt de la reixeta.

Ara té una distribució d'objectes que pot modificar en el patró de reixeta.

#### Resum

Utilitzar ancoratges per establir relacions espacials entre objectes AEC. Utilitzar distribucions per crear un model d'ancoratge que pot aplicar als objectes AEC. Utilitzar una corba de disseny per col·locar ancoratges al llarg del trajecte, utilitzar una quadrícula de disseny 2D per col·locar ancoratges en una reixeta XY, o utilitzar una quadrícula de disseny 3D per col·locar ancoratges en una reixeta XYZ.

Utilitzar ancoratges de nodes en punts específics al llarg de la corba de disseny, o en les interseccions de les línies en la reixeta de distribució. Utilitzar cel·les d'ancoratge en els punts mitjans entre dos nodes d'ancoratges en una corba de disseny, o en el punt central de cada cel·la d'una reixeta.

Ancorar un objecte a una corba de disseny, i després modificar l'ancoratge per a reposicionar l'objecte en la corba. Modificar la corba de disseny i observar com l'objecte manté la seva posició original relativa a la corba. Crear una nova corba de disseny amb nodes amb un espaiat constant, i després ancorar objectes a cada node de la corba.

Modificar ancoratges en una corba de disseny desfasant-los relativament a la corba, i després especificant nous valors de desfasament inicials i finals. Modificar el trajecte de disseny de la corba i observar com els objectes ancorats canvien la seva posició.

- Crear una quadrícula de disseny i ancorar un objecte a una cel·la de quadrícula de disseny. Especificar uns nous valors d'escala per a la quadrícula de disseny, i després ancorar objectes a totes les cel·les de la reixeta. Modificar la quadrícula de disseny i observar com els objectes ancorats mantenen les seves posicions relatives a les cel·les de reixeta.