+

Unitat didàctica 9

# Fonaments de la modelització d'acoblaments

|  | En aquesta unitat didàctica, revisareu el procés de modelització d'acoblaments d’Autodesk Inventor™ i aprendreu les eines per crear acoblament de models. |
| --- | --- |

### Objectius

|  | - Tenir una presentació de l'entorn d'acoblament. - Situar components d'acoblaments. - Crear components in situ. - Restringir components amb les restriccions d'acoblament. - Conèixer el navegador d'acoblaments i la seva barra d'eines. - Treballar amb peces en moviment en un acoblament. - Aprendre a trobar components en un acoblament. Aquesta unitat didàctica presenta els conceptes fonamentals que necessiteu per conèixer el procés de modelització en Autodesk Inventor. En aquesta unitat didàctica s'introduiran algunes de les capacitats especials, però no seran estudiades amb detall. Podeu trobar més informació sobre possibilitats avançades al sistema de suport al disseny (DSS) d'Autodesk Inventor. |
| --- | --- |

## Introducció a la modelització d'acoblaments

|  | Amb Autodesk Inventor, podeu situar components existents en un acoblament i crear components in situ en arxius d'acoblament. Els canvis realitzats a components externs es reflecteixen automàticament en els vostres acoblaments, així com en els dibuixos utilitzats per documentar-los. Utilitzeu les restriccions d'acoblament per definir les relacions entre els components d'un acoblament. Per exemple, podeu forçar dos plans en peces separades que coincideixin o especificar que un forat i un eix sempre es mantinguin concèntrics. Aquestes restriccions uneixen els models de l'acoblament i indiquen a Autodesk Inventor com ajustar el model quan les definicions de component canvien amb el temps. Els components definits utilitzant la tecnologia d'adaptació d’Autodesk Inventor poden ajustar la grandària de les seves operacions quan els restringiu a altres components. |
| --- | --- |
|  | Després de crear els vostres acoblaments, podeu analitzar-los per calcular les propietats de massa i analitzar les interferències de peces. Els acoblaments ben restringits es poden animar i us permeten avaluar els problemes del disseny. Podeu documentar els vostres acoblaments creant vistes de dibuix a l'entorn de dibuix d’Autodesk Inventor, així com treballar amb llistes de peces que reflecteixin de manera fidedigna les peces i subacoblaments del vostre propi acoblament. Quan finalitzi aquesta unitat didàctica, haureu d’estar familiaritzats amb els termes i procediments bàsics dels acoblaments. |

### Fonaments dels acoblaments

|  | En Autodesk Inventor, els acoblaments existeixen en el seu propi entorn. Els components existents se situen en un acoblament i els components nous poden ser dissenyats a l'arxiu d'acoblament. Les restriccions d'acoblament s'apliquen als components per definir-ne l'estructura. |
| --- | --- |

#### Entorn d'acoblament

|  | Quan creeu o obriu un arxiu d'acoblament, us trobeu a l'entorn d'acoblament. Amb les eines d'acoblament i les opcions de menús, podeu manipular l'acoblament sencer o els subacoblaments combinats que el formen. |
| --- | --- |
|  | Nota: Els acoblaments que creeu poden ser inserits com subacoblaments en altres acoblaments. |

#### Barra d'eines Acoblament

|  | La majoria d'eines utilitzades per construir acoblaments són a la barra d'eines Acoblament. Podeu: - Situar components existents - Crear components in situ - Fer patrons de components - Reemplaçar components - Situar restriccions d'acoblament - Moure i girar components |
| --- | --- |

#### Sistema de coordenades d'un acoblament

|  | Un arxiu d'acoblament nou conté, per defecte, tres plans de treball i eixos de treball. El punt d'intersecció dels eixos és l'origen del sistema de coordenades. En el navegador, els plans de treball, els eixos de treball i el punt de centre es llisten sota la icona d'origen. Aquestes operacions, en principi, estan ocultes, però podeu fer clic per fer-les visibles. Podeu restringir components als plans de treball o a l'origen. |
| --- | --- |

#### Navegador d'acoblaments

|  | El navegador d'acoblaments mostra la jerarquia de totes les còpies dels components d'un acoblament. Cada còpia de component està representada per un únic nom. Des del navegador, podeu seleccionar un component per editar-lo, moure components entre nivells de l'acoblament, controlar l'estat del component, reanomenar-los, editar les restriccions i administrar les vistes. |
| --- | --- |

Còpia de peça

Restricció d’acoblament

Còpia de subacoblament

## Situar components en un acoblament

|  | Quan situeu components existents en un acoblament, el primer component ha de ser una peça o subacoblament fonamental, del qual parteixin la resta de components. És un bon exercici situar els objectes de la mateixa manera que ho faríem a mà. |
| --- | --- |
|  | Si el primer component de l'acoblament és un component in situ, se situarà automàticament coincidint el seu origen amb el de l'acoblament. El primer component d'un acoblament sempre és fix (s'eliminen tots els graus de moviment). Les còpies addicionals no fixes es poden situar fent clic a la finestra gràfica. |

Origen de l’acoblament

Pla de treball de l’acoblament

|  | El segon component i els següents, situats des d'arxius externs, són posicionats a la finestra gràfica amb el cursor, que està enllaçat al centre de gravetat del component. Feu clic a la finestra gràfica per situar una còpia del component. Feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu Acabar quan hàgiu situat totes les còpies. |
| --- | --- |

Segon component  de l’acoblament

### Origen dels components situats

|  | La majoria de components d'acoblaments els haureu creat amb Autodesk Inventor. |
| --- | --- |
|  | Autodesk Inventor pot situar components creats amb altres sistemes de CAD que hagin estat guardats com a arxius SAT (ACIS) o exportats amb un procés de traducció STEP. |
|  | Nota: Els components importats no retenen la informació paramètrica usada per crear les vostres operacions. Podeu afegir peces paramètriques a aquests components, però no podeu editar les operacions existents. |
|  | La informació sobre com utilitzar els models de Mechanical Desktop® en Autodesk Inventor es tractarà més endavant en aquest manual. |

### L'eina inserir component

|  | Podeu fer servir molts mètodes per inserir components externs en un acoblament. |
| --- | --- |

#### Accés des de la barra d'eines, el menú i el menú contextual

#### Accés des de la barra del tauler

Barra del tauler – Mode expert i mode d'aprenentatge

#### Arrossegar i deixar anar

|  | Podeu utilitzar Arrossegar i Deixar anar per inserir components en un arxiu d'acoblament en una única operació. Podeu arrossegar components a una finestra oberta d'un acoblament des de les ubicacions següents: |
| --- | --- |
|  | Des d'una carpeta oberta a Windows Explorer. Utilitzeu aquesta tècnica per omplir ràpidament un acoblament de components. Des d'un arxiu de peça d’Autodesk Inventor obert. Arrossegueu la icona de la part superior del navegador i deixeu-la anar a la finestra gràfica de l'acoblament. Des d'un arxiu d'acoblament d’Autodesk Inventor obert. Arrossegueu peces, subacoblaments o el nivell superior d'un acoblament des del navegador, i deixeu-los anar a la finestra gràfica de l'acoblament. |
|  | Heu de deixar anar els arxius sobre la finestra gràfica d'acoblament. Una única còpia de cada component se situa a l'arxiu d'acoblament. Els components deixats anar apareixeran a la part inferior del navegador a l'acoblament actual. |

## Crear components en un acoblament

|  | L'acoblament de models combina l'estratègia de situar els elements existents en un acoblament i la creació d'altres components in situ en el context d'acoblament. En un procés de modelització típic, el disseny d'alguns components és conegut i s'usen certs elements normalitzats, però els nous dissenys han de ser creats per obtenir uns objectius específics. El mètode de treball d'acoblament d'Autodesk Inventor proporciona eines potents per crear peces i subacoblaments a l'entorn d'acoblament. Creant components in situ us permet prendre com a referència arestes i operacions de components existents. Excepte per als acoblaments petits, crear almenys alguns components a l'entorn d'acoblament us donarà una eficiència i una precisió més grans. |
| --- | --- |

### Crear peces in situ

|  | La majoria de components es crearan a l'entorn d'acoblament relacionant-los amb altres components de l'acoblament. Quan es crea un component in situ, podeu esbossar sobre la cara d'una peça existent o en un pla de treball. Opcionalment, podeu fer clic sobre el fons de la finestra gràfica per definir l'orientació de la vista com el pla XY. Si el pla YZ o XZ són el pla d'esbós per defecte, haureu de reorientar la vista si voleu veure la geometria d'esbós. Utilitzeu les opcions d'aplicació en el menú Eines, i després feu clic sobre la pestanya Peça per ajustar el pla d'esbós per defecte. Les arestes i operacions de components existents poden ser projectades sobre l'esbós i usar-lo per crear operacions a la nova peça. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Quan creeu un nou component, podeu ajustar una opció en el quadre de diàleg Crear component in situ per restringir automàticament el pla d'esbós i la cara pla de treball seleccionat. |  |
| Nova peça | Quan creeu una nova peça, aquesta s'activa immediatament i el navegador, la barra del tauler i les barres d'eines adopten l'entorn de peça. Les eines d'esbós estan disponibles per crear el primer esbós de la vostra nova peça. Nova peça in situ |  |
|  | Després de crear una nova peça, les restriccions d'acoblament es tornen visibles en tornar al mode d'acoblament. Feu doble clic sobre un acoblament en el navegador. En el navegador d'acoblament apareix una restricció d'anivellació, però pot ser eliminada en qualsevol moment. No es generarà cap restricció d'anivellació si creeu l'esbós fent clic a la finestra gràfica. |  |

#### Utilitzar arestes i operacions projectades

|  | Les peces creades in situ normalment necessiten unir-se amb una o més operacions o bé amb components existents. Els forats hauran de ser concèntrics o les arestes exteriors de la nova peça han de coincidir amb arestes d'un component existent. Les arestes i operacions de qualsevol operació visible poden ser projectades a l'esbós actual. Els punts i les corbes projectats poden ser combinats amb una altra geometria d'esbós per formar esbossos de perfils o camins. |
| --- | --- |
|  | Utilitzeu l'eina Projectar geometria a la barra d'eines Esbós per projectar arestes i operacions a l'esbós actual. La geometria projectada se situa en la normal del pla d'esbós. Si l'aresta projectada es troba en un pla no paral·lel al pla d'esbós, la geometria projectada serà diferent de l'esbós original. Reorienteu la vista a l'esbós per veure la vista veritable de la geometria projectada. |
|  | A continuació trobem alguns exemples de geometria projectada. |

Aresta projectada

Aresta del component existent

Arestes projectades en un esbós paral·lel

Aresta del component existent

Esbós

Aresta projectada

Arestes projectades en un esbós no paral·lel

Resultat

de l’extrusió

|  | Nota: No podeu editar la grandària de la geometria d'esbós projectada d'altres peces. |
| --- | --- |

#### L'eina Crear component

|  | Crea components in situ introduint el nom d'un component i el seu tipus (peça o acoblament) en el quadre de diàleg Crear component in situ. |
| --- | --- |

#### Accés des de la barra d'eines, el menú i el menú contextual

#### Accés des de la barra del tauler

### Crear subacoblaments in situ

|  | Quan creeu un subacoblament in situ, definiu un grup buit de components. El nou subacoblament es converteix automàticament en el subacoblament actiu i podeu començar a afegir-li components, ja creats in situ. Quan reactiveu l'acoblament pare, el subacoblament hi és tractat com una única unitat. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Opcionalment, podeu seleccionar components del mateix nivell a l'acoblament en el navegador, fer clic amb el botó dret del ratolí i seleccionar Baixar de nivell per inserir-los en el subacoblament. Podeu moure components entre nivells de l'acoblament arrossegant i deixant anar els components en el navegador. |  |
|  | Els subacoblaments poden estar lligats a diferents nivells de profunditat en un acoblament gran. Planejant i construint subacoblaments, podeu manejar més eficientment la construcció d'acoblaments grans. A més, podeu crear subacoblaments per facilitar la creació de la documentació de l'acoblament seguint l'esquema de fabricació. |  |

#### Guia per seleccionar els components d'un subacoblament

|  | Quan dissenyeu un subacoblament per a modelització, seleccioneu - Grups de components que es repeteixin a l'acoblament. - Combinacions de peces normalitzades que són comunes en la majoria d'acoblaments. - Components que es combinin per donar lloc a una funció comuna en un acoblament. Quan dissenyeu un subacoblament amb propòsits de documentació, seleccioneu els components que coincideixin amb l'esquema de fabricació. |
| --- | --- |

|  | Quan canvieu l'acoblament actiu, l'aparença dels components de la finestra gràfica canvia. Si esteu treballant amb una visualització 3D, el subacoblament actiu s'ombreja i la resta apareix translúcida. Si esteu treballant amb representació filferro, tots els components menys el subacoblament actiu estan acolorits en gris clar. |
| --- | --- |
|  | Qualsevol component existent o creat in situ es converteix en peça de l'acoblament o subacoblament actiu. Feu doble clic sobre l'acoblament pare en el navegador per activar l'acoblament. Un subacoblament actua com una unitat a l'acoblament pare. |

## Restringir components

|  | Després de crear o inserir components en un arxiu d'acoblament, utilitzeu les restriccions d'acoblament per establir l'orientació dels components a l'acoblament. Per exemple: podeu fer coincidir dos plans, especificar que les operacions cilíndriques de dues peces es mantinguin concèntriques o restringir una cara esfèrica a un component, perquè sigui tangent a una cara plana d'un altre component. Cada vegada que actualitzeu l'acoblament, aquestes restriccions d'acoblament, o regles, actuen. |
| --- | --- |
|  | La tecnologia adaptativa d’Autodesk Inventor permet que les operacions de les peces canviïn de grandària, forma i posició basant-se en les restriccions d'acoblament aplicades. Les operacions d'adaptació i les peces adaptables s'examinaran més endavant. |

|  | Les restriccions d'acoblament eliminen graus de llibertat dels components i els posicionen en relació amb uns altres. En modificar la geometria dels vostres components, les restriccions d'acoblament asseguraran la unitat de l'acoblament, seguint les regles aplicades. |
| --- | --- |
|  | La correcta aplicació de les restriccions d'acoblament també proporciona a Autodesk Inventor la informació necessària per calcular les interferències i les propietats de massa. Les restriccions correctament aplicades us permeten modificar el valor d'una restricció essencial i veure el moviment dels components a l'acoblament. |

### Inserir restriccions

|  | Autodesk Inventor proporciona quatre tipus de restriccions 3D d'acoblament per definir les relacions de posició entre peces: coincidència, angle, tangent i inserció. El tipus de restricció es combina amb una solució de restricció per mostrar l'orientació de l'acoblament abans d'aplicar-la. |
| --- | --- |
|  | La selecció de geometria resultant és ressaltada en moure el cursor sobre les cares, les corbes i els vèrtexs. Les fletxes mostren la direcció per defecte de les solucions de les restriccions. Feu clic per seleccionar la cara, punt o línia ressaltada. Quan s'han realitzat ambdues seleccions, apareix a la finestra gràfica una previsualització del resultat de la restricció. També podeu arrossegar el primer component seleccionat a la finestra gràfica i el component mostrarà una previsualització de les restriccions vàlides amb altres components. |

Direcció de cara de la restricció per defecte

|  | Consell: Activeu Mostrar arestes ocultes a la barra d’eines Estàndard per mostrar totes les arestes de tots els components. |
| --- | --- |
|  | Si altres components no deixen veure la geometria requerida, feu el següent: - Desactiveu temporalment la visibilitat dels objectes que es troben en primer pla abans de situar la restricció. - Seleccioneu Seleccionar peça primer en el quadre de diàleg Afegir restricció i feu clic sobre el component que vulgueu restringir. La geometria seleccionable es troba restringida a les operacions del component seleccionat. Desactiveu la casella de verificació per restaurar el mode de seleccionar tots els components. |
|  | - Situeu el cursor sobre la geometria requerida. Feu clic amb el botó dret del ratolí i elegiu Seleccionar-ne un altre. Feu clic sobre les fletxes en el quadre Seleccionar-ne un altre per commutar fins a la cara inferior, corba i punts de selecció. Feu clic sobre la marca de verificació per acceptar la selecció ressaltada. |
|  | Consell: Si us sembla difícil seleccionar cares, arestes o punts, podeu ajustar l'opció Tolerància de localització per canviar la prioritat de selecció. Feu el següent: - Des de la barra del menú, seleccioneu Eines > Opcions. - Feu clic sobre la pestanya General. - Introduïu un nou valor per a la Tolerància de selecció. El valor per defecte és 5 i el valor ha d’estar entre 1 i 10. Els nombres més baixos faciliten la tasca de selecció de cares; els nombres més alts faciliten la selecció d'arestes i corbes. |
|  | Per reemplaçar geometria seleccionada, feu clic en el botó Seleccions en el quadre de diàleg. La selecció original ja no apareixerà a la finestra gràfica. Seleccioneu la geometria apropiada en el mateix o un altre component. |
|  | Introduïu la distància de desfasament entre un component restringit i la seva parella. Si s'aplica una restricció angular, introduïu l'angle entre els dos conjunts de geometria. Podeu introduir valors positius i negatius (el valor per defecte és 0). Si es troba seleccionada l'opció Mostrar previsualització en el quadre de diàleg Restricció, la posició del component s'ajustarà al valor de la restricció. |
|  | Apliqueu les restriccions en el quadre de diàleg Restricció o en el menú contextual. El quadre de diàleg roman obert i podeu aplicar tantes restriccions d'acoblament com vulgueu. |
|  | Les figures següents mostren alguns exemples “abans i després” de les restriccions d'acoblament. |

#### Restricció de coincidència

|  | La restricció de coincidència fa un conjunt de geometria d'un component coincident amb la geometria d'un altre component. |
| --- | --- |
|  | - Tipus Coincidir - Solució Coincidir Utilitzeu la restricció Coincidir amb la solució Coincidir per fer que dues cares s'encarin i fer-les coplanars, fer dues línies colineals o situar un punt en una corba o pla. |

Aplicar coinc./coinc. a pla/pla 	Restricció aplicada

Aplicar coinc./coinc. a línia/línia 	Restricció aplicada

Aplicar coinc./coinc. a punt/punt	Restricció aplicada

|  | - Tipus Coincidir – Solució Alinear Utilitzeu la restricció Coincidir amb la solució Alinear per alinear dos components de manera que els plans seleccionats posseeixin la mateixa direcció o bé que les normals de les seves cares apuntin cap a la mateixa direcció. Les cares són l'única geometria que es pot fer servir amb aquesta restricció. |
| --- | --- |

Aplicar coinc./aline. a pla/pla	Restricció aplicada

#### Restricció d’angle

|  | La restricció Angle especifica un angle entre cares o línies o dos components. |
| --- | --- |
|  | - Tipus Angle Especifica un angle entre plans, eixos, línies o dos components. Els dos conjunts de geometria necessiten ser del mateix tipus. Per exemple: podeu definir una restricció angular entre un eix i un pla. Les restriccions d'aquest tipus s'utilitzen normalment per dirigir el moviment del conjunt. |
|  | - Solució Angle Orienta la normal de la superfície d'un pla seleccionat o la direcció de l'eix descrit seleccionant una línia. Quan seleccioneu una cara o línia, una fletxa mostra la direcció de la solució per defecte. |

Aplicar angle (per defecte)	 Restricció aplicada a pla/pla

#### Restricció de tangència

|  | La restricció de tangència causa que les superfícies de plans, cilindres, esferes o cons al contacte pel punt de tangència. |
| --- | --- |
|  | - Tipus Tangència Almenys una superfície no ha de ser plana. Les superfícies definides mitjançant splines no es poden fer servir. La tangència pot ser interior o exterior a una corba, depenent de la direcció de la normal seleccionada. |
|  | - Solució Exterior Posiciona la primera peça seleccionada a l'exterior de la segona peça en el punt de tangència. La tangència exterior és la solució per defecte. |

Aplicar tangència/exterior a un cil./pla     Restricció aplicada

| 1a. cara seleccionada | - Solució Interior Posiciona la primera peça seleccionada a l'interior de la segona peça seleccionada en el punt de tangència. |
| --- | --- |

Aplicar tangència/interior a un cil./pla       Restricció aplicada

Restricció Inserir

|  | La restricció Inserir obliga a una aresta circular d'un component a ser concèntrica i coplanar amb una aresta circular d'un altre component. El valor de desfasament d'una restricció d'inserció és la distància entre les dues arestes circulars. Per exemple, podríeu utilitzar aquesta restricció per situar un passador en un forat. |
| --- | --- |
|  | - Solucions Especifica la direcció de la normal de les cares que contenen les arestes circulars. Una fletxa indica la direcció de la normal. La solució oposada encara un pla amb l'altre. Una solució alineada té les normals apuntant en la mateixa direcció. |

Aplicar inserció (solució per defecte)	 Restricció aplicada

#### Veure les restriccions en el navegador d'acoblaments

|  | El navegador d'acoblaments proporciona dos esquemes per mostrar les restriccions d'acoblament. Podeu fer servir el botó Filtre a la barra d'eines Acoblament per commutar entre els dos esquemes. |
| --- | --- |
|  | - L'esquema Tasques d'acoblament (per defecte) mostra cada restricció sota la còpia del component en el navegador. Les restriccions es llisten sota ambdós components. |
|  | L'esquema Tasques de modelització mostra totes les restriccions d'acoblament en una carpeta anomenada Restriccions, situada immediatament sota l’acoblament superior. Cada restricció es llista una única vegada, segons l'ordre d'inserció. |

#### Veure restriccions a la finestra gràfica

|  | Quan el cursor es troba sobre una restricció d'acoblament, els components restringits seran ressaltats temporalment a la finestra gràfica. Seleccionant la restricció en el navegador, es ressalta la geometria a la finestra gràfica fins que feu clic altra vegada a la finestra gràfica o al navegador. |
| --- | --- |

### Editar les restriccions

|  | Les restriccions d'acoblament poden ser editades de dues maneres: |
| --- | --- |
|  | - Editar els valors Quan una restricció d'acoblament se selecciona en el navegador, el valor de desfasament o angle apareix en el quadre d'edició al final del navegador. Introduïu un nou valor en el quadre d'edició, obriu la llista desplegable per seleccionar els valors més recents o utilitzeu l'eina Mesura per trobar un valor. |

Quadre d’edició

Restricció d’acoblament seleccionada

|  | - Edició en el quadre de diàleg Necessitareu editar altres paràmetres de les restriccions. Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la restricció en el navegador i seleccioneu Editar en el menú. En el quadre de diàleg apareixerà Editar restricció amb totes les opcions de les restriccions. - Podeu canviar la geometria seleccionada d'un component o de tots dos, i revisar el desfasament, angle o profunditat de la restricció. En certes circumstàncies, el tipus de restricció pot ser canviat sense perdre les seleccions actuals. - Per exemple, una restricció de coincidència entre dues superfícies planes pot ser canviada a una restricció amb angle. El botó Acceptar no estarà disponible si seleccioneu un tipus de restricció que no pugui ser aplicat. |
| --- | --- |
|  | Consell: Feu doble clic sobre una restricció en el navegador per obrir el quadre de diàleg Editar restricció. |

### L'eina Afegir restricció

|  | L'eina Afegir restricció obre el quadre de diàleg Afegir restricció. El quadre de diàleg es manté obert mentre afegiu les restriccions i us permet afegir múltiples restriccions de tots els tipus. |
| --- | --- |

#### Accés des de la barra d'eines, el menú i el menú contextual

#### Accés des de la barra del tauler

#### El quadre de diàleg Afegir restricció

|  | Utilitzeu el quadre de diàleg Afegir restricció per controlar el tipus, la solució i el desfasament de les restriccions. Utilitzeu el botó Seleccions per especificar la geometria a afegir. |
| --- | --- |

### Restricció de coincidència mitjançant arrossegament

|  | Autodesk Inventor proporciona un mètode alternatiu per crear restriccions de coincidència. En lloc d'utilitzar l'eina Afegir restricció, podeu arrossegar un component a la seva posició i automàticament afegir una restricció sense desfasament. Per crear restriccions de coincidència sense desfasament: - Situeu els components a l'acoblament. - Premeu la tecla ALT i feu clic sobre la cara, aresta o punt del primer component a restringir. - Arrossegueu el component mentre manteniu premuda la tecla ALT. Les restriccions disponibles les podeu apreciar mentre arrossegueu el component sobre els altres. - Deixeu anar el botó del ratolí quan la restricció desitjada aparegui. La restricció s'aplicarà automàticament. |
| --- | --- |

### Restriccions de moviment

|  | També podeu afegir restriccions de moviment als components d'un acoblament. Per aplicar restriccions de moviment, utilitzeu la restricció rotació a politges i engranatges. |
| --- | --- |

|  | Per aplicar moviment a pinyons/cremallera, utilitzeu la restricció Rotació/Translació. |
| --- | --- |

|  | Aquestes restriccions són bidireccionals i accepten un radi o distància específic. Les restriccions de moviment proporcionen l'habilitat d'animar el moviment d'engranatges, politges, cremalleres i pinyons, i també altres mecanismes. Aplicant les restriccions de moviment entre dos o més components, podeu moure un component i fer que els altres es moguin en concordança. Hi ha dos tipus de restricció de moviment: - Rotació - Rotació/Translació |
| --- | --- |
|  | Les restriccions de moviment no mantenen relacions de posició entre components. Haureu de restringir completament els components abans d'aplicar restriccions de moviment. A continuació, suprimir les restriccions que coarten el moviment dels components que voleu animar. Podeu veure els efectes de les restriccions de moviment arrossegant els components. Per retornar els components a les seves posicions originals, afegiu les restriccions eliminades. |

### Patrons de components

|  | Els components poden formar part de patrons rectangulars i circulars en un acoblament. Utilitzant patrons de components podeu incrementar la vostra productivitat i eficiència. Normalment, necessitareu situar múltiples cargols per unir un component amb un altre o ajuntar diverses peces o subacoblaments en un acoblament complex. |
| --- | --- |
|  | Com amb els patrons d'operacions, podeu crear un patró rectangular especificant un espaiat entre columnes i files o un patró circular especificant el nombre de components i l'angle entre ells. |
|  | A més, podeu crear patrons de components associatius de peces o subacoblaments seleccionant un patró existent. Per exemple, heu de crear un patró de components d'un cargol i una rosca seleccionant un patró de forat amb rosca. Aleshores, l'edició feta en el patró forat amb rosca controlarà la ubicació i el nombre de cargols i rosques. |

|  | Patrons de components associatius: - Inclouen i retenen les restriccions del component original. Si el component original és restringit, aleshores el patró es restringeix. |
| --- | --- |

|  | - Són associatius a una operació de peça com ara un patró de forats. |
| --- | --- |

|  | - Pot ser suprimida per a la visualització o amb propòsits funcionals. |
| --- | --- |

#### Accés des de la barra d'eines

#### Accés des de la barra del tauler

#### Crear patrons de components

|  | Podeu associar components a un patró existent utilitzant el procediment següent: - Feu clic a l'eina Patró de components a la barra del tauler Acoblament. - Seleccioneu els components. |
| --- | --- |

|  | - Seleccioneu el patró rectangular com a operació patró. |
| --- | --- |
|  | - El navegador mostra un patró de component. |

|  | - Editeu el patró d'operació. |
| --- | --- |

|  | - Torneu a la part superior de l'acoblament. Els components s'actualitzaran per encaixar amb el nombre i la ubicació dels forats. |
| --- | --- |

|  | Els components del centre de la placa no són necessaris: |
| --- | --- |
|  | - Editeu l'operació patró. - Suprimiu la còpia del centre. |

|  | - Torneu a la part superior de l'acoblament. |
| --- | --- |

|  | Els components també s'han suprimit. |
| --- | --- |

### Substituir components

|  | Necessitareu eliminar un component d'un acoblament a mesura que el disseny evolucioni. Durant el procés de disseny es farà servir una representació simple del component i serà substituïda per la peça o subacoblament actual, quan es requereixi un disseny més detallat. Les peces seran substituïdes per peces similars. |
| --- | --- |
|  | Quan substituïu un component en un acoblament, el nou component es posiciona amb el seu origen coincidint amb l'origen de la peça reemplaçada. Totes les restriccions del component original es perdran. Haureu d’afegir noves restriccions per eliminar els graus de llibertat del nou component. |

#### Accés des de la barra d'eines i menú

#### Accés des de la barra del tauler

##### Exercici 9-1  Treballar amb restriccions d'acoblament

|  | En aquest exercici, afegireu components externs a un acoblament i després utilitzareu les restriccions de coincidència, inserció i tangència per col·locar l'eix d'una bomba, els rodaments i els elevadors. Després d'acoblar els components, creareu una tapa per al càrter segons les operacions de la bomba. Aquest exercici mostra com utilitzar restriccions d'acoblament per situar components en el vostre acoblament i com crear una peça a l'entorn d'acoblament prenent com a referència la geometria existent. L'exercici complet apareix a la figura següent: |
| --- | --- |

Figura 9-1 Exercici complet

###### Situar components en un acoblament

| 1. | Obriu l'arxiu ch_09-1.iam. S'obrirà un arxiu d'acoblament buit amb els plans de treball i el punt central visibles. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Seleccioneu l'eina Afegir component a la barra del tauler o a la barra d'eines Acoblament. Obriu l'arxiu ch_09-Housing.ipt. |  |
|  | Com que aquest és el primer component de l'acoblament (el component base), està ressaltat i el seu origen alineat amb l'origen de l'acoblament. Feu clic amb el botó dret del ratolí a la finestra gràfica i seleccioneu Fet després que la primera còpia se situï automàticament. |  |
| 3. | En el navegador, seleccioneu els tres plans de treball i el punt central de l'acoblament. Feu clic amb el botó dret del ratolí i desactiveu l'opció Visibilitat. |  |
| 4. | Feu clic amb el botó dret del ratolí a la finestra gràfica i seleccioneu Afegir component. Obriu l'arxiu ch_09-Pump-Shaft.ipt i feu clic per situar-lo a la dreta del cos. Feu clic amb el botó dret del ratolí a la finestra gràfica i seleccioneu Fet. |  |

Figura 9-2  Components afegits: la caixa i l'eix

| 5. | Repetiu el pas 4 per inserir una còpia de ch_09-Brg-45.iam prop del boló curt de l'eix i una còpia de ch_09-Brg-56.iam prop de l'extrem oposat de l'eix. |
| --- | --- |

ch_09-Brg-45.iam

ch_09-Brg-56.iam

Figura 9-3  Col·locació dels rodaments

###### Afegir restriccions d'acoblament

| 1. | Seleccioneu l'eina Afegir restricció a la barra del tauler o a la barra d'eines Acoblament. Apareixerà el quadre de diàleg Afegir restricció. Coincidència és la restricció per defecte. |
| --- | --- |
| 2. | En el quadre de diàleg Afegir restricció, desactiveu l'opció mostrar Previsualització. |
| 3. | Moveu el cursor sobre la cara plana del radi interior del rodament de 45. Apareix una fletxa i es ressalten les dues arestes del pla. Feu clic per seleccionar la cara. |

Figura 9-4 Cara previsualitzada

| 4. | Feu clic sobre el primer canvi de diàmetre de l'eix. |
| --- | --- |

Cara coincident

Figura 9-5 Cara coincident de l’eix

| 5. | En el quadre de diàleg Afegir restricció, premeu Aplicar. El rodament de 45 es mourà a l'eix i les dues cares seleccionades s'encararan. La posició dels components diferirà de la figura inferior, però les dues cares són coincidents. |
| --- | --- |

Figura 9-6 Restricció coincidència/Coincidència aplicada

| 6. | Activeu l'opció Mostrar previsualització en el quadre de diàleg Afegir restricció. |
| --- | --- |
| 7. | Afegiu una altra restricció de coincidència situant el cursor en la porció de cilindre curt de l'eix. Feu clic quan l'eix de l'arbre de lleves es ressalti. |

Figura 9-7 Selecció de l’eix

|  | Nota: Si el rodament no es posiciona correctament, seleccioneu el rodament i arrossegueu-lo fora. |
| --- | --- |
| 8. | Situeu el cursor sobre una cara cilíndrica del rodament de 45 i feu clic quan l'eix es ressalti. L'eix es mourà per veure una previsualització de la restricció. |

Figura 9-8  Eix del rodament ressaltat i previsualització de la restricció

| 9. | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la finestra gràfica i seleccioneu Aplicar. |
| --- | --- |

Figura 9-9 Rodament completament restringit

###### Afegir una restricció d'inserció

| 1. | Utilitzeu les eines Zoom i Girar per orientar l'acoblament tal com mostra la figura següent. Després, apliqueu una restricció d'inserció per restringir el rodament de 45 a la caixa. |
| --- | --- |

Figura 9-10 Vista reorientada

| 2. | Feu clic sobre el botó Inserció en el quadre de diàleg Afegir restricció. Situeu el cursor sobre l'aresta circular de la cara posterior de l'assentament (base) per al rodament de la caixa. Feu clic quan l'aresta es ressalti. |
| --- | --- |

Aresta a seleccionar

Figura 9-11 Aresta seleccionada

| Aresta de la pista interior 3. | Seleccioneu l'aresta circular de la pista interior del rodament de 45 com mostra la figura següent. Utilitzeu les eina Girar i Zoom per reorientar la vista. |
| --- | --- |

Figura 9-12 Aresta circular

| 4. | Apliqueu la restricció. |
| --- | --- |
| 5. | Restringiu el rodament de 56 a la caixa utilitzant una restricció d’inserció. Seleccioneu una aresta circular de l'emplaçament per al rodament i una altra en el rodament. Aneu amb compte, no seleccioneu una aresta aixamfranada del rodament. |
|  | La visibilitat de l'eix de la bomba ha estat desactivada a la figura següent per mostrar la solució d'inserció del rodament. Feu clic sobre el botó Vista Filferro a la barra d'eines Estàndard per veure les fletxes de solució. |

Base del rodament

Figura 9-13 Seleccions del rodament i de la base

| 6. | Si la previsualització de restricció mostra el rodament en una posició errònia, feu clic sobre la solució Alinear en el quadre de diàleg Afegir restricció. |
| --- | --- |

Figura 9-14  Solucions de restricció oposat i alineat

| 7. | Apliqueu la restricció i feu clic a Cancel·lar per tancar el quadre de diàleg Afegir restricció. |
| --- | --- |

###### Afegir múltiples còpies

| 1. | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la finestra gràfica i seleccioneu Afegir component. Obriu l'arxiu ch_09-Lifter.ipt. Feu clic sobre la finestra gràfica per afegir la primera ocurrència. Moveu el cursor i feu clic per situar una segona còpia de l’elevador. Feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu Fet. |
| --- | --- |

Elevador

Figura 9-15  Afegir múltiples còpies

| 2. | Els elevadors són controlats per les lleves de l'eix de la bomba. Seleccioneu la caixa i canvieu-ne el color a Glass. |
| --- | --- |

Figura 9-16  Canviar el color d'un component

###### Restringir els elevadors

| 1. | Situeu una restricció de coincidència entre l'eix d'un dels elevadors i un cilindre d’elevador de la caixa. Per seleccionar el cilindre de l’elevador, feu clic amb el botó dret del ratolí i escolliu Seleccionar-ne un altre. Feu clic a les fletxes del quadre Seleccionar-ne un altre fins que es ressalti el cilindre de l’elevador. Feu clic sobre la marca per acceptar la selecció. Feu clic a Aplicar en el quadre de diàleg Afegir restricció. |
| --- | --- |

Figura 9-17 Seleccionar l'eix del cilindre

|  | Consell: Si teniu un ratolí amb roda, moveu el cursor sobre l'operació a utilitzar en la restricció. Quan el cursor canviï a un ratolí amb una roda vermella, commuteu entre les seleccions disponibles fent rodar lentament la roda. |
| --- | --- |
| 2. | Apliqueu una restricció de coincidència entre el segon elevador i l'altre cilindre de la caixa. |
| 3. | Feu clic a Cancel·lar per tancar el quadre de diàleg Afegir restricció. |
| 4. | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la caixa i desactiveu l'opció visibilitat. |
| 5. | Orienteu de tal manera l'acoblament que pugueu observar la part inferior dels elevadors. |

Figura 9-18 Reorientació de la vista

| 6. | Obriu el quadre de diàleg Afegir restricció i seleccioneu l'eina Tangent. |
| --- | --- |
| 7. | Seleccioneu la cara inferior d'un dels elevadors. |

Figura 9-19  Selecció la cara de l’elevador i la lleva

| 8. | Seleccioneu la cara cilíndrica de la lleva excèntrica adjacent i apliqueu la restricció. |
| --- | --- |

Figura 9-20  Restricció de tangència aplicada

| 9. | Apliqueu una restricció tangent/exterior entre la cara inferior de l'altre elevador i la superfície de la lleva. Els elevadors ara estaran en contacte amb les lleves fins i tot amb la rotació de l'eix. |
| --- | --- |
|  | Per permetre la rotació de l'eix amb les restriccions animades d’Autodesk Inventor, heu de definir un angle entre les operacions o els components. Les restriccions animades s'examinaran més tard en aquesta unitat didàctica. |

###### Crear una peça in situ

|  | Creeu una tapa per a la caixa prenent com a referència la geometria de la caixa i l'eix. |
| --- | --- |
| 1. | En el navegador, seleccioneu ambdues còpies dels elevadors, Brg-45 i Brg-56. Feu clic amb el botó dret del ratolí i desactiveu l'opció de visibilitat del menú. |
| 2. | En el navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la còpia de la caixa i seleccioneu Visibilitat. |
| 3. | Seleccioneu l'eina Crear component a la barra del tauler o a la barra d'eines Acoblament. |
| 4. | En el quadre de diàleg Crear un component in situ, canvieu el nom de l'arxiu nou a Cover. |

Figura 9-21 Quadre de diàleg Crear un component in situ

| 5. | Seleccioneu el botó Més i premeu el botó Examinar. Seleccioneu la pestanya Mètric i premeu la icona Standard (mm).ipt. Premeu Acceptar. En el quadre de diàleg Crear un component in situ, noteu que l'opció Restringir pla d'esbós a la cara seleccionada està activada. Premeu Acceptar per crear la peça. |
| --- | --- |

Figura 9-22 Seleccionar la plantilla mètrica

| 6. | El cursor canviarà a un símbol de selecció. Seleccioneu la cara frontal de la caixa com a pla d'esbós per a l'operació base de la tapa (vegeu la figura següent). Gràcies al fet que l'opció restringir pla d'esbós a cara estava seleccionada, una restricció d'anivellació pla/pla s'ha afegit automàticament entre el pla de referència XY de la nova peça i la cara del cos. |
| --- | --- |

Cara del cos

Figura 9-23  Pla d'esbós per a la creació d'una peça in situ

| 7. | Feu clic a l'eina Mirar a i després feu clic a la mateixa cara de la caixa per orientar l'acoblament com mostra la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 9-24 Mirar a pla d’esbós

###### Esbossar la nova peça

| 1. | Seleccioneu l'eina Projectar geometria a la barra del tauler o a la barra d'eines Esbós. Projecteu el radi exterior dret de la caixa en el pla d'esbós. |
| --- | --- |
|  | Nota: Quan projecteu aquest radi, la geometria projectada es bloqueja. Això significa que no podeu aplicar restriccions, cotes o canviar-ne la grandària canviant l'operació de la qual va ser projectat. Hauíeu de projectar geometria d'altres peces solament quan estigueu segurs que no hi haurà més canvis. |

Aresta exterior projectada

Figura 9-25 Aresta projectada de la caixa

| 2. | Feu clic sobre l'eina Arc per centre per completar l'esbós. Seleccioneu el punt de centre projectat com el centre de l'arc. |
| --- | --- |

Centre de l’arc

Figura 9-26 Centre de l’arc

| 3. | Seleccioneu el punt final superior de l'aresta projectada com el punt d'inici de l'arc. |
| --- | --- |

Punt d’inici de l’arc

Figura 9-27  Punt d'inici de l'arc

| 4. | Arrossegueu el cursor en sentit antihorari sobre el punt central i seleccioneu el punt final inferior de l'aresta projectada com a punt final de l'arc. L'arc es restringirà completament. |
| --- | --- |

Punt final de l’arc

Figura 9-28 Punt final de l'arc

| 5. | Es necessita una obertura a la tapa per a l'eix. Projecteu el diàmetre exterior de l'eix en el pla d'esbós. |
| --- | --- |

Aresta exterior de l’eix

Figura 9-29 Aresta projectada de l’eix

| 6. | Utilitzant l'eina Cercle per centre, creeu un cercle centrat a l'eix amb un radi més gran que l'aresta projectada. |
| --- | --- |

Centre del cercle

Figura 9-30  Cercle per a l'obertura de la tapa

| 7. | Seleccioneu l'eina Cota i creeu una cota de 2 mm entre l'arc projectat i el cercle. |
| --- | --- |

Figura 9-31 Cota del desfasament

| 8. | Seleccioneu l'eina Extrusió a la barra del tauler o a la barra de eines Operació. - Seleccioneu l'àrea entre els dos cercles i introduïu 6 mm com a profunditat d’extrusió des de la cara de la caixa. |
| --- | --- |

Figura 9-32 Operació de tapa

###### Afegir operacions in situ

| 1. | Creeu un pla d'esbós a la superfície plana visible de la tapa. Feu clic a l'eina Mirar a i seleccioneu aquesta superfície. |
| --- | --- |
| 2. | Feu clic a l'eina Mostrar arestes ocultes a la barra d'eines Estàndard. |
| 3. | Projecteu el forat roscat que es mostra a la figura següent des de la caixa al pla d'esbós. |

Forat roscat projectat

Figura 9-33  Forat roscat projectat

| 4. | Feu clic a l'eina Forat i en el punt central del cercle projectat. |
| --- | --- |
| 5. | En el quadre de diàleg Forat, seleccioneu Passant a Terminació i canvieu el diàmetre a 6.5 mm. |

Figura 9-34  Quadre de diàleg Forats

| 6. | Premeu acceptar per crear el forat. |
| --- | --- |
| 7. | Feu clic sobre l'eina Visualització d'ombreig a la barra d'eines Estàndard. |
| 8. | Utilitzeu les eines Zoom i girar per orientar l'acoblament tal com mostra la figura següent. |

Figura 9-35 Reorientació de la vista

###### Crear un patró circular

| 1. | Seleccioneu l'eina Patró circular a la barra del tauler o a la barra d'eines Operació. |
| --- | --- |

Figura 9-36  Operació i selecció del centre per al patró

| 2. | En el quadre de diàleg Patró circular, feu clic en el botó Eix de rotació i seleccioneu la cara cilíndrica de la tapa. |
| --- | --- |
| 3. | Ajusteu els paràmetres de creació perquè siguin com els de la figura següent. |

Figura 9-37 Quadre de diàleg Patró circular

| 4. | Premeu Acceptar per crear el Patró circular. |
| --- | --- |
|  | No guardeu els canvis. Fi de l'exercici. |

## Modelització de peces a l'entorn d'acoblament

|  | Podeu crear peces adaptables directament a l'arxiu d'acoblament restringint les operacions d'esbós a altres operacions de peça de l'acoblament. Podeu aplicar restriccions d'acoblament a tota la geometria i afegir restriccions d'acoblament entre geometria esbossada i altres components de l'acoblament. També podeu usar aquest mètode per a esbossos 2D, sense crear un sòlid des de l'esbós. |
| --- | --- |

|  | Per exemple, fer coincidir un cercle i una esfera es farà fent coincidir el centre de l'esfera amb l'eix del cercle. |
| --- | --- |

|  | Utilitzeu aquest mètode quan necessiteu afegir restriccions de coincidència, angle o tangència. |
| --- | --- |

|  | Nota: Més endavant, en aquesta mateixa unitat didàctica, explorareu la modelització de peces a l'entorn d'acoblament. |
| --- | --- |

## Eines del navegador d'acoblaments

|  | El navegador d'acoblaments és una estructura jeràrquica que mostra les relacions i dependències entre components. El nivell superior de l'acoblament es mostra en el nivell superior del navegador i les peces i subacoblaments se situen per sota. Aquests components són els fills de primer nivell de l'acoblament. Els subacoblaments posseeixen els seus propis fills de primer nivell, alguns dels quals també seran subacoblaments. En aquest apartat, aprendreu a utilitzar les eines del navegador per tractar eficientment els acoblaments, els components i les restriccions. |
| --- | --- |

### Activació in situ

|  | El nivell de l'acoblament actiu determina els components o les operacions que es poden editar. Algunes accions només es poden realitzar a l'acoblament actiu i els seus fills de primer nivell, mentre que altres operacions són vàlides a tots els nivells de l'acoblament actiu. Feu doble clic sobre qualsevol còpia de subacoblament o component en el navegador per activar-la o feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu Editar. Tots els components no associats amb el component actiu s'enfosqueixen en el navegador. Si esteu treballant amb una visualització 3D, els components actius apareixen enfosquits a la finestra gràfica i els altres translúcids. Si esteu treballant amb representació filferro, el component actiu apareix en un color que contrasti. |
| --- | --- |
|  | Les accions següents poden ser realitzades en els fills de primer nivell de l'acoblament actiu: - Eliminar un component. - Mostrar els graus de llibertat d'un component. |
|  | - Designar un component com a adaptable. - Designar un component com a fix. - Editar o eliminar les restriccions d'acoblament entre components del primer nivell. |
|  | Les operacions d'una peça activa poden ser editades a l'entorn d'acoblament. La barra del tauler i les barres d'eines canvien per reflectir l'entorn de peça quan s'activa una peça. |
|  | Feu doble clic sobre un pare o un acoblament de nivell superior per reactivar-lo. |
| Acoblament de nivell superior Fill de primer nivell d’acoblament de nivell Fill de primer nivell d’acoblament | Nivells d'acoblament |

### Control de la visibilitat

|  | Controlar la visibilitat dels components és crític per tractar amb acoblaments grans. Podeu necessitar només alguns components per a l'entorn o bé la peça que necessiteu pot estar tapada per altres components. Els arxius d'acoblament s'obren i s'actualitzen més ràpidament quan la visibilitat dels components no essencials està desactivada. Es pot canviar la visibilitat de qualsevol component a l'acoblament actiu, fins i tot si el component es troba diversos nivells per sota de la jerarquia d'acoblament. Per canviar la visibilitat d'un component, expandiu el navegador fins que la còpia estigui visible, feu clic amb el botó esquerre del ratolí sobre l'ocurrència i seleccioneu Visibilitat. Les combinacions de components visibles poden ser guardades a Vistes de disseny, descrites més endavant en aquesta unitat didàctica. |
| --- | --- |

### Reordenar l'acoblament

|  | En el navegador, els components es llisten inicialment en l'ordre en el qual van ser afegits a l'acoblament. Podeu reordenar els components arrossegant-los a una nova posició del mateix nivell de l'acoblament. Contraieu els subacoblaments del mateix nivell en el navegador per assegurar-vos que els components arrossegats es mantenen en el mateix nivell. Moure els components en el navegador no afecta la seva posició a la finestra gràfica. |
| --- | --- |

### Reestructurar l'acoblament

|  | La vostra jerarquia d'acoblament haurà de canviar a mesura que avança el disseny. La necessitat de combinar components relacionats en un acoblament o moure components entre acoblaments no es farà al principi en el procés de disseny. Amb Autodesk Inventor, podeu reestructurar la jerarquia de l'acoblament arrossegant els components seleccionats a un nivell d'acoblament diferent del navegador. |
| --- | --- |

|  | Per crear un nou subacoblament que contingui els components seleccionats, feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu Baixar nivell. Es crearà un nou subacoblament que conté els components seleccionats. Seleccionant Pujar de nivell, es mouen els components seleccionats a l'acoblament pare. |
| --- | --- |
|  | Les restriccions d'acoblament es retenen entre els components reestructurats del mateix acoblament. Per exemple, es mantindran restriccions d'acoblament entre dues peces de primer nivell, si ambdues es mouen a un subacoblament. Els components desplaçats a un acoblament diferent perden les restriccions amb els components del nou acoblament. |

### Filtres del navegador

|  | Els filtres del navegador limiten i organitzen el que es mostra en el navegador d'acoblaments. Poden aplicar-se múltiples filtres alhora. Feu clic en el botó Filtre a la barra del navegador per veure els filtres. Les dues primeres entrades que trobeu en el menú filtres, Tasques d'acoblament i Tasques de modelització, defineixen l'organització d'informació en el navegador. Seleccionar un dels filtres en desactiva l'altre. Els filtres que s'activen limiten la visualització d'informació en el navegador i poden ser activats i desactivats. |
| --- | --- |
|  | - Tasques d'acoblament Fa que els components només mostrin informació relativa a tasques d'acoblament. La informació d'operacions de peça com ara esbossos i extrusions se suprimeix. Les restriccions d'acoblament es llisten sota cada component. |
|  | - Tasques de modelització Fa que cada còpia de peça que hagi de sortir en llista en el navegador defineixi les seves operacions directament sota l'ocurrència. Totes les restriccions d'acoblament es mostren com un grup únic anomenat Restriccions. |
|  | - Ocultar operació de treball Desactiva la visualització de tots els plans de treball, eixos de treball i punts de treball en el navegador d'acoblament, inclosos els plans de treball per defecte i l'origen de tots els components. |
|  | - Mostrar només els elements fill Fa que el navegador només mostri els fills de primer nivell de l'acoblament actiu. |
|  | - Ocultar notes Desactiva la visualització de notes en el navegador. |
|  | - Ocultar documents Oculta qualsevol objecte extern com ara imatges o arxius de text. Aquests objectes apareixen sota Altres fabricants, prop de la part superior de l'acoblament, quan el filtre està desactivat. |
|  | - Ocultar advertiments Desactiva la visualització de símbols d'advertiment units a restriccions en el navegador. |

### Components activats

|  | A més de la visibilitat, els components tenen una propietat d'activació que determina com apareix el component a la finestra gràfica. Podeu veure aquests ajustaments fent clic amb el botó dret del ratolí sobre una còpia del navegador o la finestra gràfica. Els components actius es troben totalment carregats a l'acoblament i han de ser activats per modificar-los. Si esteu treballant amb Visualització d'ombreig, els components activats l'adopten a la finestra gràfica. En representació filferro, apareixen en un color diferent a la finestra gràfica. Una icona acolorida diferent en el navegador identifica el component. Els components no activats es mantenen visibles a la finestra gràfica, però no poden ser seleccionats. També consumeixen menys recursos que els components actius i faciliten el treball amb acoblaments grans. |
| --- | --- |
|  | Les peces i subacoblaments que només són necessaris com a context o els components que no necessiten edició són bons candidats per ser designats com a components no actius. Els components no actius es mostren en representació filferro a la finestra gràfica i les seves icones al navegador són verdes. |

Component actiu

Component no actiu

### Components fixos

| Icona d’un component fix | Els components fixos són fixats en la seva posició, relativa al sistema de coordenades de l'acoblament. L'origen d'una peça fixa no es mourà quan afegiu restriccions. El primer component afegit o creat en un acoblament és automàticament fix, per tant les peces següents se situaran i restringiran en relació a aquest component. Si cal, podeu eliminar l'estat fix d'un component. Per restaurar els graus de llibertat, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la còpia del component a la finestra gràfica o el navegador, i desactiveu l'opció. Els components fixos apareixen amb una icona de xinxeta en el navegador. No hi ha límit en el nombre de components fixos que pot tenir un acoblament, però la majoria només en té un. Els components fixos són ideals per a objectes fixos en els acoblaments, perquè la seva posició és absoluta (relativa al sistema de coordenades de l'origen) i tots els graus de llibertat estan eliminats. |
| --- | --- |

### Vistes de disseny

|  | Les vistes de disseny guarden una visualització de l'acoblament a la qual es pot donar un nom i continuar treballant en l'acoblament. Per exemple, podeu apagar la visibilitat de components que no voleu veure i guardar aquesta vista en una vista de disseny amb nom. Quan recarregueu la vista de disseny, només es carreguen els components necessaris, per tant l'acoblament es carrega més ràpidament. |
| --- | --- |

Vistes de disseny d'acoblament

|  | Una vista de disseny captura les característiques de visualització següents: - Visibilitat de components. - Estat d'activació del component. - Color i característiques del tipus de llum aplicat a l'acoblament. - Estil de visualització (3D o filferro). - Zoom. - Angle de vista. |
| --- | --- |

##### Exercici 9-2  Utilitzar les eines del navegador d'acoblaments

|  | En aquest exercici canviareu les propietats de fixació, visibilitat i activació de diversos components, utilitzareu els filtres del navegador per limitar el que serà mostrat en el navegador i guardareu vistes de disseny de l'acoblament. Després, activareu una peça in situ per editar una operació. Aquest exercici ensenya a usar les eines del navegador per a un maneig eficient dels acoblaments. L'exercici complet apareix a la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 9-38  Exercici complet

###### Crear una vista de disseny

| 1. | Obriu l'arxiu ch_09-2.iam. L'acoblament hauria de ser com el de la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 9-39 Palanca

| 2. | Feu clic a l'eina Vista de disseny a la barra del navegador. |
| --- | --- |
| 3. | En el quadre de diàleg Vista de disseny, introduïu Complete Assembly com a nom de la vista de disseny. Feu clic a Guardar. |
| 4. | Feu clic per tancar el quadre de diàleg. |

###### Crear una altra vista de disseny

| 1. | A la finestra gràfica, seleccioneu ambdues còpies de les planxes superior i inferior de l'acoblament. |
| --- | --- |

Xapa inferior

Xapa superior

Figura 9-40 Acoblament

| 2. | Feu clic amb el botó dret del ratolí i desactiveu l'opció Visibilitat. Les xapes ja no són visibles i les seves icones associades estan enfosquides. |
| --- | --- |

Figura 9-41  Xapes no visibles

| 3. | En el navegador, seleccioneu totes les còpies de Pin_A.ipt, Pin_B.ipt i les peces de subjecció superior i inferior. Feu clic amb el botó dret del ratolí i desactiveu l'opció Visibilitat. |
| --- | --- |

Figura 9-42 Components roscats

| 4. | Seleccioneu el mànec a la finestra gràfica. Feu clic amb el botó dret del ratolí i desactiveu l'opció Actiu. El mànec apareixerà en representació filferro. |
| --- | --- |

Figura 9-43  Mànec inactiu

| 5. | A la barra d'eines Estàndard, seleccioneu Mostrar arestes ocultes. |
| --- | --- |
| 6. | Seleccioneu SHCS10-32x6.ipt en el navegador. Feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu Actiu. |
| 7. | Feu clic a l'eina Vista de disseny a la barra del navegador. |
| 8. | En el quadre de diàleg Vista de disseny, introduïu Screw Mechanism com a nom de la vista. Feu clic a Guardar i després a Acceptar per tancar el quadre de diàleg. |
| 9. | Expandiu Screw.ipt:1 en el navegador i examineu la informació mostrada. |
| 10. | Feu clic a l'eina Filtres a la barra del navegador. |
| 11. | Seleccioneu Ocultar operacions de treball de la llista de filtres. Noteu que no hi ha cap operació de treball a la llista sota Screw.ipt:1 en el navegador. |
| 12. | Feu clic sobre la fletxa del costat de l'eina Vista de disseny i seleccioneu Acoblament complet. La vista de disseny que mostra tots els components apareixerà de nou. |
| 13. | Feu clic a l'eina Visualització 3D a la barra Estàndard. |

###### Activació i edició in situ

| 1. | Feu clic a l'eina Mirar a, a la barra Estàndard. Seleccioneu la cara plana major de la planxa superior. La vista hauria d’estar orientada com la de la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 9-44 Reorientació de la vista

| 2. | Obriu els filtres del navegador i seleccioneu Tasques de modelització. Expandiu Upper_Plate.ipt:2. Les restriccions no apareixen i es llisten les operacions que van construir Upper_Plate.ipt. |
| --- | --- |
| 3. | En el navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre Extrusion 1 sota Upper_Plate.ipt:2 i seleccioneu Editar esbós. Upper_Plate.ipt es transformarà per mostrar l'esbós que va definir l'operació Extrusió 1. Tots els components excepte Sketch 1 (que apareix si expandiu Extrusió 1) estan ombrejats en el navegador i translúcids a la finestra gràfica. |

Figura 9-45 Upper_Plate.ipt – Esbós Extrusió 1

| 4. | Els agafadors superior i inferior no s'alineen quan es tanca la pinça. Heu de modificar la forma de la xapa superior per modificar la desalineació. Feu doble clic sobre la cota 1.75 que defineix la longitud de la pota vertical. |
| --- | --- |

Figura 9-46  Edició de cotes de l'esbós

| 5. | En el quadre de diàleg Editar cota, canvieu la cota 1.75 a 2.2 polzades i premeu Acceptar per tancar el quadre de diàleg. |
| --- | --- |
| 6. | Des de la barra de comandaments, feu clic sobre la fletxa de la llista desplegable propera al botó Actualitzar i seleccioneu Actualització local. La peça s'actualitzarà per reflectir els canvis i l'entorn de peça es manté actiu. L'acoblament no ha estat actualitzat. |

Figura 9-47 Peça actualitzada

| 7. | Feu doble clic sobre ch_09-2.iam en el navegador per tornar a l'entorn d'acoblament. Totes les restriccions d'acoblament seran resoltes per actualitzar l'acoblament. |
| --- | --- |

Figura 9-48  Acoblament actualitzat

| 8. | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la finestra gràfica i seleccioneu Vista isomètrica. |
| --- | --- |

Figura 9-49  Exercici complet

|  | No guardeu els canvis. Fi de l'exercici. |
| --- | --- |

##### Exercici 9-3 Tractar amb estructures d'acoblament

|  | En aquest exercici, canviareu l'ordre de la llista de components del navegador, combinareu components per crear un subacoblament i fareu un patró de components perquè s'adapti a una operació de patró existent. Creareu un component associatiu usant peces restringides i observareu com es comporten. Aquest exercici il·lustra sobre com utilitzar la reestructuració d'acoblaments per tractar acoblaments grans. L'exercici complet apareix a la figura següent: |
| --- | --- |

Figura 9-50  Exercici complet

###### Reordenar els components d'acoblaments

| 1. | Obriu l'arxiu ch_09-3.iam. L'acoblament hauria de ser com el de la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 9-51  L'arxiu ch_09-3.iam

| 2. | En el navegador, feu clic sobre ch_09-Ring_Mount.ipt:2. Arrossegueu-lo cap amunt en el navegador fins que la barra de situació es trobi immediatament per sota de ch_09-Ring_Mount.ipt:1 i deixeu anar el botó del ratolí. |
| --- | --- |

Figura 9-52 Reordenar els components

###### Pujar components de nivell

| 1. | En el navegador, manteniu premut CTRL mentre feu clic a ch_09-Pipe.ipt:1, ch_09-Ring-Mount.ipt:1, i ch_09-Ring-Mount.ipt:2. |
| --- | --- |
| 2. | Feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu Pujar de nivell. En el quadre de diàleg Crear component in situ, introduïu Pipe_Assembly com a nom del nou arxiu. |

Figura 9-53  Nou nom de l'acoblament

| 3. | Premeu Acceptar. Apareixerà un missatge d'avís notificant-vos que es perdran certes restriccions. Premeu acceptar. |
| --- | --- |
| 4. | En el navegador, expandiu Pipe_Assembly.iam:1. Noteu que la peça fixa és ara una peça del subacoblament. |
| 5. | Expandiu ambdues peces de Ring-Mount en el subacoblament com mostra la figura següent. Noteu que les restriccions entre les peces no s’han perdut, ni les restriccions de totes les peces creades dintre del mateix nivell de l'acoblament. |

Figura 9-54  Restriccions que es mantenen

| 6. | En el navegador, contraieu el subacoblament Pipe_Assembly.iam:1. |
| --- | --- |

###### Crear el patró d'un component

| 1. | En el navegador, expandiu ch_09-Cap_Bolt.ipt:1 i ch_09-Cap_Nut.ipt:1. Noteu que són peces restringides. |
| --- | --- |

Figura 9-55  Restriccions entre rosca i cargol

| 2. | Feu clic a l'eina Patró de components a la barra del tauler o a la barra d'eines Acoblament. Apareixerà el quadre de diàleg Patró de components. |
| --- | --- |

Figura 9-56  Quadre de diàleg Patró de components

| 3. | Premeu CTRL i seleccioneu ch_09-Cap_Bolt.ipt:1 i ch_09-Cap_Nut.ipt:1 en el navegador o a la finestra gràfica. |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Feu clic en el botó Seleccionar a la secció Seleccionar operació patró. A la finestra gràfica, situeu el cursor sobre qualsevol forat de la peça Cap_Plate. Quan es ressalti el patró de forats de la tapa, feu clic per seleccionar el patró. |  |

Figura 9-57  Operació patró existent ressaltada

|  | Apareixerà una previsualització del patró de components. |
| --- | --- |

Figura 9-58  Previsualització del patró de components

| 5. | Premeu Acceptar per tancar el quadre de diàleg Patró de components i creeu el patró de components. En el navegador, expandiu la visualització de l'operació Component Pattern 1. |
| --- | --- |

Figura 9-59  Patró complet

| 6. | En el navegador, expandiu Element:1 i les peces que hi ha a sota. Noteu que les restriccions dels components originals es mantenen. |
| --- | --- |

Figura 9-60  Les restriccions dels components originals es mantenen

|  | No guardeu els canvis. Fi de l'exercici. |
| --- | --- |

## Interferències en acoblaments

|  | En el muntatge d'un acoblament fet després d'un disseny, dos o més components no poden ocupar el mateix espai. Per trobar aquest error, Autodesk Inventor pot analitzar els acoblaments a la cerca d'interferències. L'anàlisi es realitza entre dos conjunts de components seleccionats. Si es troba una interferència, els volums implicats són mostrats temporalment i es genera un informe descrivint els components i els volums d'interferència. D'aquesta manera, podeu modificar o moure els components per eliminar la interferència. |
| --- | --- |

Primer conjunt de selecció

Segon conjunt de selecció

Volum d’interferència

|  | El temps d'anàlisi és llarg quan els components involucrats són complexos. Una estratègia eficient és analitzar només uns pocs components cada vegada, com ara aquells que estan a prop. És una bona idea analitzar, resituar i redissenyar els components en grups, en lloc d'analitzar l'acoblament sencer d'una vegada. |
| --- | --- |
|  | Crear components in situ, utilitzant cares de components adjacents com a plans d'esbós i projectant la geometria d'altres components per fer-los servir d'esbós, redueix la possibilitat d'interferències. |

### L'eina Analitzar interferències

|  | L'anàlisi d'interferències només es troba disponible a l'entorn d'acoblament. Des de la barra del menú, seleccioneu Eines > Analitzar interferències. |
| --- | --- |

## Moure components

|  | Els acoblaments mecànics rarament són estàtics. L'habilitat d'animar el moviment d'acoblaments restringits amb Autodesk Inventor us permet examinar el vostre model segons la seva ràtio de moviment. Utilitzeu l'animació d'acoblaments d’Autodesk Inventor per analitzar visualment la interferència entre components i examinar el moviment dels mecanismes per verificar els vostres dissenys. |
| --- | --- |

### Graus de llibertat

|  | Cada component sense restringir en un acoblament té sis graus de llibertat (DOF). Es pot moure o girar a través de cadascun dels eixos X, Y i Z. L'habilitat de moure's a través dels eixos X, Y i Z s'anomena llibertat de translació. L'habilitat de girar sobre els eixos es diu llibertat de rotació. Sempre que afegiu una restricció a un component esteu anul·lant graus de llibertat. Un element està totalment restringit quan no té graus de llibertat. |
| --- | --- |
|  | Autodesk Inventor no necessita restringir totalment cap component d'un acoblament. Podeu estalviar temps eliminant només els graus de llibertat crítics del vostre acoblament. Hi ha situacions en les quals no heu d’eliminar graus de llibertat, per exemple: per permetre a Autodesk Inventor la correcta interpretació de la intenció del disseny quan l'acoblament és animat, o bé per donar flexibilitat al disseny per a fases posteriors en el procés de disseny. Per veure el símbol dels graus de llibertat de tots els components d'un acoblament, seleccioneu Graus de llibertat en el menú Veure. El símbol és a la figura de la vostra esquerra. |
|  | Les línies rectes amb una fletxa a l'extrem representen els graus translacionals. Els arcs representen els graus de llibertat rotacionals. |

### Arrossegament no restringit

|  | Els components no restringits es poden moure arrossegant-los a la finestra gràfica. Els components parcialment restringits algunes vegades necessiten ser moguts o girats per facilitar l'addició de restriccions. Utilitzeu les eines Moure component i Girar component per eliminar temporalment totes les restriccions, cosa que us permetrà reorientar el component. Qualsevol restricció afegida es torna a aplicar tan aviat com premeu Actualitzar. |
| --- | --- |
|  | Nota: El moviment o la rotació d'un component fix no es recupera amb Actualitzar. |

### Arrossegament restringit

|  | Arrossegar un únic component restringit fa que altres components de l'acoblament es moguin, segons les relacions definides per les restriccions. Aquesta tècnica és molt útil per determinar la fiabilitat de les restriccions d'un acoblament. Arrossegueu un component després d'aplicar una restricció per observar ràpidament els efectes de la restricció. Els components fixos no es poden moure d'aquesta manera. |
| --- | --- |
|  | Un plantejament i una col·locació curosa de les restriccions és la manera d'obtenir un moviment adequat de l'acoblament. Apliqueu tantes restriccions com siguin necessàries per situar o, en el cas de les peces adaptables, variar la grandària de les vostres peces. Elimineu temporalment les restriccions que no us permeten aplicar el moviment. |

Arrossegament del braç

### Simular restricció

|  | Arrossegar un component petit en un acoblament gran o arrossegar un component al voltant d'un eix de rotació pot ser difícil. Autodesk Inventor proporciona una única eina per animar el valor d'una restricció. Podeu especificar els rangs de moviment i la grandària de l'increment, determinar moviments cíclics i ajustar una pausa de temps entre increments. Les restriccions Coincidir i Angle entre cares són eleccions comunes per a les restriccions animades. |  |
| --- | --- | --- |
|  | L'animació d'acoblaments pot ser aturada si es detecten interferències entre components. Refineu els valors d'increment i animeu les restriccions per determinar un valor precís de restricció quan aparegui una interferència. Quan es detecta una interferència, l'animació s'atura i els components que interfereixen es ressalten en el navegador i la finestra gràfica. |  |
|  | Les peces adaptables poden variar de grandària per ajustar-se a les altres restriccions. Les operacions i peces adaptables es veuran més endavant. |  |
|  | L'animació pot ser guardada com un arxiu .AVI utlitzant qualsevol codi del vostre ordinador. |  |
|  | Consell: Quan graveu l'animació, reduïu la grandària de la finestra d'acoblament per minimitzar la grandària del .AVI. Activar la detecció de col·lisions o l'animació d'adaptació ralentirà l'animació, especialment en acoblaments grans. |  |

|  | Consell: Podeu fer servir sense por les eines Zoom i Girar, i canviar l'estil de visualització (filferro/3D) mentre l'animació està en moviment. |
| --- | --- |

Feu clic amb el botó dret del ratolí per Simular restricció

### Moure i girar components

|  | Quan restringiu components d'un acoblament haureu de moure o girar temporalment un component restringit per permetre la visibilitat d'altres components o col·locar-lo per facilitar l'acció de restringir. La pròxima actualització de l'acoblament restaura la posició dels components tal com determinin les restriccions. |
| --- | --- |

### Les eines Desplaçar i Girar components

|  | Les eines Desplaçar component i Girar component us permeten arrossegar un component a la finestra gràfica sense que importin les seves restriccions |
| --- | --- |

#### Accés des de la barra d'eines

#### Accés des de la barra del tauler

##### Exercici 9-4 Peces mòbils en un acoblament

|  | En aquest exercici, primer restringireu un component en un mecanisme elevador. Examinareu els graus de llibertat a mesura que apliqueu les restriccions i examinareu l'animació d'un acoblament arrossegant un component estratègic a la finestra gràfica. A la segona part de l'exercici, substituireu una representació simplificada d'un component en un acoblament, definireu l'angle de restricció d'un pivot i animareu l'acoblament utilitzant les capacitats d’Autodesk Inventor per analitzar interferències. Aquest exercici mostra com restringir apropiadament un acoblament per animar-lo. L'exercici complet apareix a la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 9-61  Els exercicis 9-4a i 9-4b complets

###### Eliminar graus de llibertat

| 1. | Obriu l'arxiu ch_09-4ª.iam. L'acoblament hauria de ser com el de la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 9-62  Arxiu ch_09-4a.iam

| 2. | Seleccioneu Graus de llibertat des del menú Veure. La peça NewSleeve.ipt està sense restringir, per tant els sis graus de llibertat estan disponibles. |
| --- | --- |

Símbol dels graus de llibertat

Figura 9-63  Símbol dels graus de llibertat

| 3. | Seleccioneu l'eina Afegir restricció a la barra del tauler o a la barra d'eines Acoblament. Afegiu una restricció de coincidència entre l'eix major de NewSleeve.ipt i l'eix a través de l'operació cilindre de NewSpyder.ipt. Aquesta restricció elimina dos graus de llibertat translacionals i dos graus rotacionals. |
| --- | --- |

Figura 9-64 Coincidència – eix/eix aplicada

| 4. | Elimineu l'últim grau de llibertat rotacional. Afegiu una restricció de coincidència entre l'eix (no un centre de forat) del forat roscat obert de NewAdjust_Link.iam i l'eix del forat roscat d'una de les pestanyes. Si cal, feu zoom o utilitzeu l'eina Seleccionar-ne un altre. |
| --- | --- |

Primera selecció

Segona selecció

Figura 9-65  Coincidència– eix/eix

| 5. | El lliscador ara està constret a moure's únicament de manera translacional al llarg de l'eix de l'aranya. Seleccioneu Veure > Graus de llibertat per desactivar la marca i ocultar el símbol de graus de llibertat. |
| --- | --- |
| 6. | Utilitzeu les eines Zoom i Girar per orientar la vostra vista, perquè sigui com la de la figura següent. |

Figura 9-66 Reorientació de la vista

| 7. | Arrossegueu lentament NewLiftRing.ipt. Tots els components amb restriccions que estiguin units a components arrossegats es mouran en conseqüència, obeint les restriccions. |
| --- | --- |
| 8. | Tanqueu l'arxiu. No guardeu els canvis. |

###### Substituir el component d'un acoblament

| 1. | Obriu l'arxiu ch_09-4b.iam. L'acoblament hauria de ser com el de la figura següent. |
| --- | --- |

Figura 9-67 Arxiu ch_09-4b.iam

| 2. | Seleccioneu l'eina Reemplaçar component a la barra del tauler o a la barra d'eines Acoblament. |
| --- | --- |
| 3. | A la finestra gràfica, feu clic sobre el braç buidat amb quatre passadors (Simple_Arm). Seleccioneu ch_09-Arm_Assy.iam en el quadre de diàleg Obrir i seleccioneu Obrir. Premeu Acceptar quan aparegui l'avís que es perdran restriccions. |

Figura 9-68 Component reemplaçat

| 4. | Utilitzeu les eines Zoom i Girar per orientar la vostra vista perquè sigui com la de la figura següent. Feu clic sobre l'eina Mostrar arestes ocultes a la barra d'eines Estàndard. |
| --- | --- |

Figura 9-69  Reorientació de la vista i arestes ocultes

| 5. | Seleccioneu l'eina Afegir restricció a la barra del tauler o a la barra d'eines Acoblament. En el quadre de diàleg Afegir restricció, feu clic sobre l'eina Afegir. Seleccioneu les arestes del coixinet i l'aresta adjacent del forat com mostra la figura següent. |
| --- | --- |

Aresta del coixinet

Aresta del forat

Figura 9-70  Selecció per a la inserció de restriccions

| 6. | Introduïu un valor de .0025 en el camp Desfasament. Apliqueu la restricció i feu clic a Cancel·lar per tancar el quadre de diàleg. |
| --- | --- |
| 7. | A la barra d'eines estàndard, seleccioneu l'eina Visualització 3D. |
| 8. | A la finestra gràfica, feu clic amb el botó dret del ratolí i seleccioneu Vista isomètrica. Arrossegueu el braç a la finestra gràfica per examinar els graus de llibertat (un rotacional). |

###### Animar una restricció

| 1. | Premeu la tecla C per obrir el quadre de diàleg Afegir restricció. |
| --- | --- |
| 2. | Premeu l'eina Angle en el quadre de diàleg Afegir restricció. Seleccioneu les dues cares com mostra la figura següent. Introduïu un valor de -45º. |

Figura 9-71 Selecció de cares

| 3. | Apliqueu la restricció. Feu clic a Cancel·lar per tancar el quadre de diàleg Afegir restricció. |
| --- | --- |
| 4. | En el navegador, expandiu ch_09-Pivot_Base.ipt:1. Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre la restricció Angle (-45º) i seleccioneu Animar restricció del menú. |
| 5. | En el quadre de diàleg Animar restricció, introduïu -120º en el camp Terminació. |
| 6. | Feu clic en el botó Més i seleccioneu l'opció Inici/Fi. Introduïu 2 en el camp Repeticions. Introduïu un valor de 5º en el camp Increment. |
| 7. | Feu clic en el botó Retrocedir per animar la restricció. El braç crea una interferència amb el pivot base. |

Figura 9-72  Interferències entre components

###### Detecció de la col·lisió

| 1. | En el quadre de diàleg Animar restricció, seleccioneu l'opció Detecció de col·lisions. |
| --- | --- |
| 2. | Introduïu –78º en el camp Inici. Escriviu –85º en el camp Final. Introduïu un valor d'1º en el camp increment. Després, feu clic en el botó Mínim per ajustar el braç a –78º. Els vostres ajustaments haurien de ser com els de la figura següent. |

Figura 9-73  Ajustament d'Animar restricció

| 3. | Feu clic en el botó Retrocedir per animar la restricció. L'animació es detindrà quan hi hagi interferències entre el braç i el pivot de la base. Els components involucrats es ressalten a la finestra gràfica. |
| --- | --- |
| 4. | Noteu que la restricció d'angle, en el moment de la col·lisió es trobava a la barra de títol del quadre de diàleg Animar restricció. Premeu Aplicar. El valor -80.70 apareix ara en el navegador. |

Figura 9-74  Col·lisió detectada

|  | No guardeu els canvis. Fi de l'exercici. |
| --- | --- |

## Canviar l'estil de color

|  | L'aparença física d'una peça en una vista ombrejada d'un acoblament està determinada inicialment pel material o estil de color assignat a l'arxiu de peça. Podeu sobreescriure l’estil de color de peces i subacoblaments en un acoblament i guardar els resultats en una vista de disseny. |
| --- | --- |
|  | Aquests són alguns exemples de l'ús de sobreescriure el color en un acoblament: - Canviar l'estil de color de peces adjacents per contrastar. - Assignar un estil de color semitransparent a un component per visualitzar-lo millor. - Agrupar components basats en funcionalitats o origen similars, tots els productes d'un subministrador en concret o peces crítiques. |

Estils de color

|  | Les peces prenen el color definit pel material aplicat a l'arxiu de peça. Aquest estil de color pot ser sobreescrit tant a l'arxiu de peça com al d'acoblament. Un estil de color sobreescrit a l'arxiu de peça passa a ser l'estil per defecte o el color Com material d'aquesta peça a tots els acoblaments. Un estil de color sobreescrit en un arxiu d'acoblament és local a aquest acoblament. |
| --- | --- |
|  | L'estil de color d'un component pot ser canviat diverses vegades i guardat en vistes de disseny d'acoblament diferents. Autodesk Inventor inclou un rang de materials estàndard i estils de color, i alhora eines per crear estils de color personalitzats i definicions de materials. |

### El quadre de diàleg Format de color

|  | Per definir o modificar les característiques d'un color definit, com ara lluentor, intensitat o opacitat, seleccioneu Format > Colors a la barra del menú. |
| --- | --- |

### La llista desplegable Color

|  | Per assignar un estil de color definit a un component, seleccioneu el component en el navegador o la finestra gràfica i seleccioneu un color de la llista desplegable de Color a la barra de comandaments. |
| --- | --- |

## Vistes de secció d'acoblaments

|  | Quan dissenyeu en el context d'acoblament, podeu tallar els gràfics per mostrar una vista de secció d'un acoblament i treballar en el context d'aquesta secció per crear noves operacions. |
| --- | --- |

|  | Les vistes de secció es defineixen per les cares planes o els plans de treball existents. |
| --- | --- |

|  | Podeu definir vistes d'un quart, tres quarts i tornar a vistes sense seccionar. Les vistes de secció dels acoblaments us permeten treballar sobre un component en un acoblament, utilitzant el pla definit per la vista de secció com a pla d'esbós. També podeu fer servir la vista de secció per definir el pla d'esbós per a un nou component. |
| --- | --- |
|  | Quan creeu una vista de secció en un acoblament, podeu: - Seleccionar seccions d’un quart o tres quarts. - Seleccionar qualsevol cara plana existent a l'acoblament. - Especificar quin costat de la secció seleccionada serà mostrat. |

|  | Una pestanya del quadre de diàleg Opcions controla com han de mostrar-se els components en una secció. |
| --- | --- |

## Trobar components en un acoblament

|  | Autodesk Inventor ofereix dues eines per ajudar-vos a trobar components en acoblaments. La primera eina us permet localitzar ràpidament a la finestra gràfica o el navegador un component seleccionat. La segona eina és un motor de cerca que us permet localitzar múltiples components amb criteris de recerca definits per l'usuari. |
| --- | --- |
|  | En acoblaments molt grans, és fàcil perdre's. Les eines de cerca d’Autodesk Inventor localitzen ràpidament, tant a la finestra gràfica com al navegador. |

### Trobar components simples

|  | - Finestra gràfica A la finestra gràfica seleccioneu i feu clic amb el botó dret del ratolí sobre un component i després seleccioneu Trobar en el navegador. La vista del navegador es resituarà per mostrar el component seleccionat que ara està ressaltat. |
| --- | --- |

Component seleccionat

Ressaltat en el navegador

|  | - Navegador En el navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre un component i seleccioneu Trobar a la finestra. La finestra gràfica farà zoom sobre aquest component. |
| --- | --- |
|  | Nota: El mètode Buscar a la finestra també es pot aplicar a l'entorn de peça. Seleccioneu una operació en el navegador i després Buscar a la finestra. |

Component seleccionat

Centrat i  zoom fet a la finestra gràfica

#### L’opció Buscar

|  | Seleccioneu el component tant en el navegador com a la finestra gràfica i feu clic amb el botó dret del ratolí. Seleccioneu l'opció apropiada del menú contextual. |
| --- | --- |

Menú contextual de la finestra gràfica i el navegador

### Cerca basada en criteris

|  | Una segona eina de cerca proporciona l'habilitat de buscar components que encaixin amb uns criteris de cerca utilitzant la interfície de cerca de Microsoft®. Podeu afegir múltiples criteris de cerca, inclosos tipus d'arxiu, nom d'arxiu, número de peça i altres propietats dels components. |
| --- | --- |
|  | Els components que coincideixen se seleccionen en el navegador i es ressalten a la finestra gràfica. Estan disponibles per a accions com ara canviar la visibilitat o altres propietats de visualització. |

#### L'opció Buscar en el menú Editar

|  | Per introduir els vostres propis criteris per a la recerca, seleccioneu Editar > Buscar. Apareixerà el quadre de diàleg Buscar component d'acoblament. |
| --- | --- |

## Ometre la càrrega de components en obrir

|  | Quan obriu un arxiu d'acoblament, Autodesk Inventor mostra el quadre de diàleg Resoldre enllaços per si un subacoblament o peça no pot ser carregat. |
| --- | --- |

|  | Les possibles causes de no poder resoldre un arxiu són: - L'arxiu és en un directori que no surt a la llista del vostre arxiu de projecte. - El servidor on hi ha l'arxiu no funciona. - Heu copiat arxius en un ordinador sense xarxa i, per tant, no podeu utilitzar els arxius de la intranet de l'empresa. |
| --- | --- |
|  | Quan els arxius no poden ser resolts, podeu saltar-vos un o més components perduts i Autodesk Inventor carregarà l'acoblament. |
|  | Per saltar-vos la càrrega de tots els components sense resoldre: - Obriu l'arxiu d'acoblament. Si els arxius no poden ser resolts, apareixerà el quadre de diàleg Resoldre enllaç. - Feu clic a Ometre tot. Una nota en un quadre de diàleg us avisarà que podeu treballar amb components sense resoldre, però heu de resoldre els enllaços, per a una correcta actualització de l'acoblament. |

|  | - Premeu Acceptar, els nodes i les restriccions del navegador apareixeran com a No resolts. |
| --- | --- |

|  | - Ara podeu continuar treballant en l'acoblament. |
| --- | --- |

## Sumari de la unitat didàctica

| Per | Fer | Eina |
| --- | --- | --- |
| Afegir un component en un acoblament | Seleccioneu l’eina Afegir component a la barra del tauler o a la barra d’eines Acoblament. |  |
| Crear un component en un acoblament | Seleccioneu l’eina Afegir component a la barra del tauler o a la barra d’eines Acoblament. |  |
| Afegir una restricció d’acoblament | Seleccioneu l’eina Afegir restricció a la barra del tauler o a la barra d’eines Acoblament. |  |
| Editar una restricció d’acoblament | Feu doble clic sobre la restricció en el navegador. |  |
| Editar un component in situ | Feu doble clic sobre la restricció en el navegador o la finestra gràfica. |  |
| Controlar la visibilitat d’un component | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre el component i seleccioneu Visibilitat. |  |
| Tractar amb vistes de disseny | Seleccioneu l'eina Vistes de disseny a la barra de comandaments. |  |
| Tractar amb l’estructura d’un acoblament | Arrossegueu i deixeu anar components entre acoblaments en el navegador. |  |
| Reemplaçar un component en un acoblament | Seleccioneu l’eina Reemplaçar component a la barra del tauler o a la barra d’eines Acoblament. |  |
| Analitzar interferències entre components | Seleccioneu Eines > Analitzar interferències de la barra de menú. |  |

| Per | Fer | Eina |
| --- | --- | --- |
| Moure un acoblament com una animació | Arrossegueu un component restringit. |  |
| Crear o modificar una definició de color | Seleccioneu Format > Color a la barra de menú. |  |
| Sobreescriure l’estil de color d’un component | Seleccioneu la llista desplegable de la barra de comandaments. |  |
| Trobar un component | Feu clic amb el botó dret del ratolí sobre un component i seleccioneu Buscar. |  |

## Apliqueu el vostre nivell: Fonaments de la modelització d'acoblaments

|  | Creeu l'acoblament mostrat a la figura següent. |
| --- | --- |
|  | - Obriu l'arxiu ch_09-skills.iam. L'acoblament hauria de ser com el de la figura següent. |

Figura 9-75 Components de la bomba

|  | - Situeu els següents components predefinits: (1) còpia de ch_09-Union.ipt (1) còpia de ch_09-Seal.ipt (2) còpia de ch_09-M8x30.ipt |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Creeu el suport in situ. Projecteu les arestes del cos de la bomba per definir el perfil. Vegeu la figura següent amb les cotes per completar el cap. |  |

Figura 9-76 Cotes del cap

|  | - Utilitzeu les restriccions d'acoblament per construir el model com apareix a la figura següent. |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Acobleu la bomba amb restriccions que us permetin simular-ne el moviment animant una de les restriccions. |  |

anell

cap

Figura 9-77 Bomba acoblada

## Apliqueu els vostres coneixements

| 1. | Quina restricció d'acoblament té més opcions per situar peces en un acoblament? - Inserció - Angle - Coincidir - Tangència |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | On es guarden els components creats a l'entorn d'acoblament? - A l'arxiu d'acoblament. - Les peces in situ es guarden a l'arxiu d'acoblament, els subacoblaments in situ es guarden en arxius separats. - Cada peça i subacoblament es guarda en un arxiu separat. - Els subacoblaments in situ es guarden a l'arxiu d'acoblament, les peces in situ en arxius separats. |  |
| 3. | L'animació d'acoblaments es pot obtenir: - Arrossegant un component restringit o animant el valor d'una restricció. - Animant el valor d'una restricció d'angle fixa. - Arrossegant un component restringit amb un grau de llibertat rotacional i sense graus de llibertat translacional. - Arrossegant un component restringit o animant el valor d'una restricció. |  |
| 4. | Les vistes de disseny contenen informació de: - Visibilitat del component, estat d'activació, color i valors i tipus de restriccions d'acoblament. - Color del component, material, visibilitat, grandària del zoom, resolució i llums. - Estat d'activació, color, grandària del zoom, estil de visualització i angle de vista del component. - Color del component, material, visibilitat i valors, tipus i solucions de les restriccions. |  |