LLEI DE HOOKE
Objectius

( Conèixer l’existència de la llei de Hooke, el seu enunciat i les seves aplicacions
( Observar gràficament com augmenta la longitud d’una molla proporcionalment a la força que se li aplica.
( Determinar la constant elàstica d’una molla.

( Reforçar el concepte de força.

( Apreciar l’exactitud de les mesures quan s’utilitza material de mesura amb certa precisió.

Introducció


[image: image11.png]



Robert Hooke (1635-1703) , filòsof natural anglès, va ser un dels millors científics experimentals de la seva època. Va fer aportacions en molts camps de la ciència, principalment en la física (a la mecànica, l’òptica i l’astronomia), però també en la química, la biologia, la geologia, i fins i tot en l’arquitectura i la tecnologia naval. Fou contemporani de Boyle a qui ajudà en els seus estudis sobre els gasos, y també de Huygens, amb qui va col·laborar per establir la idea de la naturalesa ondulatòria de la llum, la qual cosa li provocà una llarga i polèmica controvèrsia amb Newton, controvèrsia que s’estengué també al camp de les òrbites planetàries.
El seu treball més famós fou Micrographia (1665), que era un recull de les primeres observacions rigoroses fetes amb el microscopi compost, demostrant la gran capacitat d’aquest instrument per a la investigació biològica. L’aparell s’havia inventat el 1609, però Hooke, partint del disseny conegut i combinant-lo amb un sistema d’il·luminació dissenyat per ell mateix, va construir el millor de l’època. 
És conegut també per haver donat nom a la llei de la proporció entre la tensió exercida per una molla i l’allargament de la molla, coneguda doncs com a llei de Hooke: els allargaments produïts en una molla són directament proporcionals a les forces aplicades. La constant de proporcionalitat s’anomena constant elàstica de la molla i es designa amb “K”. Matemàticament, resulta la següent expressió:
[image: image12.jpg]Nom Taula [Coptuar 1

Sensors Disponibles Columnes Actuals

Forga, Emperyer - posit

i |

Elinar

| [




F = k·x
On F és la força que provoca la deformació, x la longitud deformada i k una constant pròpia de cada cos anomenada constant elàstica i ens indica si un cos presenta molta o poca resistència a ser deformat en aplicar-li una força.
Aquesta llei no es compleix sempre. Hi ha un límit, conegut com a límit d’elasticitat a partir del qual el cos deformat no recupera exactament la seva forma anterior després de deixar d’aplicar la força. És a dir, deixa de ser elàstic. 

[image: image13.emf]
Assegureu-vos que no supereu el límit d’elasticitat en les molles que utilitzareu a la pràctica. No les estireu manualment perquè podríeu superar el seu límit d’elasticitat i deixar-les inservibles per sempre més.
En aquesta pràctica disposarem de diverses molles de constant elàstica desconeguda i haurem d’esbrinar el seu valor.
Material


	Material de laboratori

( Suport i pinça
( Nou

( Peses i suport de peses
( Molla incògnita

( Cinta mètrica o regle
	Elements de l’equip MultiLog
( Consola amb cable USB i adaptador AC/DC (el sensor de força no funciona amb la pila de la interfície)

( Sensor de força (rang: ±10 N; resolució: 0,024 N)




Procediment experimental


Muntatge de l’experiència
[image: image14.jpg]arafic forga-allargament

151

15

—
3 4
sllargament(cm)



1.
Amb l’ajut d’un suport,una pinça i una nou, munteu el sensor de força com mostra la figura següent:
2.
Enganxeu la molla al sensor de força.

3. 
Connecteu els sensors de força a l’entrada 1 del MultiLog.

4.
Engegueu el MultiLog i l’ordinador.

5. 
Connecteu el MultiLog a l’ordinador.

6. 
Obriu el programa MultiLab clicant la icona de l’arxiu Batxillerat Científic.

Configuració del sistema

Configureu el programa MultiLab seguint les instruccions següents:

1. Cliqueu el botó Ajudant de configuració [image: image1.emf]. s’obrirà una finestra en la qual apareixeran els sensors connectats i l’escala: Força ±10 N

[image: image15.jpg]Insertar columna manualment

Titol Cohumna: [allagament
Urnitat Colurna [

CasE





2. Cliqueu el botó situat a la dreta del sensor de força i seleccioneu: Força: Tirar-positiu (N). D’aquesta manera la força mesurada pel sensor serà positiva. Atenció ! ! cal desseleccionar l’opció Força: Empènyer- positiu. Cliqueu D’acord.

3. Cliqueu Proper per obrir la finestra següent

[image: image16.jpg]ar gt

a1 |

Titol graic forgaalergament

B B
Temps Entiads 1 - Forga, Tiar - positu
Entiads 1 : Forga, Tia - posiiu Copturar 1 Forga, Tiar - posii
Copluat 1 Forga, Trar -posii

Capiurar 1 allrganent

Exp. 5. Forga, Tiar - positu 1/0-1

G




4. Seleccioneu:

Freqüència: Manual

Mode d’escalat: Escala completa

Mode de gravació: Substituir

5. Cliqueu Proper per passar a la finestra següent.

[image: image17.png]


6. Seleccioneu:

Per mostres: 10

7. Finalment, cliqueu Acabar.

8. . Seleccioneu l’opció Mode de captura al menú Taula i s’obrirà la finestra següent:

[image: image18.png]


A sensors disponibles seleccioneu: Força
Cliqueu Afegir.

A continuació seleccioneu Insertar columna manual.

S’obrirà una finestra per posar títol i unitat a la columna

[image: image19.jpg][Ajudant de configurac

Detecei6 per sensor habiltada

PR v
R r—
O Cra—
L e |

Mostar propietats Eix X

| 5 hosr_|





A Títol de la columna poseu allargament i a Unitat poseu m.
Cliqueu D’acord. Torneu a clicar D’acord.
Ara hauríeu d’introduir manualment a la taula els allargaments de l’experiència, però com encara no els sabem, els posarem sobre la marxa. 
[image: image2.png][Copturar Copturar 2





Enregistrament de les dades

Ara ja podeu començar la captació de les dades. En primer lloc, comprovem si el sensor de força està ben calibrat; així, només amb la molla penjada hauria de marcar 0 N.:
1. Comenceu la captació clicant el botó Executar [image: image3.emf]
2. Primera dada: Amb la molla  penjada del sensor, com es veu a la següent figura:

[image: image20.png]Ajudant de configurac

Temps:

€ Pertemps & Permosties

Disparant

I™ Esborat membria

B 1| [ =





Cliqueu el botó Eina de Captura [image: image4.emf] .
El valor captat haurà de ser 0 N. Si no marca 0 N, cal calibrar el sensor per a que marque zero. Si marca 0 N continueu endavant i mesureu la longitud de la molla i anoteu-la a un full i a la columna de l’allargament poseu 0. Pengeu el portapeses.

3. Tot seguit, mesureu la nova longitud de la molla i anoteu l’allargament per comparació amb la longitud original en la segona columna de la taula (columna allargament) :

[image: image21.png]



Premeu el botó Enter [image: image5.emf] de la interfície, i a continuació, cliqueu el botó Eina de captura [image: image6.emf]  . Aneu incrementant el pes afegit i repetint els passos anteriors fins completar 4 mesures. Amb el botó Stop [image: image7.emf] finalitzeu les captacions.

4. Cliqueu Afegir taula a projecte [image: image8.jpg]


 
5. Anomeneu i guardeu l’arxiu amb l’opció Guardar com del menú Arxiu.
Anàlisi gràfic de les dades









Una vegada tingueu totes les dades heu de dibuixar el gràfic força-allargament.
1. Aneu a editar gràfic del menú gràfic i us apareixerà una finestra com aquesta:

[image: image22.png]



2. Seleccioneu a l’eix de les X Capturar n: allargament i al de les Y Exp n:Força,Tirar-positiu/0-1  i poseu per títol de gràfic força-allargament. 
3. Cliqueu D’acord.
Us apareixerà un gràfic com aquest:


4. Després, cliqueu Afegir gràfic al projecte [image: image9.png]e



 i guardeu l’arxiu amb l’opció Guardar com del menú Arxiu.
Anàlisi matemàtic de les dades








1. Cliqueu Ajustament lineal [image: image10.png]


 en la barra de menús. Us apareixerà una nova recta damunt del gràfic anterior en color diferent (blau normalment) que correspon al comportament ideal de la molla
Nota:  L’equació d’ajustament apareix en la barra d’informació de la finestra del fons del gràfic.
2. Anoteu l’equació d’ajustament en la taula de valors.
3. A la taula de valors heu d’anotar el valor de la força per a cada massa que hem penjat.

Informe

  











Redacteu un informe de l’experiència. En aquest informe s’han de distingir clarament les següents parts: objectius, introducció, realització i conclusió, junt amb les respostes al qüestionari i els gràfics que heu realitzat..

Nom: 








Curs:
        Data:
 

Taula de valors










	
	Longitud inicial (m)
	Longitud final(m)
	L(m)
	Força (N)
	K (N/m)

	Sense massa
	
	
	
	
	

	Massa 1
	
	
	
	
	

	Massa 2
	
	
	
	
	

	Massa3
	
	
	
	
	

	
	
	
	K promedi manual:
	

	Equació d’ajustament del gràfic:
	


Qüestionari
  











1. Quin és el valor de la constant elàstica de la molla a partir de l’ajustament del gràfic?
2. Quin és el valor promedi de la constant elàstica de la molla a partir dels càlculs manuals de la k?

3. Quin percentatge hi h de diferència entre el valor de la constant que s’obté de l’ajustament i el que s’obté manualment?

4. Donant per bona la k resultant de l’ajustament, quant s’allargarà la molla si li apliquem una força de 0.5 N?

5. Si la molla s’allarga en 2 cm, quina ha estat la força aplicada?

6. Com és que el gràfic experimental i el que resulta de l’ajustament no són exactament iguals?



�

















x











Sensor 


de força





F








PAGE  
8
FAUS, J.A. (2006)


