SONY MAVICA

1 Per començar a enregistrar necessiteu un disquet de 3'5 polzades, (1,44 Mb).

2 Realitzeu les següents accions per poder enregistrar les imatges:

a Traieu la tapa de l'objectiu.

b Moveu el comandament power per connectar l'alimentació de la càmera

c Poseu Play/Camera en càmera. Per la pantalla del visor electrònic apareixeran

les imatges del que s'estigui captant en aquells moments.

d Per posar el disquet dins la càmera moveu OPEN en el mateix sentit de la fletxa i obriu el compartiment dels disquets. La pantalla es tornarà blava.

e Inseriu el disquet en la posició del gràfic fins que sentiu un clic (igual que a

l’ordinador). Abans d'inserir-lo, etiqueteu-lo i mireu que no estigui protegit

d'escriptura.

f Tanqueu el compartiment del disquet i mireu per la pantalla del visor electrònic.

1 Enceneu la càmera.

2 Seleccioneu els ítems de control que apareixen a la pantalla de vidre tot prement la part superior, inferior, esquerra o dreta del comandament de control.

3 Veureu que quan seleccioneu un ítem, el color canvia de blau a groc.

4 Per executar la selecció, cal prémer el centre del comandament.

# Font: Dossier Formació MAV