1. Una massa de 5 kg està penjada d'un fil vertical, inextensible i de massa negligible.

- Dibuixeu el diagrama de forces que actuen  sobre la massa i digueu quines són les seves parelles d’acció reacció.

P Força que fa la Terra sobre el cos

P’ Força que fa el cos sobre la Terra

T Força que fa la corda sobre el cos

- T’ Força que fa el cos sobre la corda

- 1  punt

b) Si la tensió del fil té un valor de 60 N, raoneu quina de les propostes següents és correcta:

a. La massa puja a velocitat constant.

b.La massa té una acceleració cap amunt de 2m/s2

c. La massa es troba en repòs

Considereu g=10 m.s-2

- 1  punt

2. Sobre una massa de 10 kg hi actua una força variable que li produeix l’acceleració que ve representada pel gràfic:

Que val la força  durant els intervals (0,2) (2,4) (4.6) segons?

120 N, o N , 100 N

- 1,5  punts

3. L’equilibrista pesa 60 kg i està quiet sobre la corda.

- Dibuixa el diagrama de forces que actuen sobre el punt a de la corda i indica qui fa cada força.

TD Tensió de la corda dreta sobre el punt a de la corda

TE  Tensió de la corda esquerra sobre el punt a de la corda

- 1 punt

- Calcula el valor de les tensions a banda i banda de la corda.

- 439 N , 537,6 N

- 2  punt

- 4.

a) Es mourà aquest sistema?

Justifica la resposta

El coeficient de fregament estàtic de m1  respecte terra és de 0,4  i m1 = 100 kg  i m2 = 30 kg .

Preneu g= 10 m.s-2

No es mourà

0,5  punts

- Si posem una massa  m 3= 18 kg dins de la massa m2 = 30 kg, tal com es veu a la figura, i es deixa anar el sistema, que inicialment està en repòs,  observem que es desplaça  10 m durant els primers 4 s. Calculeu:

- L'acceleració del sistema i la tensió de la corda   1,25 m s-2, 420 N

- 1  punt

- El coeficient de fricció dinàmic entre m1 i la superfície horitzontal.  0,24

- 1  punt

- La força normal que la superfície interior (terra) de m2  fa sobre m3  157,5 N

- 1  punt