Pràctica 1:

La llei d’Ohm i els resistors

ME 4t

ESO

# Practica 1: La llei d’Ohm i els resistors

Introducció

 En aquesta pràctica repassarem de segon els conceptes de la llei d’Ohm i els procediments de mesura de les principals magnituds elèctriques: Intensistat, Voltatge i resistència

Objectius

Habituar-se a utilitzar el tester com a aparell de mesura.

Consolidar els conceptes de Voltatge, Intensitat i resistència.

Habituar-se a muntar circuits sobre plaques de prototips.

Habituar-se a veure elements reals (resistors, generadors, fils...)

Material

1 resistor de 470 

1 resistor de 1K5

1 resistor de 2K2

1 resistor de 3K3

1 resistor de 4K7

1 Tester

1 Font d’alimentació

fils de connexió

Procés operatiu

 Utilitza el tester i el codi de colors per tal de deduir el valor dels resistors de la pràctica:

- A la columna Rnom, has de posar el valor nominal, el que s’extreu del codi de colors.

- A la columna Rmax el valor màxim segons la tolerància i a la columna Rmin el valor mínim segons la tolerància

- A la columna Rmes has de posar el valor de la resistència mesurada amb el tester.

| 1r color | 2n color | 3r color | 4t color | Rnom | Rmax | Rmin | Rmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

 Munta el següent circuit i omple la taula tot variant el voltatge del generador:

| Voltatge (V) | 1V | 2V | 3V | 4V | 5V | 6V | 7V | 8V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensitat (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intensitat (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V / I |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Voltatge (V) | 9V | 10V | 11V | 12V | 13V | 14V | 15V | 16V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensitat (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intensitat (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V / I |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Munta el següent circuit i omple la taula tot canviant els resistors:

| Voltatge (V) | R teòrica | R real (mesura) | Intensitat (mA) | Intensitat (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 470  |  |  |  |
|  | 1500  |  |  |  |
|  | 2200  |  |  |  |
|  | 3300  |  |  |  |
|  | 4700  |  |  |  |

Conclusions

- Observa la primera taula que has obtingut i respon a aquestes qüestions:

1a) Quina característica matemàtica tenen els resultats obtinguts del voltatge i de la intensitat.

1b) Que passa amb el valor de la intensitat al augmentar la tensió del circuit?

1c) Representa en una gràfica els valors de tensió i corrent ( tensió a l’eix d’ordenades (y) en volts (V) i corrent a l’eix d’abscisses (x) en ampers (A). Serà una recta.

1d) Escriu la formula matemàtica de la recta. (y = P · x)

1e) Quina magnitud representa la pendent (P) de la recta.

- Observa la segona taula que has obtingut i respon a aquestes qüestions:

2a) Que li passa a la intensitat quan augmentem el valor de la resistència.

3) Escriu una fórmula que compleixi tot el que has comentat anteriorment, és a dir, que la intensitat augmenti proporcionalment al augmentar el voltatge i disminueixi proporcionalment al augmentat la resistència).