CINTA TRANSPORTADORA DE MALETES

Descripció:

La cinta transportadora de maletes ens soluciona el problema d’haver de carregar les maletes més pesades. Aquesta cinta s’activa i transporta les maletes gràcies a la força realitzada per el motor i durant el trajecte gràcies a un sensor de llum que activarà la porta per obrir-la quan passa la maleta. Per activar-la es posa la maleta a la cinta i es polsa un botó.

Objectiu:

Volíem fer una cinta transportadora amb una base de fusta, amb una porta que pugés mitjançant un motor de cremallera.

Resultat Final:

Durant el procés hem hagut de canviar algunes coses, com la base que l’hem hagut de canviar per una de mecano, i el sistema per que pugés la porta, hem hagut de posar una barra roscada amb un motor a baix, i tot això ens ha fet perdre molt temps, per lo que a lo millor no podrem acabar el treball.

Materials:

- base de mecano

- càmara de bicicleta (cinta)

- 2 motors

- sensor de llum (luxòmetre)

- eixos de fusta

- peça de plàstic (porta)

- peces de mecano

- barra de ferro roscada

- rodes dentades

- cargols, femelles i arandeles

Eines utilitzades:

- trepant de sobretaula

- llima de fusta

- serra de ferro

- serra elèctrica

- termoencoladora

- tornavisos

- clau anglesa

- tisores

- grapadora

- serjant

- regle de ferro

- font d’alimentació

Dibuix:

Base de mecano

Porta de plàstic

Motor 1

Cinta

Rodets

Motor 2

Rodes

dentades

Barra de ferro

roscada

Sadex:

Modul Motors

Luxòmetre

Motor 1

Motor 2

Captador

Laser

Programa:

proc maleta

si tecleig [motor1 "c "d]

si luxòmetre.llegit "f  < 200 [motors "c [ 1 a 2 d]]

si estat.entrada? "a 1 [motors "c [1 d 2 e]]

si estat.entrada? "a 2 [motors "c 1 a]

espera 200

maleta

fi

# Croquis

Aquest es el primer croquis que vam fer. Com es pot observar es una mica diferent al projecte final. Això es degut a que per culpa de diferents contratemps van haver de canviar petites coses.

Maleta

Si “2”

Activa Motor 1

Si “1”

Llumm

Activa Motor 2

Fi Cursa Motor 2

Desactiva Motor 2

Activa Motor 1

Espera 20 s.

Fi

Maleta

NO

SI

SI