L’automatisme que s’ha dissenyat és un automòbil que mitjançant uns polsadors i un aparell anomenat Sadex (connectat a l’ordinador) és capaç d’alterar la seva trajectòria de manera que pugui evitar obstacles.

El funcionament del cotxe és força senzill, es basa en dos microruptors que quan s’activen, mitjançant el programa informàtic corresponen, fan alterar la trajectòria del automòbil de manera que no torni a xocar amb aquest obstacle.

DIBUIX:

Vistes:

MOTOR

MOTOR

Roda boja

(Vista des de sota)

Materials:

1 – Placa de fusta d’uns 20 cm

2 – 2 motors de mecano

3 – 2 microruptors

4 – 6 Engranatges (4 de grans i 2 de petits)

5 – 2 rodes de tamany gran

6 – 1 roda de tamany petit (roda boja)

7 – 24 cargols aprox.

8 – 30 femelles aprox.

9 – 18 arandeles

10 – Unes quantes globex

11 – Peces de ferro de mecano

12 – Cables per a la instal·lació elèctrica

13 – 1 rengleta per a les connexions

Eines:

1 – Tornavís normal i d’estrella

2 – Llima de fusta

3 – Llima de ferro

4 – Trepadora

5 – Regle

6 – Serra de ferro

7 – Serra elèctrica

8 – Tenalles

9 – Grapadora

10 – Plegadora

Problemes:

A l’hora de muntar el cotxe:

- La gran velocitat dels motors, que és excessiva. A causa d’això hem hagut de posar-hi reduccions i, tot i això, encara considerem que va massa depressa.

- Hem tingut problemes a l’hora d’encaixar els engranatges, perquè les peces no coincidien.

- Els eixos no són precisament exactes, sinó que tenen petites deformacions.

A l’hora de fer el programa:

- Quan una aplicació era realitzada el programa es desactivava.

- Es va borrar tota la informació d’un dels diskettes. Per sort hi havia una còpia de seguretat.

Per a solucionar el problema amb el programa ja esmentat anteriorment, s’ha hagut d’afegir un subprograma al programa principal, de tal manera que el codi definitiu a estat aquest:

proc microruptors

si tecleig [tecles]

si estat.entrada? "a 1 [motors "c [1 a 2 a] espera 50 motor1 "c "e espera 100 motor1 "c "a espera 50 motors "c [1 d 2 e]]

si estat.entrada? "a 2 [motors "c [1 a 2 a] espera 50 motor2 "c "d espera 100 motor2 "c "a espera 50 motors "c [1 d 2 e]]

microruptors

fi

proc tecles

posa.a "tecla caràcter.llegit

si :tecla = "m [motors "c [1 d 2 e]]

si :tecla = "a [motors "c [1 a 2 a]]

fi

MICRORUPTORS

Si es tecleja alguna tecla.

el programa passa automàticament al programa

tecles.

si el cotxe xoca (microruptor 1)

els motors es paren. S'esperen mig segon i giren

durant 1 segon cap al costat oposat del

microruptor que ha xocat.

si el cotxe xoca (microruptor 2)

els motors es paren. s'esperen mig segon i giren

durant i segon cap al costat oposat del

microruptor que ha xocat.

Si torna a xocar

el programa torna a començar.

el programa es para.

inici de tecles

el sadex interpreta que parlem de tecles

si tecleig m

el cotxe avança

si tecleig a

el cotxe es para

El programa s’acaba