# PÀRKING INTEL.LIGENT

El que volem fer, és crear un pàrking intel·ligent, perquè les places de pàrking que es llogan són petites, i el que es vol fer es aprofitar el terreny en tots el sentis, especialment l’altura del local corresponent.

## EN QUE CONSISTEIX

Aquest automatisme funciona amb un programa fet amb software winlogo i amb el sadex que es un hardware amb diversos tipus se sortides de cables i detectors que interpreta els programas fets amb el winlogo. Segons el programa s'apreta la tecla corresponen per a la funció que és desitgi, com es veu a continuació:

Tecla 1: motor 1, puja la porta, es para i baixa la porta i es para.

Tecla 2 : motor 2, puja la plataforma, es para i baixa la plataforma i es para.

PROGRAMA

La creacio del programa amb el winlogo funciona  a partir de unes indicacions que nosaltres l'hi donem mitjansan uns codics apartir de frases i paraules. La informació que donem per que funcioni el parking es la següent:

Si es prem la tecla 1, el motor 1 gira a la dreta durant 40 segons i es para. Seguidament gira a l'esquerra durant 40 segons i es para.

Si es prem la tecla 2, el motor 2 gira a la dreta durant 40 segons i es para. Seguidament gira a l'esquerra durant 40 segons i es para.

COM FUNCIONA

El parking  consisteix en el següent: es prem la tecla 1, que fa que pugi la porta i es pari i torni a baixa i es pari a baix, el cotxe entra a dins del pàrking i es situa damunt de la plataforma, es prem la tecla 2, i la plataforma puja fins dalt i es para. I així poden passar els altres cotxes per sota de la plataforma, ara quan el cotxe tingui que sortir es prem la tecla 2 i la plataforma comença a baixar, i es para a baix. El cotxe es situa davant la porta i prem la tecla 1 i puja la porta i es para. El cotxe surt del pàrking i la porta baixa i es tanca.

### COM FUNCIONA LA PART TECNICA

Quan el motor gira, fa que una roda dentada petita col·locada a l’eix del motor que fa girar a una altre roda dentada més gran col·locada fixament a la barra roscada provocant una reducció amb més força i menys velocitat. Això provoca que la barra roscada giri i faixi pujar o baixar la porta que te col·locada dos femelles fixes.

La plataforma funciona amb el mateix sistema variant unes poques coses. El que varia es la col·locació de les rodes, la roda que està fixa al motor és gran i la roda fixa a la barra roscada es petita, això provoca que vagi una mica més ràpid.

CIRCUIT ELECTRIC

DIAGRAMA DE PROCES

Amb el diagrama de proces podem veure el funcionament del automatisme:

Parkinteligent

tecla 1: motor gira dreta duran

40 segons para i gira esquerra

duran 40 segons i para.

si tecla 1 puja porta espara,

baixa i es para

Parkinteligent 2

tecla 2 : motor gira dreta duran

40 segons para i gira esquerra

duran 40 segons i para.

si tecla 2 puja

plataforma es para

baixa i es para

## MATERIALS

## 2 motors.

- 3 barres roscades.

- 1 planxa metàl·lica amb forats, que fa 49’5 cm. x 9 cm.

- 1 planxa de plàstic amb forats, que fa 7’5 cm. x 4’5 cm.

- 1 planxa de plàstic amb forats, que fa 9 cm. x 8 cm.

- 2 barres amb forma de L amb forats, que fan 7’5 cm. x 1’5 cm. x 1’5 cm.

- 2 barres amb forma de L amb forats, que fan 1’5 cm. x 1’5 cm. x 1’5 cm.

- 1 barra amb forma de L amb forats, que fa 24’5 cm. x 1’5 cm. x 1’5 cm.

- 1 barra amb forma de L amb forats, que fa 17 cm. x 1’5 cm. x 1’5 cm.

- 1 barra amb forma de L amb forats, que fa 19 cm. x 1’5 cm. x 1’5 cm.

- 1 barra amb forma de L amb forats, que fa 11’5 cm. x 1’5 cm. x 1’5 cm.

- 2 barres amb forats, que fan 9 cm. x 1’5 cm.

- 1 barra amb forats, que fa 3 cm. x 1’5 cm.

- 1 barra amb forats, que fa 9’5 cm. x 1’5 cm.

- 1 barra amb forats, que fa 15 cm. x 1’5 cm.

- 1 barra amb forats, que fa 8’5 cm. x 1’5 cm.

- 2 rodes dentades de engranatge petites de radi 2'5 cm.

- 2 rodes dentades de engranatge grans de radi 3 cm.

- 23 cargols.

- 31 femelles.

- 6 arandeles gobers.

##### EINES

- 1 serra de ferro.

- 1 pistola termoencoladora.

- 1 barra de pegament de pistola termoencoladora.

- 1 clau de tub del nº 5’5.

- 1 clau de tub del nº 7.

- 1 tornavís pla petit.

- 1 tornavís pla gran.

- 1 llima de ferro.

DIBUIX

Vista previa del posible parking real

Dibuix planol del parking