# MATERIAL NECESSARI:

Piles.

1 interruptor.

3 portalàmpades amb bombeta.

7 cables elèctrics.

Polímetre.

# REALITZACIÓ DE LA PRÀCTICA:

- Muntatge de les bombetes en sèrie:

Primer muntarem dues bombetes connectades en sèrie, tal com mostra la següent figura:

Mesura amb el polímetre el valor de la caiguda de tensió i la intensitat en cada bombeta. Mesura la tensió i la intensitat que dóna la pila. Recorda que per mesurar caiguda de tensió, cal col·locar el téster en paral·lel en el circuit, i que per mesurar intensitat, es col·loca en sèrie.

Què passa si treus una de les bombetes?

|  | Tensió (V) | Intensitat (I) |
| --- | --- | --- |
| Bombeta 1 |  |  |
| Bombeta 2 |  |  |
| Pila |  |  |

Dibuixa, amb els símbols corresponents, la col·locació del téster com a voltímetre i com a amperímetre en el circuit anterior.

- Muntatge de les bombetes en paral·lel:

Ara muntarem les dues bombetes connectades en paral·lel, tal com mostra la següent figura:

Mesura amb el polímetre el valor de la caiguda de tensió i la intensitat en cada bombeta. Mesura la tensió i la intensitat que dóna pila.

Què passa si treus una de les bombetes?

|  | Tensió (V) | Intensitat (I) |
| --- | --- | --- |
| Bombeta 1 |  |  |
| Bombeta 2 |  |  |
| Pila |  |  |

Dibuixa, amb els símbols corresponents, la col·locació del téster com a voltímetre i com a amperímetre en el circuit anterior.

- Muntatge mixt de les bombetes:

Ara muntarem les tres bombetes en un muntatge mixt sèrie-paral·lel, tal com mostra la següent figura:

Mesura amb el polímetre el valor de la caiguda de tensió i la intensitat en cada bombeta. Mesura la tensió i la intensitat que dóna la pila.

|  | Tensió (V) | Intensitat (I) |
| --- | --- | --- |
| Bombeta 1 |  |  |
| Bombeta 2 |  |  |
| Bombeta 3 |  |  |
| Pila |  |  |

Dibuixa, amb els símbols corresponents, la col·locació del téster com a voltímetre i com a amperímetre en el circuit anterior.

# EXERCICIS:

- Quina relació hi ha en un circuit en sèrie entre els voltatges que suporten les bombetes i el que proporciona la font d’alimentació? I entre totes les intensitats?

- Quina relació hi ha en un circuit en paral·lel entre els voltatges que suporten les bombetes i el que proporciona la font d’alimentació? I entre totes les intensitats?

- Recorda un tipus d’instal·lació en sèrie, com ara els llums de l’arbre de Nadal. Si es fon una de les bombetes, què passa amb les altres? Què penses que podem fer perquè continuïn funcionant?