# MATERIAL NECESSARI:

Piles.

1 portalàmpades amb bombeta.

3 cables elèctrics.

Fil de nicrom.

Polímetre.

# REALITZACIÓ DE LA PRÀCTICA:

Munta el circuit següent utilitzant com a resistència variable un fil de nicrom de diàmetre 0.6 mm:

Observa com varia la intensitat d’il·luminació en augmentar la longitud del fil de nicrom emprada. A major longitud de fil, major resistència elèctrica i menor intensitat d’il·luminació de la bombeta.

La resistència al pas del corrent elèctric es pot mesurar i la seva unitat el l’ohm (Ω). Es mesura el polímetre en posició Ω. Per mesurar la resistència de qualsevol conductor cal desconnectar-lo de la pila o font d’alimentació i posar els seus borns en contacte amb els del polímetre.

Teòricament, el valor de la resistència elèctrica d’un material es calcula mitjançant la fórmula següent:

R=ρ⋅LS

ρ = resistivitat (depèn de cada material).

L = longitud (m)

S = secció (mm2)

Mesura el diàmetre del fil de nicrom amb ajuda d’un peu de rei, i calcula la seva secció (S =  r2), expressada en mm2. Amb un regle, mesura la longitud del fil i expressa el seu valor en metres. Busca a la taula de resistivitats adjunta, el valor de la resistivitat pel nicrom. Finalment calcula el valor de la resistència teòrica i compara-la amb el valor obtingut amb el polímetre.

Fes la mesura amb tres longituds diferents i omple la taula de resultats.

Taula de resistivitats d’alguns materials conductors:

| METALL | Resistivitat (ρ) | METALL/ALIATGES | Resistivitat (ρ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plata | 0.016 | Plom | 0.204 |
| Coure | 0.017 | Tungstè | 0.054 |
| Alumini | 0.028 | Carbó | 50 |
| Zinc | 0.056 | Maillechort | 0.3 |
| Ferro pur | 0.105 | Manganina | 0.42 |
| Ferro en filaments | 0.132 | Niquelina | 0.47 |
| Platí | 0.106 | Constantà | 0.5 |
| Or | 0.024 | Nicrom | 1 |
| Níquel | 0.1 | Kruppina | 0.85 |
| Estany | 0.139 | Bronze | 0.091 |
| Mercuri | 0.942 | Llautó | 0.08 |

Taula de resultats:

| Longitud del fil de nicrom (m) | Secció de fil (mm2) | Resistència teòrica (Ω), segons la fórmula | Resistència real (Ω), mesurada amb el téster |
| --- | --- | --- | --- |

EXERCICIS:

- Sabries dir quina resistència tindrà un conductor de coure de 1200 m de longitud i 3 mm2 de secció?

- Busca la resistivitat d’un material del qual en tenim un fil de 10 m de longitud i 2 mm2 de secció, amb una resistència d’un ohm. De quin material es tracta?

- Per què creus que el coure és el material més utilitzat com a conductor elèctric?