MATERIAL NECESSARI:

Font d’alimentació.

Resistències bobinades de 8 Ω i 27 Ω.

6 cables.

Amperímetre.

Voltímetre.

REALITZACIÓ DE LA PRÀCTICA:

a) Circuit amb dues resistències en sèrie:

Munta  una resistència de 8 Ω i una de 27 Ω, en sèrie amb la font d’alimentació. La tensió de la font ha d’estar a uns 4,5 V. Mesura amb els polímetres la intensitat i la tensió que suporten cada resistència i omple la taula de resultats:

Quina és la relació que hi ha entre les intensitats en un circuit com l’anterior connectat en sèrie?

I per les tensions?

| # Valors reals |  |
| --- | --- |
| Intensitat 1 |  |
| Intensitat 2 |  |
| Intensitat total |  |
| Tensió 1 |  |
| Tensió 2 |  |
| Tensió total |  |

b) Circuit amb dues resistències en paral·lel:

Ara farem el mateix però connectant les dues resistències en paral·lel:

| # Valors reals |  |
| --- | --- |
| Intensitat 1 |  |
| Intensitat 2 |  |
| Intensitat total |  |
| Tensió 1 |  |
| Tensió 2 |  |
| Tensió total |  |

Quina és la relació que hi ha entre les intensitats en un circuit com l’anterior connectat en sèrie?

I per les tensions?