MATERIAL NECESSARI:

Font d’alimentació.

Resistències bobinades de 8 Ω i 27 Ω.

6 cables.

Amperímetre.

Voltímetre.

REALITZACIÓ DE LA PRÀCTICA:

Connecta les resistències de 8 Ω i 27 Ω primer en sèrie i després en paral·lel i calcula la potència total dissipada en ambdós circuits:

- Resistències connectades en sèrie:

|  | Tensió 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tensió 2 |  |
|  | Intensitat |  |
|  | Potència 1 |  |
|  | Potència 2 |  |
|  | # Potència total |  |

- Resistències connectades en paral·lel:

|  | Tensió 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tensió 2 |  |
|  | Intensitat 1 |  |
|  | Intensitat 2 |  |
|  | Potència 1 |  |
|  | Potència 2 |  |
|  | # Potència total |  |