MATERIAL NECESSARI:

- Font d’alimentació.

- Resistències bobinades de 8 Ω i 27 Ω.

- 7 cables.

- Voltímetre.

- Amperímetre.

REALITZACIÓ DE LA PRÀCTICA:

## Càlcul del valor d’una resistència:

A partir de les lectures de tensió i intensitat i aplicant la llei d’Ohm, cal trobar el valor real de dues resistències bobinades de valors teòrics 8 Ω i 27 Ω. Farem tres assaigs per cada resistència, variant la tensió i intensitat aplicada. Per evitar que les resistències s’escalfin, cosa que falsejaria els resultats, les intensitats aplicades seran d’uns 0.06 A, 0.12 A i 0.18 A en els tres assaigs.

- Muntatge del circuit:

- Obtenció de dades:

| - RESISTÈNCIA 1 |  |  |  |  | - RESISTÈNCIA 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Assaig | - V | - I | - R |  | - Assaig | - V | - I | - R |
| - 1 |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  | - 3 |  |  |  |
| - Valor mig R |  |  |  |  | - Valor mig R |  |  |  |

## Càlcul de resistències equivalents en circuits en sèrie:

Fent servir els valors trobats en l’apartat anterior, calculem primer el valor de la resistència equivalent del circuit. Un cop muntat el circuit i amb les lectures de tensió i intensitat i aplicant la llei d’Ohm, cal trobar el valor real de la resistència equivalent:

Rs=R1+R2=

- Muntatge del circuit:

| - RESISTÈNCIA Rs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Assaig | - V | - I | - Rs |
| - 1 |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |
| - Valor mig Rs |  |  |  |

## 3) Càlcul de resistències equivalents en circuits en paral·lel:

Fent servir els valors trobats en l’apartat 1, calculem primer el valor de la resistència equivalent del circuit. Un cop muntat el circuit i amb les lectures de tensió i intensitat i aplicant la llei d’Ohm, cal trobar el valor real de la resistència equivalent:

1Rp=1R1+1R2=

Rp=

- Muntatge del circuit:

| - RESISTÈNCIA Rp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Assaig | - V | - I | - Rp |
| - 1 |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |
| - Valor mig Rp |  |  |  |

## Càlcul de resistències equivalents en circuits mixtos:

Fent servir els valors trobats en l’apartat 1, calculem primer el valor de la resistència equivalent del circuit. Un cop muntat el circuit i amb les lectures de tensió i intensitat i aplicant la llei d’Ohm, cal trobar el valor real de la resistència equivalent:

- Muntatge del circuit:

| - RESISTÈNCIA Rm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Assaig | - V | - I | - Rm |
| - 1 |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |
| - Valor mig Rm |  |  |  |